KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Modernizacja drogi gminnej ul.Stawowej  w Rusinowicach gmina Koszęcin

| Lp | Podst |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-2-01 0119-03 D-01-00-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod drogi w terenie równinnym 0.512 |  | km km | 0.512 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.512 |
| 2 d.1 | KNR-2-01 0206-05 0214-04*8 D-04-01-01 | Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. IV koparka 0.6 z załadowaniem na wywrotki i odwóz na 5km nadmiar wg tabeli robót ziemnych 1.448,0+(2.849,0*0,1)=1.732,9 |  | m3 m3 | 1.732,9 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.732,9 |
| 3 d.1 | KNR-2-01 0218-03 D-03-02-02 | Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV koparką 0,6 na odkład pod studzienki i przykanaliki (63,0*1,0*1,2)+(2,0*2,0*1,5)=75,6+54,0=129,6 |  | m3 m3 | 129,6 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 129,6 |
| 4 d.1 | KNR-2-01 0320-02 D-03-02-02 | Ręczne zasypanie wykopów w gruncie kat. IV wraz z zagęszczeniem 130,0-23,0=107,0 |  | m3 m3 | 107,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 107,0 |
| 2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45233 |  |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNR-2-31 0818-04 D-01-00-00 | Rozebranie ogrodzenia z siatki wys. 1,5m na słupkach ¢ 50 z rur stalowych 22,0 |  | m m | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 22,0 |
| 6 d.2 | KNR-2-31 0402-03 KNR-2-25 0307-01 D-01-00-00 | Wykonanie ogrodzenia wraz z cokołem z betonu B-15 ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych ¢ 50 wys. 1,5m 22,0 |  | m m | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 22,0 |
| 7 d.2 | KNR-2-31 0813-03 D-01-00-00 | Rozebranie krawężnika betonowego 15*30 na podsypce cementowo-piaskowej [(2*3,14*6,0):4]*2=18,8 |  | m m | 18,8 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 18,8 |
| 8 d.2 | KNR-2-25 0612-02 D-01-00-00 | Wykonanie wykopu oraz ułożenie rury ochronnej ¢ 110 z PCV na kablu eNN wraz z zasypaniem 8,5 |  | m m | 8,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 8,5 |
| 3 | ODWODNIENIE CPV 45233 |  |  |  |  |  |
| 9 d.3 | KNR-2-18 0911-02 D-03-02-01 | Ułożenie przykanalików z rur betonowych ¢ 200 Wipro wraz z włączeniem do studzienki 7*9=63,0 |  | m m | 63,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 63,0 |
| Lp | Podst | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz | Razem |
| 10 d.3 | KNR-2-18 0613-01 -02*1,5 D-03-02-02 | Wykonanie studzienek rewizyjnych ¢ 1000 z kręgów żelbetowych gł. do 1,5 m 3 |  | kpl kpl | 3 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 11 d.3 | KNR-2-18 0625-02 D-03-02-02 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych ¢ 500 z osadnikiem bez syfonu 18 |  | szt. szt | 18 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 18 |
| 12 d.3 | KNR-2-31 1406-03 D-03-02-02 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych 20 |  | szt szt | 20 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 20 |
| 13 d.3 | KNR-2-31 1406-05 D-03-02-02 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 6 |  | szt szt | 6 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 4 | ROBOTY DROGOWE CPV 45233 |  |  |  |  |  |
| 14 d.4 | KNR-2-31 0103-04 D-04-01-01 | Profilowanie koryta w gruncie kat. IV mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (509,0*5,5)+[(12*12)-(3,14*6,0*6,0)]:4+16*16-[(3,14*8,0*8,00):4]*3=2.799,5+7,75+41,25 =2.848,5 |  | m2 m2 | 2.848,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.848,5 |
| 15 d.4 | KNR-2-31 0402-04 D-08-01-01 | Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 z oporem 512,0-9,0+9,4+481+38=1.031,4 1.31,4*(0,35*0,1+0,15*0,15)=59,3 |  | m3 m3 | 59,3 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59,3 |
| 16 d.4 | KNR-2-31 0403-03 D-08-01-01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15*30 na podsypce cementowo-piaskowej 1.031,0 |  | m m | 1.031,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.031,0 |
| 17 d.4 | KNR-2-31 0104-07 D-04-02-01 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 2.849,0 |  | m2 m2 | 2.849,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.849,0 |
| 18 d.4 | KNR-2-31 0114-05 +06*5 D-04-04-04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia niesortowanego gr. 20 cm – mechanicznie 509,0*5,5=2.799,5 12*12-[(3,14*6*6):4]=7,75 16*16-[(3,14*8*8):4]*3=41,25 2.848,5 |  | m2 m2 | 2.848,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.848,5 |
| Lp | Podst | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz | Razem |
| 19 d.4 | KNR-2-31 0310-01 1004-06 D-04-03-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 4 cm z dowozem masy z odległości 15 km wraz ze skropieniem asfaltem D-200 2.849,0 |  | m2 m2 | 2.849,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.849,0 |
| 20 d.4 | KNR-2-31 0310-05 +06*2 D-05-03-05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm z dowozem masy z odległości 15 km 2.849,0 |  | m2 m2 | 2.849,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.849,0 |
| 5 | WJAZDY |  |  |  |  |  |
| 21 d.5 | KNR-2-31 0103-02 D-08-02-02 | Ręczne profilowanie koryta w gruncie kat. IV 4,0*1,0*26=104,2 4,0*1,5*24=144,0 248,0 |  | m2 m2 | 248,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 248,0 |
| 22 d.5 | KNR-2-31 0407-03 D-08-02-02 | Ustawienie obrzeży betonowych 8*30 na podsypce piaskowej 26,0*6+24*7=324,0 324,0 |  | m m | 324,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 324,0 |
| 23 d.5 | KNR-2-31 0204-03 =04*5 D-04-04-04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia niesortowanego gr. 15 cm – ręcznie 248,0 |  | m2 m2 | 248,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 248,0 |
| 24 d.5 | KNR-2-31 0511-03 D-04-02-03 | Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 104,0*144,0=248,0 |  | m2 m2 | 248,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 248,0 |
| 6 | CHODNIK STRONA PRAWA CPV 45233 |  |  |  |  |  |
| 25 d.6 | KNR-2-31 0103-02 D-04-01-01 | Ręczne profilowanie koryta w gruncie kat. IV pod chodniki 494*1,5+[(84*3,14):360]*21,75=612,9 |  | m2 m2 | 612,9 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 612.9 |
| 26 d.6 | KNR-2-31 0407-02 D-08-02-02 | Ustawienie obrzeży betonowych 6*20 n o podsypce piaskowej 494,0-96=398,0 |  | m m | 398,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 398,0 |
| 27 d.6 | KNR-2-31 0511-04 D-08-02-02 | Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce piaskowej 494,0*1,5=[(84*3,14):360]*21,75=612,9 |  | m2 m2 | 612,9 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 612,9 |

Uwaga: wycenić wszystkie pozycje z pełnym zakresem rzeczowym  poszczególnych pozycji

Zakres Podstawowy z siwz nie uwzględnia  pełnego niezbędnego zakresu

rzeczowego ,a który ma odzwierciedlenie w przedmiarach..