Opis techniczny robót

Przedmiot i zakres

Modernizacja drogi gminnej ul. Stawowej w Rusinowicach, gmina Koszęcin, województwo śląskie na odcinku od  ul. Lompy do mostu drewnianego. Długość modernizowanego odcinka wynosi 512 m bieżących.

Stan istniejący

Ul. Stawowa na modernizowanym odcinku posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej wzmocnionej sporadycznie żużlem, bez segregacji ruchu, czyli wydzielonych pasów ruchów. Obudowana obustronnie zabudową rodzinną. Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 7,80 do 8,30m, uzbrojenie podziemne ul. Stawowej wodociąg, kanał sanitarny fi 250, kanał deszczowy fi 300 i kable telekomunikacyjne. Po stronie numerów parzystych wzdłuż granic własności wybudowana jest napowietrzna linia energetyczna.

Rozwiązania projektowe

Plan sytuacyjny

Projektuje się drogę ul. Stawowej o przekroju ulicznym w klasie „L” i kategorii ruchu „KR2” w obrysie istniejącego pasa drogowego.

Projektuje się jezdnię dwupasmową i dwukierunkową o szer. 5,5m ograniczoną krawężnikiem betonowym drogowym typu ulicznego. Dla wydzielenia ruchu pieszego projektuje się chodniki obustronne, przy czym chodnik po stronie numerów parzystych o szer. 1,5m,do realizacji, a po stronie przeciwnej o szer. 1m.-nie przewidziany do realizacji.

Roboty ziemne i przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych wykonawca powinien przejąć od zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy i leperów oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego – nie jest wymagane. Wyliczenie robót ziemnych zgodnie z tabelami wg. tabel robót ziemnych wykopy 1448m3. Nasypy 0m3. Nadmiar ziemi należy wywieść w miejsce oznaczone przez zamawiającego na odległość do 5km. Przyjęto do obliczeń grunt kategorii III, IV. Wyliczone objętości robót ziemnych należy powiększyć o wykop pod warstwę odsączającą gr. 10cm tj. 284,9m3. Wykopy łączne 1732,9m3.

Pochylenia niwelety i spadki poprzeczne

Wysokościowo projektowaną jezdnię dowiązano do rzędnych zagospodarowania terenu a zwłaszcza uwzględniając wjazdy do posesji (zjazdy indywidualne). Projektowane obustronne krawężniki których światło nad krawędzią jezdni wynosi 12cm zmusza do nawiązania niwelety do zjazdów indywidualnych. Aktualnie wysokość korony drogi jest prawie równa wjazdom do posesji. Dlatego obniżając niweletę pomniejszamy ilość robót ziemnych ale to jest konieczne. Spadek podłużny min 0,4%, max 5% na końcowym odcinku. Spadki poprzeczne i jezdnia – spadek dwustronny – 2%, chodniki – spadek do jezdni – 2%.

Nawierzchnia

Konstrukcja jezdni

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy grysowy wg PN-74/S 96022 i zaleceń katalogu IBD i M – 1977 (zeszyt 48 tom I) grubości 4cm.

Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/20 wg IBD i M (zeszyt 48 tom II) grubości 4cm.

Podbudowa – tłuczeń 31,5 do 63 wg PN-S-96023 grubości 20cm.

Wymienione wyżej warstwy nośne ułożyć na warstwie odsączającej gr. 10cm. Warstwę wiążącą i ścieralną na styku ul. Lompy po obcięciu pionowym połączyć przez posmarowanie krawędzi bitumem.

Chodniki i zjazdy

Chodniki spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni za wyjątkiem zejść dla pieszych gdzie należy wykonać rampy o spadku do 8% z wtopionym krawężnikiem 2cm nad jezdnią. Spadki zjazdów do posesji o szer. 4m dostosować do spadków chodnika zachowując rampę z wtopionym krawężnikiem na 5cm nad jezdnię.

- konstrukcja chodników

Kostka brukowa czerwona 8cm, warstwa piasku podsypka 5cm

- konstrukcja zjazdów

Kostka brukowa szara 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa – tłuczeń kamienny 15cm. Od zewnętrznej chodnik należy odgraniczyć obrzeżem betonowym 6*20cm, a zjazdy do posesji odgraniczyć obrzeżem betonowym 6*30cm. Przewiduje się dwa zejścia z chodnika na drugą stronę jezdni – zejście pierwsze w Hm 0+15, zejście drugie w Hm 2+50.

Odwodnienie drogi

Projektowana droga będzie odwodniona przez istniejący kanał deszczowy przy pomocy wpustów ulicznych i przykanalików. Dla prawidłowego rozmieszczenia wpustów ulicznych planuje się zabudowania dodatkowo trzech studzienek rewizyjnych. Do realizacji przyjęto wpusty typowe z osadnikami zabudowanymi w komorach d=0,50m. Połączenie wpustów z kanałem przewidziano rurami betonowymi VIPRO fi 0,20m. Projektuje się układanie przykanalików na warstwy pospółki gr. 20cm zgodnie z normą PN83/B – 10735 (Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.)

Grunt wokół ułożonych przykanalików i studzienek w wykopie winien być starannie obustronnie zagęszczony do wskaźnika Is=0,97 – 1,00. Obowiązuje norma BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Powierzchnie elementów betonowych przewidziane do zasypania należy zabezpieczyć przed działaniem wód gruntowych agresywnych zgodnie z normą PN-61/8-06253.

Uwagi końcowe

1. Przed przystąpieniem do robót drogowych należy:

-	uzyskać pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego od właściciela drogi – nie dotyczy

-	poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o terminie rozpoczęcia robót

-	dokładnie oznakować i zabezpieczyć teren budowy

-	upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym.

2. Następnie Inwestor przed rozpoczęciem robót zleci nadzór geodezyjny dla zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej i niedopuszczenie do ich uszkodzenia.

3. W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika.

4. Elementy uzbrojenia podziemnego, takie jak zasuwy, hydranty, studnie, wpusty uliczne itp. Należy przed rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale użytkowników tych urządzeń, a podczas prowadzenia robót budowlanych dostosować je do rzędnych projektowanej niwelety.

5. Bezwzględnie stosować się d o wszystkich uwag zawartych w „Protokole uzgodnienia dokumentacji projektowej”.

6. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP.