KOSZTORYSY,  PROJEKTY   I   NADZORY   BUDOWLANE

W i e s ł a w    K O W A L S K I

42-700 Lubliniec, ul. Biała Kolonia 163,

 (034) 353-00-88 667 209 359

e-mail: WKProjekt@interia.pl

| O B I E K T | : | Budynek konstrukcji drewnianej całoroczny |
| --- | --- | --- |
| L O K A L I Z A C J A | : | Koszęcin, ul. Sportowa 1 |
| I N W E S T O R | : | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Urząd Gminy Koszęcin |

WARUNKI   TECHNICZNE   WYKONANIA   I   ODBIORU   ROBÓT    BUDOWLANYCH

|  | OPRACOWAŁ : |
| --- | --- |
|  | inż. Wiesław Kowalski |

SPIS  TREŚCI

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Zakres prac

- Ogólne wymagania dotyczące obliczenia ceny ofertowej

- Ogólne wymagania dotyczące robót

  - Przekazanie terenu budowy

  - Dokumentacja

  - Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną

  - Zabezpieczenie terenu budowy

  - Ochrona przeciwpożarowa

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Szczegółowe wytyczne wykonania robót

- Roboty ogólnobudowlane

    - Wytyczne do prowadzenia robót ogólnobudowlanych

    - Materiały

    - Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

    - Kontrola jakości i odbiór techniczny robót

- Roboty instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

- Wytyczne do prowadzenia robót instalacyjnych

- Materiały i sprzęt stosowany przy robotach instalacyjnych

- Wytyczne do wykonania robót instalacyjnych

- Kontrola jakości i odbiór techniczny robót

- Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

- Materiały i urządzenia

- Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

- Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń

- Sprzęt

- Transport

- Wykonywanie robót

- Kontrola jakości robót

- Dokumentacja budowy

- Odbiór robót

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór częściowy

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór ostateczny

  - Odbiór gwarancyjny

- Podstawa płatności

- Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową całorocznego budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej.

- Zakres prac

Roboty ziemne

  - Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem

  - Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III z wydobyciem urobku łopatą, głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m

  - Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.6m

  - Ściany fundamentowe budynków o wys. do 4.5m z bloczków betonowych gr.25cm

  - Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonanie ręczne – pod izolację pionową.

  - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonane na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa

  - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonane na zimno z emulsji asfalt.- druga warstwa

  - Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. III, ziemi z wykopów

Konstrukcja budynku

  - Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej odm.   400 na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

  - Wykonanie ścian budynku o konstrukcji. Drewno gotowe obrobione tarte, krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 45*120 mm

  - Wykonanie ścian budynku o konstrukcji wieńcowej. Drewno gotowe obrobione tarte, krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30*120 mm

  - Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm - krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 35*100 mm

  - Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwaliny ścian o szer. do 90 mm - krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. II 10*12 cm

  - Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwaliny ścian o szer. do 90 mm - krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. II 4*12 cm

  - Izolacje z folii PE na sucho pionowa - jedna warstwa – wiatroizolacja - Folia polietylenowa zbrojona dachowa paroprzepuszczalna, wiatroizolacyjna

  - Płatwie, dł. do 3m – przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej - krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. II

  - Krokwie zwykłe, dł. do 4.5m przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej - krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

  - Deski czołowe - deski iglaste wymiarowe nasycone gr. mm kl. II

  - Deskowanie połaci dachowych  z tarcicy nasyconej gr. 25 mm.

  - Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo

  - Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 27 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm

  - Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej

  - Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej

  - Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy ocynkowanej

  - Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej

  - Nasady wentylacyjne blaszane o średnica  wlotu do 20cm

  - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o średnicy do 200 mm – montaż kominków wentylacyjnych do kuchni i łazienki

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

  - Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone, 80*90 cm

  - Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone, 150*120 cm,

  - Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone 150*195 cm

  - Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z PCV szer. 20 cm,

  - Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1m z PCV szer. 20 cm

  - Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

  - Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie

  - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 - skrzydła wewnątrzlokalowe szer. 80 cm

Roboty wykończeniowe wewnętrzne - ściany osłonowe i obicie boazerią ścian wewnętrznych

  - Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm

  - Izolacje z folii PE na sucho pionowa - jedna warstwa - izolacja paroszczelna - folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm

  - Układanie poziomych paneli boazeryjnych bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - boazeria drewniana z desek, pióro-wpust

Roboty wykończeniowe wewnętrzne - sufity i okładziny z boazerii

  - Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm

  - Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – 2 x płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm

  - Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa - folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm

  - Układanie pionowych paneli winylowych bez docieplania na gotowym ruszcie na suficie - boazeria drewniana z desek, pióro-wpust

Roboty wykończeniowe wewnętrzne - podłogi

  - Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm

  - Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – 2 x płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm

  - Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa - folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm

  - Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm - deski iglaste obrzynane wymiarowe gr. 25 mm kl. II

Instalacja wodno-kanalizacyjna

  - Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 20 mm

  - Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

  - Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. 15 mm

  - Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. 15 mm

  - Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. 15 mm

  - Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

  - Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

  - Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

  - Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

  - Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym

  - Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce

  - Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'

  - Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego

  - Montaż kabiny natryskowej 4-ściennej

Instalacja elektryczna wewnętrzna

  - Montaż szafek bezpiecznikowych – rozdzielni RWN 1*6S

  - Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego

  - Montaż aparatów elektrycznych - wyłączniki p-porażeniowe P304 25A/30mA i S301C 10-20

  - Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik – przewód YDY 3*1,5 mm2 w korytku kablowym 25*16

  - Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - przewód YDY 3*2,5 mm2 w korytku kablowym 25*16

  - Montaż podgrzewaczy przepływowych 6,0 kW KOSPEL, 
typ EPO-D

  - Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych – plafoniery „PORTAL” 2*11W

  - Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

  - Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

  - Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

- Ogólne wymagania dotyczące obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robót budowlanych należy uwzględnić dane techniczne, technologiczne i organizacyjne określone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji..

Podstawą do wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Należy dokonać dokładnej analizy projektu i sprawdzenia wielkości podanych w przedmiarze robót oraz ocenić możliwości realizacji inwestycji zgodnie z posiadaną dokumentacją. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy projektem i przedmiarem lub trudności z odczytaniem albo interpretacją dokumentacji należy przed wykonaniem kosztorysu ofertowego skontaktować się z Inwestorem.

Obmiar robót będzie wykonywany jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia inwestycji w przypadku rezygnacji Inwestora z wykonania części robót z wykorzystaniem tych samych pozycji co przedmiar.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji i specyfikacji technicznej.

- Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje :

    - część projektową zawierającą Projekt Budowlany

    - kosztorysy,  przedmiary robót

    - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac budowlanych. Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisywanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 
     O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa jakie należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo jego sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych  należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

Wymagania  BHP dla robót budowlanych :

Rusztowania z których wykonuje się roboty budowlane powinny:

1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

2. posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,

3. zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

4. stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.

5. Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.

8. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.

9. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia.
12. Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione.
13. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów.

15. Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

17. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

19. Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione.

20. Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

21. Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.
22. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

23. Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.

24. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

27. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20 m.

28. Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.

29. Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic.

30. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.

32. Rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.

33. Opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione.

34. Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione.

35. Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

36. Stan rusztowania wiszącego należy sprawdzać codziennie.

37. Wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego jest dozwolone wówczas, gdy pomost znajduje się w najniższym położeniu.

38. Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście jest zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.

41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami wahadłowymi.

42. W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

43. Używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania jest zabronione.

43. Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest zabronione.

44. Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do najniższego położenia.

45. Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

46. Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.

47. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.

Przy robotach ciesielskich należy :

1. Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest:

- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów,

- zwiększanie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta,
- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego.

2. Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione.

3. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu piły należy pracę natychmiast przerwać.

4. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wysokości 3 m.

5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać tylko do wysokości 3 m.

6. Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji usztywniających.

7. O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje majster lub kierownik robót.

8. Materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko.

9. Składowanie na rusztowaniach elementów rozbieranych deskowań lub materiałów pochodzących z rozbiórki jest zabronione.

10. Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny być wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi zagrożeniami.

11. Pracowników, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać przy tych pracach.

12. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spożywanie posiłków,

13. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki pracownicy obowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem.

14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego, a miejsca szczególnie niebezpieczne zabezpieczyć ogrodzeniem i zaopatrzyć w odpowiednie napisy ostrzegawcze.

15. W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, powinna być wyciągowa instalacja wentylacyjna.

16. Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych pracownicy obowiązani są natrzeć odkryte miejsca ciała, a zwłaszcza twarz i ręce, maścią ochronną.

17. Szczotki i pędzle przeznaczone do powlekania drewna środkiem impregnacyjnym powinny być zaopatrzone w tarczę ochronną nasadzoną na trzonek pędzla, zapobiegającą ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.

18. Źródła wody znajdujące się w pobliżu miejsc, w których wykonywane są roboty impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środkami impregnacyjnymi.

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robót ciesielskich obowiązują przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach izolacyjnych i dekarskich należy :

1. Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.

2. Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu.

3. Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów ochronnych lub innych urządzeń.

4. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.

5. Kotły do podgrzewania mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy.

6. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być wypełniane najwyżej do 3/4 ich wysokości.

7. Przewóz mas bitumicznych powinien odbywać się w szczelnie zamkniętych zbiornikach.

8. Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł.

9. Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu. Nie wolno wlewać benzyny do asfaltu.

10. Używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

11. Przy wykonywaniu robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników, studni i w pomieszczeniach zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub 
wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza i zastosowania sprzętu ochrony osobistej.

12. Przy wykonywaniu powłok izolacyjnych wewnątrz zbiorników, kanałów, pomieszczeń zamkniętych i innych konstrukcji stosowane materiały powinny być przygotowane na zewnątrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do użycia.

Przy robotach murowych i tynkowych należy :

1. Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać.

2. Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną swobodę ruchów.

3. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciągów, otwory w stropach, powinny być niezwłocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione.

6. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opieranie się o bariery - jest zabronione.

7. Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych.

8. Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się między skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej niż 70 cm.

9. Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów jest zabronione.

10. Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m.

- Szczegółowe wytyczne wykonania robót budowlanych

5.1 Roboty ogólnobudowlane

5.1.1 Wytyczne do prowadzenia robót

Kolejność robót i technologia wykonania robót budowlanych :

    - Roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe z wykonaniem tynków, izolacji i obsypaniem ścian,

    - Konstrukcja szkieletowa ścian,

    - Konstrukcja szkieletowa dachu,
Pokrycie ścian i dachu materiałami osłonowymi z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych,

    - Obróbki blacharskie dachu,

    - Montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej,

    - Roboty wykończeniowe wewnętrzne,

5.1.2 Roboty ogólnobudowlane – materiały

Wszystkie materiały do wykonania budynku muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne.

Materiały  powinny  być   dostarczone   i   przechowywane   w   oryginalnych, fabrycznych  opakowaniach  w  warunkach  określonych w kartach  technicznych.

- Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

Roboty wykonywać na podstawie Polskich Norm, Branżowych Norm i Świadectw ITB dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych,

5.1.4 Kontrola jakości i odbiór techniczny robót

1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

2.   Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:

- Roboty ziemne i fundamentowe do stanu „0”,

- Roboty montażowe konstrukcji szkieletowych ścian, dachu i podłóg,

- Roboty izolacyjne,

- Montaż stolarki,

- Roboty wykończeniowe i okładzinowe,

3.   Odbiór techniczny robót

A.   W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić i odbiór częściowy, który powinien objąć opisane powyżej etapy.

B.   Odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót,

C.   Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.

5.2  Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne i instalacja elektryczna

5.2.1  Wymagania podstawowe:

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z normami i sztuką budowlaną. Instalacja ma zapewnić użytkowanie obiektów zgodnie z przeznaczeniem.

5.2.2  Materiały i sprzęt stosowany w wykonaniu instalacji

Stosować materiały i sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

5.2.3  Wytyczne do wykonania instalacji

1.    Roboty należy wykonywać w następującej kolejności:

-   prace  przygotowawcze,  tj.   kompletowanie  materiałów  i  sprzętu,  montaż rusztowań i urządzeń,

- wytyczenie tras przewodów,

- montaż przewodów i podejść instalacyjnych,

- montaż armatury i urządzeń odbiorczych,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

2.   Prace przygotowawcze oraz materiały i sprzęt powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.

5.2.4  Kontrola jakości i odbiór techniczny robót instalacyjnych

1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadaj ą ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

2.   Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:

- montaż przewodów i podejść,

- montaż urządzeń i armatury,

- próba szczelności,

- Materiały i urządzenia

6.1  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie zaakceptowanych materiałów
i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

6.2  Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach należących do budynku lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

- Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8.   Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9.   Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją 


projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstępstwa od ww. wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z inspektorem nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodnie z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową.

10.  Kontrola jakości robót

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami

potwierdzającymi jego dopuszczenie do użytkowania  (jeżeli tego wymagają

przepisy),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i

magazynowania,

- wymagane   dla  stosowanych   materiałów   i   urządzeń   atesty,   świadectwa

dopuszczenia oraz certyfikaty.

11. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca prowadzić będzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót

i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora.

12. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi końcowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

12.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni 
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

12.2  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje do wysokości 80% zakresu wszystkich robót.

12.3  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy.

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- dokumentację projektową i powykonawczą,

- specyfikację techniczną,

- ofertę przetargową,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

-    atesty, świadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli tego wymagają).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

12.4  Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad stwierdzonych przy odbiór: Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

12.5  Odbiór gwarancyjny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych : usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu : uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona zostanie w kontrakcie.

13. Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących integralną część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

-    robociznę bezpośrednią,

-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

-    wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

-    zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

-    podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku.VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.

Termin płatności 21 dni od daty wystawienia i dostarczenia kompletnych dokumentów odbiorowych.

O P R A C O W A Ł :

inż. Wiesław Kowalski