Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : PRZEDMIAR ROBÓT

ADRES INWESTYCJI: 42-286 KOSZĘCIN ul. SPORTOWA 1

INWESTOR : GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

ADRES INWESTORA: 42-286 KOSZĘCIN ul. SPORTOWA 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA:12.09.2006

Stawka roboczogodziny: 0.00 zł

Poziom cen:

| WYKONAWCA : | INWESTOR : |
| --- | --- |
| Data opracowania 12.09.2006 | Data zatwierdzenia |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemnie i fundamenty |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Konstrukcja szkieletowa domu wraz z pokryciem ścian i pokryciem dachu |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stolarka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stolarka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - ściany osłonowe i obicie boazerią ścian wewnętrznych |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - sufity i okładziny z boazerii |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - podłogi |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Instalacja wod-kan |  |  |  |  |  |  |
|  | Narzuty kosztorysu |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł(7/5) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GOSIR dom konstrukcji drewnianej |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty ziemnie i fundamenty |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0125-011) | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 1 5 cm bez darni z przerzutem | m2 | 5.96*8.12 = 48.395 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0317-02 1) | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1 .5 m -szerokość 0.8-1 .5 m | m3 | 5.96*5* 0.25*0.5 = 3.725 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-02 0202-01 2) | tawy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.6m | m3 | 5.96*5* 0.25*0.5 = 3.725 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-02 0107-03 2) | Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków betonowych gr.25cm | m2 | 5.96*5*0.5 = 14.900 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-02 0901-01 2) | Tynki zewn.zwykłe kat. II na ścianach płaskich i pow.po-ziom. (balkony i loggie) wyk.ręczn. | m2 | (5.96+0.25)* 5*0.5 = 15.525 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0603-01 2) | Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe -wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa | m2 | 15.525 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0603-02 2) | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa | m2 | 15.525 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-01 0505-01 1) | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll | m2 | 48.395 |  |  |
| Razem dział Roboty ziemnie i fundamenty |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł(7/5) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | Konstrukcja szkieletowa domu wraz z pokryciem ścian i pokryciem dachu |  |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-02 0604-02 2) | zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na epiku na gorąco ław fundament. betonowych | m2 | 5.96*5*0.3 = 8.940 |  |  |
| 10 d.2 | TZKNBK 0483) | Wykonanie ścian budynku o konstr.wieńcowej lub wypeł.konstr. ryglowej. Drewno gotowe obrobione tarte. | m2 | 5.85*2*2.3+ 6.05*2* (2.3+0.7* 0.5) = 58.975 |  |  |
| 11 d.2 | TZKNBK 0483) | Wykonanie ścian budynku o konstr.wieńcowej lub wypet.konstr. ryglowej. Drewno gotowe obrobione tarte. | m2 | (6.05+2.85+ 1 .8+2.0)*2.6 = 33,020 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 0-21 4001-014) | Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm | m2 ściany | 58.975 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 0-21 4002-174) | Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwaliny ścian o szer. do 90 mm | mb | 6.1*3+5.85* 2+2.9+2.2+ 1.8+6.1 + 2.2*4 = 51 .800 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 0-21 4002-174) | Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwaliny ścian o szer. do 90 mm | mb | 7.53*8 = 60.240 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-02 0616-042) | zolacje z folii PE na sucho pionowa - jedna warstwa -wiatroizolacja | m2 | 58.975 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-02 0406-032) | Ramy górne i platwie.dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 1 80cm2 z tarcicy nasyc. | m3 drew. | 8.47*0.18* 0.08*3 = 0.366 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-02 0408-032) | Krokwie zwykłe.dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 1 80cm2 z tarcicy nasyc. | m3 | 3.35*2*11* 0.06*0.16 = 0.708 |  |  |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0414-115) | Deski czołowe | m | (3.4*2+8.47) *2 = 30.540 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0410-012) | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. | m2 | 3.35*8.47*2 = 56.749 |  |  |
| 20 d.2 | KNR 2-02 0501-012) | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo | m2 | 56.749 |  |  |
| 21 d.2 | KNR 0-15 0518-016) | Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 27 st. dachówką bitumiczną zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm | m2 | 56.749 |  |  |
| 22 d.2 | KNR 2-02 0506-01 2) | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej | m2 | (3.35*4+ 8.47*2)* 0.25 = 7.585 |  |  |
| 23 d.2 | KNR 2-02 0508-02 2) | Rynny dachowe półokrągłe o śr.10 cm - z blachy ocynkowanej | m | 8.47*2 = 16.940 |  |  |
| 24 d.2 | KNR 2-02 0508-09 2) | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej | szt. | 2.0 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 2-02 0510-022) | Rury spustowe okrągłe o śr.10 cm - z blachy ocynkowanej | m | 2.5*2 = 5.000 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 2-02 0513-012) | Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm | szt. | 2.0 |  |  |
| 27 d.2 | KNR 2-17 0113-027) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe.typ B/l o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 0.15*3.14* 0.6*2 = 0.565 |  |  |
| Razem dział Konstrukcja szkieletowa domu wraz z pokryciem ścian i pokryciem dachu |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł(7/5) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 |  | Stolarka zewnętrzna |  |  |  |  |
| 28 d.3 | KNR 2-02 1001-042) | Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 0.5-0.7 m2 | m2 | 0.8*0.9*3 = 2.160 |  |  |
| 29 d.3 | KNR 2-02 1001-062) | Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1 .5 m2 | m2 | 1.5*1.2 = 1.800 |  |  |
| 30 d.3 | KNR 2-02 1001-09 2) | Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone | m2 | 1.5*1.95 = 2.925 |  |  |
| 31 d.3 | KNR 2-02 0129-01 2) | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. do 1m | szt | 3.0 |  |  |
| 32 d.3 | KNR 2-02 0129-02 2) | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. ponad 1m | szt | 1.0 |  |  |
| 33 d.3 | KNR 2-02 0506-01 2) | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej | m2 | (0.8+0.9*2+ 1 .3)*0.2 = 0.780 |  |  |
| Razem dział Stolarka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7/5) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 |  | Stolarka wewnętrzna |  |  |  |  |
| 34 d.4 | KNR 2-02 1015-01 2) | Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie | m | 0.8*3+2.1*6 = 15.000 |  |  |
| 35 d.4 | KNR 2-02 1017-01 2) | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1 .6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 0.8*2.0*3 = 4.800 |  |  |
| Razem dział Stolarka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny |  | Opis |  |  | Jedn. miary |  | Ilość |  | Cena zł(7/5) |  | Wartość zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 5 |  |  | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - ściany osłonowe i obicie boazerią ścian wewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.5 | KNR 2-02 0613-06 2) |  | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho |  |  | m2 |  | 47.576*2 = 95.152 |  |  |  |  |  |
| 37 d.5 | KNR 2-02 0616-04 2) |  | Izolacje z folii PE na sucho pionowa - jedna warstwa -izolacja paroszczelna |  |  | m2 |  | 47.576 |  |  |  |  |  |
| 38 d.5 | KNR 0-18 2613-03 4) |  | Układanie poziomych paneli boazeryjnych bez dociepla-nia na gotowym ruszcie na ścianach |  |  | m2 |  | 47.576 |  |  |  |  |  |
| Razem dział Roboty wykończeniowe wewnętrzne - ściany osłonowe i obicie boazerią ścian wewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Podstawa wyceny |  | Opis |  |  | Jedn. miary |  | Ilość |  | Cena zł(7/5) |  | Wartość zł |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 6 |  |  |  | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - sufity i okładziny z boazerii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.6 |  | KNR 2-02 0613-03 2) |  | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa |  |  | m2 |  | 2.8*2*6.02 = 33.712 |  |  |  |  |
| 40 d.6 |  | KNR 2-02 0613-04 2) |  | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warst- |  |  | m2 |  | 33.712*2 = 67.424 |  |  |  |  |
| 41 d.6 |  | KNR 2-02 0616-01 2) |  | Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa |  |  | m2 |  | 33.712 |  |  |  |  |
| 42 d.6 |  | KNR 0-18 2613-04 4) |  | Układanie pionowych paneli winylowych bez docieplania na gotowym ruszcie na suficie |  |  | m2 |  | 33.712 |  |  |  |  |
| Razem dział Roboty wykończeniowe wewnętrzne - sufity i okładziny z boazerii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3093.37 |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł(7/5) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 |  | Roboty wykończeniowe wewnętrzne - podłogi |  |  |  |  |
| 43 d.7 | KNR 2-02 0613-03 2) | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 5.56*5.5 = 30.580 |  |  |
| 44 d.7 | KNR 2-02 0613-04 2) | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warst-wa | m2 | 30.58*2 = 61.160 |  |  |
| 45 d.7 | KNR 2-02 0616-01 2) | Izolacje z folii P E na sucho pozioma - jedna warstwa | m2 | 30.58 |  |  |
| 46 d.7 | KNR 0-21 4007-01 4) | Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm | m2 | 5.56*7.53 = 41 .867 |  |  |
| Razem dział Roboty wykończeniowe wewnętrzne - podłogi |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł(7/5) | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |  | nstalacja wod-kan |  |  |  |  |
| 47 d.8 | S 215 0500-01 8) | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wyplywo-wych.baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm | szt. | 7.0 |  |  |
| 48 d.8 | S 215 0300-01 8) | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 28.0 |  |  |
| 49 d.8 | KNR 2-15 0112-01 9) | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm | szt. | 4.0 |  |  |
| 50 d.8 | KNR 2-15 0115-01 9) | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 3.0 |  |  |
| 51 d.8 | KNR 2-15 0114-01 9) | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1.0 |  |  |
| 52 d.8 | KNR 2-15 0205-02 9) | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10.0 |  |  |
| 53 d.8 | KNR 2-15 0205-04 9) | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 4.0 |  |  |
| 54 d.8 | KNR 2-15 0208-03 9) | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 3.0 |  |  |
| 55 d.8 | KNR 2-15 0208-05 9) | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 1.0 |  |  |
| 56 d.8 | KNR 2-15 0221-02 9) | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 1.0 |  |  |
| 57 d.8 | KNR 2-15 0220-05 9) | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | szt. | 1.0 |  |  |
| 58 d.8 | KNR 2-15 0224-03 9) | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpi. | 1.0 |  |  |
| 59 d.8 | KNR 2-15 0223-02 10) | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | kpi. | 1.0 |  |  |
| 60 d.8 | KNR 2-15 0223-02 10) | Montaż kabiny natryskowej | kpi. | 1.0 |  |  |
| Razem dział Instalacja wod-kan |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ORGBUDwyd.il 1987 |  |
| 2 | ORGBUDwyd. spec. 1998 |  |
| 3 | (N.Z.)PPPKZ1982 |  |
| 4 | (N.Z.) IGMwyd.l 1998 |  |
| 5 | ORGBUDwyd.l 1988 |  |
| 6 | (N.Z.) IGMwyd.l 1996 |  |
| 7 | ORGBUD1987 |  |
| 8 | (N.Z.) Zeszyt WACETOB |  |
| 9 | ORGBUDwyd.il 1985 |  |
| 10 | ORGBUDwyd.il 1985, biuletyny do 9 1996 |  |

Zestawienie Materiałów

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | epik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco | kg | 48.3852 |  | 48.3852 |  |  |  |
| 2. | blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55 mm powlekana | kg | 4.3128 |  | 4.3128 |  |  |  |
| 3. | blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55 mm | kg | 87.3606 |  | 87.3606 |  |  |  |
| 4. | spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 | kg | 0.9271 |  | 0.9271 |  |  |  |
| 5. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 9.9516 |  | 9.9516 |  |  |  |
| 6. | gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kq | 2.2111 |  | 12.2111 |  |  |  |
| 7. | gwoździe aluminiowe | kg | 0.2518 |  | 0.2518 |  |  |  |
| 8. | gwoździe budowlane papowe | kg | 74.6257 |  | 74.6257 |  |  |  |
| 9. | gwoździe papowe zwykłe | kg | 2.8376 |  | 2.8376 |  |  |  |
| 10. | gwoździe stolarskie | kg | 0.3091 |  | 0.3091 |  |  |  |
| 11. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt | 1 .6497 |  | 1 .6497 |  |  |  |
| 12. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt | 33.8808 |  | 33.8808 |  |  |  |
| 13. | śruby,podkładki, nakrętki | kg | 3.1606 |  | 3.1606 |  |  |  |
| 14. | śruby fundamentowe | kg | 121.0041 |  | 121.0041 |  |  |  |
| 15. | dybie stalowe | szt | 176.6063 |  | 176.6063 |  |  |  |
| 16. | xylamit popularny | kg | 0.7927 |  | 0.7927 |  |  |  |
| 17. | farba olejna do gruntowania | dm3 | 0.3747 |  | 0.3747 |  |  |  |
| 18. | szpachlówka celulozowa | dm3 | 0.4504 |  | 0.4504 |  |  |  |
| 19. | farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 0.3603 |  | 0.3603 |  |  |  |
| 20. | rozcieńczalnik | dm3 | 0.1648 |  | 0.1648 |  |  |  |
| 21. | pianka poliuretanowa | kg | 0.8898 |  | 0.8898 |  |  |  |
| 22. | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 131.2238 |  | 131.2238 |  |  |  |
| 23. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa paroprze-puszczalna, wiatroizolacyjna | m2 | 67.8209 |  | 67.8209 |  |  |  |
| 24. | joazeria drewniana z desek, pióro-wpust | m2 | 89.4169 |  | 89.4169 |  |  |  |
| 25. | podokienniki z PCV szer. 20 cm | m | 3.9001 |  | 3.9001 |  |  |  |
| 26. | emulsja asfaltowa izolacyjna Abizol R | kg | 5.4322 |  | 5.4322 |  |  |  |
| 27. | emulsja asfaltowa izolacyjna Abizol P | kg | 4.6568 |  | 4.6568 |  |  |  |
| 28. | Papa asfalt. na tekturze izolacyjna nr 400 | m2 | 20.5604 |  | 20.5604 |  |  |  |
| 29. | papa izolacyjna nr 400 | m2 | 24.6473 |  | 24.6473 |  |  |  |
| 30. | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 2.6823 |  | 2.6823 |  |  |  |
| 31. | Dachówka bitumiczna na tekturze | m2 | 62.4238 |  | 62.4238 |  |  |  |
| 32. | Papa zgrzew.polimer-asf.podkład.Polbit PF | m2 | 66.3963 |  | 66.3963 |  |  |  |
| 33. | Dłyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm | m2 | 302.4286 |  | 302.4286 |  |  |  |
| 34. | Beton zwykły B-20 | m3 | 3.7809 |  | 3.7809 |  |  |  |
| 35. | zaprawa cementowo-wapienna m 15 | m3 | 0.3074 |  | 0.3074 |  |  |  |
| 36. | Zaprawa cementowa M-4 | m3 | 0.0400 |  | 0.0400 |  |  |  |
| 37. | Zaprawa cementowa M-4 | m3 | 0.6556 |  | 0.6556 |  |  |  |
| 38. | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 | 0.0093 |  | 0.0093 |  |  |  |
| 39. | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.0167 |  | 0.0167 |  |  |  |
| 40. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lll | m3 | 0.0186 |  | 0.0186 |  |  |  |
| 41. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lll | m3 | 0.0261 |  | 0.0261 |  |  |  |
| 42. | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.lll | m3 | 1 .5890 |  | 1 .5890 |  |  |  |
| 43. | deski iglaste obrzynane wymiarowe gr. 25 mm kl. II | m3 | 1.1304 |  | 1.1304 |  |  |  |
| 44. | deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 1 9-25 mm kl.ll | m3 | 0.1832 |  | 0.1832 |  |  |  |
| 45. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ll 4* 12 cm | m3 | 0.3181 |  | 0.3181 |  |  |  |
| 46. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ll 10*1 2 cm | m3 | 0.6838 |  | 0.6838 |  |  |  |
| 47. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ll 35*1 00 mm | m3 | 0.4805 |  | 0.4805 |  |  |  |
| 48. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ll 30*120 mm | m3 | 1 .0897 |  | 1 .0897 |  |  |  |
| 49. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ll 45*1 20 mm | m3 | 2.9193 |  | 2.9193 |  |  |  |
| 50. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ll | m3 | 1.1389 |  | 1.1389 |  |  |  |
| 51. | ościeżnice drzwiowe drewniane | m | 15.0000 |  | 15.0000 |  |  |  |
| 52. | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-nątrzlokalowe 80 cm | szt | 3.0000 |  | 3.0000 |  |  |  |
| 53 | ćwierćwałki | m | 67.2454 |  | 67.2454 |  |  |  |
| 54. | okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone 1 ,5*1 ,2 m | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 55 | drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone 1 ,5*1 ,95 m | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 56. | okna zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone 80*90 cm | szt | 3.0000 |  | 3.0000 |  |  |  |
| 57. | papier ścierny | ark | 0.3036 |  | 0.3036 |  |  |  |
| 58. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.0149 |  | 0.0149 |  |  |  |
| 59. | drewno opałowe | kg | 74.2973 |  | 74.2973 |  |  |  |
| 60. | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 1 00 mm | m | 8.2401 |  | 8.2401 |  |  |  |
| 61. | nasady wentylacyjne fi 1 50 mm | kpi | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 62. | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm | m | 8.3597 |  | 8.3597 |  |  |  |
| 63. | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm | m | 3.2239 |  | 3.2239 |  |  |  |
| 64. | rury przepustowe z PCW śr. 1 1 0 mm | m | 0.6116 |  | 0.6116 |  |  |  |
| 65. | rury przepustowe z PCW o śr. 50 mm | m | 1 .5295 |  | 1 .5295 |  |  |  |
| 66. | rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm | m | 30.7996 |  | 30.7996 |  |  |  |
| 67. | kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm | szt | 17.4008 |  | 17.4008 |  |  |  |
| 68. | kształtki kanalizacyjne z PCW 1 1 0 mm | szt | 5.7999 |  | 5.7999 |  |  |  |
| 69. | <ształtki z polipropylenu o śr.zewn. rury 20 mm | szt | 30.5214 |  | 30.5214 |  |  |  |
| 70. | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm | szt | 31.4145 |  | 31.4145 |  |  |  |
| 71. | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm | szt | 5.0000 |  | 5.0000 |  |  |  |
| 72. | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm | szt | 13.0000 |  | 13.0000 |  |  |  |
| 73. | uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm | szt | 40.0381 |  | 40.0381 |  |  |  |
| 74. | zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr.nom. 15 mm | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 75. | Zawór kulowy gwintowany wodny fi 1 5 mm | szt | 4.0000 |  | 4.0000 |  |  |  |
| 76. | baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne jednouchwytowe | szt | 3.0000 |  | 3.0000 |  |  |  |
| 77. | Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 78. | Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 79. | Zlewozmywak 1 -komorowy z płytą ociekową | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 80. | umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 81. | urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 82. | sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 83. | Brodzik natryskowy z tw.sztucz.900x900mm | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 84. | Kabina natryskowa z tw.sztuczn.4-ścienna | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 85. | wsporniki do umywalek porcelanowych | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 86. | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 1 50 mm | m2 | 0.6215 |  | 0.6215 |  |  |  |
| 87. | haki do rur o śr.zewn. rury 20 mm | szt | 7.0000 |  | 7.0000 |  |  |  |
| 88 | śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm | kg | 0.2877 |  | 0.2877 |  |  |  |
| 89 | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm | szt | 26.0000 |  | 26.0000 |  |  |  |
| 90. | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm | szt | 9.0000 |  | 9.0000 |  |  |  |
| 91. | szafka pod zlewozmywak | szt | 1 .0000 |  | 1 .0000 |  |  |  |
| 92. | bloczki betonowe 25x38x1 4 cm | szt | 254.7893 |  | 254.7893 |  |  |  |
| 93. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wyciąg | m-g | 7.2908 |  |  |
| 2. | wyciąg | m-g | 0.3412 |  |  |
| 3. | wyciąg | m-g | 1 .3739 |  |  |
| 4. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t | m-g | 0.3427 |  |  |
| 5. | żuraw okienny przenośny | m-g | 1.1924 |  |  |
| 6. | środek transportowy | m-g | 2.9660 |  |  |
| 7. | samochód dostawczy do 0.9 1 | m-g | 0.4936 |  |  |
| 8. | samochód dostawczy 0.9 1 | m-g | 0.1000 |  |  |
| 9. | samochód skrzyniowy 5 1 | m-g | 0.0279 |  |  |
| 10. | środek transportowy | m-g | 6.5682 |  |  |
| 11. | środek transportowy | m-g | 2.2609 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |