OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH    RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO

Wójt Gminy w Koszęcinie,42-286 Koszęcin, ul .Powstańców 10

ogłasza postępowanie    o udzielenie zamówienia publicznego    w formie przetargu

nieograniczonego na:

WYKONANIE REMONTU    DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI    KOSZĘCIN

I MIEJSCOWOŚCI    RUSINOWICE

Podstawa przeprowadzenia postępowania ; Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004/Dz.U.z 2004 r. Nr 19 poz.177 z póz. zmianami/

ZAKRES RZECZOWY    :

Zadanie I Koszęcin ul. Ligonia w Koszęcinie na powierzchni 1845,21 m2

obejmujące :

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej    1845,21 m2

- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem    1845.21 m2

-    rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr.4 cm -frezowanie z

wywozem materiału z rozbiórki na odl 1 km - 127 m2

- uzupełnienie istniejacej pobudowy mieszanka mineralno asfaltowa z wbudowaniem

ręcznym 15,3 t

- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna

asfaltowa -grub.po zagęszcz.4 cm.

Zadanie II Rusinowice    ul.1 Maja w Rusinowicach na powierzchni 2224,43 m2

obejmujace :

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych gr.4 cm frezowanie z wywozem

matweriału z rozbiórki na odl. 1km.

- ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej

- mechaniczne profilowanie i zagęczczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

na nawierzchni w gr.kat V i VI - 2224,43 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa górna o grub.po zagęszceniu 8cm    - 2224 m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asaltowa

-grub po zagęszceniu     5 cm

- krawężniki betonowe    wystające o wym .15 x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wykonaniem

rowków pod krawężniki o wym 20x20 w gruncie kat III i IV    - 633,25 mb.

- wykopy liniowe lub jamiste pod studzienki ściekowe i przkanaliki w guncie kat III - 31,72 m2

-zasypywanie wykopów    31,72 m3

- ręczne rozplantowanie ziemi z wykopu pod krawężnik za zabudowanym krawężnikiem -25,33 m3

- kanały z rur PCV łączonych    na wcisk o śr.zew 200 mm - 36,2 m.

- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu    - 10 szt/

- regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych    - 1 szt

- regulacja pionowa studzienek dla włazów    kanałowych    -6 szt

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym    - 0,332 km

Termin realizacji ;    w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

Dopuszcza się składania ofert częściowych .

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odebrania w Urzędzie Gminy w Koszęcinie

pokój nr.6.A. . Wadium nie obowiązuje.

Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest Inspektor Urzędu Gminy Leon

Janisz    pokój    nr 6A    tel./034/3576100 wew.120 .

Kontakt osobisty lub telefoniczny w godz.8.00 do 14.00 za wyjątkiem sobót i niedziel do dnia

8 czerwca 2006 roku..

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy ,którzy : nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24    Prawa Zamówień Publicznych.

1 Złożą oświadczenie, że    spełniają wymogi określone w art.22 ust 1.pzp

2    Udokumentują posiadanie osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budownictwa

drogowego. .

3    Udokumentują uprawnienia do wykonywania określonej działalności .

4 Spełniają warunki dodatkowe podane w SIWZ.

Ocena warunków opisanych wyżej nastąpi na postawie    treści złożonych dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia.

Kryteria oceny i ich znaczenie -najniższa cena.

Termin składania ofert do dnia 9 czerwca 2006 roku do godz.11,00 w siedzibie Urzędu Gminy

w Koszęcinie,pokój nr 6A.

Otwarcie ofert odbędzie się    9 czerwca 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcinie

pokój nr.16./,godz.11,00

Koszęcin,dnia 24 maja 2006 rok.                                                                                                                    WÓJT      GMINY

mgr Michał Staszyński