# Uchwała Nr 347/XXXVIII/2005

Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Koszęcinie przy ul.Piaskowej.

Na podstawie art.20 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.5  i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy  w Koszęcinie

stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Koszęcinie przy ul.Piaskowej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin  przyjętego uchwałą Nr 79/VIII/2003 z 8 lipca 2003 r.

uchwala :

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszęcinie przy ul.Piaskowej.

# Rozdział I

# Ustalenia ogólne

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem obejmuje tereny w miejscowości Koszęcin położone w zachodnim rejonie ulicy Piaskowej o pow.9,3 ha w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Nr 86/IX/2003 Rady Gminy w Koszęcinie  z dnia 18 lipca 2003 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w planu.

§ 2

1.    Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:

- przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych,

- parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabaryty obiektów  i wskaźniki intensywności  zabudowy,

- szczegółowych warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

- sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów,

- stawek  procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

2.    Na obszarze objętym planem brak przesłanek do określenia:

- zasad ochrony dziedzictwa  kulturowego zabytków oraz dóbr kultury  współczesnej,

- granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych , a także

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 3

1.    Plan składa się z części tekstowej, stanowiącej treść uchwały oraz części graficznej, zwanej dalej

rysunkiem planu.

2.    Rysunek planu sporządzony w skali 1 : 2 000 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, określa

następujące obowiązujące ustalenia:

- granice obszaru objętego planem

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- symbole przeznaczenia i użytkowania terenów,

- nieprzekraczalne linie zabudowy.

3.    Pozostałe oznaczenia na rysunku mają charakter informacyjny.

Rozdział II

Przeznaczenia terenów i zasady zagospodarowania

§ 4

1.    Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami „MN” przeznacza się pod lokalizację zabudowy

mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nie powodujących ponadnormatywnych

emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska , dla których ustala się:

- zasady zabudowy i kształtowania ładu przestrzennego i ochrony środowiska:

- powierzchnia zabudowy działki jednorodzinnej pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 400 m2, szerokość min.15 m, działek bliźniaczych odpowiednio 250 m2 i 10 m szerokości,

- ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50 % pow.działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, powierzchnia biologiczna czynna min. 50 %, wskaźnik intensywności zabudowy, to jest stosunek pow.całkowitej kondygnacji nadziemnych do pow. działki maks. 0,5,

- wysokość zabudowy do maks.dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze mieszkalne,

- poziom posadowienia parteru maks.100 cm nad poziomem terenu,

- dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35 – 45 ° z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi, z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówko -podobnymi w kolorach czerwonym lub brązowym, w przypadkach luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu,

- linia zabudowy nieprzekraczalna dla nowej zabudowy od ulicy Piaskowej 5 – 6 m wg rysunku planu, od planowanych ulic dojazdowych „KDd” – 5 m,

- istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi, z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada,

- rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- w części północnej terenu w sąsiedztwie istniejącego rowu, z uwagi na płytkie występowanie wody gruntowej, zaleca się niewykonanie podpiwniczenia,

- wymóg zachowania istniejącego wartościowego starodrzewu,

- w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi publicznej, minimum 2 stanowiska,

- poziom hałasu na w/w terenie nie może przekraczać wartości progowych,

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości określone na rysunku planu liniami przerywanymi.

- zasady modernizacji, rozbudowy układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej:

- obsługa komunikacyjna od strony istniejącej drogi gminnej lokalnej ul.Piaskowej oznaczonej „KDL” i dróg dojazdowych oznaczonych „KDd”. Układ drogowy stanowi tereny przestrzeni publicznej,

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego, dla nowo wydzielonych terenów dopuszcza się przejściowe korzystanie ze studni kopanych pod warunkiem zachowania wymaganych odległości od zbiorników na ścieki,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w istniejących i planowanych ulicach,

- odprowadzanie ścieków bytowych - do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się przez stosowanie bezodpływowych szczelnych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków o pojemności nie mniejszej niż 14 dniowe potrzeby z wywozem na najbliższą oczyszczalnię lub stosowanie indywidualnych oczyszczalni biologicznych, docelowo do kanalizacji sanitarnej,

- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę sieci napowietrznych lub kablowych zgodnie z koncepcją zasilania uzgodnioną z Zakładem Energetycznym,

- zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidualnych z ograniczeniem emisji poprzez stosowanie proekologicznych urządzeń grzewczych,

- wywóz odpadów stałych na składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska.

2.   Tereny oznaczone na rys.planu „UN” przeznaczony jest pod usługi nie uciążliwe dla sąsiedniej

zabudowy mieszkaniowej , to jest nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji

szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska. Dla w/w terenu ustala się:

1)    Następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony środowiska:

- dopuszcza się lokalizację magazynów, małych zakładów naprawczych , produkcyjnych i usługowych nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska,

- wysokość zabudowy maks. do 8 m, intensywność zabudowy netto maks. 0,7, zalecane pokrycie gontem papowym w kolorze bordo lub blachą dachówkopodobną,

- rozmieszczenie budynków, urządzenia i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- minimum 20 % terenu winno stanowić zieleń w zależności od stopnia uciążliwości koniecznie wprowadzenie przy granicach zakładu zieleni izolacyjnej,

- obsługa komunikacyjna terenu od planowanych dróg dojazdowych „KDd”,

- z uwagi na funkcję usługową koniecznie jest zapewnienie na terenie działki miejsc postojowych dostępnych z od drogi publicznej w ilości 1 miejsce na 3 – ch zatrudnionych,

2) 	zasady obsługi inżynieryjnej jak w ust.1 pkt 2 z tą uwagą , że w przypadku wystąpienia

ścieków przemysłowych istnieje konieczność ich wstępnego oczyszczenia, bądź neutralizacji.

3.    Tereny oznaczone na rysunku symbolem „KDL” stanowią istniejącą drogę gminną lokalną – ulicę

Piaskową. Dla drogi tej ustala się:

1)	 szerokość w liniach rozgraniczających min.10 m,

2)	 szerokość jezdni min.5 m,

3)	 ścięcia naroży przy wlotach i skrzyżowaniach o wym. 5 x 5 m,

4)	 możliwość lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej i chodników, zatok postojowych,

ścieżki rowerowej,

- dopuszczenia działań i lokalizacji znaków i urządzeń związanych z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu drogowego,

6) 	zakaz budowy wszelkich obiektów niezwiązanych z funkcją ulicy, także reklam, straganów,

kiosków, itp.

4.  Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami „KDd” przeznacza się pod gminne ulice dojazdowe

dla obsługi zabudowy mieszkaniowej z następującymi ustaleniami:

1)	 szerokość w liniach rozgraniczających 8 – 12 m, placyk do zawracania o wymiarach 14 x 14m

wg rysunku planu, dopuszcza się lokalne przewężenie do 5 m,

2)	szerokość jezdni min.4,5 m,

3) 	ścięcia naroży przy wlotach  o wymiarach 5 x 5 m,

4) 	możliwość lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej i chodników,

5)	dopuszczenie działań i lokalizacji znaków i urządzeń związanych z inżynierią i

bezpieczeństwem ruchu,

6)	 zakaz budowy wszelkich obiektów niezwiązanych z funkcją ulicy, także reklam, straganów,

kiosków itp.

§ 5

Na terenach objętych planem z uwagi na ochronę środowiska i położenie w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  zakazuje się :

- lokalizacji obiektów niezgodnych z w/w przeznaczeniem i określonymi wymogami,

- realizacji obiektów i urządzeń mogących znacząco  oddziaływać na środowisko, wymagające bądź mogące wymagać sporządzenia raportu oddziaływania zgodnie z prawem o ochronie środowiska, za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej oraz ulic,

- użytkowania terenów i obiektów w sposób mogący pogorszyć stan środowiska przyrodniczego,

- odprowadzanie ścieków bytowych i wód opadowych zanieczyszczonych bezpośrednio

do gruntu,

5)	gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów i substancji agresywnych dla środowiska.

# Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 6

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej  opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w wysokości  30 %, dla terenów przestrzeni publicznej 0%.

§ 7

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 8

Opis sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.