KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3 położonej w obrębie 0005 w miejscowości Sadów, gmina Koszęcin”

Opis przedsięwzięcia - Sporządzony zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566,1999, z 2018 r. poz. 810, 1089, 1479, 1496, 1563, 1590, 1669,1722)

Niniejsze opracowanie stanowi kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW na działce nr 3 położonej w obrębie 0005 w miejscowości Sadów, gmina Koszęcin, którego celem jest analiza aspektów środowiskowych, związanych z przedmiotową inwestycją.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który, zgodnie z Ustawą z dnia 3 październik 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja ta uzyskiwana jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i jest pierwszą decyzją administracyjną, uzyskiwaną w procesie inwestycyjnym tych przedsięwzięć. Dokument ten zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. W sposób całościowy prezentuje informacje o rodzaju i skali planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowaniu oraz o rodzaju i skali potencjalnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja, tj. montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, została wymieniona w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym zakwalifikowano przedsięwzięcie budowy farmy fotowoltaicznej, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Realizacja instalacji fotowoltaicznej będzie wymagała uzyskanie również szeregu innych decyzji administracyjnych, takich jak: decyzji o warunkach zabudowy czy też pozwolenia na budowę.

Budowa planowanej elektrowni fotowoltaicznej jest zgodna z założeniami polityki energetycznej kraju oraz Krajowy planem działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, których cele jest min. dążenie do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza.

W trakcie postępowań administracyjnych związanych z budową przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej, na szczególną uwagę zasługują zapisy Art. 128 ust. 2 pkt.3 USTAWYz dnia 20 lutego 2015 r.o odnawialnych źródłach energiiDz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276.

Informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia pozwolą na pełną prezentację planowanej inwestycji, jej wpływu na środowisko przyrodnicze, kulturowe oraz na krajobraz i dobra materialne.

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja której dotyczy wniosek polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do  P=15 MW na działce nr 3 położonej w obrębie 0005 w miejscowości Sadów, gmina Koszęcin. Teren inwestycji zostanie ogrodzony oraz objęty monitoringiem wizyjnym. Na terenie inwestycji zostanie zamontowanych do 43000szt. modułów fotowoltaicznych o wymiarach max. 1,1m x 2,0m. Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane na konstrukcji stalowej wbitej do gruntu. Na terenie zostanie posadowiona prefabrykowana kontenerowa rozdzielnica średniego napięcia o wymiarach max. długości do 8,5m, max. szerokości do 3,5m i max. wysokości do 3,5m.  wraz z maksymalnie ośmioma kontenerowymi stacjami transformatorowymi, z których każda  będzie o wymiarach  max. długości do 7,5m, max. szerokości do 3,5m i max. wysokości do 3,5m. Powierzchnia zabudowy każdej kontenerowej stacji transformatorowej będzie wynosić do 26,25m2. Stacje transformatorowe zostaną wyposażone w transformatory oraz urządzenia elektryczne. Na terenie oraz do konstrukcji stalowej modułów fotowoltaicznych zostaną zabudowane skrzynki i rozdzielnie elektryczne oraz przetwornice (inwertery). Na terenie zostaną ułożone kable zasilające Sn i Nn oraz kable światłowodowe i sterownicze.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zjazdu z drogi publicznej oraz fragmentu drogi dojazdowej do terenu inwestycji i stacji transformatorowych wraz z placami obsługowymi przy stacjach transformatorowych. Dojazdy zostaną wykonane o nawierzchni żwirowej z następujących warstw:

- warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm ułożona i ubita w korycie na całej szerokości,

- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego (tłuczeń 31,5-63,0 mm) gr. 20 cm,

- nawierzchnia – kliniec 0-31,5 mm gr. 7 cm.

W pozostałej części terenu nie projektuje się utwardzonych ciągów komunikacyjnych a sporadyczna komunikacja będzie odbywać się po terenie biologicznie czynnym.

Planowana inwestycja nie przewiduje zastosowania zintegrowanego systemu magazynowania energii a tym samym nie będą stosowane akumulatory w celu magazynowania produkowanej energii. Nie przewiduje się również zastosowania systemów automatycznego naprowadzania modułów w kierunku padania promieni słonecznych. Całość produkowanej energii będzie bezpośrednio wprowadzana do sieci dystrybucyjnej.

Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie częściowo otwartym, o funkcji rolniczej w województwie śląskim, powiecie lublinieckim w gminie Koszęcin.

Elektrownia fotowoltaiczna jest swego rodzaju nieruchomością, która po zakończeniu swej eksploatacji zostanie zdemontowana.

Dla obszaru opracowania nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalizację i teren planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na rysunku nr 1.

Rys. 1 Lokalizacja planowanej elektrowni fotowoltaicznej

- Elementy towarzyszące

Na terenie zostanie posadowiona prefabrykowana kontenerowa rozdzielnica średniego napięcia o wymiarach max. długości do 8,5m, max. szerokości do 3,5m i max. wysokości do 3,5m.  wraz z maksymalnie ośmioma kontenerowymi stacjami transformatorowymi, z których każda  będzie o wymiarach  max. długości do 7,5m, max. szerokości do 3,5m i max. wysokości do 3,5m. Stacje transformatorowe zostaną wyposażone w transformatory oraz urządzenia elektryczne. Na terenie farmy oraz do konstrukcji stalowej modułów fotowoltaicznych zostaną zabudowane skrzynki elektryczne oraz przetwornice (inwertery). Na terenie zostaną ułożone kable zasilające SN i Nn oraz kable światłowodowe i sterownicze. Ponadto na terenie zostanie wykonany monitoring telewizyjny za pomocą kamer zabudowanych na słupach stalowych.

- Odległość od zabudowań.

Odległość elementów elektrowni fotowoltaicznej od najbliższych zabudowań mieszkalnych i budynków inwentarskich wynosi powyżej 230m.

- Przewiduje się zabudowę prefabrykowanych fundamentów stacji transformatorowych.

- Humus uzyskany spod stacji transformatorowych będzie wykorzystany do rekultywacji terenu. Grunt z fundamentu będzie wywieziony z terenu budowy we wskazane miejsce składowania po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

- Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne ponieważ wszystkie maszyny i urządzenia budowlane wykorzystywane na etapie budowy inwestycji będą sprawne i dopuszczone przez odpowiednie organy do użytkowania, natomiast na etapie eksploatacji stacje transformatorowe będą wyposażone w szczelne misy olejowe uniemożliwiające jakiekolwiek oddziaływanie na warunki gruntowo-wodne. Szczegółowe warunki występowania swobodnego zwierciadła wody podziemnej, współczynnika filtracji, rodzaju gruntu zostanie opracowana na etapie opracowania projektu budowlanego tj. opracowane zostaną geotechniczne warunki posadowienia elementów elektrowni fotowoltaicznej.

- Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie wykorzystywać nieograniczone zasoby naturalne w postaci promieniowania słonecznego.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

Szczegółowy bilans terenu przed realizacją inwestycji w rama terenu objętego wnioskiem:

- dz. nr ewid. 3 obręb Sadów,	16,1231 ha

- Całkowita powierzchnia działki objęta wnioskiem	16,1231 ha

- Teren biologicznie czynny	16,1231 ha

Szczegółowy bilans terenu po realizacji inwestycji w rama terenu objętego wnioskiem:

- Teren objęty wnioskiem 	16,1231 ha

- Powierzchnia rzutu poziomego paneli na płaszczyznę terenu  	max: 6,7000 ha

- Powierzchnia zabudowy stacji transformatorowych i rozdzielni SN	max: 0,0240 ha

- Powierzchnia terenów utwardzonych tłuczniem kamiennym	max: 0,5575 ha

- Teren biologicznie czynny (poz. 1 – poz.3 – poz.4)                         min:  15,5416 ha

Na obecnym etapie planuję się przewidzieć powierzchnię do przekształcenia jako powierzchnię terenu objętego wnioskiem czyli 16,1231ha

Nieruchomość, na której planuje się budowę farmy fotowoltaicznej stanowi element krajobrazu rolniczego, przekształconego o dużej presji antropogenicznej – sąsiadująca linia kolejowa. Obszar oddziaływania planowanej Farmy Fotowoltaicznej zawiera się w granicach działki, na której inwestycja jest planowana. Elektrownia słoneczna oddziałuje wyłączenie na teren, na którym jest posadowiona.

Na terenie przewidywanej lokalizacji występuje klasa: RIVa gruntu. Podstawowa funkcja terenu, czyli rolna zostanie zmodyfikowana poprzez lokalizację farmy fotowoltaicznej na przedmiotowej działce przy jednoczesnym pozostawieniu ponad 96% powierzchni biologicznie czynnej. Na dotychczasowym terenie będzie teren zielony w postaci trawy.

Rys. 2 Teren planowanego przedsięwzięcia

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono występowania żadnych gatunków chronionych zwierząt, roślin czy grzybów.

Na terenie objętym wnioskiem nie znajdują się żadne drzewa oraz krzewy prawnie chronione, które wymagałby zgody na ich usunięcie.

Panele fotowoltaiczne będą nachylone pod kątem od 15° do 40°.

Całkowita wysokość konstrukcji montażowej paneli fotowoltaicznych będzie wynosić do 3m od poziomu terenu.

Z zasady moduły fotowoltaiczne nie wymagają czyszczenia, ponieważ zachodzi proces samooczyszczenia dzięki opadom atmosferycznym, niemniej jednak w przypadku bardzo dużych zabrudzeń nie ulegających procesowi samooczyszczenia przewiduje się możliwość mycia paneli.

Mycie paneli będzie wykonywane wyłącznie wodą bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Woda użyta do mycia paneli będzie lokalnie nawadniać teren nie powodując zmian stanu wody na gruntach sąsiednich. Woda do mycia paneli będzie dowożona na teren inwestycji w pojemnikach.

Planowana inwestycja nie wpłynie w jakikolwiek sposób zarówno na obniżenie jak i wzrost plonów na działkach sąsiednich.

Ze względu na wymiary i charakterystykę instalacji tj. min. sposób rozmieszczenia poszczególnych rzędów paneli, gdzie odległość pomiędzy rzędami jest w graniach od 5,0m do 6,0m, farma fotowoltaiczna nie stanowi przeszkody dla pszczół  a tym samym nie wpłynie na ich kondycję czy też skuteczność zapytania roślin.

Planowana farma fotowoltaiczna nie wpływa na ograniczenie użytkowania gruntów sąsiednich, w tym założenia sadów z drzewami owocowymi lub krzewami, co przysługuje każdemu właścicielowi gruntu zgodnie z jego prawem własności.

- Rodzaj technologii - ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Zagadnienia fotowoltaiki

W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych. OZE to czyste źródła energii, które umożliwiają zmniejszenie negatywnego oddziaływania min. sektora energetyki na środowisko.

Jednym z podstawowych źródeł odnawialnej energii jest promieniowane słoneczne. Ogniwa słoneczne (fotowoltaiczne) to sposób konwersji energii słonecznej w energię elektryczną. W przypadku ogniw słonecznych można powiedzieć, że prąd jest ze słońca. Uzyskaną w ten sposób energię elektryczną można zastosować do różnych celów. Istota działania ogniw słonecznych jest bardzo prosta. Fotoogniwo, zwane ogniwem fotowoltaicznym, solarem czy po prostu baterią słoneczną, zbudowane jest z dwóch krzemowych płytek, przylegających do siebie. Na połączeniu tych dwóch płytek, pod wpływem ciepła promieni słonecznych, powstają ładunki elektryczne. Każde ogniwo słoneczne jest podwójnie obudowane (siatką metalową od góry, płytką od dołu oraz z 	dwóch stron szybą), dzięki czemu ogniwa i panele słoneczne można łączyć w rozbudowane systemy solarne.

Efekt fotowoltaiczny został zaobserwowany przez francuskiego fizyka, Edmonda Becquerela w 1839 roku w obwodzie dwóch oświetlonych elektrod zanurzonych w elektrolicie. Zjawisko to polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p–n, w którym pod wpływem fotonów, oenergii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczająsię do obszaru n, a dziury do obszaru p, przemieszczanie się ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Podstawę konstrukcji ogniwa stanowi półprzewodnikowa płytka, w której uformowana została bariera potencjału.

W półprzewodniku, na skutek absorpcji promieniowania, wytwarzane są pary nośników ładunku elektron–dziura, które po rozdzieleniu przez pole elektryczne bariery potencjału powodują pojawienie się napięcia na zaciskach przyrządu. Po dołączeniu do nich obciążenia płynie przez nie prąd elektryczny.

1. półprzewodnik n

2. złącze p-n

3. półprzewodnik p

4. i 5. metaliczne połączenia

6. materiał antyrefleksyjny

Rys. 3 Budowa ogniwa fotowoltaicznego

Obecnie na rynku dostępne są ogniwa fotowoltaiczne trzech generacji. Pierwsza generacja ogniw fotowoltaicznych są to ogniwa o pojedynczym złączu p–n.Ogniwa te wykonane są z krzemu i jest to dominująca do tej pory technologia. Materiały fotowoltaiczne drugiej generacji bazują na technologii półprzewodników cienkowarstwowych. Na ich podstawie, dla osiągnięcia wysokich sprawności, zaczęto konstruować ogniwa wielozłączowe. Materiały używane do produkcji ogniw drugiej generacji to krzem amorficzny. Typowe ogniwa drugiej generacji mają niższą sprawność od ogniw pierwszej generacji, jednak niska cena (na wat mocy) sprawia, iż są one coraz popularniejsze.

Ogniwa trzeciej generacji są oparte na innych technologiach niż na tradycyjnym złączu p–n. Do ogniw trzeciej generacji możemy zaliczyć ogniwa barwnikowe i organiczne. Pojedyncze ogniwo może dostarczyć tylko kilka wat (1–1,5W) mocy przy wartości napięcia rzędu 0,5–0,6 V i natężeniu prądu 2 A, co jest niewystarczające do większości zastosowań.

Dla uzyskania większych napięć i mocy, ogniwa łączy się szeregowo lub równolegle w tak zwane moduły, a te z kolei w panele. Dzięki temu można dopasować parametry wytwarzanej energii do wymagań użytkownika.

Fotowoltaika pozwala zagospodarować energię słoneczną jaka dociera do ziemi. Energia ta, to moc ok. 81 x 109 MW, z czego 27 x 109 MW przypada na lądy. Światowe zapotrzebowanie na moc wszystkich postaci energii jest szacowane na ok. 0,01 x 109 MW. Można więc dostrzec, jak ogromnym potencjalnym źródłem energii jest energia promieniowania słonecznego, która jest nieszkodliwa dla środowiska i niewyczerpalna. Tymczasem większość potrzeb energetycznych człowieka jest zaspokajana przez paliwa kopalne (65%), reszta to energia wodna (18%) i energetyka jądrowa (17%). Spalanie takiej ilości paliw ma bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne, powodując wzrost ilości dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej i węglowodorów (np. CH4) w atmosferze ziemskiej, a co za tym idzie podwyższenie średniej temperatury powietrza na Ziemi. Innymi słowy, emitowane do powietrza, w wyniku spalania paliw, gazy wywołują tzw. efekt cieplarniany.

Technologia wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego – fotowoltaika, uważana jest za jedną z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku technologii produkcji energii. Z uwagi na swój potencjał związany z bezpośrednią konwersją promieniowania słonecznego na energię elektryczną ma ona szansę stać się w przyszłości alternatywą dla energetyki konwencjonalnej. Dzięki temu fotowoltaika bardzo dobrze da się wykorzystać w projektach energetycznych i ekologicznych na wszystkich poziomach, tj. międzynarodowym, krajowym czy lokalnym. Fotowoltaika (PV), generując energię elektryczną w sposób zdecentralizowany i rozproszony, odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonego systemu gospodarowania 	energią.

Rodzaj technologii

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się montaż instalacji produkującej energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowane słoneczne. Przedmiotowa instalacja składać się będzie z zespołu fotoogniw o łącznej mocy elektrycznej do 15,0 MW.

Inwestycja wykonana zostanie w typowym systemie montażowym z lekką konstrukcją. Składa się ona z pionowych słupów stalowych, przytwierdzanych do ziemi na głębokość od około 1,0 do 2,2 m każdy. Do słupów podłączone zostaną poprzeczne szyny, na których zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Instalacja fotowoltaiczna to urządzenia wykorzystujące ogniwa fotowoltaiczne do produkcji prądu. W ogniwach powstaje prąd stały. Jego wartość zależy od nasłonecznienia. Łącząc panele równolegle, uzyskiwane jest zwiększenie pola nasłonecznionej powierzchni, a co za tym idzie, wyższą wartość natężenia prądu. Od ilości paneli połączonych w sposób szeregowy, uzależniona jest wartość napięcia.

Rys. 4 Przykładowa instalacja fotowoltaiczna

Rys. 5 Przykładowa instalacja fotowoltaiczna

Planowana instalacja wykonana zostanie z najwyższej jakości materiałów, co gwarantować będzie jej trwałość i bezawaryjną pracę systemu. Wytworzona energia odprowadzona zostanie do sieci operatora.

Infrastrukturę towarzyszącą stanowić będzie kontenerowa prefabrykowana rozdzielnica SN oraz maksymalnie osiem kontenerowych stacji transformatorowych. Stacje te zostaną zamontowane w stanie kompletnym. Ich  montaż nie wymaga wykonywania rozległych prac budowlanych. Posadowienie odbywa się przy pomocy dźwigu na wyrównanym i utwardzonym podłożu.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

WARIANT „0” – nie podejmowanie planowanego przedsięwzięcia

W wariancie polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia teren przeznaczony bezpośrednio pod planowaną inwestycję pozostanie terenem rolniczym. Wybór tego wariantu w żadnym stopniu nie przyczyni się jednak pozytywnie do walki ze zmianami klimatycznymi, wywołanymi nagromadzeniem gazów cieplarnianych w atmosferze, która stała się jedną z kluczowych doktryn polityczno-gospodarczych Unii Europejskiej. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, nie jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, ponieważ to właśnie konieczność ochrony środowiska naturalnego, zmusza wszystkie kraje do poszukiwania źródeł energii innych niż spalanie paliw stałych i płynnych. Alternatywę stanowią tzw. odnawialne źródła energii, za które zgodnie z Prawem energetycznym (Dz. U. 1997 roku, Nr 54, poz. 348 ze zm.) uznaje się źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania m.in. energię słoneczną.

WARIANT I – proponowany przez Inwestora

Wariant proponowany przez Inwestora polega na instalacji modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 15 MW na działce nr 3 położonej w obrębie 0005 w miejscowości Sadów, gmina Koszęcin. Planowaną inwestycję przewiduje się zrealizować na powierzchni maksymalnie do  16,1231ha. Lokalizacja przedsięwzięcia na w/w działce jest rozwiązaniem optymalnym zarówno ze względów ekologicznych, ekonomicznych, jak i społecznych. Działka zbadana była pod kątem warunków nasłonecznienia, braku elementów zacieniających a także ukształtowania terenu. Ponadto wzięto pod uwagę uwarunkowania formalno-prawne wybudowania elektrowni. Ponieważ gmina Koszęcin nie opracowała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki, budowa elektrowni ma zostać oparta na decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto przedstawiony wariant spełnia warunki uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Inwestora mieścić się w granicach w/w działki i ograniczony będzie głównie do terenu zajętego bezpośrednio przez panele fotowoltaiczne i towarzyszącą im infrastrukturę. W czasie użytkowania moduły fotowoltaiczne nie są źródłem emisji oparów, hałasu, promieniowania czy innych szkodliwych substancji. Okres użytkowania modułów wynosi ok. 20 – 30 lat, po tym czasie materiały, z których są one zbudowane podlegających utylizacji. Planowany czas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi 20 – 30 lat. Po zakończeniu eksploatacji, teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej zostaną usunięte z terenu inwestycji. Wszelkie powstałe wykopy zostaną natychmiast zasypane gruntem rodzimym. Po przywróceniu stanu sprzed inwestycji teren może być ponownie użytkowany rolniczo. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na krajobraz kulturowy z uwagi na zlokalizowanie go na terenach rolnych oraz stosunkowo niewielką wysokość konstrukcji. Funkcjonowanie inwestycji nie jest związane ze zjawiskami nieporządnymi, jak emisją hałasu, emisją wibracji, wytwarzaniem odpadów, nie zachodzi konieczność niwelacji terenu, niszczenia stanowisk roślin chronionych. W tym wariancie istnieje możliwość zmniejszenia ilości paneli poniżej maksymalnej przewidywanej ich ilości tj. 43000szt. Z powyżej wymienionych przyczyn wariant Inwestora został uznany za najbardziej korzystny.

WARIAT II – inny racjonalny

Inny racjonalny wariant dotyczyć może zmniejszenia skali przedsięwzięcia: ilości i wielkości modeli fotowoltaicznych, ich usytuowania i położenia, jak również jakości stosowanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Zmniejszenie skali przedsięwzięcia może wynikać z możliwości technicznych przyłączenia planowanej farmy fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej. W związku z tym w obecnej chwili takich założeń Inwestor nie rozważa z uwagi na fakt, iż możliwość przyłączenia farmy fotowoltaicznej zostanie określona w warunkach przyłączenia przez operatora sieci dystrybucyjnej. Wariant racjonalny zakłada również ograniczenie powierzchni przeznaczonej bezpośrednio pod panele fotowoltaiczne jak i stacje transformatorowe.

WARIANT – najkorzystniejszy dla środowiska

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska w przypadku planowanego przedsięwzięcia oznacza wariant nieprzyczyniający się do pogorszenia stanu istniejącego oraz minimalizujący ewentualne uciążliwości środowiska związane z planowaną inwestycją. Za taki wariant uznać należy wariant preferowany przez Inwestora (wariant I). Zaproponowana przez Inwestora lokalizacja oraz sposób realizacji planowanego przedsięwzięcia należy uznać za najkorzystniejsze dla środowiska, a zaproponowane rozwiązania projektowe nie przyczynią się do pogorszenia jego jakości. Planowana inwestycja będzie miała natomiast korzystny wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych pobliskich obszarów wrażliwych przyrodniczo, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Przewidywany do realizacji wariant reprezentuje bardzo dobre rozwiązania techniczne, a ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomii i ochrony środowiska.

Uruchomienie elektrowni słonecznej będzie miało pozytywny wymiar w postaci produkcji ekologicznej „zielonej energii”- nośnika energii odnawialnej, nie powodującej emisji dwutlenku węgla i nie zubażającej warstwy ozonowej a tym samym ograniczającej ocieplanie się klimatu Ziemi.

W przypadku zaniechania budowy elektrowni słonecznej przyczyniamy się do utrwalenia stanu istniejącego (pozyskiwanie energii z paliw kopalnych), który nie jest ekologicznie korzystny.

Na podstawie informacji o stosowanej technologii należy uznać, że proponowane rozwiązania reprezentują wysoki poziom techniczny i pozwalają na dopełnienie standardów jakości środowiska w najbliższej okolicy.

- Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie powodować jakichkolwiek uciążliwości w fazie jej eksploatacji;

- Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie będzie kolidować z ograniczeniami i rygorami obejmującymi odległe tereny prawnie chronione;

- Rejon lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej położony jest w strefie korzystnej dla zagospodarowania zasobów energii słońca,

- Zainstalowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW pozwoli na teoretyczną redukcję rocznej emisji zanieczyszczeń (w odniesieni do elektrowni na paliwo stałe) w ilości:

- ok. 60 Mg dwutlenku siarki,

- ok. 100 Mg dwutlenku azotu,

- ok. 12000 Mg dwutlenku węgla,

- ok. 400 Mg popiołów.

Lokalizacja elektrowni słonecznej jest optymalna zarówno ze względów ekologicznych, ekonomicznych, jak i społecznych.

Wybrany wariant spełnia warunki uwzględniające środowisko naturalne. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych nie spowoduje emisji hałasu i nie wprowadzi zanieczyszczeń akustycznych do otoczenia.

Planowana inwestycja spełnia warunki określone w przepisach prawa oraz dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Ewentualne warianty przedsięwzięcia mogą polegać na możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych różnych typów i producentów ponadto innymi wariantami może być zmniejszenie skali inwestycji poprzez zmniejszenie mocy elektrowni fotowoltaicznej odpowiednio do wydanych warunków przyłączeniowych.

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Zapotrzebowanie na surowce, materiały i energie należy rozpatrzyć dla dwóch okresów funkcjonowania inwestycji –etapu budowy i użytkowania. Z uwagi na fakt iż obecnie nie został jeszcze wybrany docelowy dostawca urządzeń poniższe zestawienie ma charakter szacunkowy.

1. Etap budowy

W trakcie realizacji inwestycji będę prowadzone prace budowlane polegające głownie na:

- Wbijaniu profili konstrukcyjnych 
- Ustawieniu budynków stacji transformatorowych 
- Wykonaniu dróg technologicznych i placów manewrowych przy stacjach transformatorowych
- Montażu ogrodzenia 
- Ręcznym skręceniu i montażu szkieletu konstrukcji nośnej modułów fotowoltaicznych 
- Ułożeniu i kabli w wykopach i wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych 
- Zasypaniu wykopów

W trakcie prac budowlanych zostaną wykorzystane takie materiały jak: kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna, profile aluminiowe, szereg elementów instalacyjnych (łączniki, kable, elementy montażowe paneli itp.) oraz urządzeń (panele fotowoltaiczne, aparatura elektro-energetyczna itp.).

Podczas robót zajdzie konieczność wykorzystania sprzętu budowlanego:

- samochodów ciężarowych –do transportu mas ziemnych, gotowych elementów prefabrykowanych, innych potrzebnych materiałów budowlanych oraz wywozu wytworzonych odpadów, 
- koparek i ładowarek –do prac związanych z wykonywania robót ziemnych oraz przemieszczaniem materiałów budowlanych i urządzeń po terenie placu budowy,

Szacunkowe zapotrzebowanie na główne surowce i materiały wykorzystywane na etapie realizacji prac budowlanych przedstawia się następująco:

- beton (lub prefabrykowane płyty betonowe) : 40 m3 
- kruszywo (różne frakcje i rodzaje) : 1890 m3 
- stal i inne metale: 608 Mg 
- olej napędowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze) : 8,3 Mg, 
- woda na potrzeby socjalno-bytowe: 27 m3

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie odbywał się pobór wody, nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, za wyjątkiem etapu budowy, podczas którego zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet.

Ścieki socjalno-bytowe z terenów bazy ekipy budującej instalację, będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych, posiadających stosowne zezwolenia

2. Etap eksploatacji

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest jedynie z zużyciem paliwa do maszyn rolniczych dokonujących czynności obsługowych tzn. mycia paneli oraz wykaszania terenu farmy, paliwa do samochodów ekip serwisowych oraz wody demineralizowanej użytej do mycia. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywa też pewne ilości energii elektrycznej koniecznej do zasilenia urządzeń elektro-energetycznych oraz systemu monitoringu w sytuacji gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy).

Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na główne surowce związane z funkcjonowaniem planowanej do budowy infrastruktury przedstawia się następująco:

- energia elektryczna: 4000 kWh
- woda demineralizowana: 50 m³ 
- paliwo (pojazdy serwisantów, maszyny rolnicze): 290 l

- Rozwiązania chroniące środowisko

Wybór wariantu był poprzedzony analizą ekonomiczno- środowiskową lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej, aby wyeliminować zagrożenia utraty zdrowia dla ludzi, zwierząt, degradacji świata roślinnego, ujemnego wpływu na powierzchnie ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, dóbr kulturowych itp.

Zagadnienia ochrony środowiska przed hałasem, w podstawowym zakresie, są regulowane przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W przypadku planowanej inwestycji, polegającej na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej, oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało miejsce tylko w trakcie montażu bądź ewentualnej likwidacji inwestycji. Emisja hałasu ma charakter oddziaływania bezpośredniego, w przypadku etapu budowy krótkoterminowego i chwilowego. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia klimat akustyczny osiąga poziom tła hałasu w środowisku.

Określenie przebiegu planowanych linii kablowych oraz sposobu i miejsca ich podłączenia do Krajowego Systemu Energetycznego.

Miejsce przyłączenia elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego zostanie określona przez operatora sieci dystrybucyjnej w warunkach przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej, które zostaną wydane zgodnie z art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, po złożeniu wniosku o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, do którego należy załączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która to decyzja zostanie wydana po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym na obecnym etapie inwestycji nie jest możliwe określenie miejsca przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego a co za tym idzie przyłącze energetyczne planowanej elektrowni fotowoltaicznej nie jest objęte przedmiotowym wnioskiem o  wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Bez względu na miejsce przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego planuje się wykonać przyłącze linią kablową SN -15kV układaną w ziemi do istniejącej infrastruktury sieci dystrybucyjnej, pozostałe linie elektryczne o napięci nN będą układne, jako linie kablowe pod ziemią oraz jako instalacje na konstrukcji paneli bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi, co zlikwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi, których w przedmiotowej instalacji nie będzie.

Stacje transformatorowe 15/0,4kV farmy fotowoltaicznej będą zlokalizowane na terenie objętym wnioskiem.

Zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt oraz działania minimalizujące ewentualne oddziaływanie na płazy w trakcie realizacji wykopów pod linie elektroenergetyczne

Teren realizacji przedsięwzięcia przed wykonywaniem jakichkolwiek prac budowalnych zostanie ogrodzony co zapobiegnie dostaniem się na teren budowy osób postronnych.

Ewentualny wpływ inwestycji na herpetofaunę i drobne zwierzęta może mieć miejsce jedynie na etapie prac budowlano-montażowych i może być związany z wpadaniem małych zwierząt (głownie płazów) do rowów kablowych. W celu zapobiegania takim zdarzeniom wykopy pod linie kablowe będą niezwłocznie zasypane po zakończeniu prac. Jeżeli zaistnieje konieczność pozostawienia otwartego wykopu na dłuższy czas, wykop zostanie ogrodzony siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50cm, która będzie wkopana w ziemię.

Pracownicy budowlani zostaną zobowiązani do kontroli wykopów, a w razie stwierdzenia w nich zwierząt, do ich uwolnienia, z zachowaniem należytej staranności.

Opis planowanych do zastosowania rozwiązań chroniących poszczególne elementy środowiska przyrodniczego ( w tym działania minimalizujące tzw. efekt tafli wody, powłoki antyrefleksyjne).

Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego stacje transformatorowe zostaną wyposażone w szczelne betonowe misy na wypadek rozszczelnienia transformatorów drugim alternatywnym wariantem może zostać zastosowanie transformatorów w izolacji suchej (żywicznej), ostateczna decyzja o typie zastosowanych transformatorów zostanie podjęta na etapie projektu budowlanego.

Konstrukcja nośna dla paneli fotowoltaicznych zostanie wykonana z elementów aluminiowych oraz stalowych ocynkowanych, co wyeliminuje konieczność jej malowania i konserwacji.

Wszystkie prace będą prowadzone przy użyciu materiałów niewpływających niekorzystnie na środowisko.

Dla paneli fotowoltaicznych nie przewiduje się jakiegokolwiek systemu chłodzenia powietrzem w tym systemu z użyciem wentylatorów.

Przedsięwzięcie poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii przyczyni się do zastąpienia źródeł konwencjonalnych, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zaniechanie upraw polowych na rzecz trawy, która będzie pomiędzy oraz pod panelami fotowoltaicznymi nie wpłynie niekorzystnie na urodzajność gleby i w żaden sposób nie przyczyni się do degradacji gruntu a wręcz po okresie wieloletnich upraw i maksymalnej eksploatacji gleby związanej z postępującym efektem jej wyjaławiania okres uprawy trawy wpłynie pozytywnie na jej wartość odżywczą dla roślin. Po zakończeniu eksploatacji i zdemontowaniu urządzeń uprawa trawy może zostać zamieniona na uprawę innych roślin.

Teren zarówno pomiędzy panelami jak i pod panelami będzie powierzchnią biologicznie czynną w postaci uprawy traw. Trawy będą koszone mechanicznie i wykorzystywana, jako siano.

Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z demontażem wielu podzespołów elektrowni fotowoltaicznej w skład, których wchodzi wiele wartościowych materiałów – żelazo, krzem, miedź, stal, aluminium. Materiały te będą przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu ich odzysku, a następnie recyklingu.

Przy prawidłowym wykonaniu rekultywacji oraz zgodnym z prawem zagospodarowaniem odpadów, nie prognozuje się negatywnego wpływu odpadów powstających w fazie likwidacji elektrowni słonecznej na środowisko naturalne.

Teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką, wysokość siatki dla migracji ptaków nie stanowi przeszkody, natomiast dla płazów, gadów i zwierząt niskich do wysokości 15 cm, konstrukcja ogrodzenia farmy fotowoltaicznej umożliwi taką migrację i nie będzie stanowiła bariery przemieszczania tych zwierząt.

Teren inwestycji to praktycznie powierzchnia biologicznie czynna, w związku z tym wpływ elektrowni na erozje gleby na przedmiotowej działce nie występuje.

Według autorów raportu "Formal Screenining Opinion, Solar Photovoltaic Farm, Former Marchnington Camp Stubby Lane Marchington Staffordshire" z grudnia 2010 roku, wykonanego dla farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW stwierdzono, że zadbane tereny farm fotowoltaicznych sprzyjają bioróżnorodności i konserwacji gatunków. Zauważono, że pod panelami ptaki zakładają gniazda. Farmy mogą być schronieniem dla różnych gatunków zwierząt zarówno latem jak i zimą. W raporcie "Solar parks- Opportunities for Biodiversity" z grudnia 2010 roku, dr Tim Peschel stwierdza, że panele fotowoltaiczne nie mają wpływu na populacje małych zwierząt. W zimie w miejscach nieośnieżonych pod powierzchnią paneli ptaki i inne zwierzęta mają łatwiejszy dostęp do pożywienia. Są to raporty autorów z innych krajów europejskich gdzie bogatsze są doświadczenia i liczne opracowania dotyczące wpływu na środowisko farm fotowoltaicznych.

Planowane do zastosowania panele pokryte będą powłokami antyrefleksyjnymi ograniczającymi odbijanie promieni słonecznych a tym samym zwiększającymi absorbcję promieni słonecznych przez panel.

Ponadto, jako główny element eliminujący możliwość powstania efektu tafli wody zostaną zastosowane panele fotowoltaiczne tzw. I generacji tj. panele krzemowe monokrystaliczne lub polikrystaliczne. Natomiast nie będą stosowane panele tzw. II generacji tj. panele CdTe oraz panele CIGS, które to panele charakteryzują się bardzo gładką powierzchnią.

Zdj. 1 Przykładowa elektrownia fotowoltaiczna złożona z paneli polikrystalicznych

Zdj. 2 Przykładowa elektrownia słoneczna złożona z paneli CdTe

Zdj. 3 Błyszcząca powierzchnia paneli CdTe

W fazie realizacji inwestycji wykonane zostaną następujące działania minimalizujące i ograniczające wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko:

- plan robót będzie tak wykonany, aby zminimalizować czas potrzebny na realizację            i racjonalnie wykorzystać sprzęt budowlany,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia ograniczać się będzie penetrację terenu,

- prace budowlane będą tak prowadzone, aby wykluczyć zanieczyszczenia gruntu np. z powodu wycieków paliwa i olejów ze stosowanych maszyn i urządzeń,

- nie będzie stosowany sprzęt budowlany w złym stanie technicznym, z którego następują ubytki płynów; sprzęt używany do realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie w nienagannym stanie technicznym,

- sprzęt budowlany wymagający uzupełniania olejów, smarów i  paliw serwisowany będzie poza terenem budowy w wyznaczonych na ten cel miejscach,

- eliminować się będzie pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym,

- teren po wykonaniu robót budowlanych zostanie przywrócony do stanu pierwotnego,

- odpady powstające na terenie budowy będą segregowane i na bieżąco usuwane,

Z uwagi na charakter inwestycji ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nie występuje.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne - wstęp

Pole elektromagnetyczne stanowi szczególnego rodzaju postać energii, złożoną z dwóch nierozerwalnie ze sobą związanych składników - pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pole elektromagnetyczne wyróżnia się ciągłością rozkładu w przestrzeni, zdolnością rozchodzenia się w próżni i oddziaływaniem siły na cząsteczki materii naładowane ładunkiem elektrycznym.

Do podstawowych wielkości charakteryzujących pole elektromagnetyczne należą:

f  – częstotliwość pola [Hz]

E – natężenie składowej elektrycznej [V/m]

H – natężenie składowej magnetycznej [A/m]

Źródła pola elektromagnetycznego, występującego w środowisku, można podzielić na dwa rodzaje: naturalne i sztuczne.

Do naturalnych źródeł pola elektromagnetycznego należą naturalne promieniowanie Ziemi, Słońca i jonosfery.

Ze wszystkich pól naturalnych najlepiej znane jest pole geomagnetyczne. Natężenie tego pola wynosi od 16 do 56 A/m. Nad powierzchnią Ziemi występuje również naturalne pole elektryczne o natężeniu około 120 V/m przy normalnej pogodzie.

Szczególnie interesujące, ze względu na swą powszechność, są sztuczne źródła pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz, głównie urządzenia elektryczne.

Specyfika pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia powoduje, że można w jego przypadku oddzielnie rozpatrywać składową elektryczną i magnetyczną. Pole magnetyczne towarzyszy każdemu przepływowi prądu, a pole elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie elektryczne. Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, występującego w sąsiedztwie urządzeń powszechnego użytku, przedstawiono w tabeli poniżej.

| WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 50Hz SPOTYKANE W ŚRODOWISKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie elektryczne powszechnego użytku | Natężenie pola magnetycznego |  |
| Pralka automatyczna | 0,3 A/m w odległości 30 cm |  |
| Żelazko | 0,2 A/m w odległości 30 cm |  |
| Monitor komputerowy | 0,1 A/m w odległości 10 cm |  |
| Odkurzacz | 5 A/m w odległości 30 cm |  |
| Maszynka do golenia | 12 – 1200 A/m w odległości 5 cm |  |
| Suszarka do włosów | 4 A/m w odległości 10 cm |  |
| WARTOŚĆ POLA ELEKTRYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 50Hz SPOTYKANE W ŚRODOWISKU |  |  |
| Urządzenie elektryczne powszechnego użytku |  | Natężenie pola magnetycznego |
| Pralka automatyczna |  | 0,13 kV/m w odległości 30 cm |
| Żelazko |  | 0,12 kV/m w odległości 30 cm |
| Monitor komputerowy |  | 0,2 kV/m w odległości 10 cm |
| Odkurzacz |  | 0,13 kV/m w odległości 30 cm |
| Maszynka do golenia |  | 0,7 kV/m w odległości 5 cm |
| Suszarka do włosów |  | 0,8 kV/m w odległości 10 cm |

Tabela. Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, występującego w sąsiedztwie urządzeń powszechnego użytku

Promieniowanie elektromagnetyczne – wymagania

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie zlokalizowana wyłącznie na terenach rolnych. Niemniej jednak w ramach analizy, pomimo wyłączenia tych terenów z funkcji budowlanej, przyjmuje się rygorystyczne wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego jak dla terenów dostępny dla ludności.

Tabela poniżej przedstawia zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa, oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

| Parametr fizyczny |  | Składowa elektryczna | Składowa magnetyczna | Gęstość mocy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 50 Hz | 1 kV/m | 60 A/m | - |  |

Tabela. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez farmę fotowoltaiczną

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną, w skład której wchodzą linie kablowe niskiego napięcia, instalacje napięcia stałego, linie kablowe średniego napięcia przemiennego 15 kV, stacje transformatorowe, falowniki oraz skrzynki elektryczne.

Sprawą wiadomą i oczywistą jest, iż każde urządzenie elektryczne jest źródłem pola elektromagnetycznego, natomiast istotną kwestią pozostaje wartość takiego pola a w przypadku farmy fotowoltaicznej jako zespołu urządzeń wartość całkowita takiego pola elektromagnetycznego na granicy obszaru oddziaływania.

Jedynym elementem związanym z istnieniem farmy fotowoltaicznej i mogącym wychodzić poza zakres inwestycji jest przyłącze energetyczne wykonane linią kablową SN 15kV.

W ramach projektu planuje się budowę linii kablowej średniego napięcia 15kV. Linie tego typu są najpowszechniej wykorzystywane w polskim systemie elektroenergetycznym. Kabel sieci energetycznej 15kV będzie układany w wykopie o głębokości 1,0m–1,4m i szerokości 0,4 m, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Sieci kablowe średniego napięcia generują pole elektromagnetyczne, którego poziom jest na tyle niski, iż nie zagraża w żaden sposób środowisku. Dopiero linie wysokiego napięcia powyżej 110kV są zdolne do generowania pól elektromagnetycznych o poziomach mogących naruszać standardy jakości klimatu elektromagnetycznego. W przypadku typowych linii średniego napięcia do 30 kV poziom natężenia pola elektrycznego sięga do 0,6kV/m, natomiast typowe natężenie pola magnetycznego nie przekracza 5A/m. Podane powyżej wartości dotyczą linii napowietrznych, natomiast w przypadku podziemnych linii kablowych wartości te są znacznie mniejsze.

Faktyczny zmierzony rozkład pola elektromagnetycznego wokół podziemnej linii kablowej 15kV przedstawiono na rysunku poniżej.

Rys. 6 Faktyczny zmierzony rozkład pola elektromagnetycznego nad projektowaną linią kablową (kolorem czerwonym oznaczono izolinie pola elektrycznego, kolorem niebieskim – izolinie pola magnetycznego)

W przypadku projektowanych linii kablowych SN natężenie pola elektrycznego przy gruncie wyniesie poniżej 2V/m nad samymi liniami kablowymi jest to wartość na granicy progu wykrywalności aparatury pomiarowej i 50 razy poniżej wartości dopuszczalnej. Czyli jest to wartość dużo niższa od dopuszczalnych, określonych dla terenów dostępnych dla ludności. W przypadku pola magnetycznego, jego natężenie nad samym gruntem wynosi 0,7A/m, co jest wartością 85 krotnie niższą od dopuszczalnych dla zabudowy mieszkaniowej. Czyli jest to również wartość dużo niższa od dopuszczalnych na terenach dostępnych dla ludności.

Należy w szczególności zwrócić uwagę, że projektowana sieć kablowa zlokalizowana została poza terenami mieszkalnymi, stad też obecność ludzi w sąsiedztwie trasy linii energetycznych, choć bez znaczenia, będzie incydentalna. Oszacowanie długości linii kablowej ziemnej poza terenem inwestycji obecnie nie jest możliwe gdyż inwestor nie posiada na tym etapie jeszcze „Warunków Technicznych Przyłączenia”. WTP zgodnie z obecnie obowiązującym prawem uzyskuje się dopiero po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej a tę dopiero po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa ziemne linie kablowe średniego napięcia nie wymagają do swej realizacji uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - realizacji linii kablowej NN lub SN.

Podsumowując, stwierdza się, iż projektowa sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV nie wpłynie w żaden sposób na pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska jak też nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Z pomiarów przeprowadzonych na farmach fotowoltaicznych wynika, iż maksymalne zmierzone wartości na granicy obszaru odziaływania wynoszą:

-  natężenie pola elektrycznego poniżej 0,1kV/m

-  natężenie pola magnetycznego dużo poniżej 0,8A/m.

W przypadku pola elektrycznego o wartości poniżej 0,1kVm jest to wartość 100 razy mniejsza od wartości dopuszczalnej dla zabudowy mieszkaniowej. Czyli jest to wartość dużo niższa od dopuszczalnych, określonych dla terenów dostępnych dla ludności.

W przypadku pola magnetycznego, natężenie pola magnetycznego o wartości poniżej 0,8A/m jest wartością  75 krotnie niższą od dopuszczalnych dla zabudowy mieszkaniowej. Czyli jest to również wartość dużo niższa od dopuszczalnych na terenach dostępnych dla ludności.

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji w zakresie generowania pola elektromagnetycznego należy stwierdzić, iż farma fotowoltaiczna o mocy do 15MW nie stanowi źródła pola elektromagnetycznego, które powodowałoby jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi nawet w przypadku bezpośredniego zamieszkiwania w sąsiedztwie farmy fotowoltaicznej. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w przypadku znacznie większych farm fotowoltaicznych niż 15 MW lub kilku farm sąsiadujących bezpośrednio ze sobą wnioski z analizy w zakresie promieniowania elektromagnetycznego byłby identyczne.

Wpływ farmy fotowoltaicznej pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w większości przypadków (w odległości kilku metrów od tych elementów) nawet niemierzalnym.

W zakresie ochrony środowiska wodno - gruntowego.

Na etapie realizacji inwestycji:

- magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji, konserwacji sprzętu w celu minimalizacji niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego, będzie odbywało się poza miejscem realizacji prac;

- zaplecze budowy wyposażone będzie w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet typu TOI-TOI;

- ze ściekami powstającymi w czasie budowy należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- ścieki socjalno - bytowe z terenu zaplecza budowy będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych.

Na etapie eksploatacji:

- nie będzie odbywał się pobór wody, w związku z tym nie będą powstawały ścieki socjalno – bytowe;

- w celu uniknięcia przedostawania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno – gruntowego na wypadek awarii jest zastosowanie transformatorów typu suchego (bezolejowe) lub w przypadku transformatorów olejowych zastosowanie mis zabezpieczających 100% objętości używanego oleju, misy wykonane będą z materiałów nieprzepuszczających ciecz izolacyjną lub olej do środowiska gruntowo – wodnego.

Planowana elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest na terenie następujących zlewni:

Wody powierzchniowe

Zlewnie JCWP: RW60001711829

Kategoria części wód: RW-Rzeka,

Powierzchnia zlewni [km2] 118.77

Rys. 7 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do wód powierzchniowych na których planuje się przedsięwzięcie.

Wody podziemne:

KOD UE PLGW6000110

Dorzecze: Odry

Region wodny: Środkowej Odry

STAN CHEM.: dobry

STAN IL.: dobry

OCENA ST.: dobry

CEL ST. CH.: dobry stan chemiczny

CEL ST. IL.: dobry stan ilościowy

Użytk.: rolniczo-leśny

Ryzyko: niezagrożona

Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych [km2] 2113.4

RZGW: RZGW we Wrocławiu

Rys. 8 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do wód podziemnych na których planuje się przedsięwzięcie.

Mając na uwadze wszystkie powyższe aspekty należy stwierdzić, że inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie niekorzystnie na stan wód oraz nie stworzy zagrożenia dla celów środowiskowych dorzecza Odry. W przypadku planowanej inwestycji jej realizacja pozostanie bez wpływu na zwiększenie ryzyka pogorszenia JCW.

Ochrona fauny

Planowana elektrownia solarna w żaden sposób nie przyczynią się do zniszczenia bądź dewastacji siedlisk przyrodniczych, czy też stworzenia zagrożeń dla gatunków chronionych. W związku z czym inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Powierzchnia na której ma być posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegającym okresowemu zalewaniu, stąd jej atrakcyjność dla awifauny nie wyróżnia jej niczym spośród obszarów rolnych charakterystycznych dla większej części naszego kraju. Podobnie jak inne działki rolne jest miejscem lotów patrolowych myszołowów i błotniaków. Zgrupowania bocianów mające miejsce w okresie przed ich migracją mają miejsce na wielu powierzchniach rolnych i wyłączenie fragmentu jednej z nich nie będzie negatywnie rzutować. Podobnie rzecz się ma z możliwością koncentracji gęsi. Wybierają one tereny podmokłe, pola zlokalizowane w pobliżu zbiorników wodnych, a także obsiane kukurydzą, na której mogą żerować.

W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości ograniczenia korzystania ze środowiska przez te gatunki. Podobnie jest w przypadku czajek – zajęcie działki w żaden sposób nie stanowi bariery i nie ogranicza dostępu do miejsc odpoczynku i żerowania. Ponadto powierzchnia pod panelami pokryta jest trawą, a w związku z tym dostępna przez cały rok dla gatunków ptaków przebywających na ziemi.

Jak wcześniej zostało już wskazane, Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery dla małych zwierząt. Planowane jest użycie siatki o wysokości 1,8m. Ponadto planuje się pozostawić wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą 15 cm co jest wystarczające dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów.

Dodatkowo panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłok antyrefleksyjną. Ma to na celu złagodzenie bądź całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, a także powstawaniem tak zwanego efektu olśnienia. Efekt olśnienia to chwilowe oślepienie, które może być spowodowane odbiciem światła np. od karoserii samochodu lub powierzchni wody. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Ponadto ptaki, jak i również inne małe zwierzęta wykorzystują często cień rzucany przez zamontowane, stojące na ziemi panele. Tym samym można stwierdzić, iż elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia dla zwierząt i ptaków.

Na przedmiotowym terenie brak jest miejsc dogodnych do rozrodu płazów, stąd w przypadku realizacji inwestycji nie ma potrzeby wprowadzania okresu ochronnego, a prace można będzie dokonywać w ciągu całego roku. Jednakże nie można wykluczyć możliwości występowania ptaków mogących prowadzić na przedmiotowej powierzchni lęg. W związku z powyższym, aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na przedmiotowe organizmy, prace należy rozpocząć poza sezonem lęgowym trwającym od marca do sierpnia.

Ochrona zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na przedmiotowej nieruchomości nie występują zabytki oraz stanowiska archeologiczne.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

FAZA BUDOWY

- Emisja substancji do powietrza

Emisja zanieczyszczeń może mieć miejsce podczas transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn.

Transport niezbędnych elementów elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miała wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych, punktowe oraz nieznaczące.

Maszyny takie jak wbijaka słupów metalowych, koparki, ładowarki oraz samochody ciężarowe, spalają olej napędowy w silnikach wysokoprężnych i powodują emisje tlenków azotu, tlenków węgla i węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych do powietrza, a także emisja tlenków siarki.

W trakcie montażu instalacji będzie zachodziła emisja nieorganizowana.

Wskaźniki głównych rodzajów zanieczyszczeń emitowanych z silników spalinowych przedstawione zostały w Tabeli poniżej. Do obliczeń przyjęto średnie zużycie paliwa przez pojazdy ciężarowe i maszyny budowlane na poziomie 30 kg paliwa na każde przejechane 100 km.

Dodatkowo założono, iż w trakcie trwania prac budowlanych średnio dziennie pracować będą trzy maszyny (pojazdy), które zużyją po 20 kg paliwa. W sumie więc dzienne zużycie paliwa na etapie budowy będzie wynosiło 60 kg.

Tabela. Wskaźniki głównych rodzajów zanieczyszczeń emitowanych z silników spalinowych [g/kg zużytego paliwa].

| l.p. | Rodzaj pojazdu | Dwutlenek węgla | Tlenki azotu | Węglowodory alifatyczne i ich pochodne | Węglowodory aromatyczne i ich pochodne | pyły | Dwutlenek siarki | ołów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochody osobowe z silnikami ZI z katalizatorami | 16 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Samochody osobowe z silnikami ZS | 21 | 10 | 1,5 | 0,6 | 3,7 | 6 | 0 |
| 3 | Samochody dostawcze z silnikami ZI | 320 | 42 | 30 | 13 | 0 | 2 | 0,15 |
| 4 | Samochody dostawcze z silnikami ZS | 40 | 21 | 4 | 1,8 | 3,7 | 6 | 0 |
| 5 | Samochody ciężarowe i autobusy z silnikami ZS o masie całkowitej 3,5-16 t | 37 | 66 | 8,5 | 3,5 | 4,3 | 6 | 0 |
| 6 | Samochody ciężarowe z silnikami ZS o masie całkowitej >16 t | 23 | 76 | 13 | 6 | 4,3 | 6 | 0 |
| 7 | Autobusy | 20 | 50 | 5,5 | 2,5 | 4 | 6 | 0 |

Po uwzględnieniu wskaźników emisji oraz w/w założeń na etapie realizacji robót budowlanych będzie dochodziło do następujących emisji, których wielkości zostały zestawione w tabeli poniżej.

Tabela. Wskaźniki emisji substancji do otoczenia dla pojazdów ciężarowych.

| l.p. | substancja | Wskaźnik emisji [g/kg] | Wskaźnik emisji [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pył zawieszony | 4,3 | 0,2408 |
| 2 | Dwutlenek siarki | 6 | 0,366 |
| 3 | Tlenki azotu | 66 | 3,696 |
| 4 | Tlenek węgla | 37 | 2,072 |
| 5 | Węglowodory alifatyczne | 8,5 | 0,476 |
| 6 | Węglowodory aromatyczne | 3,5 | 0,196 |

Wskazane powyżej wartości mają jedynie walor szacunkowy. Wielkość emisji i skład spalin emitowanych przez pojazdy są funkcją wielu czynników. Największa emisja gazów występuje przy małej prędkości obrotowej silnika, w trakcie jego rozruchu, podczas jazdy z niewielką prędkością oraz hamowania. Rzeczywista emisja będzie pochodną intensywności prac budowlanych i obciążenia maszyn. Z uwagi na fakt, iż większość prac montażowych będzie prowadzona ręcznie, maszyny budowlane i pojazdy będą głównie wykorzystywane do transportu oraz załadunki i rozładunku, wiec nie będą mocno obciążone i raczej należy spodziewać się emisji zbliżonej, a nawet nieznacznie niższej niż zostało to przedstawione w powyższej tabeli.

Ze względu na charakter rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia w powietrzu atmosferycznym emisję będącą pochodną spalania paliw w maszynach pracujących na otwartym terenie, można określić jako ulegające szybkiemu rozproszeniu.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkoterminowego i chwilowego.

W wyniku zakończenia prac budowlanych, zaprzestaniu pracy maszyn oraz transportu, stan sanitarny powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie tła, wróci do stanu przed realizacyjnego.

- Emisja hałasu

W przypadku planowanej inwestycji, polegającej na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej, oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało miejsce w trakcie montażu bądź ewentualnej likwidacji inwestycji. Wpływ inwestycji na klimat akustyczny będzie związany jedynie z emisją hałasu komunikacyjnego oraz dodatkowo z pracą maszyn i urządzeń. Emisja hałasu ma charakter oddziaływania bezpośredniego, w przypadku etapu budowy krótkoterminowego i chwilowego. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia klimat akustyczny osiąga poziom tła hałasu w środowisku.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wykonywania hałaśliwych prac budowlanych i transportu ciężkiego w godzinach nocnych.

Dla zminimalizowania negatywnego oddziaływania akustycznego, maszyny budowlane oraz agregat prądotwórczy będą posiadać silniki w obudowach dźwiękochłonnych.

FAZA EKSPLOATACJI

- Emisja substancji do powietrza

W związku z eksploatacją instalacji fotowoltaicznej nie zachodzi emisja do powietrza z wyjątkiem niewielkiej ilości zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów zapewniających właściwe utrzymanie farmy.

Panele fotowoltaiczne, dzięki opadom atmosferycznym, będą podlegały samoczyszczeniu, niemniej jednak w przypadku powstania zabrudzeń, które nie będą oczyszczane samoistnie, może pojawić się sporadyczna konieczność umycia paneli, która będzie wiązała się z użytkowaniem maszyn rolniczych (ciągnika), na którym zainstalowane zostanie specjalne urządzenie myjące.

Podobnie w przypadku kolejnej powtarzalnej czynności związanej z utrzymaniem terenu farmy, czyli koszeniem. Może ono być realizowane za pomocą urządzeń mechanicznych (raz lub dwa razy do roku) lub za pomocą wypasu zwierząt (głównie owiec). Dodatkowo pewna niewielka ilość zanieczyszczeń będzie emitowana przez pojazdy serwisantów, jednakże będą to samochody osobowe lub małe dostawcze i będą wykorzystywane jedynie w celu dojazdu do terenu farmy.

Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej ma charakter marginalny i przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko. Należy raczej stwierdzić, iż w porównaniu z obecnym sposobem użytkowania gruntu, czyli intensywną produkcją rolną, ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń ulegnie zmniejszeniu. Obecne użytkowanie gruntu wymaga w ciągu roku przynajmniej 4-ro krotnego przejazdu ciągnika rolniczego wyposażonego w różne rodzaju urządzenia związane z kultywacją gruntu.

- Emisja hałasu

Dla projektowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW nie projektuje się zastosowania nawiewowego systemu chłodzącego paneli fotowoltaicznych z użyciem wentylatorów, które mogłyby być emitorem hałasu. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie jest emitorem hałasu za wyjątkiem stacji transformatorowych, których emisja hałasu z uwagi na ich umiejscowienie i budowę ograniczy się do szumu na poziomie hałasów tła.

W przypadku planowanej inwestycji przewiduje się budowę transformatorów osadzonych w kontenerowych stacjach transformatorowych. Moc akustyczna transformatorów wynosić będzie ok. 60 dB, jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, iż transformatory będą osadzone w kontenerowych stacjach transformatorowych tłumiących hałas.

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji w zakresie emisji hałasu na podstawie badań z analogicznych obiektów należy stwierdzić, iż farma fotowoltaiczna nie stanowi źródła hałasu, które powodowałoby przekroczenie poziomu 40dB na granicy oddziaływania inwestycji. Ponadto w porze nocnej czyli po zachodzie słońca a przed jego wschodem ze względu na brak energii słonecznej poszczególne urządzenia farmy fotowoltaicznej jak i w praktyce ona sama przechodzi w stan uśpienia (standby), co eliminuje możliwość pojawienia się jakiegokolwiek hałasu od projektowanej farmy fotowoltaicznej. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w przypadku znacznie większej farmy fotowoltaicznej niż 15MW lub kilku farm sąsiadujących bezpośrednio ze sobą wnioski z analizy w zakresie emisji hałasu byłby identyczne.

Wpływ farmy lub farm fotowoltaicznych na poziom hałasu w ich otoczeniu jest pomijalny i niedostrzegalny, a w większości przypadków nawet niemierzalny. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż budowa farmy fotowoltaicznej nie wpłynie na zwiększenie poziomu tła akustycznego w jej otoczeniu.

Inwestor nie planuje budowy kontenerowej stacji inwertera.

Wpływ prac serwisowych i konserwacyjnych (mycie paneli oraz koszenie 1-2 razy do roku) nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego jakości środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z 2014r. Poz. 112), teren zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w pobliżu przedsięwzięcia posiada poziom hałasu dla pory dziennej na poziomie: LAeq D= 55,0 dB, natomiast dla pory nocnej LAeq N= 45,0 dB.

Wpływ prac serwisowych i konserwacyjnych (mycie paneli oraz koszenie 1-2 razy do roku) nie wpłynie na pogorszenie stanu akustycznego jakości środowiska.

- ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych:

nie dotyczy

Elektrownia nie wytwarza ścieków socjalno- bytowych

- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

nie dotyczy

Elektrownia nie wytwarza ścieków technologicznych

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone bez zmian w stosunku do stanu aktualnego.

d) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:

nie dotyczy

- rodzaj, przewidywane ilości i sposoby postępowania z odpadami:

| l.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Spodziewana masa odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 15 |
| 2 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 6 |
| 3 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 0,10 |
| 4 | 17 04 10* odpad niebezpieczny | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne* | 0,08 |
| 5 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,8 |
| 6 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 300 |
| 7 | 15 02 02* odpad niebezpieczny | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ochronne zanieczyszczone substancjami PCB). | 0,008 |
| 8 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,75 |

Prawidłowa gospodarka odpadami, zgodnie z zasadami prewencji, polega na zapobieganiu powstawaniu lub minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec, a dopiero ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne składowanie odpadów, których unieszkodliwianie było nieefektywne (niemożliwe) z przyczyn technologicznych.

Inwestor zobowiązuje się do przekazania odpadów zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu odzysku, a następnierecyklingu i w razie konieczności składowania powstałych odpadów.

W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy Inwestor wyznaczy miejsca na segregacje i gromadzenie odpadów powstających podczas prac montażowych i wykopów oraz na odpady typu komunalnego. Inwestor zobowiązuje się do sukcesywnego wywożenia odpadów z wykopów i prac montażowych oraz odpadów komunalnych.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej związana będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów, związanych z utrzymaniem farmy, a głównie usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych. W związku z powyższym, głównymi odpadami powstającymi na terenie instalacji będą odpady z grupy 16 02 czyli odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych w ilości ok. 0,5 Mg rocznie oraz 15 01 ( odpady opakowaniowe) w ilości 0,06 Mg rocznie. Odpady te niezwłocznie po wytworzeniu będą przekazywane do dalszego gospodarowania firmą posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

Odpady mas roślinnych powstające w wyniku utrzymywania terenów biologicznie czynnych pod panelami poprzez koszenie, zostaną przekazane okolicznym gospodarstwom rolnym w celu spożytkowania jako pokarm dla bydła.

Nie przewiduje się możliwości uprzedniego gromadzenia na terenie farmy wytworzonych odpadów.

f) inne

Przewidywana roczna produkcja energii będzie max. wynosić 15200 MWh.

- Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rekultywacji terenu zajmowanego stalową konstrukcję pod farmę fotowoltaiczną.

Rekultywacja będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego, uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia wykopów.

Emisja substancji do powietrza

Transport odpadów z paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury towarzyszącej będzie niekorzystnie wpływać na środowisko poprzez emisję substancji do powietrza, szczególnie w procesie spalania paliw przez samochody ciężarowe służące do wywozu odpadów oraz urządzenia i maszyny służące do demontażu instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pogorszenie stanu powietrza będzie ograniczone terytorialnie oraz krótkotrwałe i nie wpłynie na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza.

Emisja hałasu

Emisja hałasu związana z etapem likwidacji planowanej inwestycji nie będzie znacząco różnić się od emisji hałasu podczas fazy budowy. Głównymi emitorami hałasu oraz wibracjina terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas rozbiórki elementów wchodzących w skład przedsięwzięcia, będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe. Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 90-105 dB(A) (bezpośrednio przy emiterze), jednak będzie to zjawisko krótkotrwałe.

Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miała charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z usuwaniem elementów farmy fotowoltaicznej.

Wytwarzanie odpadów

Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z demontażem wielu podzespołów elektrowni fotowoltaicznej, w skład których wchodzi wiele wartościowych materiałów –żelazo, krzem, miedź, stal, aluminium. Materiały te zostaną przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu ich odzysku, a następnie recyklingu. Wśród innych odpadów, jakie powstaną podczas demontażu instalacji fotowoltaicznej, znajdą się między innymi: gruz, gleba, tworzywa sztuczne, ceramika, materiały izolacyjne oraz oleje i płyny robocze. Gruz i gleba mogą zostać wykorzystane do uzupełnienia ewentualnych ubytków mas ziemnych. Odpady niebezpieczne zostaną unieszkodliwione przez niezależne podmioty posiadające zezwolenia w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przywrócenie pierwotnego stanu krajobrazu sprzedrealizacji inwestycji. Przy prawidłowym wykonaniu rekultywacji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz zgodnym z prawem zagospodarowaniem odpadów, nie prognozuje się negatywnego wpływu odpadów powstających w fazie likwidacji elektrowni fotowoltaicznej na środowisko naturalne.

Ilości i sposób postępowania z masami ziemi związanymi z niwelacją terenu

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się dokonywania niwelacji terenu, w związku z czym nie będą powstawały masy ziemi konieczne do zagospodarowania.

- Możliwie transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Transgraniczne oddziaływanie inwestycji dotyczące zainstalowania elektrowni fotowoltaicznej na środowisko naturalne nie występuje.

- Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Należy zaznaczyć, iż zakres przeprowadzonej analizy możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych przewyższa rzeczywiste potrzeby, gdyż żadne z zidentyfikowanych oddziaływań nie wykracza poza ogrodzenie planowanej instalacji, więc aby nastąpiła kumulacja oddziaływań inne przedsięwzięcia musiały by zostać zlokalizowane bezpośrednio na analizowanym terenie farmy PV.

Rys. 9 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do inwestycji o podobnym charakterze znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie.

- Planowana przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej

- Istniejąca farma fotowoltaiczna.

- Istniejąca farma fotowoltaiczna.

- Planowana farma fotowoltaiczna.

- Planowana farma fotowoltaiczna.

- Planowana farma fotowoltaiczna.

Wszystkie wymienione inwestycje polegające na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych są od siebie technologicznie niezależne, pomimo iż są podłączone do wspólnej sieci dystrybucyjnej.

Zgodnie z pkt. 2 Karty Informacyjnej, obszar oddziaływania każdej z farm fotowoltaicznych ograniczony jest do terenu na którym ta farma jest zlokalizowana i nie oddziałuje na tereny sąsiednie.

W świetle powyższych wyjaśnień oraz po analizie lokalizacji poszczególnych farm fotowoltaicznych stwierdzamy, iż nie występuje zjawisko skumulowanego oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),oraz korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego  oddziaływania przedsięwzięcia

Analizowana inwestycja polegająca na zainstalowaniu elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje awarii związanych z pożarem, wyciekiem substancji chemicznych oraz zanieczyszczeniem środowiska. Nie wytwarza ścieków technologicznych, ścieków socjalno- bytowych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie przyrody wymienionymi  w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Na terenie, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie stwierdzono występowania żadnych miejsc lęgowych ptaków i rozrodu zwierząt objętych ochroną. Nie występują też siedliska roślin chronionych oraz grzybów.

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej nie sąsiaduje z żadnym obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Brak również w sąsiedztwie obszarów objętych ochroną uzdrowiskową.

W dalekim  sąsiedztwie przewidywanej  elektrowni fotowoltaicznej znajduje się kilka obszarów podlegających ochronie:

- PARKI KRAJOBRAZOWE

- PK ”Lasy nad Górną Liswartą” - otulina (w obszarze planowanej inwestycji)

- PK ”Lasy nad Górną Liswartą” (około 0,35 km na północ od planowanej inwestycji)

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą – park krajobrazowy w Polsce na terenie województwa śląskiego, w dolinie górnego biegu rzeki Liswarty, na terenie Lasów Lublinieckich. Utworzony w grudniu 1998 roku. Powierzchnia parku wynosi 50 746 ha (park – 38 701 ha, otulina – 12 045 ha). Powierzchnia leśna wynosi 29 744 ha, co stanowi ok. 60% parku. 30% stanowią użytki rolne, 10% stawy i cieki wodne, a 2% tereny zabudowane. Celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie kompleksów leśnych oraz łąk śródleśnych wraz z szatą roślinną, a szczególnie roślinami chronionymi i rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi. Podejmowane są szczególnie działania na rzecz poprawienia stosunków wodnych na terenach leśnych i terenach podmokłych. Na terenie parku znajdują się liczne stawy hodowlane, stanowiące istotny składnik krajobrazu. Często spotykane są tu torfowiska oraz tereny źródliskowe. Poza krajobrazem stawów rybnych występują tu też krajobrazy: z dominacją siedlisk lasów mieszanych świeżych; lasów iglastych borów i lasów mieszanych zdominowanych przez monokultury sosnowe oraz krajobraz dolin rzecznych z fragmentami łęgów wierzbowo-topolowych i torfowisk.

Rys. 10 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do obszarów podlegających ochronie – Parki Krajobrazowe

- REZERWATY PRZYRODY

- "Jeleniak Mikuliny"  (ok. 8,21 km na południowy-wschód od planowanej inwestycji)

Rezerwat przyrody Jeleniak Mikuliny - rezerwat przyrody utworzony w 1957 r., obejmujący powierzchnię ok. 45,1 ha, z czego 28,22 ha to zarastające stawy, 4,41 ha to torfowiska, 11.71 ha stanowi powierzchnię leśną, a 0,67 ha to drogi. Rezerwat znajduje się na terenie nadleśnictwa Koszęcin, w pobliżu miejscowości Piłka w województwie śląskim. Rezerwat stanowią dwa płytkie, zarastające stawy, położone w niecce między wydmowej. Rezerwat ten chroni stanowisko lęgowe żurawia w kompleksie systemów wodno-szuwarowych oraz śródleśne torfowisko z pierwotną roślinnością.

- "Cisy nad Liswartą"  (ok. 9,87 km na północny-wschód od planowanej inwestycji)

Rezerwat przyrody Cisy nad Liswartą - rezerwat leśno-florystyczny o powierzchni 21,16 ha, utworzony w 1957 roku, znajdujący się w pobliżu przysiółka Łęg i wsi Łebki w gminie Herby. Znajduje się na terenie Parku krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą Chroni stanowiska cisa pospolitego w łęgu jesionowo-olszowym i borze bagiennym o charakterze naturalnym. Oprócz tego znajdują się tam stanowiska co najmniej 17 innych gatunków roślin chronionych. Przez rezerwat jest poprowadzona ścieżka dydaktyczna, składająca się z sześciu przystanków. Rezerwat znajduje się przy ścieżce rowerowej koloru błękitnego i drodze łączącej Łebki z Taniną, w pobliżu wyraźnego zakrętu na zachód.

- "Cisy w Łebkach"  (ok. 10,66 km na północny-wschód od planowanej inwestycji)

Rezerwat przyrody Cisy w Łebkach – rezerwat przyrody położony w województwie śląskim, powiat lubliniecki, gmina Herby. Rezerwat znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Ochronie podlega naturalne siedlisko cisa.

- "Łęg nad Młynówką"  (ok. 13,36 km na północny-zachód od planowanej inwestycji)

Łęg nad Młynówką w gminie Ciasna to nowy rezerwat przyrody w woj. śląskim. O jego ustanowieniu zdecydował wojewoda Tomasz Pietrzykowski. Rezerwat jest położony na obszarze prawie 127 hektarów w Nadleśnictwie Lubliniec. Łęg nad Młynówką, obejmujący zwarty kompleks leśny, stanowi naturalne obniżenie terenu porośnięte lasem łęgowym, przez który przepływa rzeka Młynówka, zwana również potokiem Jeżowskim. Zasadniczą część nadrzecznego kompleksu leśnego tworzy różnowiekowy las liściasty, w którym najliczniejsze gatunki                  drzew stanowią jesion wyniosły i olsza czarna. Poza obszarami zalewowymi 
rezerwatu wykształciły się siedliska borowe z sosnami, świerkami, brzozami, modrzewiami i dębami.

- "Góra Grojec"  (ok. 16,91 km na południowy-wschód od planowanej inwestycji)

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzewostanu z udziałem jawora, buka i jodły, rosnących na wapiennym wzgórzu – nie posiada jeszcze planu ochrony.

- "Rajchowa Góra"  (ok. 19,3 km na północny-wschód od planowanej inwestycji)

Celem rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, pozostającego na zachodniej krawędzi Jury Krakowsko – Wieluńskiej. Położony jest w województwie śląskim, powiecie lublinieckim i gminie Boronów.

Rys.11 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do obszarów podlegających ochronie – Rezerwaty przyrody

Rys.12 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do obszarów podlegających ochronie – Rezerwaty przyrody

- OBSZARY NATURA 2000

Najbliższe obszary objęte siecią NATURA 2000:

- PLH160008 Dolina Małej Panwi (około 14,7 na południowy-zachód km od planowanej inwestycji)

Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej o powierzchni 1106,3 ha. Obszar obejmuje jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych w granicach województwa opolskiego wraz z przylegającą przewianą równiną morenową. Mała Panew silnie meandruje, licznie występują starorzecza i wyspy. W dnie doliny spotyka się niewielkie torfowiska Na skarpach i piaszczyskach występują murawy i wrzosowiska. Na wysoczyźnie polodowcowej spotyka się wydmy dochodzące do 10 m wysokości. W zagłębieniach międzywydmowych występują bagniska z roślinnością szuwarową i niewielkie torfowiska wysokie (żywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle cenne i doskonale zachowane niskie torfowisko węglanowe.

- PLH240029 Bagno w Korzonku (około 14,98 km na wchód od planowanej inwestycji

Obszar proponowany przez Rząd RP o powierzchni 12,2 ha. Teren torfowiska "Bagno                  w Korzonku" znajduje się w głębi borów sosnowych w pobliżu miejscowości Konopiska. Tworzy go mozaika zbiorowisk roślinnych typowych dla torfowiska wysokiego (dominujące), torfowiska przejściowego i z dużo mniejszym udziałem - zbiorowiska szuwarowe. Całość obszaru jest pokryta lasem iglastym. W obrębie powierzchni torfowiska znajdują się dwa, stosunkowo duże zbiorniki wodne, powstałe w wyniku eksploatacji torfu. Do torfowiska przylega różnej szerokości pas boru bagiennego, w większości dobrze wykształconego o różnym stopniu uwilgotnienia podłoża. Bór ma typowy dla tego zbiorowiska skład florystyczny i strukturę.

- PLH240027 Łęgi w lasach nad Liswartą (około 9,94 km na północny-wchód od planowanej inwestycji

"Łęgi w Lasach nad Liswartą" są częścią Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą". Stanowią one rozległy kompleks leśny, przez którego środek przepływa rzeka Liswarta. Cały teren pokrywają lasy, w 88% to są lasy liściaste, w 12% iglaste.

Dolina rzeki Liswarty została w znacznej części wylesiona, jednak siedliska łęgowe zachowały się w wielu miejscach kompleksu leśnego, wzdłuż leśnych potoków, wśród których znajdują się także cieki o sporych rozmiarach, jak na przykład potok Jeżowski. W lasach nad Liswartą utworzone zostały dotychczas trzy rezerwaty przyrody i wszystkie chronią najlepiej zachowane w regionie fragmenty siedlisk łęgowych. W rezerwacie "Łęg nad Młynówką" w doskonałym stanie zachował się spory płat podgórskiego łęgu jesionowego. Gatunkiem panującym w drzewostanie jest jesion wyniosły, a towarzyszy mu olsza czarna i wiąz szypułkowy.

Rys. 13 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do obszarów NATURA 2000

Rys. 14 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do obszarów NATURA 2000

- OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

- Lasy Stobrawsko-Turawskie (około 12,15 km na południowy-zachód od planowanej inwestycji

Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, utworzony uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r., obejmuje północną część województwa opolskiego, łącznie obszar o powierzchni 118.367 ha, z czego niecałe 5% znajduje się na terenie gminy Domaszowice. Granica chronionego obszaru przebiega w gminie od Duczowa Małego do Wielołęki. Stąd drogą na zachód do Domaszowic i dalej drogą na południowy-zachód w kierunku Siemysłowa, aż do przecięcia z drogą na Gręboszów. Stąd drogą tą na zachód do granicy kompleksu leśnego i granicą polno-leśną do drogi Gręboszów-Domaszowice. Drogą tą przez Gręboszów do przecięcia z linią kolejową Namysłów-Kluczbork i torem kolejowym na zachód do granicy lasu.

Rys. 15 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do obszarów Chronionego Krajobrazu

- KORYTARZE EKOLOGICZNE

- K/LL-LGL (około 280 m na północny wschód od planowanej inwestycji)

Korytarz łączy Lasy Lublinieckie z Lasami nad Górną Liswartą. Biegnie szeregiem rozgałęzień wąskimi pasami lasu i dolinami potoków pomiędzy Strzebiniem, Koszęcinem, Boronowem, Kochanowicami i Lisowem.

Typ: dla ssaków kopytnych

Ranga: ponadregionalna

Rys. 16 Lokalizacja proponowanej elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do Korytarzy ekologicznych

Powyższe obszary nie będą zagrożone budową elektrowni fotowoltaicznej

- Informacja o tym czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu

Rozpatrywane przedsięwzięcie zainstalowania  elektrowni fotowoltaicznej, nie należy do inwestycji, dla których tworzy się obszar ograniczonego oddziaływania.

- Ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, planowana farma fotowoltaiczna nie jest zaliczana do przedsięwzięć  o dużym lub zwiększonym ryzyku awarii ponieważ w instalacji nie występują substancje niebezpieczne wymienione w w/w rozporządzeniu.

Planowana farma fotowoltaiczna nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych czy też powodziowych. Skrajne zjawiska pogodowe tak jak grad, wichura, susza, bardzo wysokie lub niskie temperatury, intensywne opady deszczu nie są zjawiskami pożądanymi dla tego typu instalacji za wyjątkiem intensywnych opadów, które spowodują samooczyszczenie paneli fotowoltaicznych z kurzu i innych zabrudzeń. W zakresie wystąpienia gradu panele posiadają budowę odporną na jego uderzenia, zmiany temperatury nawet w skrajnych przypadkach powodują jedynie zmianę wydajności paneli fotowoltaicznych (czym niższa temperatura tym sprawność większa). Najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem pogodowym dla farmy fotowoltaicznej są wiatry, niemniej jednak posadowienie konstrukcji paneli fotowoltaicznych zostanie zaprojektowane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w branży budowlano-konstrukcyjnej w taki sposób, iż posadowienie konstrukcji paneli fotowoltaicznych będzie odporne na możliwość wystąpienia wiatrów o sile katastrofalnej.

W związku z powyższym planowane farmy fotowoltaiczne są odporne na skrajne warunki pogodowe i nie mogą być powodem wystąpienia katastrofy naturalnej.

- Informacja o tym czy inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.

Planowana inwestycja pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3 położonej w obrębie 0005 w miejscowości Sadów, gmina Koszęcin” nie będzie finansowana ze środków unijnych.