PLATFORMA PODNOSNA TYP PE Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

WERSJA GB – GULLIVER Z SZYBEM SAMONOŚNYM

# OPIS  TECHNICZNY

OPIS OGÓLNY – konstrukcja  zintegrowana składająca się z urządzenia dźwigowego – platformy podnośnej z napędem hydraulicznym, przemieszczającej się  wzdłuż zamkniętego szybu metalowego, gładkiego, obudowanego z czterech stron.

WARUNKI MONTAŻU – może być zamontowany zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku, oparty na podłożu konstrukcyjnym oraz kotwiony do ścian i innych elementów nośnych budynków.

KONSTRUKCJA SZYBU -  zamknięta struktura z profili stalowych zimnogiętych ocynkowanych zgodnie z EN 10142-Fe P02 GZ275 MC CO Galvamag, malowanych na żądanie wg RAL, obudowana szkłem bezpiecznym grubości 10,3 mm lub płytami MDF (wykonanie wewnętrzne) albo płytami warstwowymi ABET (wykonanie zewnętrzne).

PROWADNICA – z profili stalowych T70.  Ślizgacze z utwardzonej masy winylowej.

ZAMOCOWANIE PROWADNIC – połączenia mechaniczne śrubami M12 CI 8.8  do poprzeczek mocujących w belkach  konstrukcyjnych szybu.

WYMIARY POPRZECZNE – dostępne 57 typorozmiarów:

- wymiary zewnętrzne:                                 od      730 x  1150 mm
                                                                   do   1600  x  1450 mm

- wymiary wewnętrzne odpowiednio:           od      650  x  1070 mm
                                                                   do    1520  x  1370 mm

- wymiary użytkowe podłogi:                        od      620  x    810 mm
                                                                   do    1480  x  1130 mm

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA:   140 mm

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA:      od 2400  do 2700 mm

MAKYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:   do 12,70 m  (5 przystanków)

DRZWI PRZYSTANKOWE:  wychylne, zamykane ręcznie, wykonane z blachy stalowej z ukrytymi zawiasami oraz naświetlem. Dostępne 3 wymiary standardowe:  650, 800, 900 mm,  wysokość:  2000 mm.  Na żądanie:    wymiary  pozastandardowe,  drzwi panoramiczne,  elektromechaniczne zamykanie , itp.

SYSTEM PODNOSZENIA:  podnoszenie za pośrednictwem cylindra hydraulicznego z chromowanym nurnikiem i łańcuchami z przekładnią typu „flayer”,  agregat hydrauliczny kompaktowy ze zbiornikiem o pojemnościach: 10, 15  lub 25 litrów  na olej hydrauliczny o lepkości 32 lub 68 cSt oraz pompą zębatą.

UDŻWIG:   300 kg   dla wersji z platformą 
                   250 kg   dla wersji z kabiną (bez własnych drzwi)

PRĘDKOŚĆ:   10 cm/ sek -  stała, lub  15 cm/ sek – dwuzakresowa

ZASILANIE ELEKTRYCZNE: jednofazowe 220/240 V, 50 Hz, z przewodem uziemiającym.

SILNIK:  jednofazowy 240 V, 50 Hz – 0,75 kW  lub jednofazowy 240 V, 50 Hz – 1,50 kW

SKRZYNIA STEROWA- WYŁĄCZNIK GŁÓWNY:  wykonana z blachy, szczelna z akumulatorami bezpieczeństwa, transformatorem oraz pozostałym wyposażeniem, stopień ochrony przeciwporażeniowej IP 55.

ELEKTRYCZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:

- przycisk awaryjny „STOP”

- elektrozawór blokujący uruchamiany ręcznie w przypadku zaniku energii elektrycznej

- wyłącznik zatrzymujący urządzenie w przypadku poluzowania łańcucha

- zamki drzwi przystankowych  z łącznikami bezpieczeństwa

- wyłączniki krańcowe elektromechaniczne z urządzeniem samopoziomowania

- uziemienie konstrukcji stalowej dźwigu

- zasilanie prądem bezpiecznym – 24 V

MECHANICZNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:

- urządzenie chwytne

- równoległe łańcuchy

- zawór wyregulowany na maksymalne dopuszczalne ciśnienie

- zawór zwrotny  zabudowany w cylindrze

- otwieranie awaryjne drzwi kluczem bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE:

- podłoga o wymiarach indywidualnych wyłożona gumą antypoślizgową

- obudowa od strony prowadnicy – elementy z blachy stalowej laminowanej w 6 kolorach, przyciski z opisem alfabetem Braille’a z integralnym pochwytem, oświetlenie wewnętrzne, światło bezpieczeństwa, daszek (na żądanie zamawiającego)

- kabina standard (bez drzwi) ze stali nierdzewnej INOX i elementów laminowanych w 6 kolorach, panel z przyciskami ze światłem awaryjnym, pochwytem, daszkiem, powierzchnia wewnętrzna użytkowa:  1350 x 900 mm.

- kabina o wymiarach indywidualnych (bez drzwi) ze stali nierdzewnej INOX i elementów laminowanych w 6 kolorach,  pochwytem i daszkiem

STEROWANIE:  przyciski jazdy uruchamiające platformę tylko wtedy gdy są wciśnięte.  Po ich zwolnieniu platforma zatrzymuje się automatycznie.  Przycisk awaryjny „stop”. Przyciski przywołania na piętra usytuowane w ościeżnicach drzwi (mogą być również montowane na ścianie).

TYP DOSTAWY:  elementy przygotowane do zespolenia na miejscu  wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych.

CERTYFIKATY:  IMQ, CE, TÜV  oraz UDT nr UD 050/5-01

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:  D.M. 236 z 14.06.89  i Dyrektywa  Maszynowa 89/392/CEE.

CZYNNOŚCI  PRZYGOTOWAWCZE ZAMAWIAJĄCEGO:

- wykonanie fundamentu (niecki podszybia),  otworów drzwiowych,  dojść i innych robót budowlanych zgodnie z projektem architektoniczno -budowlanym  oraz  wytycznymi dostawcy dźwigu

- doprowadzenie zasilania elektrycznego 230 V do skrzyni  sterowej dźwigu (minimum 3 x 2,5 mm2).

## WYTYCZNE    BUDOWLANE

- Urządzenie z szybem o wymiarach zewnętrznych np.1600 x 1375 mm, ustawione dłuższym bokiem, gdzie przewidziano prowadnice i cylinder  – prostopadle do ściany budynku.

- Szyb jest obudowany z czterech stron szkłem bezpiecznym Visarm grubości 10,3 mm (5,0 + 5,0 + 0,3 mm) .

- Wysokość nadszybia wraz z daszkiem (część szybu ponad poziomem przystanku najwyższego) wynosi ca: 2600 mm.

- Konstrukcja szybu musi być zakotwiona do elementów nośnych ściany.

- Maksymalna tolerancja pionowa na całej wysokości szybu nie powinna przekraczać wartości 20 – 30 mm, w związku z czym, w sytuacji gdy istniejąca ściana  budynku nie spełnia tego wymogu należy:

- uwzględnić to w wykonawstwie stosownych progów w otworach drzwiowych ściany

- Otwory drzwiowe w ścianie budynku winny uwzględniać pełne otwarcie drzwi dźwigu (900) oraz dostęp do kaset przywoławczych i posiadać wymiary minimum 1020 x 2120 mm.  Należy rozważyć  zagadnienie oświetlenia naturalnego od szybu poprzez zastosowanie drzwi szybowych panoramicznych (opcja nie uwzględniona w ofercie). W celu ochrony przed stratami ciepła zaleca się rozważyć zastosowanie dodatkowych drzwi wewnętrznych lub kurtyny cieplnej.

- Na poziomie piwnic należy przewidzieć małe pomieszczenie na agregat hydrauliczny (np. 1,0 x 1,0 m) lub miejsce na ustawienie kontenera.

- Do tego miejsca należy doprowadzić zasilanie 230 V, oświetlenie oraz zapewnić wentylacje grawitacyjną.

Wytyczne budowlane  szybu np. murowanego platformy hydraulicznej typ ORION prod. CETECO

  - Urządzenie zostanie zaprojektowane i wykonane przez producenta zgodnie z Dyrektywą Maszynową 98/37/WE, na co Wykonawca  przedstawia jego Deklarację Zgodności z CE.

  - Zamawiający zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie zgodnie z  ogólnymi warunkami, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz przepisami o dozorze technicznym.     zamkniętego szybu o następujących wymiarach wewnętrznych:  (tutaj 1450 x 1450 mm)

- 1340 x 1440 mm  (dla podłogi platformy o wym. 1100 x 1400 mm) – standardowe wymiary

- głębokość podszybia – 120 mm

- wysokość nadszybia -   ca 2500 mm

- wymiary otworów drzwiowych:  1120 x 2120 mm (dla drzwi 900 x 2000 mm)

  - Jedna ze ścian szybu przeznaczona do zamocowania prowadnic  i cylindra powinna mieć wytrzymałość wymaganą dla ściany nośnej,  zdolnej do przeniesienia obciążenia od siły normalnej działającej na pary kotew w odstępie około 1,40 m ≥ ca  3350 N.
Pozostałe ściany szybu winny być wykonane z materiałów niepalnych,  wykończone na gładko – minimalny występ ≤ 2 mm – pomalowane farbami niepylącymi Dno podszybia winno być wykonane w sposób zapewniający przeniesienie obciążeń od dźwigu  ≥  15.500 N  działających  na stopę  cylindra  o powierzchni 1200 cm2  ( ca 13 N/ cm2 ).

    - Dno podszybia winno być zatarte na gładko lub wykończone w sposób zapewniający odporność na ewentualne zanieczyszczenia od ubytków oleju.

    - Z  podszybia na wysokości ca 200 mm winny być wyprowadzony wypust (rura PCV) o średnicy 100 mm,  usytuowany po lewej stronie ściany nośnej ca 20 cm od  lewego narożnika i na wysokości ca 30 cm.

    - Zaleca się  zainstalowanie oświetlenia szybu (jedna lampa na dolnym przystanku oraz druga na najwyższym przystanku)  usytuowanego po prawej stronie ściany nośnej.

  - Pomieszczenie maszynowni powinno być wykonane zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki oraz przepisami o dozorze technicznym (np. oświetlenie, gniazdo 230 V, wentylacja  grawitacyjna, próg itp.)

3.3.1  Pomieszczenie maszynowni powinno być wydzielone z innych funkcji  budynku i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych

  - Po wykonaniu tych prac Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia protokołu budowlanego.

  - Zamawiający zobowiązuje się do doprowadzenia  do pomieszczenia maszynowni instalacji zasilającej dźwigu – 230 V ( 3 x 2,5 mm2) w sposób uzgodniony z Wykonawcą.

    - Zamawiający przedstawi  protokół  wykonania  pomiarów skuteczności zerowania instalacji zasilającej 230 V od tablicy elektrycznej budynku do skrzynki sterowej urządzenia.

    - Inne wymagania co do szybu oraz maszynowni do uzgodnienia.

- Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania frontu robót umożliwiającego    rozpoczęcie montażu wg wskazań określonych w ust. 3.

  - Informację o przygotowaniu frontu robót Zamawiający przekaże najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowaną  datą rozpoczęcia montażu. Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona protokólarnego odbioru przygotowanego frontu robót.

  - Zamawiający udostępni bezpłatnie Wykonawcy na czas realizacji robót zamykane pomieszczenie dla zmagazynowania dostawy i narzędzi oraz zapewni źródło poboru energii elektrycznej (min. 20 A).