Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 341/8/2009

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Szafa

Pod pojęciem szafa Zamawiający określa szafkę teleinformatyczną wiszącą z wyposażeniem, która powinna być dostarczona jako całość zgodnie z poniższą specyfikacją. Elementy składowe nie muszą być zamontowane.

| lp. | Elementy składowe | jednostka | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa wisząca 9U 19", drzwi szklane, regulowany rack | szt. | 1 |
| 2 | Organizator kabli 1U, uchwyty plastik, czarny | szt. | 2 |
| 3 | Patch panel 24-portowy, UTP, kat. 5e, 1U, 19" | szt. | 3 |
| 4 | Śruby mocujące w otworach szyn nośnych (4szt.) | komplet | 10 |
| 5 | Półka do szafy 19", z otworami, 350 mm, 2U | szt. | 1 |
| 6 | Patchcord UTP-K5e; 1,0 m; szary | szt. | 30 |

- UPS

- 11 sztuk w specyfikacji:

| Element składowy dostawy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Konstrukcja | Line Interactive. |
| Moc [VA] | 600 VA |
| Moc [W] | 360 W |
| AVR | Od -15% do + 15% |
| Czas przełączania [ms] | 2/4 (wliczając czas wykrycia) |
| Częstotliwość [Hz] | 50Hz +/- 1Hz |
| Gniazda wyjściowe | 2 |
| Kształt napięcia wyjściowego przy pracy z akumulatora | schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| Napięcie [V] | 230V, +/-5% |
| Zabezpieczenia | Przed rozładowaniem, przeładowaniem i przeciążeniem, filtr przeciwzakł. RFI/EMI tłumik warystorowy |
| Tel/fax/modem | tak |
| Wejście | Bezpiecznik zabezpieczający przed przeciążeniem i zwarciem, zapasowy bezpiecznik w komplecie |
| Typ akumulatorów | akumulatorów Szczelne ogniwa kwasowe, bezobsługowe, żywotność 3-6 lat |
| Czas podtrzymania | Pełne obciążenie 3-7 minut (Komputer biurowy z Monitorem LCD) |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Oprogramowanie | dla systemów Windows - Polska wersja językowa |
| Poziom hałasu | <48dBA (mierzony w odległości 1 metra) |
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |

- 1 sztuka w specyfikacji:

| Element składowy dostawy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Konstrukcja | Line Interactive. |
| Moc [VA] | 1400 VA |
| Moc [W] | 360 W |
| AVR | tak |
| Czas przełączania [ms] | 6 |
| Częstotliwość [Hz] | 50Hz +/- 1Hz |
| Gniazda wyjściowe | 4 |
| Kształt napięcia wyjściowego przy pracy z akumulatora | schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| Napięcie [V] | 230V, +/-5% |
| Zabezpieczenia | Przed rozładowaniem, przeładowaniem i przeciążeniem, filtr przeciwzakł. RFI/EMI tłumik warystorowy |
| Tel/fax/modem | nie |
| Wejście | Bezpiecznik zabezpieczający przed przeciążeniem i zwarciem, zapasowy bezpiecznik w komplecie |
| Typ akumulatorów | akumulatorów Szczelne ogniwa kwasowe, bezobsługowe, żywotność 3-6 lat |
| Czas podtrzymania | Pełne obciążenie 10 minut (Komputer biurowy z Monitorem LCD) |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Oprogramowanie | dla systemów Windows - Polska wersja językowa |
| Poziom hałasu | <48dBA (mierzony w odległości 1 metra) |
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |

c) Budowa /modernizacja sieci LAN i dedykowanej sieci elektrycznej

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Tester okablowania sieciowego | Tester powinien się składać z oddzielonego nadajnika i odbiornika, umożliwiając testowanie okablowania już zainstalowanego w budynku i posiadać następujące funkcje: - testowanie kabli kategori 5, 5e, 6 (UTP / FTP) oraz kabli koncentrycznych i telefonicznych, - identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość (ang. open), zwarcie (ang. short), pary odwrócone (ang. reversed), pary krzyżowane (ang. crossed), - pomiar długości kabla z wykorzystanej tylko jednostki głównej, - określanie miejsca przerwy / zwarcia, - testuje kable o długości do 450m, - kalibracja pomiaru długości i uzyskiwanie precyzji pomiaru do 97%, - oszczędzanie baterii - funkcja automatycznego wyłączania przy bezczynności (wyłączenie po 10 minutach), - ekran LCD dla lepszej prezentacji wyników, - możliwość testowania kabla przez jedną osobę (nawet gdy kabel fizycznie jest już zamontowany) - gwarancja 2 lata |