# Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nr postępowania: 341/15/2009

Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia

- Zestaw komputerowy

- Stacja robocza (19 sztuk)

| Parametr | Wymagania minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor | w architekturze x86, dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem min. 2,5 GHz, cache min. 2MB L2, częstotliwość szyny 800 MHz |  |
| Pamięć RAM | -2GB DDR2-800 w trybie dual channel -możliwość rozbudowy do 16 GB -min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |  |
| Dysk twardy | 250 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8MB cache) |  |
| Napęd optyczny | DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD |  |
| Płyta główna | - Zaprojektowana przez producenta komputera - obsługa procesorów czterordzeniowych z 12Mb cache drugiego poziomu -zintegrowany kontroler 4 x SATA II -złącza rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości x16, min. 1x PCI Express o szybkości x4, min 2x PCI 32bit -możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, -możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, -możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag) -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache |  |
|  | - możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego -możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x -technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS) -wbudowany firewall sprzętowy działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji, -wbudowana w jednostkę centralną sygnalizacja wizualna (wyświetlacz, diody) trybu pracy technologii zarządzania zdalnego, sygnalizacja niezależna od stanu zasilania komputera oraz obecności urządzeń peryferyjnych -rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego |  |
|  | -zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |  |
| Karta dźwiękowa | -Zintegrowana, w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |  |
| Karta sieciowa | -10/100/1000 Mbps obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE -możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS -możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |  |
| Karta graficzna | -Zintegrowana -do 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymaga się uzupełnienia brakującej pamięci) -1x VGA, 1x DVI |  |
| Porty I/O | min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) min. 1x RS-232 min. 1x eSATA 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) -nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |  |
| System operacyjny | brak |  |
| Obudowa | -w kolorze czarnym -Typu „Microtower” -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala -minimum dwie zatoki wewnętrzne 3,5 cala -zasilacz o mocy maksymalnej 260W z filtrem PFC, zintegrowane gniazdo zasilania monitora lub inne rozwiązanie zapewniające całkowite odłączenie monitora od zasilania sieciowego (pobór mocy 0,0 wat) w momencie wyłączenia komputera, bez potrzeby dostępu do menu czy przycisków kontrolnych podłączonego do zestawu monitora -Otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera - numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy -Slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy, w części górnej Obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony) Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM |  |
| Klawiatura | -Klawiatura USB w układzie US |  |
| Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi, USB -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 miesięcy, na części i robociznę, realizowana na miejscu, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym ( wymagane oświadczenie producenta ), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ) |  |

| Zarządzanie zdalne I diagnostyka | 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera (lub oprogramowanie innego producenta ale w takim wypadku wymaga się oświadczenia producenta komputera o pełnym wsparciu dla tego oprogramowania) wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) |  |
| --- | --- | --- |

|  | 2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera (lub oprogramowanie innego producenta ale w takim wypadku wymaga się oświadczenia producenta komputera o pełnym wsparciu dla tego oprogramowania) pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych |  |
| --- | --- | --- |
| Certyfikaty i normy | 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) 2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu 5. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 8.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 21 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. |  |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |

- notebook (3 sztuki)

| Parametr | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| przekątna ekranu LCD | 15,4 cali |
| nominalna rozdzielczość LCD | 1280 x 800 pikseli |
| typ ekranu | matowy (non-glare) |
| procesor | procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2.00GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 1MB , dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| wielkość pamięci RAM | 2048 MB |
| typ zastosowanej pamięci RAM | DDR2 (800 MHz) |
| pamięci RAM rozszerzalna do | minimum 4 096 MB |
| wolne gniazda pamięci | tak -1 |
| pojemność dysku twardego | 160 GB |
| interfejs dysku twardego | Serial ATA |
| napęd optyczny | DVD+/-RW DL |
| zewn. układ graficzny | nie |
| wyjścia karty graficznej | wyjście D-Sub |
| typ akumulatora | 6-komorowa litowo-jonowa |
| pojemność akumulatora | 4 400 mAh |
| karta dźwiękowa | wejście mikrofonu, wyjście stereo |
| czytnik kart pamięci | tak |
| komunikacja | - WiFi IEEE 802.11b/g, modem analogowy, LAN 1 Gbps |
| interfejsy | ExpressCard, FireWire, 4x USB |
| zainstalowany system operacyjny | brak systemu w komplecie |
| Gwarancja | 24 miesiące |

- Monitor LCD >=17”

- monitor 17”      (20 sztuk)

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 17 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280 x 1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.264 mm |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 800:1, jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo | 1x VGA |
| Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), waga maksymalna bez podstawy 3,3kg |
| Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |
| Menu OSD | - Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, |
| Zarządzanie zdalne I obsługa | - Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | -TCO 03 -Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 22W wg standardów EPA -EN60950, CE -ISO13406-2 (klasa II) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |

-  Monitor 19”      (8 sztuk)

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo | 1x DVI, 1x VGA |
| Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock |
| Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |
| Menu OSD | - Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, |
| Zarządzanie zdalne I obsługa | - Aplikacja producenta monitora (lub oprogramowanie innego producenta ale w takim wypadku wymaga się oświadczenia producenta monitora o pełnym wsparciu dla tego oprogramowania ) do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | -TCO 03 -Energy Star (EPA 4.1), zużycie energii max. 25W wg standardów EPA -EN60950, CE -ISO13406-2 (klasa II) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -RoHS, WEEE -Instrukcja obsługi monitora |

- Drukarka  (2 sztuki)

| Parametr | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Druk laserowy |
| druk w kolorze | tak |
| nominalna prędkość druku mono | 20 str./min. |
| nominalna prędkość druku kolor | 20 str./min. |
| rozdzielczość w pionie mono | 600 dpi |
| rozdzielczość w poziomie mono | 600 dpi |
| rozdzielczość w pionie kolor | 600 dpi |
| rozdzielczość w poziomie kolor | 600 dpi |
| normatywny cykl pracy | - 30 000 str./mies. |
| pojemność podajnika papieru | 250 szt. |
| maks. pojemność podajników | 900 szt. |
| maks. rozmiar nośnika | A4 |
| zainstalowana pamięć | 128 MB |
| maks. pojemność pamięć | 640 MB |
| prędkość procesora | 400 MHz |
| złącza zewnętrzne | USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps |
| obsługiwane języki | PostScript v3 PCL 5c PCL 6 |
| zainstalowane opcje | dupleks (moduł druku dwustronnego) |
| dostępne opcje | Wi-Fi (802.11g) |
| Gwarancja | 2 lata |

- Skaner

-    A4    (1 sztuka)

| Parametr | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ skanera | Płaski |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Rozdzielczość optyczna | 600x1200 dpi |
| Głębia koloru | 48 bit |
| Głębia szarości | 16 bit |
| Maks. format skanowania | 216 x 297 (A4) |
| Typ sensora | CCD |
| Źródło światła | Zimna katoda |
| Podajnik dokumentów | Tak |
| Przystawka do slajdów / negatywów | Nie |
| Dołączone oprogramowanie | sterowniki kompatybilne z Windows 2000/XP ; edytory graficzne: edycja i obróbka obrazu; rozpoznawanie tekstu (OCR): FineReader 6.0 Sprint Plus PL pełna polska wersja, Przyciski Szybkiego Dostępu, Scanner Utility programy diagnostyczne, |
| Informacje dodatkowe | Skanowanie min 6 str/min (200 dpi), skanowaniedo do pliku, skanowanie do programu graficznego, OCR |
| Gwarancja | 24 miesiące |

-  A3     (1 sztuka)

| Parametr | wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ skanera | Płaski |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Rozdzielczość optyczna | 1200x1200 dpi |
| Głębia koloru | 48 bit |
| Głębia szarości | 16 bit |
| Maks. format skanowania | 297 x 431 (A3) |
| Podajnik dokumentów | Nie |
| Przystawka do slajdów / negatywów | Nie |
| Dołączone oprogramowanie | sterowniki kompatybilne z Windows 2000/XP ; edytory graficzne: edycja i obróbka obrazu; rozpoznawanie tekstu (OCR): |
| Informacje dodatkowe | Skanowanie do pliku, skanowanie do programu graficznego, OCR |
| Gwarancja | 24 miesiące |