PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L ” Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 – 402 Suwałki

PROJEKT  BUDOWLANY

OBIEKT:               Przebudowa drogi powiatowej nr 1887N

Kowale Oleckie – Sokółki - Dunajek

(droga wojewódzka nr 655)

w km 0 + 000 do 8 + 390, długości 8.39 km

Wykaz działek na str. 3

KOD CPV:           45110000-1; 45230000-8

ADRES:	              Kowale Oleckie, Chełchy, Guzy, Wężewo, Sokółki

gm. Kowale Oleckie

STADIUM:         Projekt zagospodarowania

Projekt drogowy

INWESTOR:       Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

19 – 400 Olecko ul. Wojska Polskiego 12

Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Lipiec   2009 r.

-   2    -

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L ” Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 – 402 Suwałki

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 r. nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1887N Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek (droga wojewódzka nr 655) w km 0+000 do 8 + 390, długości 8.39 km”” opracowany na zlecenie  Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia.  Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

###### PROJEKTANT:                                                        mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

SPRAWDZAJĄCY:                                                          mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Lipiec  2009 r.

-    3   -

WYKAZ DZIAŁEK

OBJĘTYCH OPRACOWANIEM DROGI POWIATOWEJ NR 1887N

- Działki przynależne do pasa drogi powiatowej nr 1887N i nie podlegające podziałowi.

  - numery geodezyjne:

    - 221, 91, 67, 118, 15, 55, 201, 203 i 138

- Działki przynależne do dróg powiatowych na skrzyżowaniach nie podlegające podziałowi

  - numery geodezyjne:

    - – 7, droga powiatowa nr 1889N Wężewo – Golubie

    - – 39, droga powiatowa nr 1798N na Czerwony Dwór

    - – 158, droga powiatowa nr 1800N na Stożne

    - – 86/1, droga powiatowa nr 1800N na Zawady Oleckie

- Działki nie podlegające podziałowi - gminy Kowale Oleckie)

    - m Sokółki

- działka nr 159/1 i 202

- Działki podlegające podziałowi, które w części zostaną włączone do pasa drogowego.

    - miejscowość Guzy

-     działka nr 4/2 (działka osoby fizycznej)

    - miejscowość Wężewo

-     działka nr 12 (działka Skarbu Państwa)

-     działki nr 61 i 14/3 (działki osób fizycznych)

    - miejscowość Sokółki

-    działki nr: 36/ 5, 35/1 ( działki gminy Kowale Oleckie)

-    działki nr: 37, 38, 31/1, 30/2, 14/3, 14/4, 29, 79/2, 68 i 67

(działki osób fizycznych)

Uwaga: działka nr 15 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1796N Chełchy – Szeszki nie wchodzi w zakres opracowania.

-   8   -

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

- Projekt budowlany z  informacją „bioz”                                                                  – 5 egz.

- Badania geotechniczne podłoża                                                                               – 1 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                – 3 egz.

- Projekt stałej organizacji ruchu                                                                                – 3 egz.

- Projekt czasowej organizacji ruchu                                                                          – 3 egz.

- Przedmiar robót                                                                                                        – 3 egz.

- Kosztorys ofertowy                                                                                                  – 3 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                                                              – 3 egz.

- Wtórnik terenu w skali 1 : 500                                                                               – 13 ark.

- Karta informacyjna przedsięwzięcia                                                                        – 3 egz.

- Wersja elektroniczna w/w opracowań                                                                       – 1 kpl

-   9    -

S P I S   T R E Ś C I

### Część opisowa

1.    Strona tytułowa                                                                                                                             – str. 1

- Oświadczenie projektantów i  sprawdzających                                                                            – str. 2

- Wykaz działek zajętych pod przebudowę drogi                                                                           – str. 3

4.    Uprawnienia i zaświadczenie z PIIB w Białymstoku                                                            – str. 4 ÷ 7

5.    Spis zawartości opracowania                                                                                                        – str. 8

6.    Spis treści                                                                                                                                      – str. 9

7.    Opis techniczny do projektu zagospodarowania                                                                – str. 10 ÷ 16

8.    Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej nr 36566 z dnia 23.07.2009 r.                             – str. 17 ÷ 18

9.    Postanowienie Wójta Gminy Kowale Oleckie nr IGPU.7331-1/3/S/09 z dnia 14.07.09 r.– str.19 ÷ 20

- Decyzja Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 28.07.2009 r. nr IGPU.7331-1/S/09 o

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia                        – str. 21 ÷ 26

11.  Oświadczenia właścicieli działek                                                                                       – str. 27 ÷ 28

12.  Mapa granic i numeracji działek                                                                                                – str. 29

13.  Skrócony wypis ze skorowidza działek                                                                             – str. 30 ÷ 52

- Informacja „bioz”                                                                                                              – str. 53 ÷ 57

- Opis techniczny do projektu drogowego                                                                           – str. 58 ÷ 70

- Szkic punktów wierzchołkowych  (głównych) trasy                                                                 – str. 71

- Wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów wierzchołkowych                                           – str. 72

### Część rysunkowa

1.   Mapa orientacyjna w skali 1 : 25000                                                                        – rys. nr  1 – str. 73

- Projekt zagospodarowania terenu

Projekt drogowy w skali 1 : 500                                                          – rys. nr 2/1 ÷ 2/13 – str. 74 ÷ 86

- Profil podłużny   w skali 1 :                                                        – rys. nr 3/1 ÷ 3/4  – str. 87 ÷ 90

- Przekroje konstrukcyjne  w skali 1 : 50 – teren niezabudowany                               – rys. nr 4 – str. 91

- Przekrój konstrukcyjny  w skali 1 : 50 – teren zabudowany                                     – rys. nr 5 – str. 92

- Szczegóły konstrukcyjne w skali 1 : 10                                                                     – rys. nr 6 – str. 93

- Przepust pod drogą z polietylenu PEHD w skali 1 : 50                                             – rys. nr 7 – str. 94

- Zjazd gospodarczy z przepustem w skali 1 : 100                                                      – rys. nr 8 – str. 95

- Zatoka autobusowa w skali 1 : 20                                                                              – rys. nr 9 – str. 96

- Schemat do obliczeń robót ziemnych                                                                      – rys. nr 10 – str. 97

- Przekroje normalne w rejonie przepustów z barierami SP-6 w skali 1 : 50            – rys. nr 11 – str. 98

- Prefabrykat ścieku wg KPED-01.03 w skali 1 : 10                                                 – rys. nr 12 – str. 99

- Ściek drogowy korytkowy wg KPED-01.04 w skali 1 : 10                                   – rys. nr 13 – str. 100

- Ściek skarpowy wg KPED-01.11 w skali 1 : 10                                                    – rys. nr 14 – str. 101

- Szczegół połączenia ścieku drogowego ze skarpowym w skali 1 : 25                  – rys. nr 15 – str. 102

#### C.  Część kosztorysowa

- Wykaz drzew do wycinki                                                                                           – str. nr 103 ÷ 105

- Zestawienie robót na istniejących i projektowanych przepustach pod drogą            – str. nr 106 ÷ 109

- Zestawienie robót na wjazdach bramowych                                                                         – str. nr 110

- Zestawienie robót na zjazdach gospodarczych                                                           – str. nr 111 ÷ 114

- Tabela ilości nawierzchni jezdni                                                                                          – str. nr 115

- Tabela wyrównań nawierzchni                                                                                   – str. nr 116 ÷ 122

- Tabela powierzchni plantowania skarp                                                                      – str. nr 123 ÷ 129

- Tabela poszerzeń korpusu drogowego                                                                       – str. nr 130 ÷ 133

- Tabela robót ziemnych                                                                                               – str. nr 134 ÷ 140

- Przekroje poprzeczne w skali 1 : 100                                                                         – str. nr 141 ÷ 167

- Przedmiary robót                                                                                                        – oddzielna teczka

- Kosztorys ofertowy                                                                                                    – oddzielna teczka

- Kosztorys inwestorski                                                                                                – oddzielna teczka

-   10   -

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PRZEBUDOWY

DROGI POWIATOWEJ NR 1887N  KOWALE OLECKIE – SOKÓŁKI - DUNAJEK

(DROGA WOJEWÓDZA  NR 655) W KM 0+000 do km 8+390, DŁUGOŚCI 8.39 KM

1.Podstawa opracowania

- umowa  z dnia 30 kwietnia 2009 r.  numer 22/PZD/2009

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- ustawa z dnia 25 lipca 2008r – O zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 154,poz.958 z późn. zmianami)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami)

- decyzja  Wójta Gminy Kowale Oleckie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  nr IGPU.7331-1/S/09 z dnia 28.07.2009 r.

- uzgodnienia z właścicielami sieci

- Inwestor:  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, 19-400 Olecko ul. Wojska Polskiego 12.

- Przedmiot inwestycji  i zakres inwestycji

3.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  drogi powiatowej nr 1887N Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek na odcinku od przejazdu kolejowego - linia rozgraniczająca teren kolejowy w m. Kowale Oleckie w km 0+000 (początek opracowania) do skrzyżowania w m. Sokółki z drogą powiatową nr 1800N na Zawady Oleckie w km 8+390 (koniec opracowania) o długości 8390.0 m.

Przebudowa polega na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni na obciążenie ruchem KR2 na całym odcinku wraz z poszerzeniami jezdni drogi do 5.5 m. Szerokość jezdni 6.0 m  w  m. Kowale Oleckie (teren zabudowany) na odcinku km 0+000 do km 0+192.5 i w

m. Sokółki na odcinku od km 8+275  do km 8+390.

3.2. Zakres opracowania  obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wycinkę drzew i krzaków

- zdjęcie warstwy humusu w rejonie przebudowywanych przepustów

- roboty rozbiórkowe, w tym 12 szt. przepustów kamiennych ramowych i 1 szt. rurowego betonowego

- budowę, w miejsce rozebranych, 13  przepustów rurowych z polietylenu PEHD o średnicy 80 cm i 1 na skrzyżowaniu pod drogą powiatową nr 1885N na Golubie

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod poszerzenia jezdni

-   11   -

- roboty ziemne związane z przebudową przepustów, budową wjazdow i zjazdów, kształtowaniem korpusu drogowego i renowacją rowów przydrożnych

- przebudowę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na obciążenie ruchem KR2 o nawierzchni z betonu asfaltowego

- przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi z poprawą ich geometrii

- budowę chodników w m. Kowale Oleckie i Sokółki

- budowę zatok autobusowych w m. Guzy, m. Wężewo i m. Sokółki (6 zatok)

- budowę wjazdów bramowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w m. Kowale Oleckie i w m. Sokółki

- budowę zjazdów gospodarczych z betonu asfaltowego

- budowę poboczy żwirowych szer. 1.25 m

- odtworzenie rowów odwadniających korpus drogowy

- ustawienie barier drogowych ochronnych w rejonie przepustów

- obrukowanie skarp wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami gospodarczymi

- wykonanie elementów odwodnienia drogi tj. ścieków drogowych korytkowych i skarpowych

- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu

- nasadzenia drzew

Przebudowa drogi z wykonaniem w/w robót jest planowana do realizacji na terenie działek o numerach geodezyjnych: 221, 91, 67, 118, 15, 55, 201, 203 i 138 w istniejących liniach rozgraniczających oraz na części działek przynależnych do dróg powiatowych krzyżujących się z przebudowywaną drogą o numerach geodezyjnych:

–    7, droga powiatowa nr 1889N Wężewo – Golubie

–    39, droga powiatowa nr 1798N na Czerwony Dwór

–    158, droga powiatowa nr 1800N na Stożne

  - 86/1, droga powiatowa nr 1800N na Zawady Oleckie

i na części działek gminnych w m. Sokółki o numerach:

  - 159/1 i 202

W celu poprawy funkcji drogi oraz prawidłowego odwodnienia korpusu drogi należy włączyć do pasa drogowego część działek o numerach geodezyjnych:

a)  miejscowość Guzy

-     działka nr 4/2 (działka osoby fizycznej)

- miejscowość Wężewo

-     działka nr 12 (działka Skarbu Państwa)

-     działki nr 61 i 14/3 (działki osób fizycznych)

- miejscowość Sokółki

-    działki nr: 36/5, 35/1 (działki gminy Kowale Oleckie)

-    działki nr: 37, 38, 31/1, 30/2, 14/3, 14/4, 29, 79/2, 68 i 67

(działki osób fizycznych)

Jest zgoda właścicieli działek na włączenie ich części pod pas drogowy. Na projekcie

zaznaczono działki podlegające podziałowi i opisano je.

-   12   -

Niniejszy projekt budowlany stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80,poz.721 z późniejszymi zmianami).

4.   Istniejący stan zagospodarowania terenu.

4.1. Ukształtowanie drogi w planie.

Droga posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowy o szerokości od 10.0 ÷ 34.0 m. Jezdnia o szerokości 4.5 ÷ 5.0 m z poboczami żwirowymi. Brak jest chodników w terenie zabudowanym . Na całym odcinku nawierzchnia jezdni bitumiczna w złym stanie technicznym, zdeformowana i spękana. Brak jest części zjazdów gospodarczych, pobocza niezagospodarowane trawiaste, rowy przydrożne zasypane, przerośnięte trawą i krzakami. Drzewa rosnące w koronie drogi zawężają jezdnię. Odwodnienie drogi powierzchniowe.

Zlokalizowano 21 szt. przepustów pod drogą. Przepusty w ilości 13 szt. pod drogą kamienne ramowe z początku XX wieku zasypane i zamulone. Pozostałe 8 szt. betonowe rurowe i sklepione wymagają remontu.

Droga przebiega przez tereny rolnicze o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Deniwelacja profilu podłużnego drogi na projektowanym odcinku wynosi 53.5 m. Na projektowanym odcinku drogi zainwentaryzowano 18 łuków poziomych i 30 załamań trasy.

4.2. Zagospodarowanie przyległego terenu.

Na projektowanym odcinku droga przebiega przez tereny zabudowane, na początkowym odcinku w m. Kowale Oleckie na długości ok. 200 m i na końcowym odcinku w

m. Sokółki na długości ok. 350 m. Na pozostałym odcinku przez miejscowości Chełchy, Guzy i Wężewo przez  tereny rolnicze o kolonijnej zabudowie.

Droga powiatowa nr 1887N jest zaliczona do dróg zbiorczych. Stanowi połączenie z drogą krajową  nr 65 w Kowalach Oleckich i z drogą wojewódzką nr 655 w m. Dunajek. Z tych względów jest drogą o ważnym znaczeniu strategicznym w regionie, gdyż jednocześnie może służyć jako objazd Olecka w kierunku zachodnim.

4.3. Powiązania komunikacyjne drogi.

Na projektowanym odcinku droga powiatowa 1887N krzyżuje się:

- w m. Kowale Oleckie włącza się za przejazdem kolejowym w pas drogi krajowej nr 65 (Ełk – Gołdap – Gusiew)

- w km 1 + 648 z drogą powiatową nr 1796N – Chełchy – Szeszki

- w km 6 + 194.5  z drogą powiatową nr 1885N – Wężewo – Golubie - Nosuty

- w km 7 + 514.5z drogą powiatową nr 1798N – Czerwony Dwór

- w km 8 +  275 z drogą powiatową nr 1800N – Stożne

- w km 8 + 374 z drogą powiatową nr 1800N – Zawady Ełckie

i  z ważniejszymi drogami gminnymi:

- w km 0 + 167.18 z ulicą gminną w Kowalach Oleckich

- w km 3 + 550.5 z drogą gminną na Szarejki

- w km 3 + 558 z  drogą gminną na Cisowy Jar

- w km 7 + 799   z drogą gminną na Stacze

- w km 8 + 371  z drogą gminna na Czukty

oraz z pozostałymi drogami gminnymi, które są drogami gruntowymi służącymi, jako dojazdy na przyległe tereny rolnicze. Skrzyżowania tych dróg mają charakter skrzyżowań kwalifikujących się do kategorii zjazdów gospodarczych.

-   13   -

Projekt przebudowy drogi nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych i nie zmienia istniejącej organizacji ruchu.

4.4. Uzbrojenie terenu:

Na terenie wzdłuż drogi oraz w pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie:

- kable telefoniczne przebiegające wzdłuż drogi i krzyżujące się z drogą

- sieć wodociągowa j.w.

- kanalizacja sanitarna j.w.

- napowietrzne linie energetyczne komunalno – oświetleniowe oraz linie energetyczne krzyżujące się z drogą.

4.5.Przepusty drogowe

Na projektowanym odcinku zlokalizowano 21 sztuk przepustów drogowych, w tym

12 szt. przepustów kamiennych ramowych i jeden rurowy betonowy, zaprojektowanych do przebudowy poprzez  ich zastąpienie przepustami rurowymi z polietylenu PEHD.

Zestawienie przepustów istniejących i projektowanych

| Lp. | Kilometraż | Średnica (cm) | Długość L (m) | Rzędne |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wlotu | Niwelety |  |
| 1 | 0 + 302 | 80 | 14.0 | 193.51 | 195.36 | Przepust istniejący do remontu |
| 2 | 0 + 906.5 | 80 | 15.0 | 205.42 | 208.71 | Przepust istniejący do remontu |
| 3 | 1 + 077 | 80 | 18.0 | 209.75 | 212.88 | Przepust projektowany nowy |
| 4 | 1 + 583.5 | 80 | 17.0 | 218.23 | 220.76 | Przepust projektowany nowy |
| 5 | 1 + 907.5 | 80 | 18.0 | 214.99 | 219.18 | Przepust istniejący do remontu |
| 6 | 2 + 058.5 | 80 | 14.0 | 220.80 | 222.35 | Przepust projektowany nowy |
| 7 | 2 + 713 | 80 | 15.0 | 226.54 | 229.27 | Przepust istniejący do remontu |
| 8 | 3 + 228 | 80 | 17.0 | 225.97 | 228.67 | Przepust projektowany nowy |
| 9 | 4 + 000.5 | 80 | 20.0 | 212.14 | 216.48 | Przepust istniejący do remontu |
| 10 | 4 + 520 | 80 | 16.0 | 200.89 | 204.63 | Przepust istniejący do remontu |
| 11 | 5 + 011 | 80 | 17.0 | 194.54 | 198.27 | Przepust istniejący do remontu |
| 12 | 5 + 305 | 80 | 16.0 | 196.90 | 199.26 | Przepust projektowany nowy |
| 13 | 5 + 504 | 80 | 14.5 | 195.10 | 196.91 | Przepust projektowany nowy |
| 14 | 5 + 936 | 80 | 14.5 | 187.80 | 189.52 | Przepust projektowany nowy |
| 15 | 6 + 141 | 140 | 18.0 | 180.16 | 184.22 | Przepust istniejący do remontu |
| 16 | 6 + 681 | 80 | 24.0 | 179.20 | 184.50 | Przepust projektowany nowy |
| 17 | 6 + 941 | 80 | 20.0 | 183.80 | 187.52 | Przepust projektowany nowy |
| 18 | 7 + 299 | 80 | 16.5 | 182.60 | 185.03 | Przepust projektowany nowy |
| 19 | 7 + 571 | 80 | 17.0 | 180.40 | 183.00 | Przepust projektowany nowy |
| 20 | 7 + 729 | 80 | 17.5 | 180.20 | 182.97 | Przepust projektowany nowy |
| 21 | 8 + 028 | 80 | 13.0 | 183.40 | 184.69 | Przepust projektowany nowy |

oraz zaprojektowano przepust rurowy o śr. 80 cm i długości 16.0 m na skrzyżowaniu

pod  drogą powiatową na Golubie.

Na projektowanym odcinku brak jest obiektów mostowych.

4.6.Podłoże gruntowe

Na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO- GEO Suwałki w

czerwcu 2009 r. wynika , że korpus drogowy stanowią grunty nasypowe o miąższości od

-   14   -

1.5 do 5.0 m. Pod warstwą gruntów nasypowych  w rejonach obniżeń terenu występują

grunty organiczne: torfy i namuły. Woda gruntowa występuje miejscowo poniżej

poziomu  terenu od 1.5 m.

5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

  - Dane techniczne i użytkowe drogi.

-     klasa techniczna i użytkowa drogi                                                                     -        Z

-     prędkość projektowana                                                                                   - 50 km/h

-     obciążenie ruchem                                                                                               -  KR2

- długość projektowanego odcinka                                   	                        - 8390.0 m

- szerokość jezdni w m. Kowale Oleckie  6.0 m o przekroju ulicznym       - dł. 192.5 m

- szerokość jezdni w m. Sokółki  6.0 m o przekroju ulicznym                     - dł.115.0 m

- szerokość jezdni w m. Sokółki  5.5 m o przekroju półulicznym               - dł.355.0  m

- szerokość jezdni 5.5 m na pozostałym odcinku o przekroju drogowym dł. -7727.5  m

- szerokość poboczy żwirowych                                                                         - 1.25 m

- szerokość chodników w m. Kowale Oleckie i Sokółki                                    - 2.01 m

- powierzchnia jezdni bez skrzyżowań z betonu asfaltowego                   -  46787.02 m2

- powierzchnia wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. gr. 8 cm            - 462.0 m2

- powierzchnia chodników i chodników zatok autobusowych                                               z kostki bruk. beton. kolorowej gr. 6 m                                                     - 1792.02 m2

- powierzchnia zjazdów gospodarczych i skrzyżowań z bet. asfaltowego  - 3892.56 m2

- powierzchnia poboczy żwirowych drogi i zjazdów gospodarczych       - 18939.05 m 2

- powierzchnia zatok autobusowych                                                                - 576.0 m2

- pochylenie skarp i skarp rowów                                                                        - 1 : 1.5

5.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1887N – odcinek Kowale Oleckie – Sokółki wraz z odwodnieniem.

Przebudowa będzie realizowana w granicach istniejącego pasa drogowego oraz na części działek przewidzianych do jego poszerzenia – zgodnie z wykazem działek na str. 3, które po podziale i zatwierdzeniu podziału decyzją o lokalizacji drogi należy włączyć do pasa drogowego.

Poszerzenie pasa jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia drogi. Przebudowa ma na celu wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na obciążenie ruchem KR2, poprawę parametrów technicznych drogi, a tym samym bezpieczeństwa ruchu i estetyki otoczenia.

5.3. Infrastruktura techniczna.

Poza przebudową nawierzchni jezdni  drogi związanej z jej poszerzeniem i wzmocnieniem, chodników, wjazdów bramowych, zjazdów gospodarczych i na drogi gminne, elementów odwodnienia drogi wraz z budową nowych przepustów w miejsce istniejących, nie projektuje się innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Przy zbliżaniu się z robotami ziemnymi do urządzeń podziemnych, roboty prowadzić ręcznie oraz zgłosić ich zamiar gestorom sieci zgodnie z zapisach w uzgodnieniach.

-   15   -

5.4. Rozwiązanie sytuacyjne.

Początek opracowania przyjęto przy wierzchołku W1 w km 0+000 na linii rozgraniczającej teren kolejowy z działką pasa drogowego w m. Kowale Oleckie. W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni drogi, jako podbudowy oraz ze względu na istniejący korpus drogowy wykonany w nasypie, przebieg drogi w planie nie ulega zasadniczym zmianom. Dokonano nieznacznych korekt łuków poziomych wpisując w nie łuki kołowe i proste przejściowe. Poprawiono geometrię skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, dostosowując je do obowiązujących warunków technicznych.

Od km 0+000 do km 0+192.5 w  m. Kowale Oleckie zaprojektowano drogę o przekroju ulicznym o szerokości jezdni 6.0 m z obustronnymi chodnikami po 2.01 m. Na odcinku od km 0+192.5 do km 7+920, gdzie droga przebiega przez tereny niezabudowane zaprojektowano drogę o przekroju drogowym o szerokości jezdni 5.5 m z poboczami żwirowymi szerokości 1.25 m z odwodnieniem powierzchniowym za pomocą rowów przydrożnych, przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi i zjazdami gospodarczymi.

W m. Sokółki od km 7+920 do km 8+275 zaprojektowano drogę o przekroju półulicznym o szerokości jezdni 5.5 m z prawostronnym chodnikiem. Na dalszym odcinku od km 8+275 do  opracowania w km 8+371 zaprojektowano drogę o przekroju ulicznym tj. od skrzyżowania z droga na Stożne do skrzyżowania z drogą na Zawady Oleckie o szerokości jezdni 6.0 m z obustronnymi chodnikami po 2.01 m. W tym rejonie zlokalizowano również zatoki autobusowe. Na końcowym odcinku od km 8 + 371 do km 8 + 390 przekrój drogowy o szerokości 6.0 m.

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o konstrukcji na obciążenie ruchem KR2 na całym projektowanym odcinku.

W terenie zabudowanym po stronach chodników zaprojektowano wjazdy bramowe o szerokości 4.0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Na terenie zabudowanym, gdzie brak chodników oraz na terenie niezabudowanym zaprojektowano zjazdy gospodarcze o nawierzchni bitumicznej szerokości 4.0 m na obciążenie ruchem KR1 – nawierzchnia bitumiczna tylko na długości 5.0 m od krawędzi jezdni.

Koniec opracowania przy wierzchołku W50 w m. Sokółki w km 8+390.

Zatoki autobusowe zlokalizowano:

- w m. Guzy w km 3 +505.5 i w km 3 + 608

- w m. Wężewo w km 6 + 256 i w km 6 + 305

- w m. Sokółki w km 8 + 309.5 i w km 8 +333.5

6.	Dane o wpisie do rejestru zabytków.

Droga i teren wokół nie są wpisane do rejestru zabytków i nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren nie podlega również ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ponieważ nie leży w strefie obszaru chronionego Natura 2000.

7.  Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów

podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

Inwestycja nie jest położona  na terenach podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenach górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

-    16   -

8.  Wpływ na środowisko.

Przebudowa drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia. Podniesiona zostanie jakość użyteczna i bezpieczeństwo z niej korzystania. Nie zostaną zakłócone stosunki wodne. Odtworzone zostanie odwodnienie korpusu drogowego.

Z uwagi na zastosowaną technologię oraz materiały dopuszczone do wbudowania, posiadające atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko.  Zwiększy się natomiast bezpieczeństwo oraz komfort i płynność ruchu samochodowego. Zmniejszy się hałas i zapylenie wynikające z ruchu pojazdów oraz poprawi odwodnienie jezdni. Przebudowa drogi nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych. W projekcie budowlanym zostały uwzględnione wszystkie wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  nr IGPU.7331-1/S/09 z dn. 28.07.2009r. wydanej przez Wójta Gminy Kowale Oleckie.

Wykonawca robót  na etapie realizacji zobowiązany jest zastosować się do wymagań

chroniących środowisko zawartych w decyzji.

Decyzję załączono do projektu.

9.  Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru inwestycji.

9.1.Lokalizacja terenu.

Inwestycja będzie realizowana w liniach rozgraniczających istniejący pas drogowy. Teren sąsiadujący z drogą jest obszarem wykorzystywanym rolniczo i częściowo zabudowanym. Zabudowę stanowi budownictwo jednorodzinne i siedliska wiejskie.

9.2.Ukształtowanie terenu.

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie zmianie. Planowana inwestycja nie ingeruje w panujące stosunki wodne w tym rejonie. Roboty ziemne będą prowadzone powyżej poziomu wód gruntowych.

9.3. Wycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu.

Projekt nie przewiduje wyburzeń . Zachodzi potrzeba poszerzenia pasa drogowego, stąd zaprojektowano włączenie części działek przyległych do drogi, na co jest zgoda ich właścicieli.

Do wycinki przewidziano drzewa rosnące w koronie drogi, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu ruchu, zawężające pole widoczności na łukach drogi oraz uniemożliwiają poszerzenie jezdni w celu bezpiecznego korzystania z drogi. Część z tych drzew posiada odrosty, które rozsadzają nawierzchnię jezdni ,część jest uszkodzona przez pojazdy – obdarta kora.

10. Wymagania ogólne.

Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie do projektu drogowego oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w opracowanej informacji „bioz”.

- 53 -

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L „ ### Gawrych Ruda 86, tel./fax. 5639120, e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 – 402 Suwałki

##### Informacja

##### dotycząca   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

OBIEKT I ADRES:    Przebudowa  drogi powiatowej nr 1887N

Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek

(dr.woj.nr 655) na odcinku od drogi krajowej nr 65

w miejscowości Kowale Oleckie do miejscowości

Sokółki w km 0+000 do km 8+390, dł. 8,39 km.

INWESTOR:              Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

19 – 400 Olecko ul. Wojska Polskiego 12

PROJEKTANT:                         mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

Gawrych Ruda 86

16 – 402  Suwałki

Lipiec  2009  r.

-    54   -

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji.

Podczas przebudowy drogi powiatowej Nr 1887N Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek (dr.woj.nr 655) na odcinku od drogi krajowej nr 65 w miejscowości Kowale Oleckie do miejscowości Sokółki w km 0+000 do 8+390, dł.8,39 km  będą wykonywane wszystkie roboty w pełnym zakresie objęte dokumentacją  jn.:

. Roboty drogowe

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- roboty ziemne związane  z korytowaniem   pod konstrukcję nawierzchni jezdni i pozostałych elementów drogi

- przebudowa przepustów

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów gospodarczych ,wjazdów bramowych ,chodników i poboczy żwirowych

- budowa zatok autobusowych

- wykonanie odwodnienia jezdni drogi

- wycinka drzew i krzaków,

- ustawienie barier drogowych

- regulacja pionowa urządzeń podziemnych

- roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego.

Teren objęty opracowaniem jest aktualnie zabudowany i zagospodarowany.

Na trasie przebudowanej drogi brak jest kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie:

- kable telefoniczne przebiegające wzdłuż drogi i krzyżujące się z drogą

- sieć wodociągowa j.w.

- kanalizacja sanitarna j.w.

- napowietrzne linie energetyczne komunalno – oświetleniowe oraz linie energetyczne krzyżujące się z drogą.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących spowodować

zagrożenie

Roboty drogowe będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym.

Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót zaliczamy:

- linie energetyczne komunalno-oświetleniowe i kable energetyczne

- kable  telefoniczne

- sieć wodociągowa

- kanalizacja sanitarna

- krzyżujące się z drogą napowietrzne linie energetyczne.

-   55   -

Przy zbliżaniu się z robotami ziemnymi do urządzeń podziemnych i nadziemnych, roboty prowadzić ręcznie oraz zgłosić ich zamiar gestorom sieci zgodnie z uwagami w uzgodnieniach.

oraz:

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone miejsce postojowe . Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a składowane materiały

zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w sprzęt p. poż. oraz odpowiednio oznakowane.

4. Wykaz podstawowych  zagrożeń przewidzianych podczas realizacji.

  - Roboty ziemne

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami  pod konstrukcję nawierzchni jezdni i  elementów        drogi, wykopy pod przepusty i odwodnienie drogi, transportu nadwyżki urobku

Głębokie wykopy przy przepustach stwarzają dodatkowe zagrożenie.

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody,

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek,

- w czasie transportu urobku,

- upadek ciężaru z wysokości,

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, wtargnięcie osób postronnych, nieuwaga

operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie na budowie.

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zbliżeniu do kabli energetycznych i telefonicznych

prowadzić ręcznie, zgłaszając ich prowadzenie właścicielom sieci.

4.2.Roboty rozbiórkowe

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenia, awarie sprzętu

- miejsce i czas: podczas rozbiórki przepustów kamiennych, załadunku bloków kamiennych i ich rozładunku.

Podczas załadunku dużych elementów kamiennych.

Podstawowym zagrożeniem jest:

- duża różnica wysokosci

- trudność  z dojazdem sprzętu

- problem z zamocowaniem bloków do dźwigu

4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów drogi

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,

- miejsce i czas: na terenie  budowy podczas wykonywania nawierzchni w/w

-   56   -

Zagrożenie następuje podczas pracy  układarek mas bitumicznych, walców drogowych, cięcia elementów betonowych , transportu materiałów nawierzchniowych.

Podstawowym zagrożeniem jest:

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu,

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, układarki, piły do ciecia betonu itp.

- awaria sprzętu, brak ubrań ochronnych

- kolizje drogowe podczas transportu

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160oC

4.4.Roboty związane z wycinką drzew i karczowaniem

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenie

- miejsce i czas: podczas wycinki drzew i karczowania w pasie drogowym.

Zagrożenie występuje podczas ścinania piłą mechaniczną i wywracania korzeni drzew, karczowania z użyciem sprzętu ciężkiego, palenia pozostałości drzew po karczunku.

Podstawowym zagrożeniem jest:

- złe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc wycinki – przy czynnym ruchu drogowym

- wtargnięcie osób postronnych w strefę wycinki,

- upadek ścinanego drzewa,

- nieuwaga operatora spycharki lub koparki,

- kolizje drogowe podczas transportu drzew,

- możliwość spowodowania pożaru przy paleniu pozostałości po wycince

- załadunek i wyładunek dłużyc,

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.),  w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z dokumentacją projektową  i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót.

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem bioz”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się pod ruchem i w rejonie, gdzie przebiegają  linie napowietrzne energetyczne.

Szczególnie niedopuszczalne jest:

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień,

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu,

-   57    -

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych,

- praca po spożyciu napojów alkoholowych,

- składowanie pod liniami napowietrznymi materiałów,

- prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi będącymi pod napięciem.

6.   Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i  stanowiskowe z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie niebezpiecznych, wykazu  robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzież ),

- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie,

- sprawny sprzęt  i narzędzia,

- nadzór i koordynacja robót,

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej,

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela uzbrojenia

podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego podanych, a

przede  wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace wykonywać ręcznie

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi normy PC-IEC60364-7-704:1999.

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed skażeniami.

Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów pędnych i

smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to również

ewentualnego magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary).

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty drogowe nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego wartości użytkowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

-   58  -

## OPIS  TECHNICZNY

# DO PROJEKTU DROGOWEGO PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ

NR 1887N KOWALE OLECKIE – SOKÓŁKI – DUNAJEK (DR. WOJ. NR 655)

NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 65 W MIEJSCOWOŚCI KOWALE OLECKIE    DO MIEJSCOWOŚCI SOKÓŁKI OD KM 0+000 DO KM 8+390, DŁ. 8,39 KM.

- Podstawa opracowania.

- umowa z dnia 30 kwietnia 2009 r.  numer 22?PZD/2009

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2008 r. Nr 156, poz. 1182 z późn.zmianami)

- badania geotechniczne podłoża gruntowego

- Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, 19 – 400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12

- Przedmiot i zakres opracowania.

3.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  drogi powiatowej nr 1887N Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek na odcinku od przejazdu kolejowego - linia rozgraniczająca teren kolejowy w m. Kowale Oleckie w km 0+000 (początek opracowania) do skrzyżowania w m. Sokółki z drogą powiatową nr 1800N na Zawady Oleckie w km 8+390 (koniec opracowania) o długości 8390.0 m.

Przebudowa polega na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni na obciążenie ruchem KR2 na całym odcinku wraz z poszerzeniami jezdni drogi do 5.5 m. Szerokość jezdni 6.0 m  w  m. Kowale Oleckie (teren zabudowany) na odcinku km 0+000 do km 0+192.5 i w

m. Sokółki na odcinku od km 8+275  do km 8+390.

3.2. Zakres opracowania  obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wycinkę drzew i krzaków

- zdjęcie warstwy humusu w rejonie przebudowywanych przepustów

- roboty rozbiórkowe, w tym 12 szt. przepustów kamiennych ramowych i 1 szt. rurowego betonowego

- budowę, w miejsce rozebranych, 13 szt. przepustów rurowych z polietylenu PEHD o średnicy 80 cm i jeden na skrzyżowaniu pod drogą powiatową nr 1885N na Golubie

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod poszerzenia jezdni

- roboty ziemne związane z przebudową przepustów, budową wjazdow i zjazdów, kształtowaniem korpusu drogowego i renowacją rowów przydrożnych

- przebudowę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na obciążenie ruchem KR2 o nawierzchni z betonu asfaltowego

- przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi z poprawą ich geometrii

- budowę chodników w m. Kowale Oleckie i Sokółki

- budowę zatok autobusowych w m. Guzy, m. Wężewo i m. Sokółki (6 zatok)

- budowę wjazdów bramowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w m. Kowale Oleckie i w m. Sokółki

-   59   -

- budowę zjazdów gospodarczych z betonu asfaltowego

- budowę poboczy żwirowych szer. 1.25 m

- odtworzenie rowów odwadniających korpus drogowy

- ustawienie barier drogowych ochronnych w rejonie przepustów

- obrukowanie skarp wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami gospodarczymi

- wykonanie elementów odwodnienia drogi tj. ścieków drogowych korytkowych i skarpowych

- oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu

- nasadzenia drzew

- Istniejący stan zagospodarowania terenu..

4.1. Ukształtowanie drogi w planie.

Droga posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowy o szerokości od 10.0 ÷ 34.0 m. Jezdnia o szerokości 4.5 ÷ 5.0 m z poboczami żwirowymi. Brak jest chodników w terenie zabudowanym . Na całym odcinku nawierzchnia jezdni bitumiczna w złym stanie technicznym, zdeformowana i spękana. Brak jest części zjazdów gospodarczych, pobocza niezagospodarowane trawiaste, rowy przydrożne zasypane, przerośnięte trawą i krzakami. Drzewa rosnące w koronie drogi zawężają jezdnię. Odwodnienie drogi powierzchniowe.

Droga przebiega przez tereny rolnicze o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Deniwelacja profilu podłużnego drogi na projektowanym odcinku wynosi 53.5 m. Na projektowanym odcinku drogi zainwentaryzowano 18 łuków poziomych i 30 załamań trasy.

4.2. Zagospodarowanie przyległego terenu.

Na projektowanym odcinku droga przebiega przez tereny zabudowane, na początkowym odcinku w m. Kowale Oleckie na długości ok. 200 m i na końcowym odcinku w

m. Sokółki na długości ok. 350 m. Na pozostałym odcinku przez miejscowości Chełchy, Guzy i Wężewo przez  tereny rolnicze o kolonijnej zabudowie.

Droga powiatowa nr 1887N jest zaliczona do dróg zbiorczych. Stanowi połączenie z drogą krajową  nr 65 w Kowalach Oleckich i z drogą wojewódzką nr 655 w m. Dunajek. Z tych względów jest drogą o ważnym znaczeniu strategicznym w regionie, gdyż jednocześnie może służyć jako objazd Olecka w kierunku zachodnim.

4.2.1 Powiązania komunikacyjne drogi.

Na projektowanym odcinku droga powiatowa 1887N krzyżuje się:

- w m. Kowale Oleckie włącza się za przejazdem kolejowym w pas drogi krajowej nr 65 (Ełk – Gołdap – Gusiew)

- w km 1 + 648 z drogą powiatową nr 1796N – Chełchy – Szeszki

- w km 6 + 194.5  z drogą powiatową nr 1885N – Wężewo – Golubie - Nosuty

- w km 7 + 514.5z drogą powiatową nr 1798N – Czerwony Dwór

- w km 8 + 275 z drogą powiatową nr 1800N – Stożne

- w km 8 + 374 z drogą powiatową nr 1800N – Zawady Ełckie

i  z ważniejszymi drogami gminnymi:

- w km 0 + 167.18 z ulicą gminną w Kowalach Oleckich

- w km 3 + 550.5 z drogą gminną na Szarejki

- w km 3 + 558 z  drogą gminną na Cisowy Jar

- w km 7 + 799   z drogą gminną na Stacze

- w km 8 + 371  z drogą gminną na Czukty

-   60  -

oraz z pozostałymi drogami gminnymi, które są drogami gruntowymi służącymi, jako dojazdy na przyległe tereny rolnicze. Skrzyżowania tych dróg mają charakter skrzyżowań kwalifikujących się do kategorii zjazdów gospodarczych.

Projekt przebudowy drogi nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych i nie zmienia istniejącej organizacji ruchu.

4.2.2. Uzbrojenie terenu:

Na terenie wzdłuż drogi oraz w pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie:

- kable telefoniczne przebiegające wzdłuż drogi i krzyżujące się z drogą

- sieć wodociągowa j.w.

- kanalizacja sanitarna j.w.

- napowietrzne linie energetyczne komunalno – oświetleniowe oraz linie energetyczne krzyżujące się z drogą.

Przy zbliżaniu się z robotami ziemnymi do urządzeń podziemnych i nadziemnych, roboty prowadzić ręcznie oraz zgłosić ich zamiar gestorom sieci zgodnie z uwagami w uzgodnieniach.

4.2.3.Przepusty drogowe

Na projektowanym odcinku zlokalizowano 21 sztuk przepustów drogowych, w tym

12 szt. przepustów kamiennych ramowych i jeden rurowy betonowy, zaprojektowanych do przebudowy poprzez  ich zastąpienie przepustami rurowymi z polietylenu PEHD oraz zaprojektowano przepust rurowy o śr. 80 cm i długości 16.0 m na skrzyżowaniu

pod  drogą powiatową na Golubie. Przepusty  kamienne ramowe z   początku XX wieku

zasypane, załamane i zamulone oraz są za krótkie. Pozostałe 8 szt. betonowe rurowe i

sklepione wymagają  remontu.

Na projektowanym odcinku brak jest obiektów mostowych.

4.2.4.Podłoże gruntowe

Na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO- GEO Suwałki w

czerwcu 2009 r. wynika , że korpus drogowy stanowią grunty nasypowe o miąższości od

1.5 do 5.0 m. Pod warstwą gruntów nasypowych  w rejonach obniżeń terenu występują

grunty organiczne: torfy i namuły. Woda gruntowa występuje miejscowo poniżej

poziomu  terenu od 1.5 m.

5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

  - Dane techniczne i użytkowe drogi.

-     klasa techniczna i użytkowa drogi                                                                           -  Z

-     prędkość projektowana                                                                                   - 50 km/h

-     obciążenie ruchem                                                                                               -  KR2

- długość projektowanego odcinka                                   	                        - 8390.0 m

- szerokość jezdni w m. Kowale Oleckie  6.0 m o przekroju ulicznym       - dł. 192.5 m

- szerokość jezdni w m. Sokółki  6.0 m o przekroju ulicznym                     - dł.115.0 m

- szerokość jezdni w m. Sokółki  5.5 m o przekroju półulicznym               - dł.355.0  m

- szerokość jezdni 5.5 m na pozostałym odcinku o przekroju drogowym dł.- 7727.5  m

- szerokość poboczy żwirowych                                                                         - 1.25 m

- szerokość chodników w m. Kowale Oleckie i Sokółki                                    - 2.01 m

-   61   -

- powierzchnia jezdni bez skrzyżowań z betonu asfaltowego                  -  46787.02 m2

- powierzchnia wjazdów bramowych z kostki brukowej bet. gr. 8 cm         - 462.00 m2

- powierzchnia chodników i chodników zatok autobusowych                                               z kostki bruk. beton. kolorowej gr. 6 m                                                    -1792.02  m2

- powierzchnia zjazdów gospodarczych i skrzyżowań z bet. asfaltowego -3892.56  m2

- powierzchnia poboczy żwirowych drogi i zjazdów gospodarczych     -18939.05   m 2

- powierzchnia zatok autobusowych                                                            - 576.00 m2

- pochylenie skarp i skarp rowów                                                                     - 1 : 1.5

5.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1887N – odcinek Kowale Oleckie – Sokółki wraz z odwodnieniem.

Przebudowa będzie realizowana w granicach istniejącego pasa drogowego oraz na części działek przewidzianych do jego poszerzenia – zgodnie z wykazem działek na str. 3, które po podziale geodezyjnym należy włączyć do pasa drogowego.

Poszerzenie pasa jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia drogi. Przebudowa ma na celu wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na obciążenie ruchem KR2, poprawę parametrów technicznych drogi, a tym samym bezpieczeństwa ruchu i estetyki otoczenia.

5.3. Infrastruktura techniczna.

Poza przebudową nawierzchni jezdni  drogi związanej z jej poszerzeniem i wzmocnieniem, chodników, wjazdów bramowych, zjazdów gospodarczych i na drogi gminne, elementów odwodnienia drogi wraz z budową nowych przepustów w miejsce istniejących, nie projektuje się innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

5.4. Rozwiązanie sytuacyjne.

Początek opracowania przyjęto przy wierzchołku W1 w km 0+000 na linii rozgraniczającej teren kolejowy z działką pasa drogowego w m. Kowale Oleckie. W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni drogi, jako podbudowy oraz ze względu na istniejący korpus drogowy wykonany w nasypie, przebieg drogi w planie nie ulega zasadniczym zmianom. Dokonano nieznacznych korekt łuków poziomych wpisując w nie łuki kołowe i proste przejściowe. Poprawiono geometrię skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, dostosowując je do obowiązujących warunków technicznych.

Od km 0+000 do km 0+192.5 w  m. Kowale Oleckie zaprojektowano drogę o przekroju ulicznym o szerokości jezdni 6.0 m z obustronnymi chodnikami po 2.01 m i wjazdami bramowymi. Na odcinku od km 0+192.5 do km 7+920, gdzie droga przebiega przez tereny niezabudowane zaprojektowano drogę o przekroju drogowym o szerokości jezdni 5.5 m z poboczami żwirowymi szerokości 1.25 m z odwodnieniem powierzchniowym za pomocą rowów przydrożnych, przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi i zjazdami gospodarczymi.

W m. Sokółki od km 7+920 do km 8+275 zaprojektowano drogę o przekroju półulicznym o szerokości jezdni 5.5 m z prawostronnym chodnikiem, wjazdami bramowymi po prawej stronie i zjazdami gospodarczymi po lewej stronie . Na dalszym odcinku od km 8+275 do  opracowania w km 8+371 zaprojektowano drogę o przekroju ulicznym tj. od skrzyżowania z drogą na Stożne do skrzyżowania z drogą na Zawady Oleckie o szerokości jezdni 6.0 m z obustronnymi chodnikami po 2.01 m. W tym rejonie zlokalizowano również zatoki autobusowe. Na końcowym odcinku od km 8 + 371 do km 8 + 390 przekrój drogowy o szerokości 6.0 m.

-   62   -

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o konstrukcji na obciążenie ruchem KR2 na całym projektowanym odcinku.

W terenie zabudowanym po stronach chodników zaprojektowano wjazdy bramowe o szerokości 4.0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Na terenie zabudowanym, gdzie brak chodników oraz na terenie niezabudowanym zaprojektowano zjazdy gospodarcze o nawierzchni bitumicznej szerokości 4.0 m na obciążenie ruchem KR1 – nawierzchnia bitumiczna tylko na długości 5.0 m od krawędzi jezdni.

Koniec opracowania przy wierzchołku W50 w m. Sokółki w km 8+390.

Zatoki autobusowe zlokalizowano:

- w m. Guzy w km 3 +505.5 i w km 3 + 608

- w m. Wężewo w km 6 + 256 i w km 6 + 305

- w m. Sokółki w km 8 + 309.5 i w km 8 +333.5

Na trasie projektowanego odcinka wpisano łuki poziome i załamania trasy przy wierzchołkach, j.n.:

Lokalizacja łuków poziomych i załamań trasy.

| Lp. | Nr Wierz- chołka | Km wierzchołka wg punktów wierzchołkowych | Promień łuku | Kąt zwrotu a załamanie trasy a | Poszerz- enie P | Spadek poprzeczny | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) | (q’) | (cm) | % |  |
| 1 | W1 | 0 + 000 | - | - | - | 2%dwustronny | Początek opracowania |
| 2 | W2 | 0 + 540 | - | 0.2150 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 3 | W3 | 0 + 720 | - | 0.810 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 4 | W4 | 0 + 880 | - | 1.4863 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 5 | W5 | 0 + 910 | - | 0.8130 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 6 | W6 | 1 + 080 | - | 0.1263 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 7 | W7 | 1 + 260 | - | 0.1827 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 8 | W8 | 1 + 469.58 | 230 | 30.5272 | 0 | 3%jednostronny | Teren niezab. |
| 9 | W9 | 1 + 661.03 | 350 | 12.7446 | 0 | 2%jednostronny | Teren niezab. |
| 10 | W10 | 1 + 768.41 | - | 0.4074 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 11 | W11 | 1 + 823.41 | - | 0.2618 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 12 | W12 | 2 + 005.41 | - | 0.3351 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 13 | W13 | 2 + 103.41 | - | 0.4882 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 14 | W14 | 2 + 213.41 | - | 0.2585 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 15 | W15 | 2 + 520.23 | 500 | 10.0440 | 0 | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 16 | W16 | 2 + 744.87 | 125 | 51.5097 | 2 x 0.30 | 5%jednostronny | Teren niezab. |
| 17 | W17 | 2 + 878.84 | 200 | 32.4842 | 2 x 0.20 | 4%jednostronny | Teren niezab. |
| 18 | W18 | 3 + 110.05 | - | 0.1339 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 19 | W19 | 3 + 382.50 | - | 0.4754 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 20 | W20 | 3 + 476.22 | 800 | 3.6695 | 0 | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 21 | W21 | 3 + 594.16 | 220 | 31.6163 | 0 | 3%jednostronny | Teren niezab. |
| 22 | W22 | 3 + 766.56 | - | 0.3261 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 23 | W23 | 4 + 132.86 | 400 | 10.8657 | 0 | 1.5%jednostr. | Teren niezab. |
| 24 | W24 | 4 + 336.16 | - | 0.2155 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 25 | W25 | 4 + 489.66 | - | 0.2805 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 26 | W26 | 4 + 854.53 | - | 0.1152 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| - 63 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | W27 | 4 + 982.53 | - | 0.0595 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 28 | W28 | 5 + 191.45 | - | 0.2110 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 29 | W29 | 5 + 248.38 | - | 0.3801 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 30 | W30 | 5 + 493.41 | - | 0.3357 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 31 | W31 | 5 + 595.93 | - | 0.2898 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 32 | W32 | 5 + 677.75 | 200 | 24.9302 | 2 x 0.20 | 4%jednostronny | Teren niezab. |
| 33 | W33 | 5 + 821.27 | - | 0.1501 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 34 | W34 | 5 + 994.49 | 140 | 45.7394 | 2 x 0.30 | 5%jednostronny | Teren niezab. |
| 35 | W35 | 6 + 091.49 | - | 0.1642 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 36 | W36 | 6 + 263.06 | - | 0.4516 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 37 | W37 | 6 + 402.56 | - | 0.2880 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 38 | W38 | 6 + 674.50 | 120 | 66.8134 | 2 x 0.35 | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 39 | W39 | 6 + 795.25 | - | 1.2313 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 40 | W40 | 6 + 883.38 | - | 0.2936 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 41 | W41 | 7 + 167.61 | - | 0.0118 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 42 | W42 | 7 + 432.03 | - | 0.3726 | - | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 43 | W43 | 7 + 573.68 | 800 | 6.6991 | 0 | 2%dwustronny | Teren niezab. |
| 44 | W44 | 7 + 812.34 | 200 | 9.8736 | 2 x 0.20 | 4i3%jednostron. w kierunku rowu | Teren niezab. |
| 45 | W45 | 7 + 903.11 | 400 | 11.7833 | 0 | 3i2% w kierunku pobocza | Teren zabud- owany |
| 46 | W46 | 8 + 061.78 | 250 | 9.0355 | 0 | 2%jednostronny w kierun. ścieku | Teren zabud- owany |
| 47 | W47 | 8 + 172.25 | 200 | 8.1865 | 0.20 – od strony pobocza | 2%jednostronny w kierunku pobocza | Teren zabud- owany |
| 48 | W48 | 8 + 251.35 | 200 | 21.3520 | 0.20 – od strony pobocza | 2%jednostronny w kierunku rowu | Teren zabud- owany |
| 49 | W49 | 8 + 377.54 | 200 | 23.4682 | 0 | 2%dwustronny | Teren zabud. |
| 50 | W50 | 8 + 423.74 | - | - | - |  | Koniec opracowania |

Razem: 18 łuków poziomych i 30 załamań trasy.

Zastosowano łuki poziome kołowe z prostymi przejściowymi. Proste przejściowe opisano na projekcie zagospodarowania – drogowym.

Proste przejściowe zastosowano do kształtowania ramp na przejściach ze spadku dwustronnego na jednostronny i odwrotnie oraz do poszerzeń drogi na łukach.

Szkic trasy drogi i wierzchołków oraz ich współrzędne geodezyjne załączono do projektu.

Parametry łuków opisano na projekcie i profilu podłużnym drogi.

5.5. Rozwiązanie wysokościowe – niweleta

Niweleta drogi została przedstawiona na profilu podłużnym w skali 1 : .

Wysokościowo dostosowano do istniejącej drogi  uwzględniając wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi bez jej rozbierania. Średnio została skorygowana w górę o ok. 10 cm. Spadki podłużne drogi wynoszą od 0,0001 ÷ 0,0489. Spadki poprzeczne dwustronne - 2%, oraz jednostronne od 1.5 ÷ 5%.

-   64   -

5.6.Przekroje konstrukcyjne.

5.6.1. Przekrój drogowy

Zaprojektowano w terenie niezabudowanym

- km 0 + 192.5 do km 7 + 920 o szerokości jezdni 5.5 m

i w zabudowanym w m. Sokółki

- km 8 + 371 do km 8 + 390 o szerokości jezdni 6.0 m

Spadki poprzeczne jezdni na prostych dwustronne – 2%.

Na łukach jednostronne od 1.5 ÷ 5%.

Pobocza żwirowe o szerokości 1.25 m o spadkach 6% w kierunku skarp i rowów . Spadki skarp i rowów o spadku 1 : 1.5.

5.6.2. Przekrój uliczny.

Zaprojektowano w terenie zabudowanym w m. Kowale Oleckie i m.Sokółki. Jezdnia o spadku dwustronnym ujęta w krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm

- km 0 + 000 do km 0 + 192.5 o szerokości 6.0 m

- km 8 + 275 do km 8 + 371 o szerokości 6.0 m

z obustronnymi chodnikami przyległymi do jezdni o szerokości 2.01 m.

5.6.2. Przekrój półuliczny.

Zaprojektowano w m. Sokółki w celu umożliwienia odwodnienia powierzchniowego drogi. Jezdnia o spadku wymuszonym jednostronnym  – 2% z krawężnikiem prawostronnym o wymiarach 15 x 30 cm.

- km 7 + 920 do km 8 + 275 o szerokości 5.5 m

z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2.01 m przyległym do jezdni.

Prze kroje konstrukcyjne przedstawiono i zwymiarowano w części rysunkowej projektu.

  - Konstrukcja nawierzchni.

5.7.1. Technologia robót nawierzchniowych.

Opracowując projekt w maksymalnym stopniu uwzględniono wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni. Nową konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na obciążenie ruchem KR2, wykonując wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni siatką syntetyczną o sztywnych węzłach dwukierunkowo rozciąganą o wytrzymałości 40 kN/m i przez ułożenie nowych warstw bitumicznych oraz wykonując  nową konstrukcję na poszerzeniach jezdni i nad przebudowywanymi przepustami drogowymi.

5.7.2. Założenia projektowe.

- istniejąca nawierzchnia jezdni jako podbudowa,

- liczba osi obliczeniowych (100kN) na dobę na pas obliczeniowy 13 ÷ 70,

- kategoria ruchu KR2.

5.7.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcję jezdni zaprojektowano na obciążenie ruchem KR 2 uwzględniając istniejącą nawierzchnię, jako podbudowę oraz warunki jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430).

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto na całym odcinku jednakową, regulując wytrzymałość na obciążenie warstwą wyrównawczą bitumiczną o grubości od 5 ÷ 7 cm.

-   65   -

Na istniejącej nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (BA) gr.4 cm wg PN-S-96025:2000

dla KR 2

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA)  grubości  5 ÷ 7 cm

wg PN-S-96025:2000 dla KR 2

- siatka wzmacniająca o wytrzymałości 40 kN/m w obu kierunkach układana na wcześniej wykonanym wypełnieniu - powłoce z asfaltu drogowego lub emulsji w ilości 400 ÷ 450 g/m2.

Uwaga: Duże ubytki w jezdni lub miejscowe zaniżenia wyrównać warstwą wyrównawczą przed ułożeniem siatki.

Na poszerzeniach:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (BA) gr.4 cm wg PN-S-96025:2000

dla KR 2

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA)  grubości  5 ÷ 7 cm

wg PN-S-96025:2000 dla KR 2

- siatka wzmacniająca o sztywnych węzłach wytrzymałości 40 kN/m ułożona na wcześniej wykonanej powłoce z asfaltu drogowego lub emulsji asfaltowej w ilości 400 ÷ 450 g/m2.

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (BA) gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR2

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-96102:1997 na podłożu G1

Na skrzyżowaniach o istniejącej nawierzchni bitumicznej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (BA) gr.4 cm wg PN-S-96025:2000

dla KR 1

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (BA)  grubości 4 cm

wg PN-S-96025:2000 dla KR 1

Na skrzyżowaniach o nawierzchni żwirowej i zjazdach gospodarczych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (BA) gr.4 cm wg PN-S-96025:2000

dla KR 1

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (BA)  grubości 4 cm

wg PN-S-96025:2000 dla KR 1

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-96102:1997

Nad przepustami drogowymi

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (BA) gr.4 cm wg PN-S-96025:2000

dla KR 2

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA)   grubości 5 7 cm

wg PN-S-96025:2000 dla KR 2

- siatka wzmacniająca o sztywnych węzłach wytrzymałości 40 kN/m ułożona na wcześniej wykonanej powłoce z asfaltu drogowego lub emulsji asfaltowej w ilości 400 ÷ 450 g/m2.

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (BA) gr. 4 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR2

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-96102:1997

-   66   -

Na wjazdach bramowych

Na terenie zabudowanym, gdzie występują chodniki zaprojektowano wjazdy bramowe szerokości 4.0 m (5.0) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ograniczone od strony jezdni krawężnikiem ulicznym betonowym 15 x 30 obniżonym do 4 cm powyżej nawierzchni jezdni. Od strony posesji obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Konstrukcja wjazdów:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1 : 5

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-96102:1997, JS = 0.98

Zakres robót wg zestawienia na wjazdach.

Chodniki

Chodniki w m. Kowale Oleckie i Sokółki o szerokości 2.01 m przyległe bezpośrednio do jezdni. Od strony posesji ograniczone obrzeżem betonowym 6x20 cm, a od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm wg PN-B-11113:1996:2 na wcześniej przygotowanym i wyprofilowanym podłożu.

Zatoki autobusowe

Zaprojektowano trzy pary – zatok autobusowych. Lokalizacja zatok przedstawia się następująco:

- m. Guzy km 3 + 505.5 i 3 + 608

- m. Wężewo km 6 + 256 i 6 + 305

- m. Sokółki km 8 + 309.5 i 8 + 333.5

Kilometraż zatok opisano na projekcie.

Geometrię zatok i wymiary przedstawiono na rysunku „zatoka autobusowa”.

Konstrukcja nawierzchni zatok:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR2

- podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego (BA)  wg PN-S-96025:2000  dla KR2

- podbudowa z betonu cementowego gr. 20 cm kl.B-20 dylatowanego co 3.0 m na podłożu G1

Od strony chodnika (rampy) zatoka ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. Na początku i końcu zatoki krawężnik  należy wtopić – patrz rysunek. „geometria zatoki”. Wzdłuż krawężnika chodnik szerokości 2.01 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, zakończony obrzeżem betonowym 6x20 cm.

Pobocza żwirowe

Pobocza żwirowe gr. 12 cm obustronne o szerokości 1.25 m wzdłuż drogi i zjazdów gospodarczych z  kruszywa.

Wykorzystać na pobocza kruszywo z korytowania pod poszerzenia i z rozbiórki podbudowy nad przepustami. Grubość warstwy pobocza z kruszywa z odzysku -10 cm.

Górne warstwy poboczy doziarnić żwirem gr. 20 cm stabilizowanym mechanicznie wg PN-S-96102:1997, JS = 0.98. Na górne warstwy żwir o frakcji 0 ÷ 16 i 16 ÷ 20 mm wg PN-B-11111:1996II.

Spadek poboczy jednostronny – 6% w kierunku skarp i rowów.

Uwaga: Ławy krawężników z betonu klasy B-10 z oporem. Krawężniki i obrzeża z betonu kl. min.B-30.

-    67   -

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowy drogi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i aktualne atesty.

5.8. Odwodnienie pasa drogowego.

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych odprowadzających wodę na przyległy teren. W ramach poprawy odwodnienia korpusu drogowego zaprojektowano oczyszczenie i renowację istniejących rowów, wykonanie nowych u podnóża skarp oraz usunięcie drzew i krzaków, które je porastają.

Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowano 21 przepustów. Istniejące przepusty kamienne ramowe pod korona drogi w ilości 12 szt. oraz jeden rurowy przewidziano do rozbiórki. Są to przepusty z początku XX wieku, częściowo zasypane i załamane. Pozostałe przepusty w ilości 9 szt. przewidziano do remontu i oczyszczenia. Są to przepusty rurowe betonowe i betonowe sklepione.

Przebudowywane przepusty pod drogą zostaną zastąpione przepustami rurowymi z polietylenu PEHD o średnicy 80 cm. Lokalizacja przepustów pozostaje bez zmian, z wyjątkiem przepustu nr 14, który został przesunięty - zlokalizowany w km 5 + 936. Zaprojektowano  przepust na skrzyżowaniu z pod drogą powiatową Wężewo – Golubie.

Łącznie wykonanych zostanie 14 szt. nowych przepustów.

Przepusty przebudowywane projektuje się wykonać metodą otwartego wykopu przy całkowitym zamknięciu jezdni, stosując na czas budowy objazdy, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów i skrócenia czasu ich przebudowy, a tym samym metoda ta jest korzystna ze względów technicznych – umożliwia uzyskanie jednorodnego zagęszczenia gruntów zasypowych i nasypu pod i nad przepustami oraz ułatwia odwodnienie w czasie budowy. Zakres robót został przedstawiony w tabeli robót oraz w części rysunkowej.

Przed przystąpieniem do budowy przepustu należy wcześniej wyznaczyć oś drogi,

zastabilizować ją w terenie, by można było usytuować projektowany przepust.

Zestawienie przepustów istniejących i projektowanych

| Lp. | Kilometraż | Średnica (cm) | Długość L (m) | Rzędne |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wlotu | Niwelety |  |
| 1 | 0 + 302 | 80 | 14.0 | 193.51 | 195.36 | Przepust istniejący do remontu |
| 2 | 0 + 906.5 | 80 | 15.0 | 205.42 | 208.71 | Przepust istniejący do remontu |
| 3 | 1 + 077 | 80 | 18.0 | 209.75 | 212.88 | Przepust projektowany nowy |
| 4 | 1 + 583.5 | 80 | 17.0 | 218.23 | 220.76 | Przepust projektowany nowy |
| 5 | 1 + 907.5 | 80 | 18.0 | 214.99 | 219.18 | Przepust istniejący do remontu |
| 6 | 2 + 058.5 | 80 | 14.0 | 220.80 | 222.35 | Przepust projektowany nowy |
| 7 | 2 + 713 | 80 | 15.0 | 226.54 | 229.27 | Przepust istniejący do remontu |
| 8 | 3 + 228 | 80 | 17.0 | 225.97 | 228.67 | Przepust projektowany nowy |
| 9 | 4 + 000.5 | 80 | 20.0 | 212.14 | 216.48 | Przepust istniejący do remontu |
| 10 | 4 + 520 | 80 | 16.0 | 200.89 | 204.63 | Przepust istniejący do remontu |
| 11 | 5 + 011 | 80 | 17.0 | 194.54 | 198.27 | Przepust istniejący do remontu |
| 12 | 5 + 305 | 80 | 16.0 | 196.90 | 199.26 | Przepust projektowany nowy |
| 13 | 5 + 504 | 80 | 14.5 | 195.10 | 196.91 | Przepust projektowany nowy |
| 14 | 5 + 936 | 80 | 14.5 | 187.80 | 189.52 | Przepust projektowany nowy |
| 15 | 6 + 141 | 140 | 18.0 | 180.16 | 184.22 | Przepust istniejący do remontu |
| 16 | 6 + 681 | 80 | 24.0 | 179.20 | 184.50 | Przepust projektowany nowy |
| 17 | 6 + 941 | 80 | 20.0 | 183.80 | 187.52 | Przepust projektowany nowy |
| 18 | 7 + 299 | 80 | 16.5 | 182.60 | 185.03 | Przepust projektowany nowy |
| 19 | 7 + 571 | 80 | 17.0 | 180.40 | 183.00 | Przepust projektowany nowy |
| 20 | 7 + 729 | 80 | 17.5 | 180.20 | 182.97 | Przepust projektowany nowy |
| 21 | 8 + 028 | 80 | 13.0 | 183.40 | 184.69 | Przepust projektowany nowy |

-   68   -

By system odwodnienia drogi prawidłowo funkcjonował pod zjazdami gospodarczymi zostały zaprojektowane przepusty rurowe z polietylenu PEHD o średnicy 40 i 50 cm oraz jeden przepust o średnicy 60 cm. Na znacznych spadkach podłużnych drogi przekraczających 3%, by zabezpieczyć pobocza żwirowe i skarpy przed rozmywaniem zaprojektowano odprowadzenie wód za pomocą ścieków przydrożnych korytkowych typowych wg katalogu KPED-01.04 i ścieków skarpowych wg KPED-01.11 z elementów prefabrykowanych betonowych typu korytkowego wg KPED-01.03.

Lokalizacja ścieków skarpowych i drogowych:

  - Ścieki korytkowe wg KPED-01.04 km 0 + 556 do km 0 + 723

- ścieki skarpowe wg KPED – 01.11

- km 0 + 556 – 5.0 + 5.0

- km 0 + 587 – 5.0 L

- km 0 + 620 – 5.5 P

- km 0 + 645 – 5.5 L

- km 0 + 666 – 5.5 P

- km 0 + 676 – 5.5 L

- km 0 + 697.5 – 5.5 L

Razem = 42.5 m

  - Ścieki korytkowe wg KPED-01.04 km 1 + 865 do km 1 + 920

- ścieki skarpowe wg KPED – 01.11

- km 1 + 903.5 – 9.0 + 11.0 m

  - Ścieki korytkowe wg KPED-01.04 km 3 + 281 do km 3 + 401

- ścieki skarpowe wg KPED – 01.11

- km 3 + 281 – 9.0 + 7.0

- km 3 + 330 – 7.0 + 5.0

- km 3 + 360 – 5.0 + 4.0

  - Ścieki korytkowe wg KPED-01.04 km 3 + 630 do km 4 + 010

- ścieki skarpowe wg KPED – 01.11

- km 3 + 860 – 6.0 + 6.0

- km 3 + 730 – 5.0 + 5.0

- km 3 + 760 – 5.0 P

- km 3 + 780 – 4.0 L

- km 3 + 830 – 4.0 + 4.0

- km 3 + 880 – 4.0 + 4.0

- km 3 + 930 – 3.5 + 3.5

- km 3 + 980 – 8.0 + 8.0

- km 4 + 010 – 8.0 + 8.0

  - Ścieki korytkowe wg KPED-01.04 km 4 + 860 do km 4 + 990

- ścieki skarpowe wg KPED – 01.11

- km 4 + 908 P – 4.5 m

- km 4 + 916 L – 5.0 m

- km 4 + 950 – 7.5 + 7.5

- km 4 + 945 L – 5.5 m

- km 4 + 990 – 9.0 + 9.0 m

-   69   -

  - Ścieki korytkowe wg KPED-01.04 km 7 + 980 do km 8 + 076

- ścieki skarpowe wg KPED – 01.11

- km 8 + 020 – 7.0 m

Ścieki skarpowe i drogowe zostały przedstawione w części rysunkowej oraz naniesione i opisane na projekcie.

5.9. Bariery drogowe ochronne SP-06

Bariery  drogowe ochronne stalowe SP-06 zastosowano przy przepustach drogowych zlokalizowanych pod wysokimi nasypami długości po 52 m z każdej strony wysokiej skarpy nad przepustem.

Odcinki końcowe:

- najazdy – 8.0 m

- zjazdy – 4.0 m

Rozstaw słupków co 2.0 m nad przepustem na długości 12.0 m. Na pozostałych odcinkach co 4.0 m. Bariery zaprojektowano na 13 przepustach o łącznej długości 1352.0 m.

Lokalizację barier przedstawiono w zestawieniu robót na istniejących i projektowanych przepustach pod koroną drogi oraz na projekcie i w części rysunkowej.

6.   Roboty rozbiórkowe i rekultywacja terenu.

6.1. Do rozbiórki przewidziano:

- nawierzchnię jezdni bitumiczną w zakresie niezbędnym przy przebudowie drogi (nad przepustami i skrzyżowaniach)

- rozbiórkę krawężników w m. Sokółki (rejon zatok)

- ogrodzenie w m. Wężewo kolidujące z przebudową drogi

- przepusty kamienne pod koroną drogi (jeden rurowy betonowy)

- rozbiórkę znaków drogowych z odkopaniem słupków.

6.2. Rekultywacja obejmuje:

- uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót

- rozścielenie humusu na skarpach w rejonie przebudowywanych przepustów

- rozplantowanie nadwyżki urobku z wykopów po terenie wzdłuż drogi

- wywiezienie materiałów z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania.

7.    Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych załączonych do projektu i zestawiono w tabeli robót ziemnych oraz analitycznie na poszerzeniach korpusu drogowego i nad przebudowywanymi przepustami..

Bilans mas ziemnych przedstawia się następująco:

- 	   wykopy	(wg tabeli) 	                                                                –  10.005,94 m3

- 	   nasypy (wg tabeli)		                                                                   – 2.589,08 m3

- wykopy na poszerzeniach                                                                         – 2.039,57 m3

- wykopy przy przepustach                                                                         – 1.788,66 m3

- nasypy przy przepustach: uzupełnienie i poszerzenie skarp                    – 2.807,64 m3

Nadwyżkę ziemi z wykopów  związanych z wykonaniem rowów rozplantować po terenie wzdłuż drogi. Natomiast kruszywo z wykopów pod poszerzenia drogi i z rozbiórki nad przebudowywanymi przepustami do wykorzystania na pobocze żwirowe a nadwyżkę na nasypy na zjazdach gospodarczych.

-   70    -

8. Wycinka drzew.

Do wycinki przewidziano drzewa bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu na drodze, w tym drzewa rosnące w rowach i na skarpach rowów uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia drogi, a tym samym renowacje rowów. Część tych drzew jest chora i uszkodzona, część wyrosła jako samosiewy. Dużo  drzew posiada odrosty, które przekształciły się w kępy krzaków.

Drzewa zostały zestawione w wykazie drzew do wycinki oraz oznaczone, opisane i ponumerowane na projekcie.

9. Organizacja ruchu.

9.1. Znaki pionowe.

Wzdłuż całej trasy drogi przewidziano do wymiany istniejące oznakowanie oraz uzupełnienie o znaki nowe. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu.

9.2. Znaki poziome.

Oznakowanie poziome tylko w m. Sokółki obejmuje  malowanie znaków poziomych P-10 – znaków przejść dla pieszych w rejonie zatok autobusowych.

9.3. Oznakowanie na czas prowadzenia robót.

Oznakowanie na czas robót zgodnie z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.

10. Wytyczne realizacji

Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych, kabli telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robót powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181).

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401), uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono na projekcie drogowym i zagospodarowania.