Nr sprawy: IGPU.3.1.2011			Załącznik nr 5  do SIWZ „Dostawa ciągnika rolniczego”

WYMAGANIA TECHNICZNE CIĄGNIKA

1 - Silnik

Poj min. 6,7 dm3, 6-cylindrów, 2 zawory ,Turbo INTERCOOLER,Moc maks. (ECE R120): 93kW/126KM.  Zbiornik paliwa: 240/260 l

2 - Napęd

Semi Power Shift – półautomatyczna, Skrzynia biegów: 16x16 40Km/h, 4 biegi zmieniane pod obciążeniem, Sterowanie elektrohydrauliczne

3 – Napęd WOM

Sprzęgło wielotarczowe: niezależne, Automatyczny, Zewnętrzne sterowanie WOM

4 – Przednia oś

Oś std , Samoczynne blokowanie mechanizmu różnicowego, Zwolnice planetarne , Regulacja rozstawu kół

5 – Tylna oś

Blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie, Hamulce z samoczynną regulacją, tarcze w kąpieli olejowej działające na wały mechanizmu różnicowego

Hamulec ręczny wielotarczowy - tarcze w kąpieli olejowej działające na wał stożkowych kół zębatych mniejszych,

6 - Hydraulika

Układ hydrauliczny zamknięty, Wydajność pompy hydraulicznej: około 113 l/min, Max. ciśnienie: 190 bar, 4 rozdzielacze hydrauliczne, mechaniczne, EDC

7 - TUZ

Sterowanie elektroniczne EDC, Szybkosprzęgi, 2 dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym, Max. udźwig: 7117 kg*, Zewnętrzne sterowanie TUZ+WOM na błotniku

8 - Kabina

Amortyzowana, Klimatyzacja, Wycieraczka+spryskiwacz tylnej szyby, Siedzenie na poduszce powietrznej , 8 świateł roboczych (4przód, 4tył), Szyberdach, Siedzisko dla instruktora, Hałas nie wyższy niż 73 dB

9 – Wyposażenie

18 obciążników przednich ,Pneumatyczny system sterowania hamulcami przyczep Instrukcja w języku polskim, Regulowany zaczep transportowy, Dolny zaczep rolniczy

Elektryczny odłącznik masy, Ogrzewacz powietrza wlotowego, Tablica rejestracyjna na błotniku, Dodatkowy zestaw wskaźników, Kierunkowskazy, Lampa błyskowa „kogut” Przedni Tuz i WOM 1000rph

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZYCZEPY

Wyposażenie standardowe :

wywrót 3 – stronny , pneumatyczna instalacja hamulcowa, ładowność min. 10 t, kliny podporowe i kieszenie .

WYMAGANIA TECHNICZNE KONTENERÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW

- Kontenery  PCV o pojemności 240 litrów , typu MGB-240p

- Kolor :

- niebieski – 33 szt.

- zielony   - 33 szt.

- żółty      - 34 szt.

3. Kontenery zamykane klapą , wyposażone w 2 kółka do transportu .