##### PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie remontu  kotłowni osiedlowej – wymiana pieca SM „Nowa” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 4

Roboty do wykonania:

- montaż nowego kotła miałowego dwupaleniskowego o mocy nominalnej Qn = 2 x 400.0 = 800.0 kW z podajnikiem opału,

- montaż czopucha nowego kotła,

- przebudowa i montaż rurociagów technologicznych Ø 100 i zabezpieczenia instalacji wodnej kotła Ø 65 ÷ 80 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rurociagów w kotłowni Ø 65 ÷ 100 mm,

- montaż zasilania i zabezpieczenia elektrycznego urządzeń technologicznych nowego kotła,

- montaż sterowania pogodowego obiegu co z priorytetem przygotowania cwu,

- wymiana istniejącego zaworu trójdrogowego Ø 150 mm na wyjściu sieci co na nowy zawór z siłownikiem współpracujący z automatyką pogodową do sterowania krzywą grzewczą co w funkcji temperatury zewnętrznej,

- montaż automatyki i sterowania pompami obiegu centralnej cyrkulacji cwu (układ pomiarowy  – skrzynka zasilająco- sterująca pomp cyrkulacji cwu z przetwornikiem i zabezpieczeniem),

- wymiana istniejącego licznika ciepła kotłowni – G = 100 t/h, szt. 1,

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: