„MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO KOTŁOWNI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI EKSPLOATACYJNO - MIESZKANIOWEJ NOWA W KOWALACH OLECKICH”

P. T. DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

| Inwestor/Adres budynku: | Spółdzielnia Eksploatacyjno-Mieszkaniową NOWA 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 4 Adresy budynków: Mereckiego 2 Mereckiego 4 Mereckiego 6 Mereckiego 8 Mereckiego 10 Mereckiego 12 Witosa 10 Witosa 12 Witosa 14 Witosa 16 Witosa 18 Witosa 20 |
| --- | --- |

Opracowanie:	Projektowanie i Nadzór w Budownictwie – Roman Stańczyk

ul. Królowej Jadwigi 18 C/4

11-500 Giżycko

romanst@post.pl

Giżycko, Luty 2017 r

Spis treści

1.0	Podstawa opracowania	3

2.0    	Zakres opracowania	3

3. 0	Materiały i dane do projektu	3

3.1. 	 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	3

3.2. 	Materiały pomocnicze do opracowania projektu docieplenia z wykorzystaniem audytu energetycznego	3

4. 	Dane ogólne budynków	3

4.1	Charakterystyka stanu istniejącego	4

4.2	Charakterystyka energetyczna budynków	5

5. 	Opis prac przewidzianych do termomodernizacji	6

5.1	Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji	6

5.2.  	Docieplenie ścian zewnętrznych	7

5.3	Docieplenie konstrukcji stropodachu	8

6. 	Zalecenia wykonawcze.	9

7. 	Warunki wykonania robót.	9

Rysunki

- Elewacje budynków							Rys 1 - 9

# 1.0	Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja techniczna budynków

- Audyty energetyczne budynków

- Wizja lokalna, pomiary

# 2.0    	Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego docieplenia budynków Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich:

- Mereckiego 2

- Mereckiego 4

- Mereckiego 6

- Mereckiego 8

- Mereckiego 10

- Mereckiego 12

- Witosa 10

- Witosa 12

- Witosa 14

- Witosa 16

- Witosa 18

- Witosa 20

Prace termomodernizacyjne będą wykonywane w zakresie:

- docieplenie konstrukcji stropodachu

- docieplenie ścian zewnętrznych

- docieplenie konstrukcji stropu nad piwnicą

- wymiana okien

# 3. 0	Materiały i dane do projektu

## 3.1. 	 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

- audyty budynków SEM NOWA.

- inwentaryzacja techniczna budynku

- wizja lokalna

## 3.2. 	Materiały pomocnicze do opracowania projektu docieplenia z wykorzystaniem audytu energetycznego

- program komputerowy Audytor 6.5 PRO do oceny sezonowego zużycia energii cieplnej i zapotrzebowania mocy na cele grzewcze.

- program komputerowy ArCADia-TERMO 6.5 do optymalizacji zabiegów rermomodernizacyjnych.

# 4. 	Dane ogólne budynków

Konstrukcja budynków w SEM NOWA są podobne. Wszystkie budynki przy ul. Mereckiego są jednakowe. Podobnie budynki przy ul. Witosa są wykonane w tej samej technologii i wymiarach.

Ogólna charakterystyka budynków przy ul Mereckiego:

| Technologia budynku |  | Konstrukcja murowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia zabudowana |  | m2 | 367,71 |
| 2. | Kubatura budynku |  | m3 | 4 067,00 |
| 3. | Kubatura ogrzewanej części budynku |  | m3 | 3 168,90 |
| 4. | Powierzchnia ogrzewanej części budynku |  | m2 | 1 103,10 |
| 5. | Średnia wysokość kondygnacji |  | m | 2,80 |
| 6. | Współczynnik kształtu A/V |  | m2/m3 | 0,37 |

Ogólna charakterystyka budynków przy ul Witosa:

| Technologia budynku |  | Konstrukcja murowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia zabudowana |  | m2 | 351,57 |
| 2. | Kubatura budynku |  | m3 | 3 846,04 |
| 3. | Kubatura ogrzewanej części budynku |  | m3 | 2 896,80 |
| 4. | Powierzchnia ogrzewanej części budynku |  | m2 | 1 054,70 |
| 5. | Średnia wysokość kondygnacji |  | m | 2,80 |
| 6. | Współczynnik kształtu A/V |  | m2/m3 | 0,37 |

## 4.1	Charakterystyka stanu istniejącego

Budynki mieszkalne w Kowalach Oleckich  posiadają 3 kondygnacje nadziemne z pełnym podpiwniczeniem. Wykonane zostały w technologii OWT-67/N. Konstrukcja budynku została zaprojektowana i wykonana w latach 1975-1976 z materiałów o wyjątkowo wysokim współczynniku przenikania ciepła i charakteryzuje się wyjątkowo dużymi stratami ciepła.

Ściany piwnic wylewane na mokro.

Ściany osłonowe budynku prefabrykowane, złożone z części nośnej żelbetowej o grubości 6 cm, warstwy styropianu 5 cm i warstwy fakturowej 5 cm.

Okna w budynku podwójnie szklone drewniane w średnim stanie technicznym zostały w większości wymienione na nowoczesne okna wykonane w technologii PVC. Stropodach wentylowany, konstrukcja żelbetowa. Stropy żelbetowe prefabrykowane z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Stropodach wykonany z płyt korytkowych otwartych wg KB1-31.6.3.

## 4.2	Charakterystyka energetyczna budynków

Obliczenie zapotrzebowania na moc i energię cieplną dla budynku wykonano przy wykorzystaniu programu komputerowego AUDYTOR OZC.

Obliczenia są wykonane zgodnie z obowiązującą normą „Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do budynków mieszkalnych” PN-B-02025 oraz „Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3” PN-94/B-03406.

Dla poszczególnych typów budynku charakterystykę energetyczną zestawiono w poniższych tabelach:

| L.p. | Dane ogólne | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka energetyczna budynków przy ul. Mareckiego |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 55,93 | 42,14 |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] | 10,45 | 10,45 |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 407,11 | 287,30 |
| 4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 559,60 | 278,06 |
| 5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | 57,51 | 57,51 |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |
| 7. | Zmierzone zużycie ciepłana przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)] | 102,52 | 72,35 |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)] | 140,92 | 70,02 |

| L.p. | Dane ogólne | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka energetyczna budynków przy ul. Witosa |  |  |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 48,67 | 26,38 |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] | 7,91 | 7,91 |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 305,12 | 125,77 |
| 4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 419,41 | 121,72 |
| 5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | 39,82 | 39,82 |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |
| 7. | Zmierzone zużycie ciepłana przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)] | 80,36 | 33,12 |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2*rok)] | 110,46 | 32,06 |

# 5. 	Opis prac przewidzianych do termomodernizacji

## 5.1	Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji

W celu zrealizowania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujący zakres robót:

- Docieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi. Wzmocnienie płyt styropianowych siatką i położenie zaprawy klejowej.

| Powierzchnia do docieplenia | 3 761 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Grubość płyty styropianowej | 0,08 | m |

Wybrano wariant polegający na ociepleniu stropu warstwą izolacji o l = 0,035 W/mK. Rozwiązanie spełnia warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia wg. "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego  a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego" SPBT min oraz warunek na minimalny współczynnik przenikania przegrody Umin = 0,25 W/m2K - Watunki techniczne 2021 r

- Docieplenie ścian  zewnętrznych Z 1 osłonowych warstwą styropianu oraz położenie tynku silikatowego metodą lekko - mokrą.

| Powierzchnia do docieplenia | 3 002 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Grubość docieplenia styropianem | 0,14 | m |

Wybrano wariant  polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych warstwą izolacji o l = 0,035W/mK. Rozwiązanie spełnia warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia wg. "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego  a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego" SPBT min oraz warunek na minimalny współczynnik przenikania Umin = 0,20 W/m2K. Przyjęto wymagania dla 2021 roku.

- Ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu w przestrzeń wentylowaną

| Powierzchnia do docieplenia | 2 560 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Granulat wełny mineralnej grubości | 0,20 | m |

Wybrano wariant polegający na ociepleniu stropu warstwą izolacji o l = 0,038 W/mK. Rozwiązanie spełnia warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia wg. "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego  a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego" SPBT min oraz warunek na minimalny współczynnik przenikania przegrody Umin = 0,15 W/m2K- Warunki techniczne 2021 r

- Wymiana okien. Dokonuje się wymiany okien w celu zapewnienia współczynnika przenikania okna w wysokości  Umin = 0,9 W/m2K - wymagania 2021 r

| Powierzchnia okien | 101 | m2 |
| --- | --- | --- |

## 5.2.  	Docieplenie ścian zewnętrznych

Metoda lekka mokra do ocieplenia ścian zewnętrznych charakteryzuje się wieloletnią trwałością i niższymi kosztami wykonania w stosunku do innych rozwiązań.

Kolejność wykonywanych robót powinna być następująca:

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian

- przygotowanie masy klejącej

- przyklejenie płyt ze styropianu grubości 14 cm do powierzchni ściany

- nakładanie na izolację termiczną warstwy masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną szklaną

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z zaprawy tynkarskiej akrylowej

- wykonanie nowych obróbek blacharskich

Sprawdzanie powierzchni ścian polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie. W przypadku gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy go zbić i narzucić  nową warstwę zaprawy cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy wyrównać zaprawą.

Masę klejącą należy przygotować zgodnie z fabrycznym świadectwem dopuszczającym ją do stosowania. Zaprawę rozrabia się z wodą w ilości podanej w instrukcji i rozmieszać przy pomocy wiertarki elektrycznej z końcówką mieszającą typu koszyczkowego.

Klejenie płyt styropianowych rozpocząć od dołu budynku i posuwać się do góry. Pierwszą warstwę 20 cm poniżej stropu piwnicy ułożyć na przymocowanym profilu z blachy ocynkowanej zgodnie z załączonym rysunkiem. Masę klejącą nakładać na płyty styropianowe wałeczkiem o szerokości 3 - 4 cm wzdłuż krawędzi styropianu oraz w postaci placków o średnicy 8 - 12 cm w ilości 15 - 20 placków na 1 m3. Po nałożeniu masy klejącej styropian należy bezzwłocznie przykleić do ściany. Płyty należy układać mijankowo. Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być wyrównana a szpary większe od 2 mm uzupełnione.

Prace należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturach wyższych niż + 5 0C.

Dodatkowo każdą płytę należy przymocować dwoma łącznikami tworzywowymi.

Przyklejenie tkaniny zbrojącej na płyty ocieplenia można rozpocząć minimum po

3-ch dniach od chwili ich przyklejenia również w bezdeszczowych warunkach i temperaturze + 5 do + 25, 5 0C.

Masę klejącą nanosić na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą grubości ok. 3 mm rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożenia masy bezzwłocznie przyklejamy tkaninę zatapiając ją przy użyciu pacek z blachy nierdzewnej lub winidurowej. Tkanina powinna być cały czas napięta. Następnie nakładamy drugą warstwę masy klejącej grubości ok. 1 mm i wyrównujemy powierzchnię.

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być układane na zakład szerokości min. 50 mm w poziomie i w pionie. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione  przez naklejenie pasków o szerokości 25 - 35 cm. Na styku dwóch ścian zakład powinien wynosić około 15 cm.

Wyprawy tynkarskie silikatowe można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od nałożenia tkaniny. Zasady układania podobnie jak w przypadku nakładania masy klejącej.

Należy zastosować wyprawę z tynku silikatowego. Grubość warstwy ok. 3 mm.

Wyprawę nanosić pacą i dokładnie zacierać w celu wyrównania powierzchni.

Po zakończeniu robót tynkarskich należy zamontować parapety pod oknami. Parapety należy wykonać z blachy stalowej powlekanej.

Kolorystyka

Kolory ścian wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami oraz załączoną paletą barw w uzgodnieniu z Inwestorem.

## 5.3	Docieplenie konstrukcji stropodachu

Z uwagi na konstrukcję dachu docieplenie jego nastąpi poprzez wdmuchiwanie do zamkniętej przestrzeni stropodachu granulatu wełny mineralnej POLTERM G. Wdmuchiwanie wykonywać przez nawiercone w stropie otwory w ilości zapewniającej równe rozłożenie warstwy grubości 15 cm. Po zakończeniu prac otwory zaślepić.

# 6. 	Zalecenia wykonawcze.

- W celu prawidłowego zastosowania produktów, należy zapoznać się z treścią Instrukcji oraz z Kartami Technicznymi Produktów,

- Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy zdemontować istniejące parapety, rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową.

- Przygotowanie i aplikacja zaprawy wymaga temperatury od +00C do +250C,

- Warstwy zbrojonej nie należy wykonywać podczas opadów atmosferycznych i działania temperatury poniżej +50C,

- Docieplenie ścian zewnętrznych zakończyć 30 cm poniżej gruntu otaczającego budynek,

- Po wykonaniu docieplenia ścian i ościeży okiennych i drzwiowych należy zamontować nowe parapety wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej, instalację odgromową oraz rynny i rury spustowe,

- Kolorystyka docieplenia zgodnie z załączonymi rysunkami,

# 7. 	Warunki wykonania robót.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.