###### Projekt wykonawczy

Przebudowa kabla rozdzielczego na s/m Kowale Oleckie - rejon szafy 1C.

Spis treści

I.	Część ogólna.

1.1.Przedmiot opracowania.

1.2.Zakres opracowania.

1.3.Podstawa opracowania.

1.4.Inwestor i wykonawca.

1.5.Ustalenia końcowe.

II.	Część techniczna.

  - Ogólna charakterystyka inwestycji.

  - Budowa urządzeń telekomunikacyjnych.

  - Uwagi końcowe.

  - Zestawienie materiałów.

III.	Część kosztorysowa.

IV.	Część rysunkowa.

- Schematy i rysunki związane z opracowaniem

- Część ogólna

1.1. 	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Kolejowej w Kowalach Oleckich.

  - Zakres opracowania.

| Lp. | Rodzaj budowli | Zakres rzeczowy |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć miedziana rozdzielcza |  |  |  |  |
| 1. | ziemna | kilometr/pary | kilometr/kabla | 4,17-0,376 |
| 2. | w kanalizacji | kilometr/pary | kilometr/kabla | - |
| 3. | napowietrzna | kilometr/pary | kilometr/kabla | - |
| 4. | inne | kilometr/pary | kilometr/kabla | 0,16-0,016 |

1.3.	Podstawa opracowania.

Zamówienie jednostkowe: zlecenie Inwestora

  - Inwestor i wykonawca.

Inwestorem przebudowy telefonicznej sieci rozdzielczej jest Gmina Kowale Oleckie,19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44.

Wykonawcą robót powinna być firma wyspecjalizowana w dziedzinie telefonicznych robót sieciowych, posiadająca znak jakości ISO 9001.

  - Ustalenia końcowe.

1.5.1. Dla obiektów budowlanych będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory częściowe – dla robót zanikających i ulegających zakryciu, które przeprowadza inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać roboty do odbioru częściowego Zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowanym terminem zakrycia;

- odbiory końcowe – potwierdzające wykonanie robót będących przedmiotem poszczególnych zamówień jednostkowych dokonywane przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru.

1.5.2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy,

- ujawnienie i wstrzymanie się z prowadzeniem prac na czas usunięcia wad uniemożliwiających kontynuowanie robót,

- zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej odstępstw, wynikających ze zmiany warunków realizacji robót,

- bieżące nanoszenie na dokumentację projektową wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiającemu,

- stosowanie przy wykonywaniu robót materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakości,

- utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku, bez gromadzenia odpadów powstałych w toku realizacji robót objętych zamówieniem jednostkowym. Po ukończeniu robót Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporządkowany oraz usunie zeń wszelkie odpady, materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z prowadzonymi przez niego robotami.

- odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania jakości robót na koszt własny, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru 
o konieczności odbioru częściowego i nie uzyskał stosownego zapisu w Dzienniku Budowy, 
a także wykonania na koszt własny prac związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjściowego istniejącej infrastruktury 
w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robót na koszt własny, jeżeli Zamawiający na etapie przekazania terenu budowy przekazał dokumenty zawierające informację dotyczącą występowania obiektów tej infrastruktury, względnie fakt ich istnienia można było stwierdzić naocznie,

- doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz zieleni i innych urządzeń terenowych do stanu pierwotnego lub wymaganego przez właścicieli na etapie pozyskiwania pozwoleń i zgód. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi odbiór tych robót przez właścicieli terenu,

- uporządkowania terenu budowy i usunięcia wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót dodatkowych objętych zamówieniem jednostkowym,

- przekazania określonych przez Zamawiającego certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów dopuszczających ich użycie w budownictwie na terenie Polski.

- Część techniczna.

2.1	Ogólna charakterystyka inwestycji.

Projekt obejmuje: przebudowę sieci rozdzielczej i przyłączy abonenckich oraz likwidację słupów żelbetowych.

2.2.	Budowa i montaż telefonicznych kabli kanałowych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektowanych zakresów  pokazano na rysunku 1÷2.

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnej przy ul. Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich, w związku z przebudową wymienionych ulic. Niezbędnym jest w tej sytuacji likwidacja linii kablowych napowietrznych oraz słupów żelbetowych. W opracowaniu ujęto likwidację słupów, ułożenie odcinka kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5/1C/R2(5-6) wraz z ustawieniem słupka rozdzielczego w miejsce likwidowanego słupa kablowego, ułożenie odcinków kabli abonenckich kolidujących z projektowaną drogą, przełączenie  istniejących kabli abonenckich.

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm.

Zestawienie kabli miedzianych kanałowych:

| Lp. | Rodzaj kabla | Długość trasowa | Długość montażowa | Długość trasowa | Długość montażowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | (m) | (m) | (kmp) | (kmp) |
| 1 | XzTKMXpw 10x4x0,5 | 173 | 187 | 3,46 | 3,74 |
| 2 | ## XzTKMXpw 2x2x0,5 | 132 | 145 | 0,26 | 0,29 |
| 3 | ## XzTKMXpw 5x2x0,5 | 55 | 60 | 0,28 | 0,3 |

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T.

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary elektryczne wybudowanych kabli.

  - Uwagi końcowe.

Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A.

Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci telefonicznej należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli.

2.4. Zestawienie materiałów.

2.4.1. Wyszczególnienie kabli.

| Lp. | Wyszczególnienie kabli |  |  |  |  |  | Długość kabli [mb] |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | trasowa | montażowa | kmp |
| A | Kable telefoniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XzTKMXpw | 10 |  | 4 |  | 0,5 | 173 | 187 | 3,74 |
| 2 | XzTKMXpw | 2 |  | 2 |  | 0,5 | 132 | 145 | 0,29 |
| 3 | XzTKMXpw | 5 |  | 2 |  | 0,5 | 55 | 60 | 0,3 |

2.4.2 Zestawienie kabli.

| 1 | XzTKMXpw | 10 |  | 4 |  | 0,5 | mb | 187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | XzTKMXpw | 2 |  | 2 |  | 0,5 | mb | 145 |
| 3 | XzTKMXpw | 5 |  | 2 |  | 0,5 | mb | 60 |

    - Zestawienie ważniejszych materiałów.

| 1 | Łączniki ekranów | szt | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Łączniki żył pojedyńcze jednożyłowe | szt | 20 |
| 3 | Osłona złączy małoparowych KM-1 | szt | 1 |
| 4 | Pręt(uziom) stalowy miedziowany do 1,5 m | szt | 4 |
| 5 | Przewód LY/750V 1x2,5 mm² | m | 2 |
| 6 | Puszka-skrzynka zewnętrzna QANTE | szt | 2 |
| 7 | Rura HDPE φ 40/3,7 | m | 15 |
| 8 | Rura stalowa be z szwu czarna φ 30,0/2,6 | m | 7 |
| 9 | Słupek rozdzielczy 20 parowy 3M SR 20p | szt | 1 |
| 10 | Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych | m | 374 |
| 11 | Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych,zabezpieczonych,pary zacisków 20 | szt | 1 |
| 12 | Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych,zabezpieczonych,pary zacisków 30 | szt | 1 |

Sporządził:

- Część kosztorysowa.

3.1. Zestawienia materiałów do zakupu przez Inwestora

|  | Specyfikacja materiałów do zakupu w rozbiciu na: kanalizację; sieć miedzianą; sieć optyczną przez TP- bez materiałów drobnych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Indeks materiałowy | Materiał do wbudowania |  | Materiał do zakupu |  |  |  |
|  |  |  | jm. | ilość | jm. | cena jedn. | ilość | wartość |
| Sieć miedziana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 |  | m | 187 |  |  |  |  |
| 2 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 |  | m | 145 |  |  |  |  |
| 3 | Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 |  | m | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Łączniki ekranów |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Łączniki żył pojedyńcze jednożyłowe |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Osłona złączy małoparowych KM-1 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Pręt(uziom) stalowy miedziowany do 3,0 m |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Przewód LY/750V 1x2,5 mm² |  | m | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Puszka-skrzynka zewnętrzna QANTE |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Rura HDPE φ 40/3,7 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Rura stalowa be z szwu czarna φ 30,0/2,6 |  | m | 7 |  |  |  |  |
| 12 | Słupek rozdzielczy 20 parowy 3M SR 20p |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych |  | m | 374 |  |  |  |  |
| 14 | Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych,zabezpieczonych,pary zacisków 20 |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych,zabezpieczonych,pary zacisków 30 |  | szt | 1 |  |  |  |  |

3.2. Przedmiar robót, zestawienie robocizny, sprzętu i materiałów.

- Część rysunkowa.