O P I S    T E C H N I C Z N Y

## Wiadomości   wstępne

### Niniejsza  dokumentacja  techniczna  obejmuje  wykonanie

boiska  wiejskiego  w  miejscowości  Szwałk,  która  została  opracowana  na  zlecenie  Urzędu  Gminy  w  Kowalach  Oleckich.

## Zakres  i  podstawa  opracowania

### Podstawą  opracowania  projektu  technicznego  na  remont

boiska  wiejskiego   w  miejscowości  Szwałk  stanowi   zlecenie  nr.  5   z  dnia  17.03. 2008 r.

Mapa  geodezyjna  do  celów  projektowych  sporządzona została przez   uprawnionego  geodetę  Marka  Surażyńskiego.

Uzgodnienia  z  inwestorem  w  sprawie  zakresu  projektowanych

urządzeń  i  zagospodarowania  boiska.

## Dokumentacja  obejmuje

-  część  opisową

-  wyrys  geodezyjny

-  mapę  z  naniesionymi  elementami  sportowymi

-  część  rysunkową

## Opis  stanu  istniejącego

### Teren  na  którym  zlokalizowane  jest  boisko  wiejskie

składa  się  z  działki  geodezyjnej  nr  361,  na  której  znajduje

się  niezagospodarowany  plac  zabaw  stanowiący  własność

Urzędu  Gminy   w  Kowalach  Oleckich.

Na  części  działki  znajduje  się  prowizoryczne  boisko  do  gry.

Od  strony  południowej  działka  przylega  do  drogi  powiatowej

Czerwony  Dwór – Cichy.  Od  strony  wschodniej  i  zachodniej

działka  sąsiaduje  z  drogami  lokalnymi  stanowiącymi  dojazd

do budynków  mieszkalnych  miejscowości  Szwałk.

W  części  wschodniej  działki  znajdują  się  nierówności,  które

należy  wyrównać.

Odwodnienie  boiska

##### Ze  względu  na  położenie  boiska  wiejskiego  na  gruntach

### słabo  przepuszczalnych   przewiduje  się  drenaż  za  pomocą

rurociągów  ceramicznych  o  średnicy  7,5 cm  i  rozstawie  10 m.

Rurociągi  stanowiące  odwodnienie  boiska  należy  zażwirować

oraz  odprowadzić  rurociągiem  zbierającym  o  średnicy  10,0 cm

do  przydrożnego  rowu.

Boisko  do  piłki  nożnej

### Boisko  do  piłki  nożnej  stanowi  prostokąt  o  wymiarach

55 x 35 m  z  2,5 m  pasami  po  bokach  wokół  całego  boiska.

Zostało  ono  usytuowane  osią  podłużną  w  kierunku  północ –

południe.

Nawierzchnię  boiska  należy  wykonać  z  10 cm  warstwy

ziemi  urodzajnej  z  domieszką  10%  piasku.  Ziemia  urodzajna  powinna  być  wcześniej  zhałdowana  przy  wykonywaniu  robot       ziemnych  ( ziemia  urodzajna )  i  2-3  krotnie  przemieszana       wraz  z  piaskiem.

Przy  wykonywaniu  nawierzchni  płyty  boiska  należy  zachować

0,5 %  spadki  kopertowe.

Płytę  boiska  należy  obsiać  mieszanką  traw  przeznaczoną

na  obiekty  sportowe  w  ilości  250  kg/ha  z  wcześniejszym

wysiewem  nawozów  wraz z  wykonaniem  dwukrotnego  wałowania.

Po  wschodach  mieszanki  traw  zaleca  się  nie  korzystanie

z  płyty  boiska  przez  okres  6-miesięcy  w  celu  zakorzenienia

się  trawy.

W  tym  okresie  należy  dwukrotnie  zasilić  płytę  boiska  nawozami  sztucznymi  oraz  dokonywać  koszenia,  a  w  okresach

suszy  podlewać.

Boisko  do  piłki  siatkowej

Boisko  do  piłki  siatkowej  plażowej  stanowi  prostokąt  o  wymiarach  22x12 cm  usytuowany  w  części  północno –

zachodniej  boiska  wiejskiego.

Zostało  ono  usytuowane  osią  podłużną  w  kierunku

północ – południe

Nawierzchnię  boiska  stanowi  30  cm  warstwa   piasku.

Ze  względu  na  występowanie  w  podłożu  gruntu  słabo  przepuszczalnego  przewiduje  się  wykonanie  drenażu

odwadniającego.

Boisko  może  być  wykorzystywane  jako  plac  zabaw.

Ogrodzenie  boiska

Ogrodzenie  boiska  szkolnego  zaprojektowano  z  siatki  powlekanej

wysokości  1,5 m  od  strony wschodniej  i  35 m  od  strony  północnej  na skarpie  oraz  wysokości  3,0 m  w  pozostałej  części   umocowanej  na  słupkach  metalowych  wykonanych  z  rur  stalowych  o  średnicy  60 mm.

Całość  ogrodzenia  jest  posadowienia  na  cokole  betonowym

o  wymiarach  22x55 cm  wystającym  10 cm  ponad

powierzchnię  terenu.

Siatkę  zaleca  się  zabetonować  w  cokole  betonowym  około

7 cm  w  celu  zabezpieczenia  przed  kradzieżą.

Należy  wykonać  jedną  bramę  wjazdową  wraz  z furtką  oraz  dodatkowo  dwie  furtki,  jedną  od  strony północnej,  drugą  od    strony  południowej  boiska.  Bramę  i  furtki  należy  wykonać             z  profila  zamkniętego  stalowego  wypełnionego  siatką  stalową  powlekaną.

Wszystkie  elementy  metalowe  stalowe  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  oraz  dwukrotnie  pomalować  farbą  nawierzchniową.

Plac  zabaw – ogródek  jordanowski

W  celu  wykorzystania  boiska  wiejskiego  przez  dzieci  przedszkolne

zaprojektowano  plac  zabaw  o  wym.  10x10 m  ( ogródek

jordanowski ).

Składa  się  on  z  pergoli  zadaszonej  z  ławeczkami  drewnianymi

( altanka  ażurowa o  wym.  2,5x2,5 m ),  piaskownicy  czworokątnej

z  bali  drewnianych  impregnowanych  ciśnieniowo,  karuzeli

krzyżowej,  huśtawki   wagowej  podwójnej,  huśtawki  łańcuchowej  dwuosobowej,   zjeżdżalni  długości  3,5 m   i  szerokości  1,0 m.

Plac  zabaw  należy   ogrodzić  płotkiem  drewnianym

impregnowanym  ciśnieniowo  wysokości  90 cm  mocowanym

do  słupków  drewnianych  z  furtką  wejściową  szerokości  1,0 m.

Wszystkie  elementy  placu  zabaw  powinny  posiadać  atesty.

Wpływ  projektowanej  budowli  na  środowisko  naturalne

Z  uwagi  na  sposób  zlokalizowania  i  charakter  budowli

projektowane  przedsięwzięcie  nie  wnosi  ujemnego  wpływu

na  środowisko  naturalne  i  otoczenie.