| L.p. | Nr koszt. | Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | # Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,700 |  |
|  | 2 | # Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię oraz „mijankę” w gr.III kat. głęb. kopania do 10cm /700,0m x 3,30/ + /25,0x2,0/ + [/2,0x4,0/:2] x 2 = 2368,0 m2 | m2 | 2368 |  |
|  | 3 | # Wykonanie podbudowy z tłucznia gruzobetonowego o frakcji 0/62mm – warstwa dolna o grub. 15cm /trasa + mijanka/ | m2 | 2368 |  |
|  | 4 | # Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego GRH o frakcji 0/31,5mm,. warstwa górna grub. 5 cm | m2 | 2368 |  |
|  | 5 | # Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 2368 |  |
|  | 6 | # Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75 kg/m2 2368,0m2 x 0,075 =178,0 Mg | Mg | 178 |  |
|  | 7 | # Skropienie zaklinowania emulsją asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 2368 |  |
|  | 8 | # Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100 kg/m2 /trasa + mijanka/. /700,0m x 3,0/ + /25,0x2,0/ + [/2,0x4,0/:2] x 2 = 2158,0m2 | m2 | 2158 |  |
|  | 9 | # Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta. 700,0 m x 1,0 x 2 str = 1400,0 m2 | m2 | 1400 |  |
|  | 10 | # Roboty ziemne koparką z odwozem nadmiaru gruntu z koryta na odl. do 5 km /700,0 m x 3,30 x 0,10/ - /700,0x1,0x2str x 0,10 = 91,0m3 | m3 | 91 |  |

Zał. nr 6b do SIWZ

Przedmiar na odcinek drogi gminnej w m. Dąbrowa