Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 61, poz. 843 z dnia 30 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XIX/193/05

Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr  57/03 terenu położonego pomiędzy ulicami M. Konopnickiej i J. Kochanowskiego

na osiedlu „Chałupki” w Leżajsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Leżajsku postanawia, co następuje:

# ROZDZIAŁ I

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 57/03, zwany dalej „planem”.

- Plan obejmuje teren o powierzchni około 2,60 ha, położony pomiędzy ul. M. Konopnickiej i ul. J. Kochanowskiego w Leżajsku, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

- Przyjęte w planie rozwiązania są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska”, uchwalonego uchwałą Nr XII/99/99 Rady Miasta Leżajska z dnia 15 grudnia 1999 r. oraz jego zmianą, uchwaloną uchwałą Nr VII/64/03 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 czerwca 2003 r.

§ 2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- załącznik Nr 1 - rysunek planu, sporządzony na mapie w skali 1:1000, obowiązujący w zakresie oznaczeń na nim występujących, zawierający integralną część ustaleń planu;

- załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w niniejszym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

- dopuszczeniu określonej funkcji lub obiektów – należy przez to rozumieć, że pod funkcją dopuszczoną nie można zagospodarować więcej niż 50 % powierzchni terenu o określonym przeznaczeniu podstawowym oraz, że łączna powierzchnia użytkowa obiektów dopuszczonych winna być mniejsza niż 50 % łącznej powierzchni użytkowej obiektów o funkcji podstawowej.

§ 4

W granicach planu ustala się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i oznaczenie symbolami:

- MN (1MN, 2MN i 3 MN) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

- KD/L – teren komunikacji publicznej, odcinek drogi lokalnej,

- KD/D – teren komunikacji publicznej, droga dojazdowa.

# ROZDZIAŁ II

# PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 5

Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić:

- położenie terenu objętego planem w obszarze górniczym złoża gazu ziemnego „Żołynia – Leżajsk 1”, określonego w decyzji Nr GOSm/1534/C/94 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 02.07.1994 r., poprzez respektowanie przy zagospodarowaniu terenów przepisów odrębnych;

- występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych, poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii przy realizacji obiektów budowlanych oraz lokalizowanie budynków bez podpiwniczenia.

§ 6

- Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN (1MN i 2MN) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, jako przeznaczenie podstawowe.

- Dopuszcza się funkcję usługową jako uzupełniającą, lecz wyłącznie usługi nie powodujące uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej, w szczególności usługi handlu, rzemiosła oraz niepubliczne usługi zdrowia, nie zaliczone do przedsięwzięć oddziaływujących bądź mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, dla których raport oddziaływaniu na środowisko jest wymagany lub może być wymagany; należy przyjąć poziom hałasu jak w zabudowie mieszkaniowej.

- Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów i warunki zabudowy:

1) ustala się szczegółowe zasady oraz warunki scalenia i podziału nieruchomości na działki budowlane:

a) minimalne szerokości frontów działek w zabudowie wolnostojącej - 16 m, zaś w zabudowie bliźniaczej - 12 m;

b) minimalne powierzchnie działek w zabudowie wolnostojącej – 0,05 ha, zaś w zabudowie bliźniaczej – 0,035 ha; maksymalne powierzchnie działek – 0,20 ha;

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 700 do 900;

d) dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek wydzielonych pod zabudowę bliźniaczą, w celu realizacji zabudowy wolnostojącej, przy zachowaniu pozostałych warunków podziału;

2) dopuszcza się lokalizację maksymalnie trzech budynków na działce, w tym jeden budynek musi posiadać funkcję mieszkalną;

3) należy respektować nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu, wynoszące 6 m od linii rozgraniczających tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KD/D i KD/L oraz od istniejących i projektowanych pasów drogowych przylegających do granic opracowania planu;

4) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki maksymalnie do 35 %;

5) zachowanie na każdej działce minimum 40 % powierzchni biologicznie czynnej;

6) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe należy realizować:

- wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze;

- w pierwszej linii zabudowy od strony frontu działki;

- jako jedno- lub dwukondygnacyjne, o maksymalnej wysokości 9,0 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

- o dachach nad bryłą główną budynku dwuspadowych z ewentualnymi naczółkami i facjatami lub wielospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci od 300 do 450  i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowanej równolegle do ulicy lub prostopadle do bocznych granic działek, w przypadku położenia granic działki pod innym kątem niż 900 do pasa drogowego,

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

7) budynki usługowe, gospodarcze, garaże lub o połączonych funkcjach należy realizować:

- w tyle budynku mieszkalnego - w narożach działki bądź we wspólnej granicy działek przy czym dopuszcza się także lokalizację budynków w zbliżeniu do granicy działki lub jako wolnostojące;

- dopuszcza się lokalizację garażu dobudowanego lub wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego, przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- jako jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości 7,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,

- o dachach dwuspadowych, o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 300 do 400 lub jednospadowych dla budynków usytuowanych w granicy działki bądź dobudowanych do budynku mieszkalnego;

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów, dostosowane do pokrycia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej samej działce;

8) w południowo-zachodnim narożu terenu 1 MN, zgodnie z rysunkiem planu, wyznacza się pas gruntu pod tymczasowe zagospodarowanie - urządzenie fragmentu zatoki nawrotowej, do czasu realizacji kontynuacji drogi KD/D poza zachodnią granicą terenu opracowania planu.

4. Ustala się zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów:

1) dostępność komunikacyjna działek położonych:

- w północnej granicy planu – bezpośrednio z ul. M.Konopnickiej;

- wewnątrz terenu planu i od strony południowej – z projektowanej drogi publicznej dojazdowej o symbolu KD/D;

- jednej działki wysuniętej w kierunku południowym, a zlokalizowanej na przedłużeniu istniejącej zabudowy przy ul. J. Kochanowskiego – z projektowanego przedłużenia ww. ulicy o symbolu KD/L;

- dodatkowo działek narożnych z istniejących i projektowanych dróg zlokalizowanych przy wschodniej i zachodniej granicy poza terenem planu;

2) zapewnić miejsca parkingowe na każdej działce:

- minimum jedno miejsce dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego ;

- w przypadku lokalizacji funkcji usługowej stosownie do programu i rodzaju tych usług, lecz nie mniej niż dwa miejsca.

- Zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 7

Teren oznaczony symbolem 3MN, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącą powiększenie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, położonych poza granicami opracowania planu, od strony południowej.

§ 8

- Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN,U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

- Należy lokalizować wyłącznie usługi nie powodujące uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej, w szczególności usługi handlu, rzemiosła oraz niepubliczne usługi zdrowia, nie zaliczone do przedsięwzięć oddziaływujących bądź mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, dla których raport oddziaływaniu na środowisko jest wymagany lub może być wymagany; należy przyjąć poziom hałasu jak w zabudowie mieszkaniowej.

- Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:

1) dopuszcza się zagospodarowanie terenu wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wyłącznie pod usługi;

2) ustala się szczegółowe zasady oraz warunki scalenia i podziału nieruchomości na działki budowlane:

a) minimalne szerokości frontów działek w zabudowie wolnostojącej - 16 m; zaś w zabudowie szeregowej bądź bliźniaczej – 12 m;

b) minimalne powierzchnie działek w zabudowie wolnostojącej – 0,06 ha, zaś w zabudowie szeregowej bądź bliźniaczej – 0,04 ha; maksymalne powierzchnie działek – 0,20 ha;

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 700 do 900;

d) dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek wydzielonych pod zabudowę szeregową bądź bliźniaczą, w celu realizacji zabudowy wolnostojącej, przy zachowaniu pozostałych warunków podziału;

3) dopuszcza się lokalizację maksymalnie trzech budynków na działce, w tym jeden budynek musi posiadać funkcję mieszkalną lub usługową;

4) należy respektować nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu, wynoszące 6 m od linii rozgraniczającej teren drogi publicznej o symbolu KD/D oraz od wschodniej granicy opracowania planu, przylegającej do istniejącego pasa drogowego drogi gminnej;

5) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki maksymalnie do 40 %, przy czym w przypadku lokalizacji na działce wyłącznie funkcji mieszkaniowej – maksymalnie 30 %;

6) zachowanie na każdej działce minimum 25 % powierzchni biologicznie czynnej, przy czym w przypadku lokalizacji na działce wyłącznie funkcji mieszkaniowej – minimum 45 %;

7) budynki mieszkalne, usługowe bądź o połączonych funkcjach należy realizować:

- jako wolnostojące, bliźniacze lub w zabudowie szeregowej, przy czym w przypadku realizacji wyłącznie funkcji mieszkaniowej – jako budynki wolnostojące;

- w pierwszej linii zabudowy od strony frontu działki;

- jako jedno- lub dwukondygnacyjne, o maksymalnej wysokości 9,0 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

- o dachach nad bryłą główną budynku dwuspadowych z ewentualnymi naczółkami i facjatami lub wielospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci od 300 do 450  i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowanej prostopadle do bocznych granic działek,

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

8) budynki gospodarcze i garaże lub o połączonych funkcjach należy realizować:

- w tyle budynku mieszkalnego lub usługowego - w narożach działki bądź we wspólnej granicy działek przy czym dopuszcza się także lokalizację budynków w zbliżeniu do granicy działki lub jako wolnostojące;

- dopuszcza się lokalizację garażu dobudowanego lub wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego lub usługowego, przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- jako jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości 7,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,

- o dachach dwuspadowych, o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 300 do 400 lub jednospadowych dla budynków usytuowanych w granicy działki bądź dobudowanych do budynku mieszkalnego lub usługowego;

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów, dostosowane do pokrycia budynku mieszkalnego lub usługowego, zlokalizowanego na tej samej działce.

4. Ustala się zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu:

1) dostępność komunikacyjna działek:

- z drogi gminnej, zlokalizowanej przy wschodniej granicy poza terenem planu ;

- z projektowanej drogi publicznej dojazdowej o symbolu KD/D;

2) zapewnić miejsca parkingowe na każdej działce lub w jej sąsiedztwie:

- minimum jedno miejsce dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

- przy funkcji usługowej stosownie do programu i rodzaju tych usług, lecz nie mniej niż dwa miejsca parkingowe.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11.

§ 9

- Teren oznaczony symbolem KD/D, przeznacza się pod drogę publiczną dojazdową.

- Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala się:

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10 m,

- minimalna szerokość jezdni – 5,0 m,

- budowę, remonty, przebudowę i modernizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci i w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem terenu.

- Na końcowym odcinku drogi, przy zachodniej granicy opracowania planu, zgodnie z rysunkiem planu, wyznacza się tymczasowe zagospodarowanie - urządzenie zatoki nawrotowej, do czasu realizacji docelowo kontynuacji drogi KD/D poza zachodnią granicą terenu planu.

§ 10

- Teren oznaczony symbolem KD/L, przeznacza się pod odcinek drogi publicznej – przedłużenie ul. J.Kochanowskiego.

- Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala się:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 15 m,

- szerokość jezdni – 6,0 m,

- budowę, remonty, przebudowę i modernizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci i w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem terenu.

§ 11

Zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej:

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- z ujęcia miejskiego, od istniejącej sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. J. Kochanowskiego, poprzez projektowaną sieć wodociągową, na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

- przy rozbudowie sieci wodociągowej należy zabezpieczyć możliwość realizacji hydrantów przeciwpożarowych,

- wyklucza się możliwość realizacji indywidualnych ujęć wody;

- w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

a) odprowadzenie ścieków na miejską oczyszczalnię ścieków, poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w ul. M. Konopnickiej i ul. J. Kochanowskiego, projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

b) wód opadowych do odbiornika, poprzez istniejącą kanalizację deszczową w ul. M. Konopnickiej i ul. J. Kochanowskiego, projektowaną siecią kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

- w zakresie zaopatrzenia w gaz, z istniejącej sieci niskoprężnej przy w ul. M. Konopnickiej i ul. J. Kochanowskiego, poprzez projektowaną sieć gazową na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

- w zakresie zaopatrzenia w ciepło – indywidualne systemy grzewcze, wykorzystujące jako czynnik grzewczy paliwa spełniające dopuszczalne normy ekologiczne,

- w zakresie gospodarki odpadami:

- gromadzenie odpadów stałych w szczelnych pojemnikach na własnej działce;

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących w mieście i zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;

- gromadzenie i usuwanie odpadów związanych z prowadzoną działalnością usługową, rozwiązać indywidualnie, na zasadach obowiązujących w mieście i zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;

- w zakresie zasilania w energię elektryczną:

- z istniejącej stacji transformatorowej 15/04 kV, zlokalizowanej poza granicami opracowania planu – przy ul. J. Kochanowskiego;

- w miarę potrzeb zwiększyć moc transformatora;

- zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci niskiego napięcia. na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

- w zakresie telekomunikacji poprzez rozbudowę istniejących urządzeń teletechnicznych na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz przez operatorów niezależnych i telefonię komórkową,

- szczegółowe ustalenie przebiegu tras sieci na podstawie projektów branżowych,

- dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, w sytuacji braku technicznej możliwości ich lokalizacji w pasach drogowych.

§ 12

Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem należy użytkować w sposób dotychczasowy.

# ROZDZIAŁ III

# PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

Ustala się 10% stawkę, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu, dla wszystkich terenów objętych planem.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady

(-) Piotr Urban