Załącznik nr 1

nr sprawy: RGM.7021.1.75.2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

„Wykonanie  ewidencji dróg gminnych dla Miasta Leżajska wraz z wykonaniem  fotorejestracji pasa drogowego”.

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz.582),

- Rozporządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz.583),

Zakres prac:

| L.p. | Przedmiot ZAMÓWIENIA | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wykonanie systemu referencyjnego – wraz z wykonaniem mapy interaktywnej | dla całej sieci ok. 44,8 km ± 5% |  | Szczegółowe wymagania zostały zawarte w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. |
| II. | Dostarczenie 3 sztuk map w skali: 1: 10 000 dla obszaru Miasta Leżajsk | 1 |  | Szczegółowe wymagania zostały zawarte w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. |
| III. | Inwentaryzacja wskazanych dróg gminnych | dla sieci ok. 20,3 km ± 5% |  | Zakres został zawarty w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. |
| IV. | Dokumentacja fotograficzna korytarza inwentaryzowanych dróg | dla sieci ok.20,3 km ± 5% |  | Sekwencja zdjęć pojedynczych wykonana z czterech kamer jednocześnie |
| V. | # Dostarczenie oprogramowania wspierającego zarządzanie siecią drogową i przeszkolenie w zakresie jego użytkowania | 2 stanowiska | Przeszkolenie powinno obejmować dwóch pracowników |  |

- Wykonanie systemu referencyjnego w formie elektronicznej i papierowej

1.System referencyjny uwzględniać musi:

- węzły sieciowe

- numeracja odcinków dróg

- przebieg dróg

- kierunki przebiegu dróg

- pikietaż na drogach

- mapa interaktywna sieci drogowej (uzupełnienie o podkłady map ewidencyjnej)

2. Projekt systemu referencyjnego

- projekt systemu referencyjnego musi przedstawiać model sieci drogowej, z uwzględnieniem wszystkich dróg zarządzanych przez Zamawiającego i dróg wyższej kategorii w granicach administracyjnych miasta Leżajska.

- projekt systemu referencyjnego należy zrealizować zgodnie z przyjętymi zasadami: węzły sieciowe opisane pikietażem lokalnym i łączące je odcinki międzywęzłowe

- przebieg dróg należy zdefiniować, jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych (tj. punktów wzajemnych przecięć osi dróg objętych systemem referencyjnym) i łączących odcinków międzywęzłowych (tj. odcinków dróg ograniczonych dwoma punktami referencyjnymi)

- wymagana jest spójność w zakresie numeracji węzłów sieciowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zamawiającego

- odcinek międzywęzłowy drogi (definiowany, jak podano powyżej) dodatkowo ma być opisany numerem drogi

- kodowanie struktury powiązań i ustalenie wyjściowej lokalizacji poszczególnych elementów rozwiązania systemu referencyjnego należy wykonać w oparciu o podkłady map ewidencyjnych dla obszaru miasta Leżajska

- przyjęte rozwiązanie systemu referencyjnego ma być dodatkowo przekazane w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym jego edycję w opcji mapy interaktywnej oferowanego oprogramowania

- Dostarczenie map

- modelu sieci drogowej (systemu referencyjnego) wykonać na podkładzie topograficznym oraz ewidencyjnym w skali 1:1000 w układzie współrzędnych „1992”

- ilość wydruków: 3 sztuki

- skala map: 1:10 000 – dla obszaru miasta: Leżajsk

- przygotowane mapy muszą zawierać następujące informacje:

  - legendę mapy

  - przebieg wszystkich dróg uwzględnionych w systemie referencyjnym

  - oznaczenie symbolami węzłów sieciowych oraz ich numerację

  - podział mapy na sektory wraz z ich numeracją

  - opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz              z zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometraża

  - oznaczenie wartości pikietaża lokalnego z określonym interwałem 500 m

- mapę sieci drogowej (przekazaną w formie wydruku) należy dodatkowo dostarczyć w formie elektronicznej, w formacie umożliwiającym przeglądanie   z poziomu oprogramowania.

- Wszystkie informacje dotyczące zaprojektowanego systemu referencyjnego należy również dostarczyć w formie bazy danych, zgodnej z oferowanym Zamawiającemu oprogramowaniem.

- Inwentaryzacja dróg gminnych wraz z zakodowaniem danych w oferowanym oprogramowaniu na wytypowanych drogach.

Inwentaryzacja w korytarzu drogi należy wykonać w oparciu o dane ewidencyjne       „Książki Drogi” w następującym zakresie:

- tabela 3a oraz 3b – kolumny z zakresu 1-26, 31,

- kolumny z zakresu 1-34 , i 38-40  tabeli 8 książki drogi

- kolumny z zakresu 1-5 , 8-13 tabeli 9 książki drogi

- kolumny z zakresu 1-17 tabeli 10 książki drogi

- kolumny z zakresu 1-14 tabeli 11 książki drogi

Wyniki pomiarów i obliczeń należy przekazać w formie bazy danych zgodnej                   z oferowanym oprogramowaniem, umożliwiającym również ich edycję zarówno w formie książki drogi jak i planu liniowego.

- Dokumentacja fotograficzna korytarza inwentaryzowanych dróg

- dokumentację fotograficzną należy wykonać w dowiązaniu do systemu referencyjnego, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym 5 m

- zdjęcia należy wykonać przynajmniej z czterech kamer jednocześnie:

  - widok do przodu

  - widok do przodu / prawa strona drogi

  - widok do przodu / lewa strona drogi

  - widok do tyłu

    - zdjęcia należy wykonać przy zachowaniu następującego warunków:

  - zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącym kilometrażem)

  - pozycje kamer względem drogi (wysokość, kąt nachylenia) i ich parametry muszą być stałe dla wszystkich wykonanych zdjęć

    - minimalna rozdzielczość zdjęć to 1280x960

    - w czasie realizacji zdjęć należy wykonać odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu dla funkcji do pomiaru szerokości i wysokości elementów

    - wykonane zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu na nośnikach typu DVD      w formacie zgodnym z oferowanym, dostarczonym oprogramowaniem; w szczególności wymagana jest możliwość bezpośredniego ich wykorzystania do wykonywania pomiarów  poprzez użycie odpowiedniej funkcji programu (do pomiarów szerokości i wysokości elementów widocznych na zdjęciach)

    - nośniki ze zdjęciami muszą również zawierać oprogramowanie, uruchamiane automatycznie po włożeniu nośnika do napędu (bez wcześniejszej instalacji), umożliwiające ich przeglądanie oraz wykonywanie pomiarów elementów widocznych na zdjęciach. Oprogramowanie musi pozwalać na dokonywanie następujących pomiarów:

- pomiar punktu na zdjęciu

- pomiar odcinka na zdjęciu

- pomiar łamanej (polilinii)

- pomiar powierzchni elementów widocznych na zdjęciu

Wymagana jest możliwość przeglądania zdjęć w dwóch trybach:

  - standardowe przeglądanie: automatyczne wyszukanie i prezentacja zdjęć dla wskazanego przez użytkownika pikietaża i wybranych kamer

  - odtwarzanie ciągłe: automatyczna zmiana wyświetlanych zdjęć dla wybranego odcinka drogi, zgodnie z kierunkiem tej drogi; użytkownik w takim trybie pracy wybiera odcinek, kamery i pikietaż, od którego następuje odtwarzanie ciągłe

    - wraz z dokumentacją fotograficzną należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie, które umożliwi przeglądanie zdjęć w oparciu o system referencyjny i kilometraż;

Oprogramowanie to musi jednocześnie prezentować dla użytkownika następujące informacje dotyczące miejsca wykonania przeglądanych aktualnie zdjęć (bez względu na tryb przeglądania):

  - pikietaż lokalny (długość od początku odcinka)

  - pikietaż drogi (długość w ramach własności zarządcy)

  - kilometraż globalny

    - wszystkie nośniki (DVD) należy dostarczyć z etykietami zawierającymi informacje o ich zawartości

    - dostarczone oprogramowanie (zarówno dołączone do nośników jak i do zarządzania siecią drogową) musi posiadać opcje automatycznego przechodzenia do następnego odcinka w ciągu drogi

    - oprogramowanie dołączone do nośników musi posiadać możliwość powiększania obszarów zdjęcia (Lupa)

    - oprogramowanie dołączone do nośników musi posiadać możliwość pokazywania lokalizacji bieżącego zdjęcia na mapach GoogleMaps, Geoportal

    - oprogramowanie dołączone do nośników musi posiadać możliwość grupowania     i sortowania informacji o liście nagranych odcinków na danej płycie

    - oprogramowanie dołączone do nośników musi posiadać możliwość wyświetlania sekwencji zdjęć przeciwnie do kierunku drogi.

# Dostarczenie i przeszkolenie w zakresie użytkowania oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią drogową

## Wymagania technologiczne

- Oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej obejmującej:

  - wszystkie elementu interfejsu użytkownika

  - podręcznik użytkownika

- Użytkownik musi mieć możliwość pracy z programem za pomocą połączenia internetowego.

- Łącząc się przez Internet użytkownik musi mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji programu.

Generowanie książki drogi:

- System musi umożliwiać automatyczne generowanie (na podstawie wprowadzonych do bazy danych informacji) raportów przewidzianych dla „Książki Drogi”

- Generowane raporty muszą być zgodne z podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. wzorami w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

- System musi umożliwiać generowanie formularzy wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583).

- Wykaz ulic miejskich wytypowanych do wykonania systemu referencyjnego          i inwentaryzacji w ramach wykonania ewidencji dróg

DROGI ZBIORCZE

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość (mb) | Numer drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik obwodnicy | 675,0 |  |
| 2. | Borki (od ul. Sanowej do ul. Podolszyny) | 495,0 | 10 4508 R |
| 3. | Boronia | 1160,0 | 10 4502 R |
| 4. | Fabryczna | 586,0 | 10 4502 R |
| 5. | Hutnicza | 310,0 | 10 4502 R |
| 6. | Wł. Jagiełły | 330,0 | 10 4505 R |
| 7. | Klasztorna | 562,0 | 10 4504 R |
| 8. | Podolszyny | 1118,0 | 10 4508 R |
| 9. | Przemysłowa (od ul. Żeromskiego do ul. Klasztornej) | 210,0 | 10 4504 R |
| 10. | Skłodowskiej | 670,0 | 10 4505 R |
| 11. | Św. Jana z Dukli | 434,0 | 10 4505 R |
| 12. | Żeromskiego | 307,0 | 10 4503 R |

DROGI LOKALNE

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość (mb) | Numer drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długa | 824,0 |  |
| 2. | Burmistrzów Zawilskich | 545,0 | 10 4510 R |
| 3. | Moniuszki | 401,0 | 10 4511 R |
| 4. | Kołłątaja | 425,0 | 10 4507 R |
| 5. | Kopernika | 368,0 | 10 4507 R |
| 6. | Opalińskiego | 1966,0 | 10 4506 R |
| 7. | Polna | 549,0 | 10 4509 R |
| 8. | Przemysłowa (od ul. Żeromskiego do ul. Siedlanka) | 237,0 | 10 4504 R |
| 9. | Sikorskiego | 702,0 | 10 4508 R |
| 10. | 11-go Listopada | 350,0 | 10 4501 R |

DROGI DOJAZDOWE (wybrane)

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość (mb) | Numer drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sandomierska | 980,0 |  |
| 2. | Furgalskiego | 52,0 |  |
| 3. | Zmuliska | 570,0 |  |
| 4. | Leśna | 1052,0 |  |
| 5. | Podleśna | 557,0 |  |
| 6. | Podzwierzyniec | 910,0 |  |
| 7. | Więcława Śląskiego | 400,0 |  |
| 8. | Sportowa | 974,0 |  |
| 9. | Konopnickiej | 470,0 |  |
| 10. | Kochanowskiego | 400,0 |  |
| 11. | Reymonta | 638,0 |  |

Długość dróg wytypowanych do wykonania systemu referencyjnego i inwentaryzacji wynosi ok. 20,3 km

- Wykaz ulic miejskich przeznaczonych do wykonania systemu referencyjnego      w ramach wykonania ewidencji dróg

DROGI DOJAZDOWE (pozostałe)

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość (mb) | Numer drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akacjowa | 171,0 |  |
| 2. | Armii Krajowej | 440,0 |  |
| 3. | Baczyńskiego | 220,0 |  |
| 4. | Bernardyńska | 250,0 |  |
| 5. | Blacharska | 40,0 |  |
| 6. | Błonie | 575,0 |  |
| 7. | Borki | 340,0 |  |
| 8. | Braci Śniadeckich | 339,0 |  |
| 9. | Brody Czesława | 185,0 |  |
| 10. | Broniewskiego | 160,0 |  |
| 11. | Jana Brzozy | 510,0 |  |
| 12. | Chrobrego | 230,0 |  |
| 13. | Cmentarna | 803,0 |  |
| 14. | Dolna | 248,0 |  |
| 15. | Franciszkańska | 547,0 |  |
| 16. | Garncarska | 160,0 |  |
| 17. | Górna | 326,0 |  |
| 18. | Grunwaldzka | 108,0 |  |
| 19. | Św. Jadwigi Królowej | 770,0 |  |
| 20. | Klonowa | 266,0 |  |
| 21. | Reja | 450,0 |  |
| 22. | Kossaka | 115,0 |  |
| 23. | Kościuszki | 226,0 |  |
| 24. | Kraszewskiego | 750,0 |  |
| 25. | Krótka | 40,0 |  |
| 26. | Łącznik ul. Kopernika z ul. Mickiewicza | 180,0 |  |
| 27. | 28-go Maja | 480,0 |  |
| 28. | Matejki | 431,0 |  |
| 29. | Boczna Moniuszki | 1050,0 |  |
| 30. | Narodowej Org. Wojskowej | 160,0 |  |
| 31. | Nizinna | 220,0 |  |
| 32. | Nowińskiego | 230,0 |  |
| 33. | Ogrodowa | 520,0 |  |
| 34. | Orzeszkowej | 240,0 |  |
| 35. | Podleśna | 350,0 |  |
| 36. | Paderewskiego | 470,0 |  |
| 37. | Piekarska | 42,0 |  |
| 38. | Plac Dworcowy | 55,0 |  |
| 39. | Plac Jaszowskiego | 350,0 |  |
| 40. | Plac Targowy | 220,0 |  |
| 41. | Popiełuszki | 360,0 |  |
| 42. | Podolszyny | 475,0 |  |
| 43. | Pułaskiego | 185,0 |  |
| 44. | Rynek | 320,0 |  |
| 45. | Sienkiewicza | 310,0 |  |
| 46. | Spółdzielcza | 190,0 |  |
| 47. | Staszica | 105,0 |  |
| 48. | Studzienna | 450,0 |  |
| 49. | Szopena | 330,0 |  |
| 50. | Szkolna | 230,0 |  |
| 51. | Targowa | 60,0 |  |
| 52. | Tuwima | 250,0 |  |
| 53. | Wałowa | 460,0 |  |
| 54. | Wierzbowa | 240,0 |  |
| 55. | Wyspiańskiego 510+341 | 851,0 |  |
| 56. | Witosa | 610,0 |  |
| 57. | Żwirki i Wigury | 220,0 |  |
| 58. | Kilińskiego | 200,0 |  |
| 59. | Łąkowa | 300,0 |  |
| 60. | Zielona | 850,0 |  |
| 61. | Słoneczna | 350,0 |  |
| 62. | Leśników | 300,0 |  |
| 63. | Sosnowa | 250,0 |  |
| 64. | Spokojna | 400,0 |  |
| 65. | Fiołkowa | 210,0 |  |
| 66. | Konwaliowa | 175,0 |  |
| 67. | Tulipanowa | 200,0 |  |
| 68. | Irysowa | 125,0 |  |
| 69. | Bławatkowa | 200,0 |  |
| 70. | Krokusowa | 350,0 |  |
| 71. | Siedlanka Boczna | 110,0 |  |
| 72. | Konopnickiej | 200,0 |  |
| 73. | Iwaszkiewicza | 150,0 |  |
| 74. | Kwiatowa | 220,0 |  |
| 75. | Boczna Podolszyny | 700,0 |  |
| 76. | Prusa | 225,0 |  |

Długość dróg przeznaczonych do wykonania systemu referencyjnego wynosi ok. 24,5 km

1.    Łączna długość dróg wytypowanych do wykonania systemu referencyjnego wynosi ok. 44,8 km

2.    Łączna długość dróg wytypowanych do wykonania inwentaryzacji wynosi ok. 20,3 km