INWESTOR:

Gmina Miasto Leżajsk

Ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Modernizacja kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kody CPV (wg Wspólnego Słownika Zamówień):

45.21.22.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych)

45.23.61.12-8 (Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych)

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Wstęp.

1.1 Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót "Modernizacji kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku"

1.2 Zakres Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu płyty boiska kortów polegające na:

- zdjęciu warstwy mączki ceglanej oraz wykonanie drenażu powierzchniowego z rur Ø 80 z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej

- ponowne wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej z niwelacją, wyprofilowaniem i zagęszczeniem

1.3 Informacje dotyczące terenu budowy:

1.3.1 Organizacja robót budowlanych:

Teren budowy jest wyznaczony przez zarys boiska sportowego kortów tenisowych ogrodzeniem z siatki oraz dodatkowo przez strefę niebezpieczną wyznaczona zgodnie z przepisami o BHP.

Roboty wykonywane będą na obiekcie wyłączonym, na czas prowadzonych robót, z użytkowania.

Wykonawca będzie dostarczał potrzebne materiały na budowę systematycznie w zależności od potrzeb.

Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie.

1.3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane szkody, które wystąpią podczas realizacji remontu w wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

1.3.3 Ochrona środowiska:

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie zanieczyszczeń w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów.

1.3.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.3.5 Organizacja ruchu:

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego w obrębie placu budowy i drogi tymczasowej.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być atestowane i posiadać znak bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie w czystości dróg publicznych przy placu budowy.

1.3.6 Zabezpieczenie chodników i jezdni:

Wykonawca wykona zabezpieczenie chodników i jezdni przed ich trwałym zabrudzeniem i zniszczeniem.

1.4 Nazwa i kody; grup robotników, klas robót i kategorii robót:

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV - 45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

CPV - 45.21.22.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych)

CPV - 45.23.61.12-8 (Wyrównanie nawierzchni kortów tenisowych)

CPV - 45.23.2.00-1 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)

1.5 Określenia podstawowe:

1) zgłoszenie - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

2) roboty podstawowe - zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,

3) roboty tymczasowe - roboty, które są planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

4) prace tymczasowe - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczne lub pomiar powykonawczy)

grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.),

5) wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony za potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE,

6) Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne z zharmonizowaną specyfikacją techniczną,

7) OST - ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady wykonania wszystkich robót podstawowych,

8) SST - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

9) Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyboru, stwierdzającą jej przydatność do stosowania w budownictwie.

10) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zmówienia.

11) materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

12) odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

13) polecenia Przedstawiciela Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

14) przedmiar robót (obmiar robót) - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Przedmiary robót opracowane zostały na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Wszelkie propozycje przedmiarowe opisanego w danej pozycji zakresu, obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w zależnościach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich działów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowe i zakres robót są ściśle związane z określoną propozycją przedmiaru.

15) umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem), Wykonawcą.

16) ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. Materiały.

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacji technicznych.

Wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb.

2.4 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych (lub w projekcie), poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzje, co do ich zastosowania (tak lub nie).

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Transport.

Liczba i rodzaje środków transportu poziomego muszą one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Należy zwrócić szczególną uwagę w doborze tychże środków ze względu na możliwość prowadzenie robót, podczas normalnej pracy obiektu użyteczności publicznej a także ze względu na teren wymagający ochrony przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

5. Wykonanie robót.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Polecenia inspektora nadzoru inspektorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy oraz tymczasowej drogi dojazdowej i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. Kontrola jakości wykonywanych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych (dokumentacji papierowej). Minimalne badania co do zakresu badań i jest częstotliwością są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Zamawiający ze swojej strony ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem będzie: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z pełnym zakresem czynności określonych w przepisach Umowy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), a w szczególności ;

1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzanie i dokonanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów budowy – robót budowlanych, podpisywaniu protokołów odbiorowych.

4) Potwierdzeniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

5) Inspektor nadzoru jest w granicach posiadania umocowania przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie robót budowlanych przewiduje się prowadzenie księgi obmiaru robót dla prac wynikających z zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i przedmiaru stanowiącego podstawę do opracowania oferty.

Zaleca się dokonanie oględzin miejsca wykonania robót przed sporządzeniem swojej oferty z uwzględnieniem wszystkich składników mających wpływ na cenę przedmiotu zamówienia i sporządzoną ofertę.

8. Odbiory robót budowlanych.

Przy wykonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady zawarte w Polskich Normach, w „Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robót” lub w innych publikacjach technicznych.

Do obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie robót, ulegających zakryciu, do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór robót będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość robót do odbioru zgłasza wykonawca pismem powiadamiającym Zamawiającego przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma obowiązek dokonać odbioru w ciągu 2 dni od zgłoszenia.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Komisja powołana do dokonania odbioru robót zapoznaje się z realizacją robót podstawowych, uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania robót, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

9. Rozliczenie robót.

(podstawowych, tymczasowych i towarzyszących i innych)

Podstawą płatności jest cena kosztorysowa za kompletne wykonanie przedmiotu przedstawiona w ofercie Wykonawcy po dokonaniu odbioru wykonanych robót przez Zamawiającego.

Warunki szczegółowe płatności określa umowa.

Roboty, które są planowane (projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych należy je uznać jako nakłady bezpośrednie wykonania roboty podstawowej i uwzględnienie w cenie jednostkowej robót (ogólnej cenie).

Zakres robót podstawowych podlegającym rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robót i w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

10. Dokumenty odniesienia

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 szczegółowej specyfikacji technicznej.

W skład dokumentów odniesienia wchodzą między innymi:

1) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

2) Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne;

Główne z nich to:

1) PN-ISO 6707-2 : 2000 – Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

2) Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (w tym instrukcje i wytyczne wydane przez Instytut techniki Budowlanej i producentów materiałów i wyrobów)

3) Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016 z poź. zm.)

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Tekst jednolity (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz. 11163 i Dz. U. Nr 170, poz.1217).

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 204, poz. 2087)

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź.zm.)

6. Ustawa Prawo Ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

7. Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. Z 2001r. Nr 100 poz. 1085 z póź. zm. )

8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

9. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28.10.2002r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 199, poz. 1671 z poź. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. W sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,poz. 2041).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz 690 z poźń. Zmianami)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. W zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Wykonawca będzie przestrzegał paw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie adresów i innych wymaganych świadectw.

Niniejsza specyfikacja została sporządzona w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.00

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.

1.Wstęp.

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót „Modernizacja kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku”

1.2 Zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny kortów tenisowych polegający na wymianie nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia – drenażu powierzchniowego:

- zdjęciu warstwy istniejącej nawierzchni ceglanej,

- rozebranie starych krawężników i murków z cegły,

- wykonanie odwodnienia – drenażu powierzchniowego,

- usunięcie 2 lamp oświetleniowych,

- wymiana zaworu czerpalnego wodnego,

- wykonanie nowego obrzeża na podbudowie cementowej,

- profilowanie, niwelacja oraz zagęszczanie podłoża z wykorzystaniem starej zdjętej warstwy mączki,

- wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej 80% i gliny zmielonej 20%  gr. 4cm po zagęszczeniu,

- montaż wyposażenia kortów tenisowych (tuleje i słupki, ławki parkowe, siatki do kortów).

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej

- roboty dotyczące wykonania prac porządkowych i zabezpieczających

- wywóz gruzu i ziemi z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

1.4 Informacje dotyczące terenu budowy: zgodnie z pkt. 1.5 OST

1.5 nazwy i kody; grup i robót, klas robót i kategorii robót:

CPV  - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV – 45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

CPV – 45.21.22.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych)

CPV – 45.23.61.12-8 (Wyrównanie nawierzchni kortów tenisowych)

CPV – 45.23.32.00-1 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)

1.6 Określenia podstawowe: wg pkt. 1.5. OST 00.00 Wymagania Ogólne

2. Materiały budowlane.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt.2 OST

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi poszczególnych wyrobów.

2.1 Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić metodą ręczną i przy pomocy sprzętu mechanicznego.

2.2 Warstwy podbudowy

Zaprojektowano następujące warstwy przy wykonywaniu drenażu powierzchniowego:

- mieszanka kruszywa lub żwiru grubego umożliwiająca infiltrację i odprowadzenie wody,

- uzupełnienie materiałem uzyskanym z wykopu drenarskiego wraz z zagęszczeniem.

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:

- zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12

- zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26

- zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-0674/16

Podłoże winno być dokładnie zniwelowane, wypoziomowane i mrozoodporne. Wskaźnik zagęszczenia podłoża Is=1,03

W celu utwardzenia i związania materiału należy użyć maszyny wibracyjnej.

Odchyłki warstwy wierzchniej podbudowy nie mogła być większe niż 3 mm pod łatą krawędziową o długości 3 m

2.3 Nawierzchnia kortów.

Zaprojektowano nawierzchnię kortów z mieszanki ceglano-glinianej o stosunku 80/20 uwzględniając spadki nawierzchni we wszystkich kierunkach 0,5%. Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni kortów Is=1,0 dla nawierzchni ceglano-glinianej. Odchyłki warstwy wierzchniej podbudowy nie mogą być większe niż 3 mm pod łatą krawędziową o długości 4 m

Wykonanie nawierzchni wymaga dodatkowego sprzętu do zagęszczania oraz wielokrotnego walcowania po uprzednim obfitym zroszeniu wodą.

Dla stabilizacji nawierzchni należy użyć walca oraz maszyny wibracyjnej.

2.4 Obrzeża betonowe

a) wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050[1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. Konstrukcji szalunku.

b) podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża powinna stanowić podsypka (ława) z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

c) ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 8x30cm należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

2.5 Montaż urządzeń i wyposażenia kortów tenisowych

- 4 szt. tulei i słupki do siatki tenisowej/uniwersalne z zaślepkami na fundamencie betonowym.

- montaż linii do tenisa ziemnego – 2 kpl.

- montaż ławek parkowych – 6 szt.

2.6 Remont i modernizacja ogrodzenia

Remont ogrodzenia polegający na oczyszczeniu i odnowie – malowaniu farbą antykorozyjną ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników 40x40x5 mm o rozstawie słupków 3m x 3m. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.3 OST.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.

4. Środki transportu

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 5 OST.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt/ 7 OST.

Podstawa dokonywania obmiarów, określających zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne.

7. Odbiory robót budowlanych.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 OST

7.1 Odbiory robót

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczną, protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, dotyczące wykonania robót.

Roboty uznaje się za zgodne z przedmiotem zamówienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszelkie pomiary i badania omówione w pkt 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości roboty zaliczyć do niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty.

Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który winien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówieniem.

8. Rozliczenie robót. (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)

8.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty wg ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej.

8.2 Roboty tymczasowe i towarzyszące

Zakres robót podlegających rozliczeniu wyceniono w przedmiarze robót i w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

9. Dokumenty odniesienia

Ogólne zasady zgodne z pkt. 10 OST.

Specyfikację techniczną wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z dnia 16 września 2004 roku)

Obowiązująca wszystkie Polskie Normy w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm;

PN-87/B- 01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

PN-86/B- 06712 – Kruszywa mineralne betonu

PN-86/B- 06714 – Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.

PN-M-42250;1998 – Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-90/M-47300 – Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i terminologia.

PN-S-06102 – Podbudowy  kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-77/B-8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.