SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:

Wykonanie, dostawa i wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej w budynku

Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

przy ul. Mickiewicza 64

INWESTOR: Miasto Leżajsk

ADRES: ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

I.1 DRZWI WEWNĘTRZNE OKLEINOWANE W OŚCIEŻNICACH STALOWYCH

1.1. Wstęp

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania drzwi drewnianych (płycinowych) typowych.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymiany drzwi wewnętrznych drewnianych.

1.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót wykonania wymiany i wstawienia stolarki drzwiowej;

- stolarka drzwiowa drewniana (MDF) typowa okleinowana:

- Stolarka drzwiowa częściowo typu odtworzeniowego drewniana z zachowaniem istniejących profili na ościeżach.

- Ościeżnice metalowe laminowane

1.1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiały

a. - Do wykonania robót w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej przewiduje sie zastosowanie następujących materiałów:

- Tarcica iglasta odpowiadająca normom państwowym

- kleje do złączy w stolarce drzwiowej narażone na działanie warunków atmosferycznych – wodoodporne odpowiadające normom przedmiotowym;

- okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwa ITB;

b. – Jakość materiałów stosowanych do wyrobu stolarki okiennej:

- wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać sie w granicach 10-16%;

1.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z demontażem istniejących oraz montażem nowych stosować sprzęt spełniający wymogi dopuszczenia w budownictwie i powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające sie po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

1.5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;

- dopuszcza sie odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach wewnętrznych murowych i otynkowanych – po + 10 mm na szerokości, wysokości i po przekątnej;

- stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w zależności od wysokości i szerokości od 4-10 punktów zamocowania) zgodnie z normą;

- w ościeżach – uszczelnienie styku z drzwiami wykonać za pomocą pianki poliuretanowej – obciąć jej nadmiar po całkowitym wyschnięciu;

- przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy pobrać wymiary sprawdzające z natury (z istniejących otworów drzwiowych);

- po osadzeniu ościeżnicy jej środek powinien pokrywać sie z osią otworu drzwiowego w ścianie ościeża. Ponadto zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a polaczenia ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Dalej – odległość miedzy czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić min. 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.

- ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max. 2 mm na 1 m wysokości drzwi, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 4 mm na całej długości przekątnej.

- Do obmurowania ościeżnicy można przystąpić po skontrolowaniu jej pionowego i niezwichrowanego ustawienia. Końcową fazę osadzenia ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

- Części ościeżnicy nie pokryte laminatem powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, ewentualne plamy rdzawe należy usunąć poprzez oczyszczenie do struktury materiału ościeżnicy i pokryć materiałem malarskim zgodnie z instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji stalowych.

- Wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz z warunkami podanymi przez producentów wyrobów malarskich. (Stronę laminowaną zabezpieczyć przed zabrudzeniem). Zastosowane wyroby antykorozyjne musza być zgodne z obowiązującymi normami lub posiadać świadectwo ITB i atest PZH.

- Przy ustawieniu drzwi sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu,

1.5.1. Zakres wykonywanych robót

- Demontaż istniejących drzwi

- Przygotowanie nowych otworów pod osadzenie drzwi

- Wykonanie obmiarów otworów drzwiowych

- Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych drzwi do odbioru technicznego

1.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót pn. osadzenie stolarki drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- kontrole elementów składowych

- kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

- kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robót związanych z wykonaniem drzwi 1 m2 i 1 szt.

1.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania demontażu istniejących drzwi, oraz wstawieniu nowej stolarki drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

1.9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne

1.9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje

a) Wykonanie drzwi płytowych fabrycznie wykończonych

b) Wykonanie drzwi płytowych fabrycznie wykończonych dźwiękoszczelnych (akustycznych do Sali widowiskowej)

c) Wykonanie drzwi płytowych fabrycznie wykończonych (z kratką)

d) Wykonanie i dostawa ościeżnic drzwi wewnętrznych

e) Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł

f) Demontaż drzwi istniejących

1.10. Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

- PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 Bl4/92 poz. 18.

- PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące elementów budynków. PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

- przepisy bhp przy robotach dotyczących osadzenia stolarki drzwiowej i transportowych.

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

II.1 Ślusarka drzwiowa z aluminium

2.1. Wstęp

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania drzwi aluminiowych zgodnie z zestawieniem drzwi i okien.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymiany drzwi.

2.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót wykonania drzwi aluminiowych zgodnie z zestawieniem drzwi.

- ślusarka drzwiowa z powłoką malarską ciemny brąz,

- ślusarka częściowo typu odtworzeniowego z zachowaniem istniejących profili na ościeżach.

2.1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne specyfikacji.

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji przewiduje sie zastosowanie następujących materiałów:

- Aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 8019 odpowiadające normom państwowym

- o okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwa ITB - zaleca sie okucia ze stali nierdzewnej – zamki z wkładkami stalowymi atestowane, pochwyty, samozamykacze z blokadą;

- szklenie – pakiety szybowe wg zestawienia drzwi

Profile aluminiowe trójkomorowe (w przypadku drzwi zewnętrznych - z przekładką termiczną). Minimalne parametry techniczne:

| Parametr | Norma | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Infiltracja powietrza | PN-EN 12207 | klasa 3 |
| Szczelność na przenikanie wody | PN-EN 12208 | A5 |
| Odkształcenie | PN-EN 12210 | C3 |
| Izolacyjność akustyczna | PN-EN ISO 140-3 | 30÷40 dB |
| Izolacyjność termiczna |  | Uf=2,3÷2,4 W/m2K |
| Kategoria korozyjności | PN-EN ISO 12944-2:2001 | C1, C2, C3, C4 |

2.3. Sprzęt;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z demontażem istniejących oraz montażem nowych stosować sprzęt spełniający wymogi dopuszczenia w budownictwie i powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

2.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające sie po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

2.5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Zasady wbudowania i odbioru drzwi z aluminium;

- przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy pobrać wymiary sprawdzające z natury (z istniejących jak i nowych otworów drzwiowych);

- rysunek drzwi, gabaryty ościeży i podziałów powinny być zgodne z likwidowanymi w drzwiach istniejących;

- ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów przekątnych,

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max. 2 mm na 1 m wysokości drzwi, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 4 mm na całej długości przekątnej,

- Przy ustawieniu drzwi sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu,

- Sprawdzić uszczelnienie zamocowania drzwi pod względem termicznym;

- Ościeżnice drzwiowe należy dostatecznie zakotwić w przegrodach budynku. W drzwiach kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak, aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia max 400-800 mm, min w 3 miejscach każdej ze stron drzwi. Rodzaj i sposób kotwienia podany przez producenta.

- Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogły sie swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać.

- Elementy metalowe należy zabezpieczyć przed przesunięciem sie, aż do uzyskania przez zaprawę budowlana, w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie min. 5 Mpa.

- Uszczelnienie należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego, odpowiednio do wytycznych producenta masy uszczelniającej. Uszczelnienia powinny odpowiadać wymaganiom normowym lub atestom ITB

- Do oceny wartości technicznej danego elementu metalowego należy przedłożyć następujące wyniki:

    - badanie materiałów użytych do wykonania wyrobu stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi;

    - badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych (zgodność z warunkami technicznymi, wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz sprawdzić rodzaj, liczbę i wielkości okuć oraz ich zamocowanie i działanie;

    - prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów potwierdzone powykonawczą dokumentacją techniczną oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementów

    - prawidłowości rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementów;

    - prawidłowości uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej;

    - prawidłowości szczelności wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez element;

2.5.1. Zakres wykonywanych robót

a) Demontaż istniejących drzwi

b) Przygotowanie nowego otworu pod osadzenie zestawu drzwiowego

c) Wykonanie odtworzeń i nawiązań dla ciągłości zachowania elewacji

d) Wykonanie obmiarów otworów drzwiowych

e) Montaż aluminiowych zestawów drzwiowych

f) Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych zestawów drzwiowych do odbioru technicznego

2.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót pn. „wykonanie drzwi oraz scianek aluminiowych” powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- kontrolę elementów składowych

- kontrolę wykonania drzwi oraz ścianek aluminiowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

- kontrolę wykonania drzwi oraz ścianek aluminiowych zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem drzwi m2 i szt.

2.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania demontażu istniejących drzwi oraz wstawieniu nowych drzwi i ścianek aluminiowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

2.9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

2.9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

a) Wykonanie drzwi indywidualnych aluminiowych

b) Wykonanie drzwi aluminiowych, szklonych szkłem P2

c) Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami

d) Demontaż drzwi istniejących

e) Wykonanie otworów drzwiowych zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji w nawiązaniu do otworów istniejących

2.10. Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

- przepisy bhp przy robotach dotyczących osadzenia drzwi oraz ścianek aluminiowych i transportowych.

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.