SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:

Wykonanie, dostawa i wymiana okien w budynku

Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

przy ul. Mickiewicza 64

INWESTOR: Miasto Leżajsk

ADRES: ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Wykonanie, dostawa i wymiana okien w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 64

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące prowadzenia robót remontowo budowlanych związanych z:

a) wymianą stolarki okiennej drewnianej na okna PCV,

b) obróbka ościeży okiennych z malowaniem,

c) wymiana parapetów zewnętrznych na blachę powlekaną,

d) usunięcie z budynku zdemontowanych okien i obróbek blacharskich (podokienników zewnętrznych) oraz wywiezienie i utylizacja.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- winny posiadać atest PHZ

2.2. Okna PCV

Wymagania techniczne dla stolarki okiennej PCV:

- profile PCV minimum 5 komorowe, grubość ramy min. 70mm, w kolorze jednostronnym (zewnętrznym) ciemny dąb z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili,

- szklenie – na parterze szklenie z pakietem szybowym P2/…/4 o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,4 W/m2K, dodatkowo od strony południowej i zachodniej w szybie zewnętrznej zastosować powłokę refleksyjną, na piętrze szklenie z pakietem szybowym 4x16x4 o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,1 W/m2K, dodatkowo od strony południowej i zachodniej zastosować szyby z powłoką refleksyjną, w oknach pomieszczenia księgowości i kasy zastosować szklenie z pakietem szybowym P4/…/4 o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,4 W/m2K i okuciem antywyważeniowym klasy min. WK2,

- współczynnik przenikania ciepła dla profilu ościeżnicy i skrzydła nie większy niż 1,4 W/m2/K,

- okna powinny posiadać współczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/mhdaPa 2/3,

- w każdym pomieszczeniu gdzie wymieniana jest stolarka okienna zastosować co najmniej jeden nawietrzak higrosterowany na pomieszczenie (np. Aereco typ EMM lub równoważny) w kolorze zamontowanej stolarki,

- w oknach oznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej zamontować od wewnątrz rolety materiałowe w kasetce aluminiowej wraz z bocznymi prowadnicami przyklejanymi do listew przyszybowych. Kolorystyka materiału do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

- okucia obwiedniowe umożliwiające dwukierunkowe otwieranie rozwieralne i uchylne oraz mikrowentylację przynajmniej w jednym skrzydle. Szczegółowe funkcje otwierania okien wg zestawienia.

2.3. Blacha powlekana

Blacha powlekana powłokami poliestrowymi grubości 0,55mm.

2.4. Materiały uzupełniające - farba emulsyjna do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych (do ościeży), silikon, pianka montażowa mrozoodporna, gips szpachlowy.

Dokładna kolorystyka wg dokumentacji projektowej i uzgodnień z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu pod warunkiem zapewnienia wymaganej jakości robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przy zachowaniu wymaganych przepisów o ruchu drogowym oraz zapewnieniu wymaganych warunków co do transportu materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy winny się dokładnie zaznajomić z budynkiem podlegającym planowany pracom remontowym. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z Inwestorem. Jakiekolwiek zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań materiałowych mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

5.2. Prace montażowe

Wykonawca przed przystąpienie do montażu okien sprawdzi wymiary otworów okiennych.

Montaż okien wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Uszkodzenia na ościeżach zaszpachlować i pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi; wewnątrz na biało na zewnątrz w kolorze elewacji.

Podokiennik zewnętrzny powinien być osadzony ze spadkiem na zewnątrz okna i z występem poza ścianę co najmniej 4 – 5cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wymagań określonych dla materiałów oraz prawidłowego montażu stolarki okiennej i podokienników wraz z obróbką ościeży.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

a) m2 powierzchni wymienianej stolarki, obróbek blacharskich i obrabianych ościeży.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót przeprowadzić zgodnie z SST oraz umową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie :

a) określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego

b) ustalonej w umowie kwoty wynikłej z rozliczenia kosztorysowego za określony zakres robót

Płaci się za :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń,

- oczyszczenie miejsca pracy i likwidację stanowiska roboczego,

- Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone.

- PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia.

- PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN EN 12488 - Szkło w budownictwie – Wytyczne do szklenia – Systemy oszkleń i wymagania dla oszkleń.

- Opisy techniczne i instrukcje producentów.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.