Załącznik nr 2a1 do SIWZ

Specyfikacje techniczne dotyczące wykonania poszczególnych elementów wyposażenia

1. REGAŁY  ogólnodostępne do biblioteki dla dorosłych

Regały jednostronne i dwustronne podświetlane do ustawienia w zestawach, zbudowane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze dąb antyczny lub podobnym odcieniu,. z krawędziami oklejonymi na gorąco okleiną z taśmy PCV o grubości 2mm jednobarwną w tym samym odcieniu. System nośny regału składa się z dwóch rodzajów płyty wiórowej: na elementy pionowe i pozostałe nośne (oprócz półek na ksiązki): płyta wiórowa gr 18 mm, na półki pod książki: płyta wiórowa gr 22 lub 25 mm. Konstrukcja regału sklejona z zastosowaniem kołków drewnianych meblowych fi 8 mm i konfirmatów stalowych. Wymiary, w tym szerokości regałów (85 cm) wg załączonych szkiców i rysunków dostosowane w szczególności do odpowiedniej grubości i wytrzymałości zastosowanej płyty wiórowej na półki, mając na uwadze uniknięcie nadmiernych ugięć półek w trakcie użytkowania pochodzących od ciężaru książek. Wyjątek stanowi regał jednostronny łączący C w zestawie regałów, którego szerokość wynosi 100 cm ze względu na zapewnienie takiej szerokości przejścia. W związku z zapewnieniem odpowiedniej nośności konstrukcje półek mają posiadać wzmocnienia z tego samego materiału. W regale dwustronnym są to pionowe przegrody poprzeczne wys. ok. 15 cm dzielące półkę w środku i zabezpieczające jednocześnie przed przesunięciem książek na drugą stronę regału. W ww. regale jednostronnym C  mogą być zastosowane pionowe podobnej wysokości wzmocnienia w tylnej części półki (przylegające do tylnej ścianki z płyty HDF lecz pod półką. Wtedy należy wziąć pod uwagę związane z tym zwiększenie zewnętrznego wymiaru głębokości regału. Górna część  regałów  wystająca 15 cm poza linię półek, zakończona ozdobną profilowaną listwą w kolorze laminatu. Doły regałów z cokolikami (na długości półek) jako zabezpieczenie przed zakurzeniem (z tego samego materiału jak wyżej położone elementy pionowe), zaopatrzone w podkładki – tzw. „ślizgi” z podklejonym filcem. Regały w zestawie mają być ustawione z wypoziomowaniem przez zastosowanie odpowiedniej grubości „ślizgów”. Regały przylegające do innych regałów (a nie ścian) należy połączyć przez tzw. „szybkozłączki” w górnej ich powierzchni  (niewidoczne             z pozycji stojącej) w celu uzyskania stabilności w zestawie. Regały jednostronne przyścienne z tylną ścianą z płyty HDF grub. 3 mm  z okleiną lub lakierowane w kolorze biel złamana (lub podobny odcień) powinny być przymocowane do ścian. Nie dotyczy to regałów jednostronnych narożnych. Na wysokości pola tuż poniżej połowy wysokości, regały jednostronne                      w zestawie (każdy z sąsiednim) należy połączyć przez płyty ścian przez dostosowane do tego „szybkozłączki”. Połączenia te zarówno dla regałów dwustronnych jak i jednostronnych mają być przewidziane do wielokrotnego użytku.

Informacje dot. oświetlenia regałów:

W każdym regale bibliotecznym wymagane jest zamontowane oświetlenie z zastosowaniem lamp ledowych  (moc lampy 2,8 W)  z instalacją 12 V. Oświetlenie w górnej ich części: wmontowane             w górnej półce, przystosowane do oświetlenia książek na poszczególnych półkach poniżej z możliwością ręcznego regulowania kierunku oświetlenia. Zadaniem oświetlenia oprócz jego znaczenia estetycznego jest właściwe doświetlenie regałów. Dla regału wolnostojącego jednostronnego, jednostronne oświetlenie i dwustronnego - dwustronne oświetlenie, skierowane w dół na półki. Oświetlenie wymagane z kompletem żarówek i przewodów. Przewody z każdego regału prowadzone w górnej zamkniętej przestrzeni najwyższej półki regału. Instalacja oświetlenia regału występującego w zestawie przystosowana do bezpiecznego połączenia z instalacją sąsiednich regałów (z zakończeniem wtyczką lub gniazdem). Ostatni regał w zestawie regałów  z zamontowanym na górnej powierzchni transformatorkiem 230/12V z zastosowaniem podkładki – w perforowanej lub siatkowej osłonie zabezpieczającej przed dotknięciem, umożliwiającej właściwy dostęp powietrza z bocznych stron. Pod listwą „gzymsu” wyłącznik zamocowany na ściance regału przy górnej półce z wyprowadzonym przewodem (dla napięcia 230 V) długości  3,0 m, zakończonym wtyczką - do włączenia do gniazda elektrycznego. Miejsca położenia regałów transformatorków i wyprowadzenia przewodów 230V dla poszczególnych zestawów  oznaczono w załączniku 2b2 do siwz.

Dodatkowo w dwóch narożach występują regały jednostronne D1 i D.2, które wykonane są na wzór regałów jednostronnych A (także z podświetleniem).

Ze względu na systemowość  regałów w zestawach wymagana jest odpowiednia dokładność i jakość wykonania by zapewnić estetykę dostosowaną do zabytkowego budynku.

2. REGAŁY przyścienne dostępne dla osób obsługi - do biblioteki dla dorosłych (za ladą biblioteczną: z tyłu lady)

Regały w zestawie jednostronne przyścienne z materiałów i wykończeniem jak ww. regały jednostronne – tzn. z wysuniętą półką górną 15 cm zawierającą  po dwa punkty świetlne skierowane w dół regału, zakończoną profilowaną listwą „gzymsową” wysokości 5 cm. Regały wiszące  „ F” (szt. 5) szer. 90 cm o 3 półkach  grub. 25 mm wysokości 117,5 cm zawieszone i zamocowane nad każdym  z  dwóch grzejników (długość grzejników po ok. 140 cm, wysokość ok. 75 cm od podłoża). Pod dolną półką regałów wiszących pionowe „paski” wys. 15 cm płyty laminowanej grub. 25 mm (z wykończeniem krawędzi i w kolorze jak regał) wspierające dolne półki. Regały stojące „E” o wysokości 235 cm i sześciu półkach (grub. 25 mm) z cokolikiem wys. 5 cm w dwóch rodzajach: szerokości 92 cm – szt. 5 (w tym 4szt. razem między regałami wiszącymi i 1 szt. z lewej strony zestawu), szerokości 67,5 cm – 2 szt. (oznaczone jako – G, dwa razem po prawej stronie zestawu). Zewnętrzny wymiar głębokości regałów 32 cm. Mocowanie zestawu za pomocą metalowej listwy montażowej. Regały stojące zaopatrzone w podkładki – tzw. „ślizgi” odpowiedniej grubości z podklejonym filcem mają być ustawione z wypoziomowaniem.  Regały o szerokości 90 i 92 cm z zastosowaniem płyt  wzmacniających pod półkami (jak dla regałów C)  lecz o wys. wzmocnień 10 cm.  Na wysokości pola pierwszej półki regału wiszącego regały w zestawie (każdy z sąsiednim) należy połączyć przez płyty ścian przez dostosowane do tego „szybkozłączki” w celu uzyskania większej stabilności w zestawie. Połączenie to ma być przewidziane do wielokrotnego użytku.  Wygląd zestawu regałów na szkicu - Zał. 2a6 do siwz.

Oświetlenie regałów jw. Miejsce położenia regałów, transformatorka i wyprowadzenia przewodów 230V dla zestawu  oznaczono w załączniku 2b2 do siwz.

3.REGAŁY na antresolę.

Regały jednostronne podświetlane o szerokości 100 cm do ustawienia w jednym zestawie. Regały zbudowane wg zasad jak opisany regał E powyżej lecz o pięciu półkach oraz bez wzmocnień. Regały przeznaczone na składanie czasopism nieoprawnych. Miejsce położenia regałów, transformatorka i wyprowadzenia przewodów 230V dla zestawu oznaczono w załączniku nr 2b3.

4.REGAŁY do biblioteki dla dzieci

- Regał jednostronny (szt. 1 –oznaczony C.1) – występujący pojedynczo i dwustronne (szt. 18) do ustawienia w zestawach, zbudowane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze dąb antyczny lub podobnym odcieniu. Krawędzie oklejone na gorąco okleiną z taśmy PCV o grubości 2mm jednobarwną w tym samym odcieniu. Regały dwustronne: 10 szt o szerokości 85 cm (oznaczony   B 1.1) oraz 8szt o szerokości 90 cm (oznaczony jako –B 1.2).

- Regał jednostronny narożny w kolorze czerwonym, o wysokości ok. 135 cm (oznaczony jako –K, w pomieszczeniu nr 1.3 biblioteki dziecięcej) wg opisu w formularzu cenowym może występować jako zestaw regałów zawierający również regały jednostronne proste. Warunkiem jego podziału na odrębne regały przylegające do siebie są jedynie warunki konstrukcyjne dotyczące nośności, trwałości i warunków scalenia na miejscu oraz zapewnienie wymaganej gwarancji użytkowania.

Powyższe regały zakończone są od góry taką samą półką jak półki na ksiązki poniżej (brak  jest wysuniętej części z gzymsem i doświetlenia – jak w przypadku regałów w bibliotece dla dorosłych).

Regały jednostronne występują z tylną ścianką z płyty HDF. Pozostałe elementy konstrukcyjne (w tym ewentualne wzmocnienia), wykończeniowe i zabezpieczenia zestawów –jak  opisane powyżej w punktach 1 i 2.

Miejsce położenia regałów oznaczono w załączniku nr 2b1.

5. LADA biblioteczna (bibl. dla dorosłych)

Przewidziana do pracy „na stojąco”, składająca się z oddzielnych segmentów wraz z oddzielnymi blatami wg oznaczeń , wymiarów jak na szkicu – w Zał.  Nr 2a3.

Ściany segmentów pełne  (boki i ściany tylne) z płyty wiórowej gr 25 mm , blaty z płyty wiórowej grubości 28 z wykończeniem w systemie „posforming” łącznie z krawędziami na „półokrągło”. W segmentach „B” na karty czytelników w tylnej ich części półki dla czytelników na złożenie książek na szerokości segmentów. Dokładana podstawka pod komputer segmentach z wysuwaną półką. Szuflady z przednią ścianą gładką „nieprofilowaną” z płyty laminowanej MDF lub wiórowej grub. 18 mm. Szuflady na rolkach, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Boki i tył szuflad oraz układ wysuwania w systemie profili metalowych. Dno szuflad z płyty wiórowej gr.12 mm.

6. LADA biblioteczna dwuczęściowa (biblioteka dla dzieci)

Zbudowana i wykończona analogicznie jak opisana powyżej lecz wg oznaczeń, wymiarów jak na trzech  szkicach dotyczących Cz. I i Cz. II (w załącznikach  2a4 i 2a5)

7. REGAŁ na czasopisma

Cokół dolny 20 cm, ściany i półki po kątem zabezpieczone „cokolikiem” od dołu przed wypadaniem prasy wystającym ponad półkę 3 cm.  Konstrukcja- płyta wiórowa laminowana gr 18 mm, górna półka otwarta. Półki przewidziane  obciążeniem na „kilka sztuk czasopism”. Regał bez mocowania do ściany i bez spinania między sobą. Bez podświetlania półek. Poza tym wykończenie jak pozostałe regały.

Uwagi:

1.W przypadku okładzin o wyglądzie drewnopodobnym układ słojów jak dla wyrobu z naturalnego drewna.

2.Regały bez podanego sprecyzowanego przeznaczenia w przedstawionych opisach – są regałami na przechowywanie książek.

3. Nie wyklucza się dokonania dodatkowych wzmocnień w ww. regałach na książki, jeżeli są niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności lub trwałości, jednak ich zastosowanie nie może obniżyć ich wartości estetycznych.

8. KOMPLET MEBLI w pom. socjalnym

Meble w kolorze beż-antracyt.

Fronty - płyta MDF gładki mat w kolorze beż-antracyt

Korpusy - płyta laminowana w kolorze popiel

Blat - głębokość 60cm, grubość 3cm, dzielony na szerokość szafek w kolorze popiel

Skład zestawu:

- szafki stojące (wysokość: 82cm, głębokość: 44cm)

1. szafka o szerokości 40cm z jednymi drzwiczkami wraz z blatem

2. szafka o szerokości 60cm z trzema szufladami wraz z blatem

3. szafka o szerokości 80cm pod zlewozmywak

- szafki wiszące (wysokość: 72cm, głębokość: 30cm)

1. szafka o szerokości 40cm z jednymi drzwiczkami

2. szafka o szerokości 60cm okapowa

3. szafka o szerokości 80cm okapowa

4 szafka o szerokości 60cm okapowa (wysokość 35cm)

Szerokość zestawu wynosi 240cm.

Szafki wiszące posiadają zawieszki regulowane.

Szafki wiszące posiadają jedną półkę.

9. STÓL w pom. Socjalnym

Stół (blat prostokąt) o wymiarach:

- długość stołu 160 cm. (po rozłożeniu 200cm.)

- szerokość blatu 90 cm.

- wysokość  stołu -  77 cm.

Blat stołu o grubości min. 38 mm wykonany płyty wiórowej wykończonej w systemie „posforming” łącznie z krawędziami na „półokrągło”. Nogi wykonane są z twardego, litego drewna. Zarówno blat, jak i nogi stołu w kolorze dąb antyczny. Stół po rozłożeniu ma długość 200 cm i rozkładany jest za pomocą prowadnic synchronicznych.

10. ŁAWA - Korytarz górny

jest wykonana z płyty obustronnie laminowanej. Blat grub. do 36mm. Wykończenie w systemie „postforming”. Wymiary blatu ławy to 120cm na 70cm, wysokość ławy to 60cm

11. SOFA

Wysokość -85 cm

Głębokość siedziska - 51 cm.
Szerokość podłokietnika - 12 cm.

Długość sofy – 200 cm
Konstrukcja:
- stelaż drewniany ( miejscach gdzie nie występują duże obciążenia zastosować płyty meblowe) . - siedzisko wykonane z materacu na bazie sprężyny falistej
- pianka o podwyższonej trwałości i wysokiej gęstości (33 kg/m.sześc),
- nici wykonane w 100%  z jedwabiu poliestrowego z wysoką wytrzymałością na rozrywanie, stabilnością skrętu i odpowiednią odpornością na tarcie. 
- nogi z drewna bukowego lakierowane bezbarwnie lub barwione na odpowiedni kolor.

12. Stół z blatem rozkładanym w sali integracji

Wg opisu jak powyżej w poz.. 9

13. STÓŁ konferencyjny do Sali audiowizualnej.

Blat stołu o grubości min. 38 mm wykonany płyty wiórowej wykończonej w systemie „posforming” łącznie z krawędziami na „półokrągło”. Nogi wykonane są z twardego, litego drewna. Zarówno blat, jak i nogi stołu w kolorze dąb antyczny. Stół po  maksymalnym rozłożeniu ma długość 400 cm i rozkładany jest za pomocą prowadnic synchronicznych. 
Wysokość  stołu -  77 cm. 
Podstawowa długość blatu  200 cm. Jest to stół rozkładany z 4 wkładkami po 50 cm każda. Umieszczone w stole wkładki można stosować zamiennie, jedną, dwie, trzy lub cztery. Stół ma być ustawny na 16 krzeseł. Blat po rozłożeniu ma być równie stabilny jak przed rozłożeniem przez użycie 4 dodatkowych chowanych nóg (są rozkładane po rozłożeniu blatu). Dzięki temu stół może być tak samo obciążany zarówno przy złożonym jak i rozłożonym blacie.

14. Ekran , statyw, projektor cyfrowy

Ekran z tworzywa sztucznego,  rozwijany  z kasety o wymiarach  h x s  3,0 x 3,0 m, sterowany pilotem.

Projektor cyfrowy Full HD z uchwytem sufitowym (parametry co najmniej: jasność 3600 ANSI lumenów, kontrast 18000:1, rozdzielczość 1920x1080; hałas nie większy niż 20 dB; możliwość jednoczesnego wyświetlania z dwu źródeł oraz PiP; korekcja efektu trapezowego; zoom optyczny i cyfrowy; czytnik kart pamięci; karta sieci LAN; złącza RGB, DVI, HDMI, RJ45, RS 232), pilot zdalnego sterowania projektora. Uchwyt sufitowy na projektor cyfrowy, komplet kabli przyłączeniowych do wszystkich złączy projektora (każdy o długości 10 mb).

Uwaga: W przypadku braku koloru wykończenia płyty dąb antyczny w trakcie realizacji zamówienia – wyboru koloru w „odcieniu podobnym” należy dokonać po uzgodnieniu z zamawiającym.