Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego z dnia 10.08.2017 r.

PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY

na wykonanie robót dla zadania pn:

„Remont niecki basenowej wraz z rynną przelewową w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Leżajsku”

NAZWA  ZAMÓWIENIA:

„Remont niecki basenowej wykonanej w technologii Myrtha Pools wraz z rynną przelewową w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Leżajsku”.

ADRES INWESTYCJI:

Pływalnia miejska „Oceanik” przy ul. Władysława Jagieły 2 w Leżajsku.

ZAMIAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Władysława Jagiełły 2
37-300 Leżajsk

tel. 17 242 01 18

email:  dszmuc@mosir.lezajsk.pl

NAZWA I KODY CPV:

45.21.22.12 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne

45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

1 CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn „Remont niecki basenowej wykonanej w technologii Myrtha Pools wraz z rynną przelewową w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Leżajsku o wymiarach 12,50 x 25,0 m i głębokości 1,35 – 1,80 m”.

Klasyfikacja prac dla w/w zadania zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

45.21.22.12 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne

45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

Celem zamówienia jest przywrócenie wartości użytkowej basenu i zapewnienie szczelności niecki i rynny przelewowej.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

STAN ISTNIEJĄCY:

Niecka basenu pływackiego o sześciu torach, wymiary:

Długość: ok. 25 m

Szerokość: ok. 12,5 m

Głębokość: od 1,35 m do 1,8 m

Przelew górny typu Wiesbaden zlokalizowany wzdłuż dłuższych boków niecki.

W załączniku do niniejszego zakresu załączono archiwalne rysunki architektoniczne niecki (wymagana inwentaryzacja wymiarów).

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

1.2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

–Demontaż wyposażenia niecki i zabezpieczenie na czas robót, demontaż kątowników ochronnych (elementy przeznaczone do zachowania),

–Zerwanie starej okładziny z folii basenowej, demontaż rusztów przelewu, utylizacja odpadów,

–Oczyszczenie i ewentualne osuszenie podłoża,

- Demontaż pochwytów zejściowych do niecki przy schodach,

- Zaślepienie starej konstrukcji schodów zejściowych do niecki,

- Demontaż dysz dennych.

1.2.2 Wyłożenie niecki i rynny przelewowej folią basenową

– Wyrównanie podłoża, uzupełnienie ubytków i zagruntowanie,

– Rozłożenie i przyklejenie na dnie i ścianach włókniny poliestrowej,

– Wykonanie hydroizolacji z membrany zbrojonej (folii basenowej) przy zastosowaniu

technologii spawania gorącym powietrzem zgodnie ze standardem przemysłowym (DIN

16960), powierzchnia niecki i rynny przelewowej ok. 490 m2,

– Nagrzanie linii (pasów) torowych (6 torów),

– Uszczelnienie połączenia folii z plażą basenową (z płytek ceramicznych),

– Montaż i uszczelnienie dysz napływowych dennych: 40 szt., spustów dennych: 2 szt.,

– Uszczelnienie odpływów z rynny przelewowej – 16 szt.,

– Montaż i uszczelnienie (nowe oringi) nowych reflektorów LED o mocy 18 W – 12 szt.,

- Wymiana okablowania reflektorów

– Montaż i uszczelnienie gniazd lin torowych – 14 szt.,

– Wypełnienie spoin folią w płynie w kolorze folii basenowej,

– Mycie i dezynfekcja niecki, rynien i innych elementów zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych prac,

- Wymiana dysz odkurzacza i dyszy pomiarowej oraz rurociągu zasilającego urządzenie pomiarowe prominent dulcotest - 1 szt.,

- Montaż drabinek zejściowych do basenu ze stali nierdzewnej –  5 szt,

- Wymiana elementów uszkodzonych w trakcie robót.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą być fabrycznie nowe, nieużywane

i posiadać aktualne atesty i certyfikaty oraz spełniać wymogi Polskich Norm.

Wykonawca powinien udzielić co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane

roboty.

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

1.4.1 Folia basenowa

– membrana basenowa z plastyfikowanego polichlorku vinylu (PVC P), o gr. min. 1,5 mm,

– zbrojona wkładem poliestrowym,

– jednobarwna w kolorze błękitny / niebieski, linie torowe w kolorze czarnym,

– warstwa wzmacniająca i ochronna z akrylu,

– odporna na promieniowanie UV,

– na półkach spoczynkowych folia w wydaniu antypoślizgowym.

1.4.2 Przepusty technologiczne przez folię

– Wszystkie elementy wyposażenia technologicznego: dysze, wpusty, odpływy, gniazda lin, reflektory, które przechodzą przez folię wymagają trwałego uszczelnienia. W miejscach przejść należy zastosować kołnierze uszczelniające, uszczelki niewchodzące w reakcję z folią

PVC. Kołnierze i uszczelki montować zgodnie z instrukcją montażu i przeznaczeniem.

1.5 Cechy dotyczące planowanych rozwiązań i wskaźników ekonomicznych.

Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań zapewniających:

– możliwie niskie koszty eksploatacji, obsługi i konserwacji,

– gwarancja producenta na folię - min. 10 lat.

1.6  Przygotowanie terenu budowy

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia w budynku niezbędne dla realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie określonym w umowie. Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli korzystać robotnicy. Pobór mediów na potrzeby realizacji prac jest nieodpłatny. Zamawiający przewiduje jednokrotne napełnienie niecki wodą po wykonaniu remontu. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza robót na własny koszt. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Powstałe w trakcie wykonywania robót odpady z rozbiórki, Wykonawca usunie i zutylizuje własnym staraniem i na własny koszt.

1.7 Roboty budowlane

Prace budowlane powinny być wykonywane zgodnie z warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty będą prowadzone w nieczynnym kompleksie sportowym.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania na bieżąco porządku i czystości w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy wyposażenie obiektów przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, itp. Po wykonaniu prac, przed napełnieniem niecki świeżą wodą, Wykonawca wykona mycie i dezynfekcję wszystkich elementów obiegu technologii wody zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych prac (w szczególności niecka, rynny, odpływy z rynien, dysze napływowe, zbiornik przelewowy). Zamawiający przewiduje jednokrotne napełnienie niecki wodą po wykonaniu remontu. W przypadku potrzeby ponownego spuszczenia wody z instalacji wynikającego w winy Wykonawcy (np. nieszczelności izolacji foliowej, niedostateczna dezynfekcja skutkująca negatywnymi wynikami badań mikrobiologicznych itp.), Wykonawca zostanie obciążony kosztami wymiany wody.

1.8 Odbiory

Prowadzone prace na bieżąco będą podlegały standardowym procedurom kontrolnym:

– Ocena stanu przygotowania podłoża przed ułożeniem włókniny poliestrowej,

– Ocena stanu przygotowania podłoża przed ułożeniem membrany PVC,

– Kontrola dokładności wykonania połączeń membrany PVC na sucho,

– Kontrola kompletności wyposażenia technologicznego i jego uszczelnień,

– Kontrola szczelności po napełnieniu wodą,

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór taki będzie przeprowadzany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie na

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy -sporządzając protokół odbioru robót budowlanych.

Warunki płatności

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawa wystawienia faktury końcowej stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy i przekazania obiektu Zamawiającemu.

1.9 Dokumentacja Powykonawcza

Wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty na wbudowane w czasie realizacji zadania materiały należy opatrzyć adnotacją, że dany materiał zastał wbudowany na danym zadaniu.

Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna być oznaczona „Dokumentacja powykonawcza” oraz podpisana przez Kierownika budowy. Wszystkie kserokopie dokumentów umieszczonych w dokumentacji powykonawczej mają być poświadczone „Za zgodność z oryginałem”.

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1 Oświadczenie dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Inwestor będący Zamawiającym posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1332 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz.2164 z późn. zm.);

- PN-EN 15288-1+A1:2010 – Baseny pływackie – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania;

- PN-EN 15288-2:2008 – Baseny pływackie – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi;

- PN-EN 13451-1 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;

- PN-EN 13451-2 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy;

- PN-EN 13451-3 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody;

- PN-EN 13451-5 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych;

- PN-EN 13451-8 – Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości działania wody w urządzeniach basenowych;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. dyrektywa o wyrobach budowlanych;

- FINA – Postanowienia o realizacji obiektów dla celów sportowych;

- DIN 16960-1 Welding of Thermoplastics; Principles;

UWAGA:

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego

aktualnej treści.

3 ZAŁĄCZNIKI

3.1 Rzut parteru z archiwalnej dokumentacji architektonicznej

3.2 Przekroje A-A i B-B z archiwalnej dokumentacji architektonicznej