Saba Gardens Projektowanie Ogrodów

Sabina Sztaba

Wola Zarczycka 140 b

37-311 Wola Zarczycka

tel. 880 282 567 Nip: 8161621958

Temat:	 Specyfikacja roślinna do projektu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. POPIEŁUSZKI 
I WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

Inwestor: Gmina Miasto Leżajsk

ul. Rynek 1,

37-300 Leżajsk

nr działek: 6449/6, 550/1, 550/2, 548 /112, 3499/1

Branża: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wykonanie: mgr. inż. arch. kraj Sabina Sztaba

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

  - WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW DRZEW

  - INNE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU

- SPRZĘT

4.TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

6. ODBIÓR ROBÓT

1. WSTĘP

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dla inwestycji : Zagospodarowanie terenu zielenią przy ul. Popiełuszki i Wyspiańskiego w Leżajsku:

działki nr: 6449/6, 550/1, 550/2, 548 /112, 3499/1

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych powyżej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, wykończeniem robót, odbiorem i pielęgnacją.

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wymianą gruntu na ziemię urodzajną lub żyzną /tam gdzie będzie to konieczne/,

- wyrównanie, oczyszczenie terenu pod nasadzenia i trawniki,

- uprawienie gleby, poprawienie jej struktury w celu zlikwidowania zagęszczeń,

- uzupełnienie gruntu (rozplantowanie żyznej lub urodzajnej ziemi),

- uformowanie terenu (między innymi pod wysiew trawnika),

- zastosowanie nawozów mineralnych,

- zakup materiału roślinnego i mieszanki traw,

- sadzenie drzew liściastych,

- wykonanie trawnika,

- wykonanie zielonej nawierzchni z trawnika z rolki

Określenia podstawowe:

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami:

- ziemia urodzajna – ziemia zapewniająca roślinom prawidłowy rozwój,

- ziemia żyzna (ogrodowa) – ziemia posiadająca zdolność produkcyjna roślin, dobre właściwości fizyczne, chemiczne, zasobna w składniki pokarmowe

- materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, roślin okrywowych, wg. normy: PN-87/R-67023,

- bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi 
z przerastającymi ją korzeniami rośliny,

- szkółkowanie – kilkukrotne przesadzanie (w czasie produkcji) roślin w celu

uzyskania jak najlepszego materiału szkółkarskiego

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

Ogólne wymagania dot. robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacja Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru zieleni.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy i projektanta.

2. MATERIAŁY

Ziemia urodzajna – ziemia w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: nie może być zagruzowana, przerośnięta perzem, korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie lub „zniszczona czy uszkodzona” w inny sposób.

Ziemia żyzna – to ziemia pozyskana z pól uprawnych będących w wysokiej kulturze agrotechnicznej, zasobna w składniki pokarmowe dla roślin.

Kora drewniana (przekompostowana) – (to powierzchnia wyścielania wokół drzew) – wyrób pozyskuje się przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3 miesiące.

Nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu, NPK). Należy dbać o nawozy by nie uległy zawilgoceniu i zbryleniu w czasie transportu i przechowywania.

Kamień ozdobny- czarny bazalt i granit szary do obsypania nasadzeń zieleni

Podpory drewniane – to elementy niezbędne do zamocowania dużych drzew.

Kotwy gruntowe - to elementy potrzebne do ustabilizowania drzewa (bryły korzeniowej) nie widoczne na zewnątrz. Do zamocowania pojedynczego drzewa potrzebne są 3 kotwy z linkami naciągowymi i napinaczem zapadkowym.

Materiał roślinny sadzeniowy

Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i odpowiadać spisowi roślin projektowanych oraz podanych w nim wymiarom minimalnym bryły korzeniowej w I wyborze.

Dostarczone sadzonki oraz mieszanka traw do wykonania trawnika, powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 (mat. szkółkarski, drzewa liściaste), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa, wybór, forma, parametry wielkości.

Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 
korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie bez brązowych przebarwień.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roślin

- ślady żerowania szkodników

- oznaki chorobowe, niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia)

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych

- martwice i pęknięcia kory

- nienaturalne deformacje

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

- uszkodzenia pni drzew

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW DRZEW NA UL. WYSPIAŃSKIEGO

| #### NAZWA POLSKA | #### NAZWA ŁACIŃSKA ` | #### ILOŚĆ SZT | Wskazanie-materiału szkółkarskiego i jego jakości, wielkość doniczki |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Jałowiec łuskowy Holger | #### Juniperus squamata ‘Holger’ | #### 30 szt | Roślina do cięcia, doniczka C3, 2 szt na 1 m2, roślina zadarniająca |
| #### Rozplenica japońska Red head | #### Pennisetum alopecuroides ‘Read head’ | #### 94 szt | #### Sadzonki zdrowe, szkółkowane, wolne od wad, wys. 80 cm doniczka C3, 2 szt na 1 m2 |
| #### Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ | #### Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ | #### 8 szt | #### Roślina do cięcia, doniczka C4, 1szt na 2 m2, |
| #### Buk pospolity Dawyck Gold | #### Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’ | #### 5 szt | #### Doniczka C20 soliter sadzonka o wys. 200 cm, obw – 15 cm |
| #### Tawuła japońska Anthony waterer | #### Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ | #### 45 szt | #### 1 szt na 0.7 m2, roślina ozdobna, doniczka C3 |
| #### Sosna górska Ophir | #### Pinus mugo ‘Ophir’ | #### 70 szt | #### Sadzonki zdrowe, szkółkowane, wolne od wad, wys. 40 cm doniczka C4, 2 szt na 1 m2 |
| #### Platan klonolistny Alphen’s Globe | #### Platanus x hispanica ‘Alphen’s Globe | #### 5 szt | #### Ø Bryła korzeniowa 600 cm. Obw.pnia 15 cm na h=180 cm, korona ukształowana na 2-2m wys. Całkowita ok 7 m, pokrój kulisty, doniczka C 20, |
| #### Jałowiec chiński Plumosa Aurea | #### Juniperus chinensis ‘Plumosa Albovariegata’ | #### 15 szt | #### Sadzonki zdrowe, szkółkowane, wolne od wad, wys. 40 cm doniczka C4, 2 szt na 1 m2 |
| #### Wiąz holenderski ‘Wredei’ | #### Ulmus ‘Camperdowni’ | #### 3 szt | #### Doniczka C20 soliter sadzonka o wys. 200 cm, obw – 15 cm |
| #### Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ | #### Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ | #### 6 szt | #### 1 szt na 1.5 m2, roślina ozdobna, doniczka C3 |
| #### Sosna syberyjska | #### Pinus siberica | #### 5 szt | #### Sadzonki zdrowe, szkółkowane, wolne od wad, wys. 40 cm doniczka C4, 1 szt na 1 m2, wys 180 cm |
| #### Rozplenica japońska Magic | #### Penisetum Magic | #### 20 szt | #### Sadzonki zdrowe, szkółkowane, wolne od wad, wys. 80 cm doniczka C3, 2 szt na 1 m2 |
| #### Jałowiec łuskowy Dream Joy | #### Juniperus aquamata ‘Dream Joy’ | #### 30 szt | #### Roślina do cięcia, doniczka C3, 2 szt na 1 m2, roślina zadarniająca |
| #### Klon czerwony | #### Acer platanoides ‘Royal Red’ | #### 3 szt | #### Doniczka C20 soliter sadzonka o wys. 230 cm, obw – 15 cm |
| #### Klon zwyczajny Princeton Gold ‘Prigo’ | #### Acer platanoides Princeton Gold ‘Prigo’ | #### 1 szt | Doniczka C20 soliter sadzonka o wys. 230 cm, obw – 15 cm |

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW DRZEW NA UL. POPIEŁUSZKI

| #### Nazwa polska | #### Nazwa łacińska | #### Ilość sztuk | #### Wskazanie materiału szkółkarskiego oraz wielkość doniczki |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1.Jałowiec sabiński tamariscifolia | #### Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia’ | #### 70 szt | #### Roślina zadarniająca wys 40 cm, doniczka C4 |
| #### 2.Tawuła japońska Dart’s red | #### Spiraea japonica | #### 61szt | #### Roślina ozdobna, wys. 35 cm, doniczka C4 |
| #### 3.Miscant chiński Graziella | #### Miscanthus sinensis ‘Graziella’ | #### 25 szt | #### Doniczka C3, wys. 100 cm #### Materiał szkółkarski zdrowy |
| #### 4.Jałowiec Pfitzera Mint Julep | #### Juniperus Pfitzera ‘Mint Julep’ | #### 70 szt | #### Roślina zadarniająca, doniczka C4, |
| #### 5.Brzoza brodawkowata | #### Betula pendula | #### szt | #### Doniczka C15, wys. 250 cm, obw 10 cm |

Oznaczenia:

wys. całkowita – wysokość drzewa mierzona od szyi korzeniowej

obw. pnia – obwód pnia drzewa, mierzony na wysokości 100 cm od poziomu gruntu

soliter – roślina prowadzona w szkółce jako egzemplarz swobodnie rosnący, o pokroju właściwym dla gatunku i odmiany (korona musi być symetryczna i równomiernie zagęszczona przez właściwe cięcie)

- bryły korzeniowej – roślina mająca proporcjonalną do wielkości całego drzewa bryłę korzeniową

Pa – forma pienna, drzewo prowadzone jako materiał alejowy (przyuliczny), pień prosty, pozbawiony pozostałości po usuniętych konarach

korona ukształtowana na 2,5m - wysokość pnia mierzona jest od szyi korzeniowej do najniższych konarów korony, drzewo alejowe – szczególnie kształtowane.

3.0. SPRZĘT

Sprzęt stosowany do wykonania nasadzeń szaty roślinnej.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarki

- drobny sprzęt ogrodniczy

- minikoparki, koparko-ładowarki gąsienicowe (małe) lub na kołach balonowych

- sprzęt do pielęgnacji roślin na terenach zieleni:

(piły mechaniczne, ręczne, sekatory, łopaty, szpadle, grabie, taczki, drabiny, nożyce do strzyżenia żywopłotów, kosiarki spalinowe)

4.0. TRANSPORT

Transport materiałów do wykonania nasadzeń.

Transport roślin może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy ich jakości.

- czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, pni i pędów. Rośliny z nagą bryłą korzeniową muszą mieć odpowiednio opakowane bryły korzeniowe.

Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem (pod plandeką). Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli nie jest to możliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym, nie przewiewnym, w razie suszy podlać.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania dot. sadzenia drzew i krzewów:

- pora sadzenia jesień lub wiosna [gdy sadzimy rośliny z pojemników, można sadzić cały rok z wyjątkiem zimy]

- miejsce sadzenia, winno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektową, w rozstawie wskazanym w projekcie

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość odpowiadającą prawidłowe-mu rozwojowi, wzrostowi roślin, zaprawione ziemią żyzną lub urodzajną,

- podczas sadzenia rośliny zagłębiać tzn. sadzić nieznacznie głębiej niż rosły do tej pory w szkółce. Zbyt płytkie lub zbyt głębokie sadzenie roślin utrudnia prawidłowy wzrost i rozwój roślinom.

- nieznacznie uszkodzone korzenie należy przed sadzeniem przyciąć

- przy sadzeniu drzew, należy przed sadzeniem wbić w dno dołu podpory (zrobienie tego po posadzeniu roślin może spowodować uszkodzenie systemu korzeniowego)

- wysokość palików wbitych do gruntu powinna być równa wysokości pnia 
drzewa

-   drzewa należy obficie podlać natychmiast po posadzeniu

5.2. Pielęgnacja po posadzeniu:

Nową zieleń należy objąć min. rocznym okresem gwarancji i pielęgnacji.

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- odchwaszczanie trawników oraz mis pod drzewami

- odchwaszczanie rabat

- kontrolowanie poprawności funkcjonowania roślin na placach zabaw,

- grabienie opadłych liści jesienią

- nawożenie trawników oraz drzew

- ochrona przed szkodnikami (m.in. mszyce, przędziorki)

- usuwanie odrostów korzeniowych przy drzewach

- poprawianie zagłębień - mis

- wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin na koszt wykonawcy

- wymiana złych, uszkodzonych podpór i wiązań

- uzupełnianie kory sosnowej w nasadzeniach,

- wykonanie cięć: traw ozdobnych na wiosnę

  - wiosną wykonać zabieg aeracji na trawniku, usunąć martwą darń

Dokładnie taki sam zakres działań należy wykonywać w okresie pogwarancyjnym by prawidłowo pielęgnować zaprojektowaną zieleń.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Drzewa i krzewy.

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega m.in. na sprawdzeniu:

- przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń,

- wielkości dołków pod drzewa

- zaprawianie dołów ziemia urodzajną (żyzną),

- zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową odmian, rozstawu sadzenia roślin

- materiału w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67023

- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiału roślinnego

- prawidłowego osadzania podpór przy drzewach piennych, mocowań 
sztywnych i miękkich

- odpowiednich terminów sadzenia

- wykonania prawidłowych zagłębień – mis po posadzeniu i podlaniu

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roślin

- zasilania nawozami roślin

- stosowania środków ochrony roślin

- reszty działań związanych z prawidłową pielęgnacją drzew

- zaprawianie dołów ziemia urodzajną (żyzną),

- zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową odmian, rozstawu sadzenia roślin

- materiału w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67023

- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiału roślinnego

- prawidłowego osadzania podpór przy drzewach piennych, mocowań 
sztywnych i miękkich

- odpowiednich terminów sadzenia

- wykonania prawidłowych zagłębień – mis po posadzeniu i podlaniu

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roślin

- zasilania nawozami roślin

- stosowania środków ochrony roślin

- reszty działań związanych z prawidłową pielęgnacją drzew

6.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia i obsiania z dokumentacją projektową

- jakości materiału szkółkarskiego

- zgodności posadzonych roślin oraz ich ilości z dokumentacja projektową

- wykonania zagłębień,

- ściółkowanie (prawidłowa warstwa)

- prawidłowości osadzenia podpór i wykonania wiązań

- jakości wykonanych trawników

6.3. Kontrola robót przy odbiorze wysianych trawników dotyczy:

- oceny prawidłowego zadarnienia

- jakości wykonanego trawnika (odbiór najszybciej 1,5 miesiąca po wysiewie mieszanki traw)

7.0. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa

- m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni trawnika

- mb - taśmy do wiązań miękkich

- t- tonaż kamieni ozdobnych

- kg – nawozu mineralnego

- szt. wykonania nasadzeń roślin drzew

- L (litry) m3 ściółkowanie korą sosnową przekompostowaną [warstwa 8-10 cm]

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, wymaganiami inspektora nadzoru zieleni, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny wg. punktu 6.0.

Wykonawca dokona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z inwestorem lub w jego imieniu inspektorem nadzoru zieleni.