SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

l.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni poliuretanowej stref bezpiecznych na placu zabaw dla zadania:" Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, bezspoinowej, na placu zabaw przy szkole podstawowej Nr 3 w Leżajsku.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:

- Rozebranie i ułożenie obrzeży z tworzywa sztucznego.

- Wykonanie podbudowy betonowej, w tym wyrównanie i

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej, w dwóch warstwach dla HIC 1,5m i HIC 2,5m

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów określono w części „Wymagania ogólne”

2.2. Zastosowane wyroby:

2.2.1. Obrzeża

Odkopanie obrzeży z tworzywa sztucznego o wymiarach 75*6 cm oraz ułożenie tych obrzeży na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

2.2.2. Nawierzchnia

Wymagania  dla  materiałów  nawierzchni  :  nawierzchnia   bezspoinowa,  poliuretanowa o grubości wynikającej z kart technicznych zgodnie z aktualną normą ( norma zmieniona w  2018 roku).

Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach , wykonywana bezpośrednio na placu budowy. Składa się z dwóch  warstw:  elastycznego  podkładu  SBR i  warstwy  użytkowej EPDM.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

Warstwa amortyzująca - Warstwa amortyzująca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zależności od typu nawierzchni o wielkości ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm. Grubość warstwy zależy od parametru HIC dla danego urządzenia, pod którym jest ona montowana i zawiera się w przedziale od 20 do 110 mm.

Parametry techniczne: Zawartość popiołu max 50 %; Ciężar nasypowy ok. 500 g/dm3

Warstwa użytkowa - Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkości ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubość tej warstwy jest jednakowa na całej płaszczyźnie placu i wynosi 10 mm.

Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami  podłużnymi  i poprzecznymi.  Podłoże  powinno  być  wolne  od  zanieczyszczeń  organicznych,  kurzu,  błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa powinna być wykonana w taki sposób, aby nie występowało jej wykruszanie się. Wykonanie warstwy powłoki poliuretanowej powinno ściśle odpowiadać instrukcji dostawcy wyrobu.

3.  Sprzęt

3.1.  Sprzęt do wykonania robót do robót powinien być zgodny z zaleceniami w DP i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót. W  przypadku  braku  takich  ustaleń  w  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być  zgodny  z normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które  nie gwarantują  zachowania  warunków  specyfikacji technicznej,  zostaną  zdyskwalifikowane  i  nie  będą dopuszczone do pracy.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania  i  wydobywania  gruntów;

- transportu  materiałów  sypkich  i  sztukowych  (samochody  wywrotki,  samochody skrzyniowe, itp.);

- sprzętu  zagęszczającego  (ubijaki, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe wibracyjne).

- sprzętu  służącego  do  układania  nawierzchni  poliuretanowej  zgodnego  z  zaleceniami instrukcji producenta systemowej nawierzchni.

4. Wykonanie robót

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne”

4.2.  Warunki przystąpienia do robót

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną inspektora, przedstawiciela Zamawiającego, w korzystnych  warunkach  atmosferycznych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  warunki  i  etap  robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

4.3.  Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość zastosowanych materiałów do wykonywanych robót,  harmonogram robót  oraz  poleceniami  Inspektora.  Decyzje  Inspektora  w  sprawach  akceptacji  materiałów  i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w ST. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowanego  przez  Wykonawcę  zostaną poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót.

4.4.  Roboty transportowe

Materiały  pozyskane  z  rozbiórki  winny  być złożone w hałdach w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. Transport i postój sprzętu  zmechanizowanego  nie  może  w  żaden  sposób  utrudniać  funkcjonowania  szkoły.

5.  Kontrola jakości robót

5.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora program  wykonywania  robót  o  możliwie  najwyższej  jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót zgodnie z  SST.

W  przypadku  braku  wdrożonego  systemu  jakości  program  zapewnienia  jakości  powinien zawierać część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów robót,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, wprowadzania        ewentualnych działań korygujących w procesach technologicznych, proponowana formę przekazywania tych informacji Inspektorowi, część szczegółową ogólną opisującą dla  każdego asortymentu robót,

- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami, rodzaje i ilości środków transportu,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków i stanów magazynowych przed utrata ich  właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań,

- sposób postępowania z materiałami niespełniającymi wymaganych kryteriów.

5.2.  Zasady kontroli jakości

Celem  kontroli  jakości  jest  takie  prowadzenie  realizacji  robót  aby  zaplanowana  jakość  robót

została osiągnięta. W specyfikacjach technicznych wykonania poszczególnych robót określono szczegółowe  zasady  przeprowadzania  badań  jakości.  Wykonawca  odpowiada  za  pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Zapewnia  on  odpowiedni  system  kontroli,  personel, laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST, jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi  stosowane  świadectwa  wykazujące  ważność  legalizacji  stosowanych  urządzeń pomiarowych.

5.3.  Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewniona możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań  wykonanych  przez  Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób zaakceptowany przez Inspektora.

5.4.  Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  należy stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inspektora.  Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.

5.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZ).

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie wszelka  potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  ze  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne  to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  dodatkowych  badań.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

5.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte  certyfikacją określoną w punkcie i spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, będą one wymagane  dla  każdej  partii  dostarczonych  materiałów.  Dla  produktów  wytwarzanych przemysłowo  dokumenty  te  musi  wydać  producent,  w  razie  konieczności  popierając  je świadectwami  badań.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą odrzucone.

5.8.  Dokumenty budowy

5.8.1.  Dziennik Budowy

Wykonawca nie jest zobowiązania do prowadzenia dziennika budowy.

5.8.2.  Księga Obmiarów

Wykonawca nie jest zobowiązania do prowadzenia księgi obmiarów.

5.8.3.  Pozostałe dokumenty budowy

- zgłoszenie realizacji zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie.

5.8.4.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.  ODBIÓR ROBÓT

6.1.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera  kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne

6.2.   Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowej:

- Nawierzchnia  powinna  posiadać  jednorodną  fakturę  zewnętrzną  z  granulatem  EPDM oraz jednolity kolor.

- Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.

- Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu.

- Nie  należy  dopuścić  do  powstawania  tzw.  „łysych  plam”,  a  nadmiar  granulatu  EPDM powinien być zebrany.

- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

- Spadki  poprzeczne  i  podłużne  oraz  grubości  nawierzchni  powinny  odpowiadać wartościom określonych w przepisach dotyczących placów zabaw.

Wykonawca  powinien  przedłożyć  komplet  dokumentów  odbiorowych  dotyczących nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH;

- Aktualne  badania  na  zgodność  z  aktualną norm  ;  (potwierdzające  parametry techniczne)  wykonane  i  potwierdzone  przez  laboratorium  posiadające  akredytacje  na wykonanie ww. badań;

- Karta  techniczna  nawierzchni,  wydana  przez  producenta  systemów  poliuretanowych (zawierająca charakterystykę i parametry techniczne oferowanej nawierzchni);

Wykonawca  powinien  posiadać  autoryzację  producenta  oferowanej  nawierzchni na placach zabaw.  Autoryzacja  musi  być  wydana  specjalnie  na  zadanie  objęte  postępowaniem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju    nawierzchni  na placu zabaw  w  przypadku  wygrania  przez  oferenta  przetargu.  Aby potwierdzić,  że  oferowane  materiały  nawierzchniowe  są  zgodne  z  założeniami projektowymi  oferent  musi  załączyć  do  oferty  ww.  dokumenty.  Wykonawca  przekaże Zamawiającemu instrukcję użytkowania i konserwacji nawierzchni.

7. Podstawa płatności

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

8. Przepisy związane

1.  Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami.

2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy   wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz.401 z 6 lutego 2003 r. z pózn. zm.)

10. Zdjęcia przedstawiające aktualny teren placu zabaw.