Załącznik

do zgłoszenia z dnia 19.04.2019 r.

Zadanie polegać będzie na remoncie części ulicy Kąty w Leżajsku. Roboty budowlane będą wykonywane w granicach pasa drogowego i nie spowodują jego zmiany.

Stan istniejący:

Nawierzchnia asfaltowa i z tłucznia kamiennego (droga wewnętrzna) 
o szerokości ok. 5,0 m posiada miejscowe ubytki, liczne spękania podłużne i poprzeczne które wymagają wykonania uzupełnienia podbudowy i nowej nawierzchni bitumicznej dla uzyskania odpowiedniej równości oraz uzyskania spadków podłużnych i poprzecznych. Stanowi dojazd i dojście do zalewu i przyległych nieruchomości zabudowy jednorodzinnej.

Opis wykonania robót

Zakres rzeczowy:

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,

- wykonanie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem na długości ok. 60 m,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki min – bitumicznej (warstwa wiążąca) o gr. 2 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki min – bitumicznej (warstwa ścieralna) o gr. 4 cm o pow. ok. 1350 m2.

Długość ulicy przeznaczona do remontu wynosi ok. 255 m.

Planowane roboty remontowe budowlano - drogowe:

- Ustawienie krawężników drogowych betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o grub. 20 cm.

- Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń.

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki min – bitumicznej (warstwa wiążąca) o gr. 2 cm.

- Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna gr. 4 cm).

- Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.

Realizacja zadania wpłynie korzystnie na otaczające środowisko.

Zakres i usytuowanie wykonywanych robót przedstawia szkic sytuacyjny w skali 1:500, który jest załącznikiem do niniejszego zgłoszenia.