OPIS TECHNICZNY

wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z elementami zagospodarowania terenu

FIZJOGRAFIA

Teren znajdujący się w obszarze opracowania jest nieznacznie nachylony w kierunku północno – wschodnim. Różnice wysokości na tym obszarze mieszczą się w granicach 0,5 metra. Podłoże gruntowe jest stabilne, o umiarkowanej przepuszczalności wody opadowej. Z wizji lokalnej wynika, że po znacznych opadach atmosferycznych woda                 nie zalega  na powierzchni terenu.

Na przedmiotowym terenie znajduje się niezagospodarowany plac, wykorzystywany okresowo jako boisko przyszkolne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się gimnazjum oraz kryta pływalnia. Na przedmiotowym terenie nie występują drzewa, które wymagają uzyskania pozwolenia na wycinkę. W pobliżu planowanej lokalizacji boiska przebiegają podziemne przewody infrastruktury technicznej, które nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem.

# GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Proponuje się wykonanie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 24 m, które będzie miało wyrysowane linie, wydzielające poszczególne boiska składowe. Przewiduje się również wydzielenie miejsca na ławki oraz kosze na śmieci.

OPIS PRZYJĘTYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH I TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNYCH

BOISKO + zagospodarowanie

- Roboty ziemne

Dla planowanej inwestycji przewiduje się roboty ziemne polegające na korytowaniu terenu, poziomowaniu terenu, wykonywaniu wykopów liniowych pod układ drenażowy, wykonaniu wykopów pod zamocowanie towarzyszących elementów zagospodarowania terenu.

- Płyta boiska

Dla przedmiotowej lokalizacji przewiduje się wykonanie jednego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej (syntetycznej). Projektuje się boisko

o wymiarach  nawierzchni  44,00 × 24,00 m.

Linie boisk dla poszczególnych dyscyplin należy nanieść zgodnie z podanymi wymiarami:

- boisko do piłki ręcznej  ( 1 szt.)  - 4000 x 2000 cm,

- boisko do tenisa ( 1 szt.) 	-  2377  x 1097 cm

- boiska do siatkówki  (2 szt.)	-  1800  x 900 cm

- boiska do koszykówki  (2 szt.)	-   2400 x 1500 cm

- Charakterystyka nawierzchni boiska:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo – gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej. Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatę ITB.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). W celu uzyskania powierzchni nieprzepuszczalnej otrzymaną nawierzchnię należy zaszpachlować szpachlówką poliuretanową. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2 – 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

- Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi             i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.  Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- aprobata ITB

- atest higieniczny PZH

- deklaracja zgodności

- autoryzacja producenta systemu

- karta techniczna systemu

d) Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- asfaltobeton zamknięty 3,0 cm

- asfaltobeton częściowo zamknięty 3,0 cm

- warstwa wyrównawcza kamienna 0 - 4 mm gr. 4,0 cm

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 10 cm

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 × 30 cm na ławie betonowej.             Przy układaniu obrzeży należy zwrócić uwagę, aby nie odciąć możliwości odprowadzenia wody opadowej poza obrys boiska.

Wody opadowe odprowadzane będą drenażem do kanalizacji deszczowej wg rysunku zagospodarowania.

Boisko należy wyposażyć w urządzenia sportowe osadzone w  fundamentach betonowych. Słupki (do siatkówki, tenisa) do naciągania siatki wykonane z profili o zaokrąglonych krawędziach. Mocowanie słupka do podłoża systemowe, zgodnie z wytycznymi producenta – mocowane w tulei stalowej zabetonowanej w fundamencie. Boisko należy wyposażyć                  w 2 pary tablic z koszami do piłki koszykowej mocowane na wspornikach systemowych zgodnie z wytycznymi producenta tych urządzeń, w 1 komplet bramek do piłki ręcznej,            1 komplet słupków do tenisa, 2 komplety słupków  do piłki siatkowej.

- Siatka ochronna

Dla projektowanego boiska należy wykonać siatki ochronne (piłkochwyty) o wys. 4 m             za bramkami  (po stronie krótszych boków) i 2,5 m wzdłuż boiska. Zakłada się zastosowanie od wewnątrz boiska siatki ocynkowanej z drutu śr. 2,8 mm,  oczko 45×45 mm, napiętej między słupami linki stalowej śr. 4 mm. Linka zamocowana jest do słupów za pośrednictwem tulej naspawanych na słupy.

Linki stalowe powinny być oddalone  od siebie od 25 do 50 cm    na całej wysokości słupa,          z zagęszczeniem na dole, natomiast  w pierwszym polu od dołu powinna być wprowadzona dodatkowa linka, wzmacniająca miejsce najbardziej narażone na uderzenia piłką (zgodnie          z rysunkami). Słupy stalowe śr. 76 mm o grubości ścianki 5 mm pomalować trzykrotnie farbą  antykorozyjną koloru szarego. Słupy mocowane są w fundamentach z betonu B-15 (zgodnie  z rysunkami). Zasadniczy rozstaw osiowy słupków na całym obwodzie boiska wynosi 250 cm z lokalnymi zmianami. Tak jest w przypadku ogrodzenia północnego, w którym wykorzystano słupki stalowe fi 76 mm o wysokości ok. 1,5 m istniejącego ogrodzenia -                 z pozostawieniem znajdującej się od zewnątrz siatki i cokołu  betonowego. Cały układ konstrukcyjny siatki ogrodzeniowej  i ochronnej wzmocniony jest przez zastosowanie rur ułożonych ukośnie (zastrzały). W miejscu bezpośredniego kontaktu słupów z gruntem należy słupy zabezpieczyć antykorozyjnie.

4.   Powierzchnie utwardzone

Na przedmiotowym terenie przewiduje się wykonanie dojścia i wjazdu utwardzonego z kostki betonowej umożliwiającego dostęp do boiska osobom niepełnosprawnym. Przewiduje się kostkę betonową grubości 6 cm i 8 cm. Przyjmuje się kostkę typu behaton.

Kostka betonowa układana będzie na podbudowie zgodnie z rysunkiem przekroju nawierzchni: z zagęszczonego wibracyjnie tłucznia, ułożonego na 5-cio centymetrowej warstwie piasku. W miejscach styku kostki z terenem należy wprowadzić obrzeże trawnikowe, zagłębione  sposób umożliwiający spływ wody opadowej z kostki do gruntu.           W miejscu połączenia dojścia z kostki z parkingiem  pływalni, istniejący krawężnik należy obniżyć do poziomu. 2 cm ponad powierzchnię parkingu. Do tego poziomu należy sprowadzić nawierzchnię planowanego dojścia. Projektowane powierzchnie utwardzone przystosowane są wyłącznie do ruchu pieszego (z wyjątkiem wjazdu, gdzie przewidziano nawierzchnię gr. 8 cm na wzmocnionej podbudowie zgodnie z rysunkiem).

- Odwodnienie terenu

W celu odprowadzenia wody spływającej z boiska  wprowadza się obustronne (wzdłuż boiska) odwodnienie drenażowe z rur PVC fi 100 mm  wraz z ,,kominkami” filtracyjnymi            ze żwiru (w rozstawie co 2 m). Wody  drenaży zbierane rurą fi 200 mm z PVC do studzienki połączeniowej,  a następnie rurą fi 250 mm do studzienki kanalizacji deszczowej, znajdującej się w działce objętej opracowaniem. Podstawowe parametry układu odwodnienia określone są          na rysunku zagospodarowania terenu. Wszystkie elementy odwodnienia powinny posiadać spadki nie mniejsze niż 0,5%.

Aby zabezpieczyć boisko przed napływem wody ze znajdującego się obok ciągu pieszojezdnego, połączenie nawierzchni projektowanego wjazdu na długości łuku połączeniowego należy  wykonać z 1 % spadkiem w kierunku  ciągu pieszojezdnego. Dodatkowo styk nawierzchni wjazdu z ciągiem pieszojezdnym odciąć krawężnikiem wystającym 2 cm ponad powierzchnię istniejącego asfaltu. Na pozostałej długości wjazdu jego spadek wykonać w kierunku boiska – do połączenia z obrzeżem ograniczającym nawierzchnię sztuczną boiska.