SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy kanalizacji deszczowej związanej z odwodnieniem korpusu drogowego na zadaniu:

1.1.1.Przebudowa ulicy Reymonta i ul. Sportowej w Leżajsku,

1.1.2. Przebudowa ul. Ks. Brody

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana umowny przy zlecaniu i realizacji robót na drogach miejskich.

1.3. Zakres robót objętych SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy kanalizacji deszczowej stosowanej przy budowie, modernizacji i remontach dróg publicznych z wyjątkiem terenów eksploatacji górniczej.

Zakres stosowania dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej zarówno w gruntach nie nawodnionych jak i nawodnionych, w środowisku słabo oraz silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementów betonowych).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pojęcia ogólne

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urządzenia /elementy/ uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu (kratka ściekowa)

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki,  przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Przepisy ogólne.

2. MATERIAŁY

2.1. Rury kanałowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:

- rury kielichowe z PP typu „PRAGMA” lub  PE o średnicy 0,40 m, 0,30 m, 0,25 m; złącza uszczelniane za pomocą specjalnego fabrycznego pierścienia gumowego (uszczelki) lub w przypadku braku ww. pierścienia wg rozwiązań projektowych,

- rury PCW kielichowe  o średnicy  0,20 m, 0,15 m, złącza uszczelnia się pierścieniem odpowiednim dla danego systemu rur (uszczelką) - przykanaliki.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne złożone są z następujących zasadniczych części:

- komory roboczej,

-żelbetowej płyty stropowej

- żeliwnego włazu kanałowego,

- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z materiałów trwałych takich jak:

- w wersji prefabrykowanej - z kręgów betonowych lub żelbetowych wg BN-86/8971-08 (7).

Dolną część komory (ściana na wysokości wejścia kanałów ) należy wykonać jako

monolityczną z betonu hydrotechnicznego klasy B-25;W-4;M-100 wg BN-62/6738-03,-04,-07 /14/,

Komorę roboczą należy przykryć żelbetową płytą pokrywową lub pośrednią.

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03,-04,-07 /14/.

2.2.4. Właz kanałowy

Na studzienkach należy stosować:

- włazy żeliwne typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02 /12/-w korpusie drogi,

2.2.5. Stopnie złazowe

Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 /10/.

2.2.6. Łączenie prefabrykatów

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączy się zaprawą cementową klasy B8 wg PN-90/B-14501 /23/.

2.3.1. Właz kanałowy

Na komorach należy stosować:

- włazy żeliwne typu ciężkiego wg. PN-87/H-74051/02 /12/-w korpusie drogi,

- włazy żeliwne typu lekkiego wg PN-87/H-74051/O1 /I1/-poza korpusem drogi.

2.3.2.. Płyta pokrywowa

Płyta pokrywowa prefabrykowana wg K Bl-38.4.3.3 /25/ lub wg dokumentacji projektowej.

2.3.3. Płyta denna

Płytę denną należy wykonać z betonu hydrotechnicznego jak wyżej.

2.4. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe wykonywane są z prefabrykatów zgodnie z KB 4-3.3.1.10 (1) i zawierają następujące elementy:

- wpust uliczny żeliwny wg PN-88/H-74080/O1 (16) i PN-88/H-74080/04 (15)

- kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm z betonu żwirowego klasy B25 wg KB1-p2.2.6,

- pierścień żelbetowy prefabrykowany o średnicy 65 cm, z betonu wibrowanego klasy B20 (stal zbrojeniowa St 0S),

-płyta żelbetowa prefabrykowana grubości 11 cm, z betonu wibrowanego klasy B20 (stal zbrojeniowa St OS),

- płytę fundamentową grubości 15 cm, z betonu klasy B15,

- podsypkę z  żwiru lub piasku  grubości 7 cm.

Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01 /16/i PN-88/H-74080/04/15/

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72,/.H-83104 (24).

Odlewy powinny spełniać wymagania wg PN-76/H-83100. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej.

Podłużne osie szczelin kratek skrzynek powinny być usytuowane pod kątem od 450  do 1350 do kierunku ruchu drogowego.

Powierzchnia ścieku powinna stanowić minimum 25 % gabarytowej powierzchni rzutu poziomego kratki.

Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.

3. SPRZĘT

3.1. Do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych można stosować następujący sprzęt:

a) piłę do cięcia asfaltu i betonu,

b) koparki 0,25 - 0,60 m3,

c) równiarkę lub koparkoładowarkę

e) sprzęt do zagęszczania gruntu:

- zagęszczarkę wibracyjną,

- ubijak spalinowy,

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

f) wciągarkę ręczną 3-5 t,

g) żurawie samochodowe 5 - 10 t

h) samochód skrzyniowy 5 -10 t,

i) samochód samowyładowczy 5-10 t,

j) samochód beczkowóz 4 t,

k) kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm'.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów  wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Rury kanałowe

Rury można przewozić w krytych lub otwartych środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur /betonowych/ o stosunku średnicy normalnej do długości większej niż 1.0, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu /rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m.

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym o grubości warstwy 2-4 cm po ugnieceniu .

Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Kręgi

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1.2 i 1.4 m należy wykonywać za pomocą zawiesia z minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien powodować:

- segregacji składników,

- zmiany składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi, przez służby geodezyjne).

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).

Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą pompowaną z wykopu lub z opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody.

Jeśli wykop jest wykonany w jezdniach, należy zdjęty materiał usunąć z trasy kanału i złożyć w zaakceptowanym przez Zamawiającego miejscu, w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzucaną ziemią z wykopu.

Wykop należy rozpoczynać od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału (co zapewnia możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie). Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nie nawodnionych na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2-5 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższych od projektowanego. W gruntach skalistych dno wykopu powinno się znajdować o 10-15 cm głębiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Zamawiającego) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji według przekazanego wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego dopływu wody gruntowej oraz z dala od budynków można wykonywać wykopy ze skarpami bez żadnego umocnienia.

Wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą szalunków systemowych, odpowiadających wymaganiom norm i przepisów w tym zakresie.

Koszt umocnień i zabezpieczeń zawarty jest w cenie jednostkowej wykopów.

Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) według wymagań dysponentów tych urządzeń.

5.2. Podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu dna wykopu,

W robotach obejmujących przebudowę ulic Reymonta i ul. Sportowej oraz Ks. Brody zastosowano podsypkę z pospółki grubości 10 cm.

5.3. Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1 i 5.2 można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy rurociągu od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać poniższe warunki:

A. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 0,6-0,8 m/s.

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m, 0,3 m, 0,25 m - 3 o/oo ,

B. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s).

C. Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1.0 do 1.3 m (zgodnie z Dziennikiem budownictwa nr 1 z 15.03.71). W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zmniejszyć głębokość posadowienia.

5.3.1. Rury kanałowe

5.3.1.1. Ogólne wytyczne wykonania

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Sposób wykonania złączy i ich rodzaj omówiony został w punkcie 2.1.

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0.3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą).

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego zbiorczego powinien zawierać się w granicach 45-90o.

Przed ukończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem wodą  gruntową lub deszczową.

Rury, zależnie od ciężaru, można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. ·

5.3.1.2. Przykanaliki

Przy projektowaniu i realizacji przykanalików przestrzegać należy niżej wymienionych zasad:

A. Trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego  w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego).

B. Minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0.20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0.15 m).

C. Długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m.

D. Włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej.

E. Spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20  o/oo  do max. 400  o/oo.

F. Kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego.

G. Włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 450, max. 90o (optymalnym 60o).

H. Włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 500 mm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.

I. Włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego - poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1.0 m od siebie.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

5.3.2.1. Ogólne wytyczne wykonania

Jeśli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to najmniejsze średnice studzienek rewizyjnych kołowych należy przyjmować wg tab. 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych

| średnica przewodu | minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| odprowadzającego [ m ] | przelotowej | połączeniowej | spadowej-kaskadowej |
| 0.20 |  |  |  |
| 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |
| 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| 0.40 | 1.20 | 1.2 |  |
| 0.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 0.60 |  |  |  |

Studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0.50 m i 0.70 m przy średnicach powyżej 0.50 m) lub na zmianie kierunku kanału.

Studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych.

Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś.

Studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Wykonanie studzienek (przelotowych i połączeniowych) podane jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem K84-4.12.1.(7,6,8) (29), a ponadto (podobne studzienki) w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa /3G/.

Projektowane elementy studzienek - zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego o nośności do 1,0 t.

5.3.2.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki

Studzienki rewizyjne powinny składać się z następujących zasadniczych części:

- komory roboczej,

- dna studzienki.

A. Komora robocza

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2.0 m.

Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów betonowych lub żelbetowych, betonu hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej, jak w pkt  2.2.1.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym.

B. Właz kanałowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PB-87/H-74051/O1 w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziom terenu.

C. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.3. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość osadnika 0.95 m,

- średnica osadnika (studzienki) 0.50 m.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000m2 nawierzchni szczelnej, przy czym (wg "Komentarza do normatywu technicznego projektowania dróg samochodowych" opracowanego przez Ministerstwo Komunikacji - CZOP 1973r.) największy dopuszczalny rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku:

-  do 3  o/oo   powinien wynosić 40 - 50 m,

-  od 3 - 5  o/oo  powinien wynosić 50 - 70 m,

-  od 5 - 10  o/oo  powinien wynosić 70 - 100 m,

Odstęp pomiędzy wpustami przy pochyleniach jednokierunkowych większych od 10 o/oo, nie powinien przekraczać 100m.

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy sytuować przy krawężnikach prostych w odległości  min. 2.0 m od zakończenia łuku krawężnika.

Każdy wpust powinien być podłączony bezpośrednio do kanału przez studzienkę rewizyjną połączeniową lub krytą-ślepą. Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekowa wypłycić do nin. 0.60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. 0dległość tego pośredniego osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3.0 m.

Konstrukcja studzienek ściekowych zamieszczona jest w Katalogu budownictwa oznaczonym symbolem KB.4-3.3.1.10. (25).

5.3.4. Izolacje

Rury betonowe i żelbetowe należy w środowisku agresywnym zabezpieczyć przed korozją przez powlekanie ich izolacyjną warstwą asfaltową (w zależności od stopnia i rodzaju agresji), zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.(33)

Studzienki zabezpiecza się (z zewnątrz) izolacją bitumiczną przez posmarowanie w gruntach nie nawodnionych - bitizolem R+P; zaś w gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-58/C-96177. (25).

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) - należy zabezpieczenie przed agresją opracować indywidualnie.

5.4. Urządzenia oczyszczające

Warunki odprowadzania wód opadowych do odbiornika i ewentualną konieczność zastosowania urządzeń oczyszczających należy każdorazowo uzgodnić z terenowymi władzami wodnymi i ochrony środowiska.

6. KOWTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola związana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

zgodności z dokumentacją projektową, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, drenażu, ścianek szczelnych, zasypu i nasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, szczelności przewodu, warstwy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją.

1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

2. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

3. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02400. W przypadku niezgodności z określonym w dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

4. Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienie w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu, zasypu przewodu w drodze o nawierzchni ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 (19)  i  BN-83/ 8836-02  (16).

5. Badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonywać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

6. Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481 (26), wilgotności zagęszczonego gruntu.

7. Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 crn. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

8. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

9. Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i Prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu, zaś na podłożu wzmocnionym zgodnie z dokumentacją. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

10. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją należy wykonać przez oględziny od zewnątrz. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Jednostką obmiarową jest metr (m) kanalizacji i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzane według innych jednostek: studzienki rewizyjne w kompletach, studzienki ściekowe w kompletach, przykanaliki w metrach i wyloty w sztukach.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy (obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz protokoły i szkice zdawczoodbiorcze)

- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-74/8-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/8-03020,

- dziennik budowy

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

8.1. 2. Zakres

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

1. sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, nachylenia skarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosfer.,

2. przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność),

3. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,

4. zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

5. podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

6. jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz atestami producentów i normami przedmiotowymi,

7. ułożenia przewodu na podłożu naturalnym, zaś na podłożu , wzmocnionym zgodności z dokumentacją projektową

8. długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów,

9. materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

10. zabezpieczenia przewodów i studzienek przed korozją.

8.2. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentów. Materiały użyte do budowy kanalizacji powinny być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać warunki określone w odpowiednich normach szczegółowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za metr (m) kanalizacji deszczowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiałów prefabrykowanych oraz wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu,

- ewentualne odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnację betonu,

- ułożenie rur,

- wykonanie studni studzienek ściekowych, przykanalików, wylotu kolektora,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

(2).  PN-80/B-06751  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania.

(3).  BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe.

(4).  BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe "Wipro".

(5).  8N-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

(6).  PN-B4/H-74101   Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych.

(7).  BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

(8).  PN-76/B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

(9). BN-78/6741-07  Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

(10). PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

(11). PN-87/H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego).

(12). PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).

(13). PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

(14). BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i -04).

(15). PN-88/H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.

(16). PN-88/H-74080/O1 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

(17). PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

(18). BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

(19). PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

(22). PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

(23.  PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.

(24). PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

(25). PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

(26). PN-88/B-04481 Badanie próbek gruntu

(27). PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

(28). PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Elementy wyposażenia. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

(29).  Katalog Budownictwa

KB4.-4.12.1(6) studzienki połączeniowe (lipiec 1980 r.)

KB4-4.12.1.(7) studzienki przelotowe (lipiec 1980r.)

KB4-4.12.1.(8) studzienki spadowe (lipiec 1980 r.)

KB4-4.12.1.(11) studzienki ślepe (lipiec 1980 r.)

KB4-3.3.1.10.(1) studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (Październik 1983 r.)

K B1-22.2.6(6) kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm.

(30). Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez "Transprojekt" Warszawa.

(31). Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnyeh - opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O. Miastprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.

(32). Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur "Wipro" wydana przez Centrum Techniki Komunalnej w 1978 r.

(33). Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

(34). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; część II - roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych - Warszawa 1974 r.

(35). Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 r., poz. 47 w sprawie ogólnych warunków o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.

(36). Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 października 1985 r., poz. 210 zmieniająca uchwałę w sprawie jw.

(37). Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 1988 r., poz. 100 zmieniająca uchwałę w sprawie jw.