OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO

PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W LEŻAJSKU

FIZJOGRAFIA

Teren znajdujący się w obszarze opracowania jest nachylony w kierunku północnym.

Podłoże gruntowe jest stabilne, o umiarkowanej przepuszczalności wody opadowej. Z wizji

lokalnej wynika, że po znacznych opadach atmosferycznych woda nie zalega na powierzchni terenu.

Na przedmiotowym terenie znajduje się niezagospodarowany plac, wykorzystywany okresowo jako boisko przyszkolne. Przez  planowaną lokalizację boiska przebiegają podziemne przewody sieci wodociągowej o przekroju 150mm, które wymagają przebudowy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Proponuje się wykonanie ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 44m x 22m, ogrodzonego na całym obwodzie ogrodzeniem o wysokości

4,0 m, które będzie miało wyrysowane linie, wydzielające poszczególne boiska składowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

– powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 968.00 m2

– powierzchnia dojść i chodników – 171,68 m2

OPIS PRZYJĘTYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH I TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH

1. Roboty ziemne

Dla planowanej inwestycji przewiduje się roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta, poziomowaniu terenu, wykonaniu wykopów liniowych pod układ drenażowy, wykonaniu wykopów pod zamocowanie towarzyszących elementów zagospodarowania terenu.

2. Płyta boiska

Dla przedmiotowej lokalizacji przewiduje się wykonanie jednego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej [syntetycznej]. Projektuje się boisko o wymiarach 44m x 22m.

Linie boisk dla poszczególnych dyscyplin należy nanieść zgodnie z podanymi wymiarami      -boisko do piłki ręcznej[ 1 szt.]  4000cm x2000cm

-boisko do siatkówki[ 2 szt.]       1800cm x  900cm

-boisko do koszykówki[ 1 szt.]    2800cm x1500cm

Charakterystyka nawierzchni boiska:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo – gumowa o grubości warstwy 13mm –wersja podstawowa, wymagająca  podbudowy asfaltowej. Posiada certyfikat IAAF, atest higieniczny PZH oraz aprobatę ITB.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej [nośnej ] i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych [np.  Planomatic]. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą  użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny [przy użyciu specjalnej natryskarki  np. firmy SMG]. Grubość warstwy użytkowej 2mm-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m nie powinny być większe niż 2mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone [plamy należy usunąć].

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni;

- aprobata ITB

- atest higieniczny PZH

- deklaracja zgodności

- autoryzacja producenta systemu

- karta techniczna systemu

Konstrukcja nawierzchni;

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm

- asfaltobeton  3cm

- asfaltobeton częściowo zamknięty 3cm

- warstwa wyrównawcza kamienna 1mm – 4mm gr. 4cm

- kruszywo łamane [kruszone] stabilizowane mech. 4mm- 30mm gr. 10cm

- piasek zagęszczony do ld>0,5 gr. 10cm

- grunt rodzimy

[podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu]

Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżem betonowym 8cm x 30cm na ławie betonowej. Przy układaniu obrzeży należy zwrócić uwagę, aby nie odciąć możliwości odprowadzania wody opadowej poza obrys boiska.

Wody opadowe odprowadzane będą drenażem do kanalizacji deszczowej wg rysunku zagospodarowania.

Wyposażenie:

Boisko należy wyposażyć w urządzenia sportowe osadzone w fundamentach betonowych.

Słupki [do siatkówki] do naciągania siatki wykonane z profili o zaokrąglonych krawędziach. Mocowanie słupka do podłoża systemowe, zgodne z wytycznymi producenta [mocowane w tulei stalowej zabetonowanej w fundamencie]. Boisko należy wyposażyć w 1 parę tablic z koszami do piłki koszykowej mocowane na wspornikach systemowych zgodnie z wytycznymi producenta tych urządzeń, w 1 komplet bramek do piłki ręcznej, 2 komplety słupków do piłki siatkowej.

3. Ogrodzenie

Dla projektowanego boiska należy wykonać ogrodzenie o wysokości 4m na całym obwodzie. Nowe ogrodzenie od strony północnej i zachodniej wykonać z siatki ocynkowanej z drutu średnicy 2,8mm, oczko 45mm x 45mm, napiętej między słupkami linki stalowej ocynkowanej średnicy  4mm. Linki zamocowane są do słupków za pośrednictwem tulei przyspawanych do słupków. Linki stalowe powinny być oddalone od siebie od 25cm do 50cm na całej wysokości słupka, z zagęszczeniem na dole, natomiast w pierwszym polu od dołu powinna być wprowadzona dodatkowa linka, wzmacniająca miejsce najbardziej narażone na uderzenia piłką [zgodnie z rysunkami]. Słupy stalowe średnicy 76mm o grubości ścianki 5mm pomalować trzykrotnie farbą antykorozyjną koloru szarego. Słupy mocowane są w fundamentach z betonu B-15 [zgodnie z rysunkami]. Zasadniczy rozstaw osiowy słupków na całym obwodzie boiska wynosi 250cm z lokalnymi zmianami. Na dwóch pozostałych stronach od ulicy Grunwaldzkiej i Placu R. Jaszowskiego  wykorzystano istniejące ogrodzenie  z prętów stalowych w ramach o wysokości 3m i nadbudowano ramami z prętów o wysokości 1m. Cały układ konstrukcyjny siatki ogrodzeniowej i ram ogrodzeniowych wzmocniony jest przez zastosowanie rur ułożonych ukośnie [zastrzały]. W miejscu bezpośredniego kontaktu słupków z gruntem należy słupki zabezpieczyć antykorozyjnie.

4. Przebudowa sieci wodociągowe

Istniejącą sieć wodociągową o średnicy 150mm należy przenieść poza obręb projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Przebudowany wodociąg wykonać z rur dn. 160 x 14,6 PE. Nad rurociągiem ułożyć taśmę znakująco – sygnalizacyjną z wkładką metalową. Roboty [przed zasypaniem rurociągu] zgłosić do odbioru technicznego w  MZK Leżajsk. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przebudowy.

5. Odwodnienie terenu

W celu odprowadzenia wody spływającej z boiska wprowadza się obustronne [wzdłuż boiska] odwodnienie drenażowe z rur PCW o średnicy 100mm wraz z „kominkami” filtracyjnymi ze żwiru [w rozstawie co 2m]. Wody drenaży zbierane  do studzienki połączeniowej, a następnie rurą o średnicy 300mm do studzienki kanalizacji deszczowej, znajdującej się w działce objętej opracowaniem. Podstawowe parametry układu odwodnienia określone są  na rysunku zagospodarowania terenu. Wszystkie elementy odwodnienia powinny posiadać spadki nie mniejsze niż 0,5%.

6. Chodniki

Projektuje się chodnik z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na piasku średnioziarnistym – warstwa 10 cm, ze spoinami wypełnionymi piaskiem, z obrzeżami betonowymi 8*30 cm w ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową.

7. Wpływ inwestycji na środowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji.

8. Ochrona p. pożarowa

Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być co najmniej trudnozapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Uwagi końcowe

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p. poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta [m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy].

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

Instrukcje

1. Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych obiektów.

2. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach technicznych.

3. W miejscach powstania niewielkich różnic terenowych należy kształtować skarpy o maksymalnym nachyleniu 30%.

4. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a powierzchnie niezagospodarowane obsiać trawą.