OPIS TECHNICZNY

na przebudowę dróg gminnych

-  Wola Kęczewska – 03 KDW,

-  Turza Wielka – dz. Nr 184,

-  Cegelnia Lewicka – 07 KDW,

-  Rumoka – 08 KDW i 09 KDW.

Gmina Lipowiec Kościelny

Powiat Mławski

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy przebudowy dróg gminnych :

-  Wola Kęczewska – 03 KDW,

-  Turza Wielka – dz. Nr 184,

-  Cegelnia Lewicka – 07 KDW,

-  Rumoka – 08 KDW i 09 KDW

Zlokalizowanych w Gminie Lipowiec Kościelny, powiat mławski, województwo mazowieckie.

2. Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Gminy Lipowiec Kościelny (umowa nr 4/Dok/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w oparciu o:

• mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 i 1:500,

• pomiary sytuacyjno-wysokościowe przeprowadzone w terenie przez projektantów,

• ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z

późniejszymi zmianami ,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.

Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z

dnia 08.06. 2004)

• inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane

rozwiązania

• uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy dróg gminnych, polegającej w części drogowej na wykonaniu, robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz wykonaniu oznakowania pionowego. Projektowane drogi mają zapewnić dojazd do istniejących posesji i pól uprawnych oraz umożliwić bezpieczny ruch pieszym. Zmodernizowane drogi poprawią zdecydowanie warunki poruszania się po nich, zapewnią pełną obsługę otoczenia i umożliwią spływ i odprowadzenie wód opadowych.

4. Opis stanu istniejącego

Droga Wola Kęczewska – 03 KDW jest drogą gminną. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą, która posiada nawierzchnie bitumiczną. Droga posiada nawierzchnię z betonowych płyt sześciokątnych i szerokość od 4,00 do 6,00m, która jest w dobrym stanie, nawierzchnia wykazuje bardzo wysoki stopień zużycia, objawiający się licznymi wykruszeniami powierzchniowymi i wybojami. Na ocenianym odcinku stwierdzono kilkanaście zapadlisk – miejsc, gdzie odtwarzano nawierzchnię po naprawach. Zamarzająca zimą woda powoduje dalszą degradację nawierzchni. Obszar przyległy to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, zagrodowa. Przyległe posesje mają trwałe ogrodzenia. W pasie drogowym nie występuje zadrzewienie.

Droga Turza Wielka – dz. Nr 184 jest drogą gminną. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr P2333W (Turza Wielka - Liberadz), które posiadają nawierzchnie bitumiczne. Droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości 3,00m, która jest w złym stanie technicznym i jest mocno zdeformowana co powoduje powstawanie kałuż bezodpływowych i stanowi uciążliwość w ruchu pieszym i kołowym. Obszar przyległy to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Przyległe posesje mają trwałe ogrodzenia. W pasie drogowym nie występuje zadrzewienie.

Droga Cegelnia Lewicka – 07 KDW jest drogą gminną. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr P2303W (Turza Mała – Krępa - Cegelnia Lewicka), która posiada nawierzchnię bitumiczną, a koniec w swoim dalszym ciągu i dochodzi do ostatnich zabudowań po prawej stronie. Droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości całego pasa drogowego tj.10,00m, która jest w złym stanie technicznym i jest mocno zdeformowana co powoduje powstawanie kałuż bezodpływowych i stanowi uciążliwość w ruchu pieszym i kołowym. Obszar przyległy to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Przyległe posesje po prawej stronie mają trwałe ogrodzenia. W pasie drogowym nie występuje zadrzewienie.

Droga Rumoka – 08 KDW i 09 KDW jest drogą gminną. Początek i koniec projektowanego odcinka stanowi ten sam ciąg drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości całego pasa drogowego tj.7,00m, która jest w złym stanie technicznym i jest mocno zdeformowana co powoduje powstawanie kałuż bezodpływowych i stanowi uciążliwość w ruchu pieszym i kołowym. Obszar przyległy to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz pola uprawne. Przyległe posesje po prawej stronie mają trwałe ogrodzenia. W pasie drogowym nie występuje zadrzewienie.

5. Opis stanu projektowanego

Podstawowe funkcje projektowanych dróg to:

-   umożliwienie ruchu pojazdów

-   umożliwienie ruchu pieszego

-   obsługa przyległego zagospodarowania (umożliwienie wjazdu na teren przyległy

pól uprawnych.

Projektowane drogi są ulicą klasy D i w pełnym zakresie obsługują otoczenie na którym się znajdują. W związku z powyższym przy projektowaniu w celu maksymalnego obniżenia kosztów kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego

- dostosowanie ukształtowania dróg w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji

terenu

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów

miejscowych

- odwodnienie wgłębne z zastosowaniem istniejących i projektowanych rozwiązań .

Prędkość projektowa Vp -40 km/h. Kategoria ruchu KR-1. Projektowane drogi proponuje się urządzić w ten sposób, aby umożliwić ruch dwukierunkowy pojazdów i zapewnić ruch pieszy po obu stronach tych dróg. Projektuje się przekrój szlakowy z jezdnią szerokości zmiennej od 3,00 do 6,00m w zależności od warunków zabudowy i szerokości pasa drogowego poszczególnych ciągów.

5.1 Warunki gruntowo – wodne

Na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzono że zgodnie z wymaganiami normy pod projektowaną konstrukcją nawierzchni zalegają grunty przynależne do grupy nośności G1. Obecny stan warunków wodnych zbliżony jest do stanów średnich. W związku z tym nie należy dopuścić do tego aby naturalna struktura gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia uległa naruszeniu. Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta ziemnego pod konstrukcję nawierzchni jezdni

.

5.2 Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa dróg - D

- nośność podłożą - G1,

- głębokość przemarzania - 1,00 m

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego - KR 1

- szerokość nawierzchni – od 3,00 do 6,00 m

Projektowane  przekroje normalne pokazano na rysunkach.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje się odnowienie istniejącej konstrukcji nawierzchni.

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mmm wg PN-EN–13108-1   grubości 3 cm.

- projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-EN–13108-1 grubości 4cm

- projektowana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 24 cm

Pomiędzy warstwami bitumicznymi projektuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe zaleca się stosować emulsje asfaltową. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek. Zalecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w połączeniu międzywarstwowym 0,15-0,2 kg/m2 na warstwie wiążącej.

5.4 Plan sytuacyjny

Przebieg projektowanych tras dróg pokrywa się z przebiegiem istniejącym. Na planie sytuacyjnym podano dokładne kierunki poszczególnych odcinków.

5.5 Przekrój podłużny

Niweleta nawierzchni została wyniesiona w taki sposób, aby uzyskać na poszczególnych odcinkach normatywne spadki oraz zniwelować kolizje z istniejącymi wjazdami do posesji. W załamania niwelety nie wpisano łuków pionowych. Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym. Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary sytuacyjno - wysokościowe do sieci państwowej.

5.6 Skrzyżowania

Skrzyżowania projektowanych dróg z innymi drogami to skrzyżowania zwykłe. Skrzyżowania powyższe przyjęto jako zjazdy publiczne i w obrębie skrzyżowań projektuje się wykona

nie na nich nawierzchni jak w ulicy głównej. Ulice krzyżują się pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego. Wewnętrzne krawędzie pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo na skrzyżowaniu projektuje się ukształtować za pomocą łuków kołowych. Widoczność na skrzyżowaniach jest dobra w prawo i w lewo. Pochylenia podłużne dróg podporządkowanych czyli istniejących nie są większe niż 3% na długości co najmniej 20 m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu.

5.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod konstrukcje jezdni. Z obliczeń robót ziemnych wynika, że będą do wykonania wykopy z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odkład i niewielkie nasypy. Miejsce składowania nadmiaru masy ziemnej wskaże inwestor podczas przekazywania placu budowy.

5.8 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody bez zmian do obecnego.

5.9 Roboty rozbiórkowe

Na projektowanych odcinkach dróg nie występują roboty rozbiórkowe i karczowanie drzew .

5.10 Urządzenia obce

Na projektowanych odcinkach dróg w liniach rozgraniczających pas drogowy nie występują urządzenia podziemne. Nie ma kolizji w robotach drogowych pomiędzy urządzeniami. Należy jedynie zachować szczególna ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych. Urządzenia podziemne należy zlokalizować detektorem stosowanym w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe. W przypadku zlokalizowania nie zinwentaryzowanych urządzeń roboty na skrzyżowaniu z tymi urządzeniami wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników mediów. Jeśli kabel będzie zbyt płytko zagłębiony należy go odkopać i zagłębić. Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.

5.11 Oznakowanie

Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na planie sytuacyjnym. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym dróg o wyższej kategorii wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

5.12 Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

6. Plan BIOZ

6.1 Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

◊ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

◊ Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),,

◊ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437)

◊ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

◊ inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie robót drogowych.

6.3 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to być:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych

- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach. Odkrywki ewentualnego istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących (PGK, Zakładu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru. Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

6.4 Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych i udokumentować go z:

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wy-znaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy robót .

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do ro-dzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów nie-bezpiecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością z możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania trawników.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika budowy.

7. Wpływ inwestycji na środowisko

7.1. Informacje ogólne.

Przebudowa ma na celu poprawę przejezdności dróg dzięki wykonaniu projektowanej konstrukcji nawierzchni, elementów odwodnienia oraz oznakowania i tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek będzie jedynie modernizowany i nie ulegnie zmianie istniejąca oś drogi.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko występuje głównie w trakcie budowy z powodu:

a)prowadzenia robót drogowych

b)pracy sprzętu mechanicznego i transportowego.

Projektowana konstrukcja jezdni to nawierzchnia bitumiczna ułożona na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo to przełamany kamień. Nie zawiera żadnych dodatków chemicznych. W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i wbudowanie podstawowych materiałów:

- mieszanka mineralno-asfaltowa

- kruszywo łamane

- beton cementowy;

- kruszywo naturalne (pospółka, piasek)

Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować.

Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie potrzebna w niewielkich ilościach tylko sprzętu zagęszczającego i zwilżania zagęszczanej podbudowy.

7.2.Istniejące obciążenie środowiska

Przebudowywane odcinki dróg przebiegają przez tereny zabudowane. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową. Po przebudowie nawierzchni nadal nie przewiduje się znaczącego wzrostu ruchu.

7.3. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawią się wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przydużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni      gruntowej.

7.4 Uwagi końcowe

Przebudowa dróg ma wykorzystywać elementy istniejącego obecnie układu

komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie wskutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów.