PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Rumoka – 08 KDW i 09 KDW.

Od km 0+000 do km 0+350 dł.0,350km

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

  - 45112200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowę ,

  - 45232452-5	-	roboty odwadniające

- 45233320-8	-	fundamentowanie dróg,

  - 45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg,

- Adres obiektu budowlanego

Droga gminna  Rumoka – 08 KDW i 09 KDW.

Od km 0+000 do km 0+350

- Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lipowiec Kościelny

Powiat Mławski

- Data opracowania przedmiaru robót:

Maj 2010 r.

# SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

DZIAŁ  I.   Przygotowanie terenu pod budowę 	-

grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1.1. Roboty przygotowawcze

ROZDZIAŁ 1.2.  Roboty rozbiórkowe

DZIAŁ  I.    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej				grupa  45200000-9

ROZDZIAŁ 2.3.  Roboty odwadniające

ROZDZIAŁ 2.4.  Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.5.  Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.6.  Pobocza i rowy

# TABELA PRZEDMIARU

| Lp. | Kod pozycji przedmiaro wej ( na podst. wskazanej publikacji ) | Numer S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | KNNR 6 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym w lokalizacji od km 0+000 do km 0+350 | km | 0,350 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.2 Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2. | KNR 2-33 0603 analogia | D-01.03.02 | Rozebranie przepustu z rur betonowych Ø100cm, L=6,00m. z wywozem materiałów z rozbiórki | m | 6,00 |
| II. | DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.3. Roboty odwadniające |  |  |
| 3. | KNR 2-33 0601-03 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur betonowych Ø100cm, wraz z wykonaniem ławy fundamentowej | m | 6,00 |
| 4. | KNR 2-31 0605-05 analogia | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu z rur betonowych Ø100cm, | szt | 2,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.4. Podbudowa |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0101-03 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na głębokość 30cm z odwiezieniem urobku na odl.1km. 280,00x3,70 (1036,0 x0,3 = 310,80 m3) | m2 | 1036,00 |
| 6. | KNNR 6 0112-0200 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy 24cm po zagęszczeniu. 280,00x3,70 | m2 | 1036,00 |
| 7. | KNNR 6 0112-05 analogia | D-04.04.01 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym o grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu. 100,00x3,70 | m2 | 370,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.5. Nawierzchnia |  |  |
| 8. | KNNR 6 0308-01 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową , Kat.ruchu – KR1 1036,00+370,00 | m2 | 1406,00 |
| 9. | KNNR 6 0309-01 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/12,8mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową 380,00x3,50 | m2 | 1330,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.6. Pobocza i rowy |  |  |
| 10. | KNNR 6 0202-03 | D-06.03.01 | Uzupełnienie pobocza pospółką grubości 8cm 2x380,00x1,00 | m2 | 760,00 |
| 11. | KNNR 6 1302-02 | D-06.04.01 | Wykonanie oczyszczenia rowów na głębokość do 30cm z odwiezieniem urobku na odl.1km | m | 16,00 |