PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Wola Kęczewska – 03 KDW.

od km 0+000 do km 0+125 dł.0,125km

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

  - 45112200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowę ,

  - 45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg,

  - 45233290-8	-	instalowanie znaków drogowych

- Adres obiektu budowlanego

Droga gminna Wola Kęczewska – 03 KDW.

od km 0+000 do km 0+125

- Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lipowiec Kościelny

Powiat Mławski

- Data opracowania przedmiaru robót:

Maj 2010  r.

# SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

DZIAŁ  I.   Przygotowanie terenu pod budowę 	-

grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty przygotowawcze

DZIAŁ  II.    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej				grupa  45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1.  Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2.  Nawierzchnia

ROZDZIAŁ  2.3. Oznakowanie pionowe

# TABELA PRZEDMIARU

| Lp. | Kod pozycji przedmiaro wej ( na podst. wskazanej publikacji ) | Numer S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | KNNR 6 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym w lokalizacji od km 0+000 do km 0+125 | km | 0,125 |
| II. | DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa |  |  |
| 2. | KNNR 6 0108-02 | D-04.08.01 | Wyprofilowanie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych mieszanką mineralno-bitumiczną 0/16mm w ilości 100 kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową (8x4,0+48x6,0= 608,00 m2 ) Kat.ruchu – KR1 . | t | 60,80 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.2. Nawierzchnia |  |  |
| 3. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/12,8mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową Kat.ruchu – KR1 Obmiar jak w poz. 2 | m2 | 608,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.3. Oznakowanie pionowe |  |  |
| 4. | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | ### Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków pionowych | szt | 1,0 |
| 5. | KNNR 6 0702-04 | D-07.02.01 | ### Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych - znaki ostrzegawcze A - 7 szt | szt | 1,0 |