O P I S   T E C H N I C Z N Y

Przebudowa chodnika w m. Turza Mała

Nr działki 51

Działka nr 51 w km 0+000 do 0+368

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Kościelny woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjno-wysokościowy dostarczony przez inwestora 1:1000

-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

-Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 2003r.(Dz.U.Nr.89 z 1994 r.

poz.414 z późniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 poz.718 ) oraz

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 z

2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania podłoża gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

II. STAN ISTNIEJĄCY

Przy istniejącej drodze nr działki 51 istniejący

chodnik przebiegający wzdłuż ogrodzenia po prawej oraz po lewej stronie drogi wzdłuż ogrodzenia w miejscowości Turza Mała Gmina Lipowiec Kościelny, teren zabudowany

istniejący chodnik jest bardzo zdeformowany, duże ubytki podbudowy

chodnikowej, brak spadków poprzecznych i profilu podłużnego co

powoduje powstawanie zastoisk wody po opadach deszczowych i stwarza

niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego. Brak krawężników betonowych

powoduje zamulanie jezdni asfaltowej szczególnie po opadach deszczu i w

porze jesienno - wiosennej przy spływie wód po roztopach.. Szerokość pasa drogowego zmienna od 5,0 do

10,0 m, droga nr działki 51 posiada nawierzchnię bitumiczną od 5,0 do

10,0 m szerokość pasa drogowego od 11,0 do 12,0 m.

W części opisanej lokalizacji ruch pieszy odbywa się po jezdni co

stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego. Na odcinku o nasileniu

dużego ruchu pieszego w obrębie skrzyżowań droga o nawierzchni

bitumicznej nie posiada chodnika czyli wydzielonego miejsca do

poruszania się pieszych . Wobec braku chodnika istnieje pewne zagrożenie

dla pieszych poruszających się po jezdni .

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane są na planie

sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000 w postaci:

- linia telekomunikacyjna

- sieć wodociągowa

Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszego należy przebudować i

wybudować chodnik wzdłuż drogi o wyżej podanym numerze działki (

patrz plan sytuacyjno-wysokościowy).

III. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy

istniejącego zdewastowanego i zrujnowanego chodnika.

Początek projektowanego chodnika jadąc od strony drogi wojewódzkiej nr

działki 333 ( granica pasa drogowego- koniec istniejącego chodnika) m.

Turza Mała nr działki 51 początek 0+000 po prawej i lewej stronie drogi.

Budowę chodnika projektuje się z kostki brukowej betonowej grubości 6

cm koloru szarego na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie ( mieszanka 0/31) i podsypce cementowo-piaskowej grubości

5 cm

Budowę wjazdów do posesji projektuje się z kostki brukowej betonowej

grubości 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej i podsypce

cementowo-piaskowej grubości 5 cm.

Szerokość chodnika z kostki projektuje się 1,0 m, plus krawężnik po

prawej stronie drogi nr 51, a szerokość chodnika 1,20 plus

krawężnik po lewej stronie działki nr 51 , krawężnik betonowy 15x30 od

strony jezdni asfaltowej jak i od strony wewnętrznej wjazdów od strony

posesji należy ustawić krawężnik betonowy 15x30, a od strony posesji (

ogrodzeń) należy ustawić obrzeże betonowe 30x8 ( zabezpieczyć przed

rozchodzeniem się kostki betonowej).

Krawężnik na wjazdach do posesji należy obniżyć do wysokości 4 cm.

Niweletę podłużną i poprzeczną budowy chodnika zaprojektowano w

powiązaniu z ukształtowaniem istniejącego terenu wzdłuż posesji i profilu

podłużnego jezdni asfaltowej.

Biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne należy dostosować parametry

techniczne budowy chodnika do istniejących warunków w terenie.

Należy wykorzystać w maksymalnym stopniu istniejący pas drogowy

,dostosować ukształtowanie chodnika przekroju podłużnego do istniejącej

drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre . Głębokość wody gruntowej

(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosi > jak 2 m.

Wśród gruntów rodzimych dominują grunty piaszczyste o bardzo

zróżnicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowadzonych badań

stwierdzono , że podłoże gruntowe wzdłuż trasy projektowanego chodnika

jest nośności G1.

Obszar objęty projektem nie jest położony w strefie ochrony

konserwatorskiej, strefie ochrony krajobrazu zabytkowego.

Na terenie przebudowy chodnika nie występują obiekty wpisane do

rejestru zabytków. Projekt nie podlega uzgodnieniu przez konserwatora

zabytków.

Teren objęty zadaniem projektowym nie znajduje się w granicach terenu

górniczego, brak jest zatem wpływu eksploatacji górniczej na zamierzenie

budowlane.

Chodnik zostanie wykonany w technologii tradycyjnej bez zastosowania

nietypowych materiałów budowlanych oraz technologii mogących znacząco

wpływać na środowisko naturalne.

Materiały budowlane będą składowane tylko w wyznaczonych do tego

celu miejscach.

Na budowie będzie wyznaczone miejsce na selektywne magazynowanie

odpadów. Odpady będą przechowywane w kontenerach dostosowanych do

rodzaju odpadów, a następnie będą przekazywane uprawnionym do

gospodarowania odpadami firmom w celu ich utylizacji i zagospodarowania.

Odpady jakie będą powstawały w wyniku realizacji przedsięwzięcia to

głównie odpady z robót ziemnych, usuwania fragmentów istniejących

nawierzchni chodnika.

Masy ziemne powstałe w wyniku korytowania pod chodnik zostaną

wykorzystane do zagospodarowania terenu po zakończeniu budowy (

humus, gleba urodzajna).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA.

Projektuje się konstrukcję nawierzchni chodnika z

kostki brukowej betonowej grubości 6 cm koloru szarego na wcześniej

wykonanej podbudowie żwirowej grubości 15cm i podsypce cementowopiaskowej

grubości 5 cm dla ruchu pieszego. Krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej z oporem na całej długości projektowanego chodnika

od strony jezdni asfaltowej odsunięty od jezdni , szerokość chodnika

wzdłuż krawężnika 1,0 m. Obrzeże od strony zewnętrznej wzdłuż chodnika

8x30 na podsypce piaskowej , aby zachować spadek poprzeczny chodnika i

nie obniżać jego poziomu w stosunku do krawężnika betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 %. W kierunku jezdni

asfaltowej.

Działka nr 51 powierzchnia chodnika 381,40m2

Krawężnik 15x30 404 mb

Obrzeży 30x8 321,1 mb

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDÓW

Projektuje się konstrukcję nawierzchni na wjazdach do posesji

indywidualnych i na drogi boczne z kostki brukowej betonowej grubości 8

cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm

i wcześniej wykonanej podbudowie z betonu chudego grubości 15 cm.

Spadek poprzeczny wjazdu na długości 0,5 m do jezdni asfaltowej, a 0,7m

w kierunku wjazdu.

Zaprojektowano nr działki 186 6 szt. wjazdów po prawej stronie drogi

szerokości zmiennej o łącznej powierzchni 32,5 m2

Nr działki 51 szt. 9 wjazdów po lewej stronie drogi o łącznej powierzchni

56,05 m2

Razem powierzchnia wjazdów 88,55 m2.

Wjazdy publiczne w drogi boczne należy ustawić krawężnik i wykolić

łukami do istniejących krawędzi jezdni.

IV. POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI

Na całej długości projektowanego chodnika należy między istniejącą

jezdnią a krawężnikiem ułożyć masę mineralno-asfaltową wraz z

podbudową. Grubość podbudowy 20 cm z kruszywa naturalnego (

mieszanka 0/31 0raz masa bitumiczna grubości 5 cm.

Działka nr 51 w km 0+000 do 0+182 0,45x182m=81,9 m2

W km 0+300 do 0+368 1,5x68m = 102,0 m2

-----------------

183,9 m2

V. ODWODNIENIE

Odwodnienie na całym projektowanym odcinku chodnika zaprojektowano

w nawiązaniu o warunki terenowe za pomocą odwodnienia

powierzchniowego z odprowadzeniem wód opadowych .

VI . ŁUKI POZIOME

Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazano łuków poziomych,

potraktowano jako skrzyżowanie dróg, gdyż chodnik należy prowadzić

wzdłuż krawędzi istniejącej nawierzchni asfaltowej wg danej szerokości.

VII . REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wysokościowy został dowiązany do

wysokości istniejących w terenie zachowując rzędne zgodnie z układem

państwowym z dowiązaniem do istniejących rzędnych w terenie.

VIII. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wykazano w robotach

ziemnych jako wykonanie koryta pod zjazdy, chodnik i rowek pod

krawężnik, obrzeże i poszerzenie istniejącej nawierzchni.

IX. URZĄDZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kolizji z istniejącymi

urządzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowym pod ziemią.

X. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

Dotychczasowe oznakowanie pionowe i organizacja ruchu nie ulega

zmianom.

XI. TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty należy wykonać zgodnie z SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ

TECHNICZNĄ .

UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze należy prowadzić z dużą uwagą i

nadzorem z uwagi na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych

urządzeń podziemnych.

XII . KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawie $ 10 pkt. 1 Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w

sprawie określania metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Opracowano na podstawie pomiarów w terenie.

Wycenę sporządzono w oparciu o średnie ceny jednostkowe z przetargów

i cen rynkowych .

Wybrane kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i Nr Specyfikacji

Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST D-010000

ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 020000

PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST D-040000

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SST 060000

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW CPV-45233222-1 NR. SST 080000

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH SST 070000