Streszczenie

Obowiązujące od 1 października 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w art. 17 nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej Państwa. Obowiązek ten stanowi przesłankę dla utworzenia niniejszego opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipowiec Kościelny położonej w powiecie mławskim na terenie województwa mazowieckiego.

Na podstawie aktualnego stanu środowiska, źródeł jego zagrożeń oraz tendencji przeobrażeń Program Ochrony Środowiska określa cele polityki ekologicznej, instrumenty realizacji programu, potrzebne środki finansowe oraz formy kontroli jego realizacji.

Program Ochrony Środowiska wytycza cele polityki ekologicznej Gminy Lipowiec Kościelny, takie jak:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych przez zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, a równocześnie wzrost udziału w wykorzystywaniu zasobów odnawialnych,

- ochronę powietrza i ochronę przed hałasem przez redukcję emisji gazów i pyłów oraz emitorów hałasu i wibracji,

- ochronę wód przez właściwą gospodarkę wodno-ściekową oraz racjonalizację zużycia wody,

- ochronę gleb i powierzchni ziemi przez racjonalną gospodarkę rolną i minimalizowanie destrukcyjnych oddziaływań przemysłu oraz komunikacji,

- ochronę zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności przez zmniejszanie presji wynikającej z rozwoju gospodarczego.

1. DANE PODSTAWOWE O GMINIE

Gmina Lipowiec Kościelny należy do powiatu mławskiego, graniczy z Miastem Mława i gminami: Wiśniewo, Szreńsk; Kuczbork (powiat Żuromin) oraz Działdowo i Iłowo Osada (Powiat Działdowo).

Gmina Lipowiec Kościelny jest gminą rolno-przemysłową zajmującą obszar 114,2 km 2 , na której funkcjonuje 14 sołectw i mieszka 5202 mieszkańców.

W gminie Lipowiec Kościelny pracujący ogółem to 249 osób, w tym 131 kobiet.

Centrum administracyjne gminy jest wieś Lipowiec Kościelny. Wszystkie sołectwa posiadają wodociągi oraz są podłączone do nowoczesnej centrali cyfrowej w Lipowcu. Gmina nie posiada sieci kanalizacyjnej, ani sieci gazowej. Gmina Lipowiec Kościelny podobnie jak większość gmin powiatu mławskiego podjęła decyzje o wdrożeniu w 2004 r. systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Układ komunikacyjny to droga wojewódzka  nr 563 Rypin - Mława oraz drogi powiatowe.

Drogi gminne o nawierzchni twardej mają długość 16 km., drogi o nawierzchni ulepszonej 6 km. gruntowej a  łącznie drogi gminne  to 31km.

Na terenie gminy usytuowane są dwa rezerwaty przyrody: Barania Góra i Olszyny Rumockie oraz znajduje się największy w okolicy zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym – Zalew Ruda, na którym w sezonie wypoczywa bardzo wielu mieszkańców.

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW PRZYRODY

Położenie geograficzne i morfologia

Powiat mławski leży na Nizinie Północnomazowieckiej na styku dwóch krain geograficznych: Nizin Środkowopolskich i Pojezierza Mazursko Warmińskiego. Rzeźba terenu jest nacechowana licznymi fałdowaniami morenowymi. Rzeźba glacjalna Wyniesienia Mławskiego odznacza się dość znacznym zróżnicowaniem geomorfologicznym i wysokościowym.

Gmina jest położona na terenie Wzniesień Mławskich. Północna, środkowa i zachodnia część gminy położona jest na wysokości 130-185 m n.p.m. i charakteryzuje się rzeźbą pagórkowatą. Najwyższe wzgórza morenowe osiągają wysokości 190 m n.p.m., ale różnice wysokości względnych rzadko przekraczają 20 m. Południowa część gminy jest bardziej równinna, położona na wysokości 115-130 m n.p.m. o deniwelacjach zaledwie 3 m. Wschodnią część gminy przecina dolina Mławki.

## Budowa geologiczna

Południowa, a także północnowschodnia część gminy pokryta jest w głównej mierze polodowcowymi piaskami, żwirami, głazami moren czołowych stadiału północnomazowieckiego zlodowocenia środkowopolskiego. W rejonie Kęczewa występuje równoleżnikowo rozciągnięty płat utworów kemowych (mułki, piaski i żwiry, lokalnie gliny zwałowe), a w rejonach na południe od Niegocina (w południowej części gminy) oraz na zachód od wsi Łomia (wschodnie peryferia gminy) rozciągają się płaty piasków i żwirów fluwioglacjalnych. W rejonie Lipin i Krępy występują iły warwowe.

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe gminy to: rzeki Mławka, Seracz, Kozak, Krupionka i Gwiazda z dopływami.

Wody podziemne

Na terenie powiatu mławskiego występuje kilka pięter wodonośnych o charakterze użytkowym. Głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy. Decydują o tym największe zasoby wód, najłatwiejsza ich odnawialność oraz niewielka głębokość sprzyjająca budowie ujęć. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne z tego piętra stanowią ponad 75% zasobów eksploatacyjnych powiatu.

Zasoby wód podziemnych: wydajność 40-100 m3/h/otwór /głębokość 23-77 m.

Zasoby naturalne

Aktualnie na terenie gminy występują tylko 3 złoża surowców mineralnych. Są to złoża kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem. Ponadto na obszarze gminy Lipowiec Kościelny znajdują się 22 punkty eksploatacji odsłonięć kopalin, w tym 15 zaniechanych,  4 obecnie eksploatowane.

Na terenie gminy Lipowiec Kościelny występuje 5 obszarów o pozytywnych wynikach badań poszukiwawczych, 4 dla piasków i żwirów, 1 dla iłów. Obszary leżą w obrębie plejstoceńskich piasków i żwirów lodowcowych i moren czołowych, orz w obrębie mułów, piasków i żwirów kemów, miejscami glin kemów.

Na terenie gminy nie ma obecnie możliwości dalszych poszukiwań i udokumentowania złóż czwartorzędowych z uwagi na kolizyjność z ochroną środowiska.

Gleby i lasy

### Dominują grunty klasy IV i V, I klasy nie ma w ogóle.

### Tablica 20 .  Udział gleb wg ich przydatności rolniczej

#### Klasy bonitacyjne gleb

| Typ wskaźnika | Gleby gruntów ornych i sadów |  |  |  |  |  |  |  | Grunty łąk i pastwisk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 0 | 147 | 369 | 905 | 2013 | 1521 | 0 | 0 | 37 | 1626 | 589 | 188 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,2 | 7,9 | 17,6 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 14,2 | 5,2 | 1,6 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,4 | 18,3 | 40,6 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 66,6 | 24,1 | 7,8 |

#### Kompleksy przydatności rolniczej gleb

| Typ wskaźnika | Grunty orne i sady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Użytki zielone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | RN | N | 1z | 2z | 3z |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 122 | 0 | 186 | 1059 | 1966 | 1449 | 34 | 63 | 0 | 37 | 234 | 0 | 1686 | 743 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | 9,3 | 17,2 | 12,7 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 14,8 | 6,5 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,8 | 21,7 | 40,3 | 29,7 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 69,4 | 30,6 |

Lasy

Lesistość w gminie wynosi 20 %,

Łącznie powierzchnia gruntów leśnych w gminie to 3416 ha w tym lasy publiczne 2419 ha.

Charakterystyka elementów przyrody ożywionej powiatu

Świat roślinny i zwierzęcy

Obszar północnego Mazowsza w podziale geobotanicznym Szafera (1977) należy do Okręgu Północnomazowieckiego wchodzącego w skład Krainy Mazowieckiej. W 1981 r. Matuszkiewicz zaproponował rozdzielenie jego na dwa mniejsze okręgi: Okręg Wkry i Okręg Południowokurpiowski.

Teren gminy zawiera się w granicach Okręgu Wkry, który cechuje dominacja krajobrazów: dąbrowo-grądowego i wybitnie grądowego. Odpowiada to warunkom geomorfologicznym północnego Mazowsza, gdzie na płaskich, gliniastych wysoczyznach pierwotnie występowały zbiorowiska grądowe, natomiast na piaszczystych wzniesieniach moren czołowych dominowały dąbrowy i bory mieszane.

W ramach Okręgu Wkry wyróżniono m.in. podokrąg mławski – z dominującymi krajobrazami dąbrowo-grądowymi. Obecnie obszar północnego Mazowsza należy do jednego z najsłabiej zalesionych w kraju. Zdecydowana większość siedlisk grądowych została zamieniona w okresie historycznym na pola uprawne. Podobnie rzecz się miała z łęgami i dąbrowami. Pozostały tylko niewielkie, rozproszone kompleksy leśne, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna.

Fauna jest typowa dla środkowej Polski. Z dużych zwierząt można spotkać sarnę, rzadziej jelenia. O obecności dzików mogą świadczyć tzw. buchtowiska. Ponadto spotyka się wędrujące łosie. Poza tym występuje tu większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśno-polnych.

Formy ochrony przyrody

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), za tereny chronione należy uznać parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną mogą mieć również niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie gminy Lipowiec Kościelny położony jest Zieluńsko – Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on w powiecie mławskim gminy: Dzierzgowo, Szreńsk, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Lipowiec Kościelny, miasto Mławę.

Część gminy Lipowiec Kościelny wychodzi w skład obszaru Natura 2000 PLH 140010 Olszyny Rumockie.

Pomniki przyrody w gminie Dzierzgowo

Na terenie gminy znajduje się 9 pomników przyrody, są to głaz narzutowy i drzewa: lipy, jesiony, dęby i modrzewie.

Zielone Płuca Polski

W części województwa mazowieckiego zamkniętej widłami Wisły i Bugu funkcjonuje obszar Zielonych  Płuc Polski. Cały powiat mławski wchodzi w skład tego obszaru. Idea ZPP, zakładająca integrację ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym sformułowana została w 1983 roku.

Walory kulturowe

Z zabytków położonych na terenie gminy Lipowiec Kościelny na szczególną uwagę zasługuje kościół parafialny w Lipowcu pod wezwaniem świętego Mikołaja wybudowany w 1805 r.,  zabytkowe dwory w Zawadach, Rumoce i Krępie, wiatrak w Niegocinie. W wielu miejscowościach zachowały się parki (ew. resztki parków) podworskie oraz budowle (ew. resztki) majątków ziemskich.

OCENA ZAGROŻEŃ I TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Stan i tendencje zmian czystości powietrza atmosferycznego

## Główne źródła zanieczyszczenia powietrza

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na obszarze gminy są emitory lokalne. Jednak powietrze napływające z zewnątrz niesie ze sobą pewien ładunek zanieczyszczeń istotny dla warunków lokalnych aerosanitarnych.

Na terenie Gminy Lipowiec Kościelny źródła zanieczyszczenia powietrza można podzielić następująco:

- kotłownie szkół, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej;

- rozproszone indywidualne źródła ciepła;

- emisje komunikacyjne - źródła liniowe.

## Stan jakości powietrza w strefie mławskiej

Na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska (art. 89) wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w podległych mu strefach tj. m.in. w obszarach poszczególnych powiatów.

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla 2 grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin wydzielając strefy, dla których poziom:

- substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A

- choćby jednej substancji  mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji – klasa B

- choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji – klasa C.

Wg  ww. oceny powiat mławski został zaliczony:

- ze względu na ochronę zdrowia do klasy B, przy czym do A  ze względu na stężenia: SO2, NO2, CO, benzenu, ołowiu i ozonu ale do B  ze względu na stężenia pyłu PM10.

- ze względu na ochronę roślin do klasy A.

Zaliczenie powiatu do strefy B oznacza, że w strefie stwierdzono występowanie dobowych stężeń choćby jednej substancji (w tym przypadku pyłu PM10) powyżej wartości dopuszczalnej, ale nie przekraczającej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji. W konsekwencji tego na terenie powiatu zostaną określone obszary, w których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Stan i tendencje zmian czystości wód powierzchniowych

## Główne źródła zanieczyszczenia rzek

Podstawowymi źródłami antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych są odprowadzane do wód (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) ścieki komunalne z jednostek osadniczych, ścieki przemysłowe, wody opadowe z terenów zurbanizowanych oraz spływy powierzchniowe z terenów rolnych i komunikacyjnych.

Stan i tendencje zmian jakości wód podziemnych

Wody podziemne

Wody podziemne gminy Lipowiec Kościelny charakteryzuje się na ogół dobrą jakością, wymagają jedynie uzdatnienia ze względu na ponad normatywną zawartość jonów żelaza i manganu. Jest to jednak naturalna cecha wód czwartorzędowych na dużej części niżu polskiego.

## Hałas komunikacyjny

Podstawowym źródłem uciążliwego hałasu na terenie gminy jest komunikacja (ulice, drogi).	Poziom hałasu komunikacyjnego zależy od takich czynników jak:

- natężenie ruchu i jego rozkład w czasie;

- struktura ruchu;

- prędkość różnych rodzajów pojazdów (pociągów) biorących udział w ruchu;

- rodzaj, kształt i stan nawierzchni jezdni (torowiska);

- warunki pogodowe;

- stan techniczny pojazdów.

Stan i tendencje przeobrażeń gleb

Największym zagrożeniem gleb w gminie jest erozja wietrzna, którą objętych jest około 40 % gruntów rolnych. Erozją wietrzną zagrożony jest znaczny areał gruntów, które wykorzystywane są pod intensywne uprawy polowe, co sprzyja wprowadzaniu monokultur i nadmiernemu uproszczeniu agrocenoz. Na tych obszarach występuje również niedobór zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, spełniających rolę wiatrochronną.

Problem gospodarczy i ekologiczny stwarza zakwaszenie gleb zmniejszające wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych i istotnie obniżające ich przydatność rolniczą. Gleby bardzo kwaśne i kwaśne zajmują prawie 70%.

Oceny jakości gleb i ziemi zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, dokonuje starosta powiatu, prowadzi okresowe badania jakości w tym zakresie. Jest on zobowiązany do prowadzenia rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakościowych.

Eksploatacja złóż surowców mineralnych powoduje naruszenie dotychczasowego stanu środowiska naturalnego. Powoduje ona powstanie różnych przekształceń wszystkich elementów środowiska, litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery. W zakresie przekształceń litosfery eksploatacja powoduje trwałe przekształcenie terenu przez czasowe lub trwałe wyłączenie gruntów i przekształcenie trwałe krajobrazu. Najwięcej terenów w górnictwie odkrywkowym ulega przekształceniu w początkowym etapie budowy kopalni, tj. podczas zdejmowania nadkładu i zwałowania zewnętrznego.

Stan i tendencje zmian przyrody ożywionej

Szata roślinna

Szata roślinna występująca na terenie gminy spełnia następujące funkcje:

- sanitarno-higieniczną polegającą przede wszystkim na wzbogaceniu powietrza w tlen i zmniejszaniu w atmosferze ilości dwutlenku węgla;

- ochronną – polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, jak również stanowiącą ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego;

- retencyjną – polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów atmosferycznych i wód podziemnych);

- dekoracyjną wynikającą w dużej mierze z naturalnych cech roślinności (kształt, barwa), uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno – dekoracyjne korzystnie oddziałują na psychikę człowieka;

- produkcyjną – polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców – drewno, grzyby.

Wyjątkowo wartościowe zasoby przyrodnicze na terenie gminy objęto szczegółowymi formami przyrody.

Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy są poddawane nadzwyczajnym zagrożeniom i degradacji. Najczęstszymi ich formami są:

- zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym;

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;

- zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci.

Świat zwierzęcy

Zasoby świata zwierzęcego na terenie powiatu są bardzo bogate. Dużą grupę stanowią rzadkie gatunki zwierząt dziko żyjących (sarny, jelenie, dziki, lisy, wilki). Dla tej grupy największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są: nieprawidłowa gospodarka leśna, kłusownictwo i ogólnie zły stan środowiska przyrodniczego.

Dla grupy płazów i gadów występujących na terenie powiatu poważnym zagrożeniem są zanieczyszczenia wód powierzchniowych – brak skanalizowania i niewystarczająca ilość oczyszczalni ścieków oraz liczne „dzikie” wysypiska;

Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne. Poważne awarie przemysłowe

- Na terenie Gminy Lipowiec Kościelny, według istniejącego rozeznania nie znajdują się obiekty wymagające z mocy ustawy sporządzenia planu zarządzania ryzykiem.

Ważnym działaniem jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa ekologicznego i eliminacja substancji uznanych za groźne dla zdrowia ludzi. W tym zakresie przewiduje się realizację programu usuwania z budynków pokryć dachowych i ściennych zawierających azbest.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są:

      - urządzenia będące w powszechnym użyciu np. kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, anteny radiowe i telewizyjne, itd.

      - urządzenia elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych;

      - stacje telekomunikacyjne telefonii komórkowej;

      - linie wysokiego napięcia i związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Intensywność występowania pól elektromagnetycznych w środowisku jest kontrolowana i w niektórych przypadkach podlega ograniczeniom na tyle na ile uzasadnia to obecny stan wiedzy dotyczącej oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka, a także możliwości techniczne.

Na terenie gminy Lipowiec Kościelny zlokalizowane są 2 stacje telefonii komórkowej.

Intensywność występowania pól elektromagnetycznych w środowisku jest kontrolowana i w niektórych przypadkach podlega ograniczeniom na tyle na ile uzasadnia to obecny stan wiedzy dotyczącej oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka, a także możliwości techniczne. W wielu krajach, również w Polsce obowiązują w tym względzie szczegółowe przepisy.

Źródła promieniowania jonizującego

Wśród źródeł promieniowania jonizującego, które potencjalnie występują na terenie Gminy są: naturalne źródła, do których obok promieniowania z kosmosu zaliczamy promieniowanie pochodzące z nuklidów promieniotwórczych znajdujących się w skałach i glebie,  oraz źródła sztuczne: wykorzystywane do terapii, elektrownie węglowe, budownictwo.

## Posumowanie

Na podstawie zebranych informacji i ich analizy sporządzono listę problemów ekologicznych, jakie występują na terenie Gminy Lipowiec Kościelny:

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych

- zanieczyszczenie wód podziemnych

- hałas

- degradacja gleb

- degradacja szaty roślinnej

- zagrożenie niektórych gatunków zwierząt.

Określono również przyczyny ich występowania i metody przeciwdziałania.

##### PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I HARMONOGRAM JEGO REALIZACJI

Zaproponowane dla gminy Lipowiec Kościelny cele, kierunki i zadania ekologiczne w odniesieniu do konkretnych elementów środowiska:

Cel nadrzędny:

WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WARUNKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO

I DYNAMICZNEGO ROZWOJU GMINY DZIERZGOWO

Cele ekologiczne:

1. Zapewnienie wysokiej jakości powietrza w klasie A na terenie gminy oraz dalsza redukcja emisji pyłów i gazów.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

  - Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej,  racjonalizacja zużycia wody, rozbudowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz ochrona przed powodzią.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Zarządzanie zasobami wodnymi

- Ochrona wód

- Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

  - Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunek działań ekologicznych:

- Gleby użytkowane rolniczo

  - Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Racjonalizacja użytkowania wody.

- Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji.

- Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

  - Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku.

W celu jego osiągnięcia określono kierunki działań ekologicznych:

- Ochrona przed hałasem komunikacyjnym.

- Ochrona przed hałasem przemysłowym.

  - Minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami zostały dokładnie omówione w Planie Gospodarki Odpadami.

  - Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych.

W celu osiągnięcia w/w celu określono kierunki działań ekologicznych:

- Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym.

- Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

- Ochrona lasów.

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.

Prowadzenie intensywnej edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody;

- edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych);

- rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej;

- rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych;

- włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych.

Harmonogram realizacji zadań ekologicznych

Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych celów, spośród wszystkich zadań ekologicznych wybrano kilka, które należy realizować w pierwszej kolejności. Ich zestawienie stanowi krótkoterminowy harmonogram - plan operacyjny Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2007.

Część pozostałych zadań ekologicznych będzie realizowana w okresie długoterminowym w ramach długoterminowego harmonogramu – planu operacyjnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2015.

W obu harmonogramach – planach operacyjnych dla gminy Lipowiec Kościelny  poszczególnym celom strategicznym i im kierunkom działań przyporządkowano konkretne zadania priorytetowe z określeniem czasu ich realizacji i instytucje, które powinny je realizować lub współrealizować. Z uwagi na specyfikę niektórych zadań np. edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne będą one realizowane zarówno w ramach harmonogramu krótko jak i długoterminowego.

Nakłady na realizację programu ochrony środowiska

Prawidłowo określone nakłady na realizację gminnego programu ochrony środowiska powinny wynikać z nakładów określonych w programach ochrony środowiska powiatu. Równocześnie w skali powiatu powinny być one odbiciem planowanych nakładów w skali województwa oraz w pewnym zakresie zgodne z polityką ekologiczną kraju.

Przy powyższych uwarunkowaniach podjęto próbę oszacowania potrzebnych nakładów na realizację programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Punktem wyjścia dla planu były dane odnoszące się do województwa mazowieckiego, a wynikające ze Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego oraz dane dla powiatu mławskiego pochodzące z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mławskiego.

W wyniku takich założeń otrzymano tabelę nakładów na realizację programu ochrony środowiska dla gminy Lipowiec Kościelny dla lat 20042006.

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska :

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów

- kredyty preferencyjne

- zagraniczna pomoc finansowa,

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych,

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Zarządzanie programem ochrony środowiska

- Zarządzanie programem ochrony środowiska realizowane będzie przez Wójta Gminy działających z jego upoważnienia dyrektorów Wydziału jednostek organizacyjnych. Polegać ono będzie na inicjowaniu, organizowaniu i okresowej weryfikacji elementów programu zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo ochrony środowiska.

##### Monitoring realizacji programu

Monitoring jest podstawą oceny efektywności wdrażania programu ochrony środowiska, a także dostarcza informacji w oparciu o które można ocenić, czy stan środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu.

##### Kampanie informacyjno edukacyjne związane z wdrażaniem i realizacją programu

##### Kampanie informacyjno edukacyjne związane z wdrażaniem i realizacją programu

- Kampania informacyjno-edukacyjna w szkołach

- Kampania informacyjno-edukacyjna dla podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy

- Kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez organizacje społeczne.

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 62 poz. 627).