Zał. nr 5

Zestawienie robót nawierzchniowych

1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

90,00 x 6,00 = 540,00 m2

2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku i pospółki)  stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm

90,00 x 6,00 = 540,00 m2

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka pisku, pospółki i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

90,00 x 6,00 = 540,00 m2

4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

90,00 x 3,62 + 16,00 = 341,80 m2

5. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

90,00 x 3,50 + 14,00  = 329,00 m2

6. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 P 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

90,00 x 3,50 + 14,00  = 329,00 m2

7. Wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem  naturalnym łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm

90,00 x 1,30 x 2 = 234,00 m2