Zał. Nr 2

ZESTAWIENIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I ODWODNIENIOWYCH

- Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów sieci wodociągowej

1,00 szt.

- Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod studnie rewizyjne (chłonne), studnie ściekowe, przykanaliki oraz sączki koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 i odwiezieniem na odkład na odl. do 2 km

2x2,20x2,20x3,00+4,00x1,20x1,20x2,50+4x4,00x1,20x0,80+4x0,80x1,40x10,00 = 103,60 m3

- Wykonanie przykanalików z rur z tworzywa sztucznego PVC SN 8 o średnicy 160 mm w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm

16,00 m

- Budowa studni rewizyjnych chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm o głębokości 3,00 m w gotowym wykopie przy wypełnieniu studni w 1/3 wysokości kruszywem łamanym i piaskiem z włazem kanałowym typu lekkiego

2,00 szt.

- Budowa studni ściekowych ulicznych z gotowych elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie z osadnikiem bez syfonu 7 szt. kraty uliczne krawężnikowe i 7 szt. normalne

4,00 szt.

- Wykonanie rozsączkowania drenażowego rurą karbowaną o średnicy 100 mm z tworzywa sztucznego typu PVC w osnowie z geowłókniny w gotowym wykopie

40,00 mb

- Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym (piasek, pospółka) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm

87,00 m3