KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomia

od km 0+000 do km 0+090,00

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 0,090 |  |  |  |
| 1.2. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45110000-1 RONBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 |  | 200,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnię chłonną, studnie ściekową, przykanalik oraz pod drenaż | m3 |  | 103,60 |  |  |  |
| 3.2. |  | 03.01.01. | Wykonanie ławy z kruszywa łamanego na warstwie geowłókniny pod studnię chłonną gr. 50 cm w gotowym wykopie | m3 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | 03.02.01. | Budowa studni chłonnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie bez płyty dennej na fundamencie z bloczków betonowych i wypełnieniem studni warstwą piasku gr.20 cm i warstwą tłucznia frakcji 0/31,5 -0/63 mm na wysokość max. do 1,50m w pokrywą nastudzienną i włazem kanałowym typu ciężkiego | Szt. |  | 2,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 03.02.01. | Budowa studni ściekowej z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie wraz z rusztem żeliwnym i pierścieniem odciążającym | Szt. |  | 4,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 03.02.01. | Wykonanie rozsączkowania drenażowego rurą karbowaną o średnicy 100 mm z rur tworzywa sztucznego PVC w gotowym wykopie | mb |  | 40,00 |  |  |  |
| 3.6. |  | 03.02.01. | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 160 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie | mb |  | 16,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | 02.01.01. | Zasypanie wykopów po wykonaniu drenażu kruszywem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 |  | 87,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 540,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasek, pospółka) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 540,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 540,00 |  |  |  |
| 4.4. |  | 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 329,00 |  |  |  |
| 4.5. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pisku, zwiru i pospółki) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 234,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 341,80 |  |  |  |
| 5.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 329,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D-1 |  | Szt. Szt. | 1,00 2,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |