PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w m. Parcele Łomskie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,263 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm ze złożeniem w hałdę 242,00x0,70x2+20,00x9,00 = 518,80 m2 | m2 | 518,80 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl.do 5 km. Grunt kat.III Załadunek humusu 518,80x0,15 = 77,82 m3 | m3 | 77,82 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-05 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 66-75 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dłużycy i drągowizny przez Wykonawcę robót i odwozem na odkład na odległość do 10 km | Szt. | 1 |
| 1.5. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 5 |
| 1.6. | 07.02.01. |  | Oznakowanie tymczasowe na czas wykonania robót | zestaw | 1 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 330,20 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 76,70 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 76,70 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 48,49 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 79,04 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 12,00x2,00x1,80 = 43,20 m3 | m3 | 43,20 |
| 3.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 12,00x1,60x0,30 = 5,76 m3 | m3 | 5,76 |
| 3.3. | 03.01.01. | KNR 2-33 0601-01 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 12,00 |
| 3.4. | 03.01.01. | KNNR 6 0606-01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 szt. dla rur o średnicy ø 40 cm | m3 | 1,92 |
| 3.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-01 | Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym przekopów po przepustach wraz z zakupem i dowozem gruntu | m3 | 45,30 |
| 3.6. | 02.01.01. | KNNR 6 1302-02 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego na wlocie i wylocie przepustu z załadunkiem gruntu na samochody samowyładowcze i odwozem na odkład na odległośc do 5 km | m | 30,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 242,00x6,00+25,00x8,00 = 1652,00 | m2 | 1652,00 |
| 4.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0110-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku i pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 242,00x5,40 = 1306,80 | m2 | 1306,80 |
| 4.3. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm na odcinku dochodzącym do drogi wojewódzkiej | m2 | 220,00 |
| 4.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku dochodzącym do drogi wojewódzkiej | m2 | 206,00 |
| 4.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 242,00x3,50+184,00 = 1031,00 | m2 | 1031,00 |
| 4.5. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm na odcinku dochodzącym do drogi wojewódzkiej | m2 | 206,00 |
| 4.6. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 26,00x1,00x2 = 52,00 | m2 | 52,00 |
| 4.7. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 242,00x1,25+163,00x1,25+64,50x1,25 = 587,00 | m2 | 587,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 242,00x3,62 = 876,00 | m2 | 876,00 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR – 6 0310-05 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 184,00 |
| 5.3. | 05.03.05. | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 242,00x3,50 = 847,00 | m2 | 847,00 |
| 6. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Wykonanie oznakowania poziomego mechanicznie Linie typu P-1e, P-4, P-13 2,40+4,80+1,05 = 8,25 | m2 | 8,25 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 3,00 |
| 6.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 3,00 |