O P I S      T E C H N I C Z N Y

PRZEBUDOWA   DROGI    GMINNEJ                          nr G230203W   NIEGOCIN  -  do  granicy  gminy                   w   kierunku  Krzywki  Piaski  nr  działki  230/2

w  km  0+000  do  1+595

I.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  DOKUMENTACJI

-Umowa    GMINA   LIPOWIEC  KOŚCIELNY

-Plan  sytuacyjny  dostarczony  przez  projektanta,

-Pomiary  techniczne  w  terenie

-Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych

-Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych

-Normatyw  Techniczny  projektowania  dróg  VI i VII  klasy  technicznej

-Instrukcja  o  znakach  drogowych  pionowych

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004 r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004 r.w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, obliczanie  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym

-Prawo  Budowlane  znowelizowane  27  marca  2003r.(Dz.U.Nr.89  z  1994 r.  poz.414  z  późniejszymi  zmianami   - Dz.U.2003 r. Nr  80  poz.718 )  oraz  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego ( Dz.U. Nr 120 z  2003 r.p.1133

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  23  czerwca  2003 r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ( Dz.U. nr  120  poz.  1126)

-Wytyczne  wzmacniania  podłoża  gruntowego  w  budownictwie  drogowym  GDDP  z  2002 r.

- Normy:

PN-EN  13043  Kruszywa

PN-EN  13108-1  nawierzchnie  bitumiczne

-Specyfikacje  Techniczne  GDDP.

-Techniczne  badania  podłoża  gruntowego

-Uzgodnienia  techniczne  z  inwestorem.

II.  STAN    ISTNIEJĄCY

Stan  istniejący  drogi  gminnej nr  G230203W  nr  działki  230/2    (od  drogi  powiatowej  nr  działki  230/1 i 128  Lipowiec  Kościelny – Rumoka)   w  kierunku  Krzywki  Piaski  w  km  0+000  do  km  1+595.                                                                                                     Droga  o  nawierzchni  bitumicznej  objętej  opracowaniem   przebiega  w  obszarze  częściowo  zabudowanym  i  chodniki  istniejące  po  obu  stronach  drogi, a  w  dalszej  części  w  obszarze niezabudowanym  bez  chodników  z  poboczami.  Szerokość  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  od  4,00  do  9,00 m  o  jednym  pasie  ruchu  przeznaczonym  do  ruchu  w  obu  kierunkach.

Droga  gminna  w  granicach  pasa  drogowego  ma  szatę  roślinną  składającą  się  głównie  zbiorowiska  roślinności  półnaturalnej, o  rodzimym  składzie  gatunkowym.  Tereny  przyległe  do  drogi  stanowią  pola  uprawne  z  roślinnością  utrzymującą  się  dzięki  działalności  człowieka  o  składzie  gatunkowym  zdominowanym  przez  rośliny  ściśle  zależne  od  działalności  człowieka  jak  zboża i trawy – znajdujące  się  na  różnym  poziomie  sukcesyjnym.  Istniejąca  nawierzchnia  bitumiczna  z  dużymi  ubytkami  i  spękaniami nawierzchni,  o  dużej  nierówności  w  przekroju  poprzecznym  i  profilu  podłużnym , o  dużych  zastoiskach  wody  opadowej,  szerokość  pasa  drogowego  od  10,0 m   do  13,0 m.

Istniejąca  nawierzchnia  bitumiczna  wymaga  modernizacji  czyli  przebudowy i  nowej  warstwy  nawierzchni  oraz  jej  poszerzenia  w  miejscach  gdzie  jest  zawężona i w miejscach  o  podbudowie  żwirowej.  Istniejąca   droga   -  brak  spadków  poprzecznych  i  profilu  podłużnego  co  powoduje  powstawanie  zastoisk  wody  po  opadach  deszczowych  oraz  brak  wydzielonych  miejsc  dla  ruchu  pieszego co  powoduje  niebezpieczeństwo  dla  ruchu  drogowego  i  ruchu  pieszego.  Pobocza  drogowe  na  odcinku drogi  ( obszar  niezabudowany )  są  zaniżone  lub  zawyżone  co  stwarza  niebezpieczeństwo  przy  wyprzedzaniu  pojazdów .

W  pasie  drogowym  objętym  przebudową  drogi   występuje  uzbrojenie  podziemne  w  postaci:

- sieć  telekomunikacyjna ( w obrębie  pasa  drogowego).

- Sieć  wodociągowa ( w obrębie  wsi )

Spadki  poprzeczne  istniejącej  nawierzchni   od  1,2%  do  4%.

Istniejąca  droga  ma  wydzielony  pas  drogowy  rozgraniczający  teren  przeznaczony  do  ruchu  publicznego.   Po  istniejącej  nawierzchni  odbywa  się  ruch  drogowy  w  postaci  :  samochody  dostawcze, osobowe ,  drogi  służą  dla  ruchu  lokalno- mieszkaniowego i jednocześnie  spełniają  jako drogi  p. pożarowej i  pogotowia  ratunkowego. Droga  łączy  się  z  drogami  powiatowymi  i z  sąsiednią  Gminą.

Aby  poprawić  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  i  nośność  nawierzchni  drogowej  należy  poprawić  parametry  drogi  po przez   przebudowę   istniejącej  nawierzchni  drogi  co  poprawi  komfort  jazdy  i  nośność  nawierzchni.

III.    STAN   PROJEKTOWANY

ZAŁOŻENIA   TECHNICZNE:

##### Droga  kategorii  gminnej  -  G230203W

##### Długość  przebudowy  drogi  -  1595 mb

Klasa  techniczna  -  droga  klasy  „D”

Prędkość  projektowa  -   Vp30 km/h

Kategoria  ruchu  - KR -1

Przekrój  drogi  -  szlakowy  – daszkowy  2%

Szerokość  jezdni  -  od  5,00  do 9,0m.

Szerokość  poboczy  -  0,75m

Odwodnienie  -  powierzchniowe                                                       Nawierzchnia  bitumiczna

Planowanie  przedsięwzięcie  drogowe  na  wykonanie  „ Przebudowa  drogi  gminnej  nr  G230203W  nr  działki  230/2  realizowane  będzie  na  terenie  gminy  Lipowiec  Kościelny i  polegało  będzie  na  wykonaniu  przebudowy  ( bez  zmiany  pasa  drogowego)  ciągu  komunikacyjnego  na  odcinku  1595 mb.

Działki  na których  przewidziano  realizację  inwestycji   stanowią  własność  Gminy  Lipowiec  Kościelny.

Inwestycja  obejmować  będzie  na  wykonaniu  robót  ziemnych  w  obrębie  poszerzenia  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  budowy,  podbudowy  nawierzchni   z  kruszywa  naturalnego  łamanego  0/31,5,  nawierzchni  bitumicznej   różnej  szerokości  ( patrz  przekroje  normalne)  od  5,00 do 9,0 m  oraz  poboczy  szer.  0,75 m   z  kruszywa  naturalnego.  Istniejące  chodniki  pozostają  bez  zmian, lecz  wjazdy  do  posesji  należy  przełożyć  czyli  podnieść  niweletę  wjazdu  o  grubość  nawierzchni  bitumicznej .                                                           Planowane  zadanie  drogowe  ma  na  celu  poprawę  bezpieczeństwa                       i  płynności  ruchu. Forma  użytkowania  drogi  nie  ulegnie  zmianie

Planowana  inwestycja  jest  przedsięwzięciem  o  małej  skali,  i  obejmuje  istniejącą  jezdnię  asfaltową, wjazdy  i  pobocze  drogi  z  uwzględnieniem  małych  korekt  zmiany przebiegu  istniejącej nawierzchni w  pasie  drogowym.

Należy  wykorzystać  w  maksymalnym  stopniu  istniejący  pas  drogowy  ,dostosować  ukształtowanie  dróg  i  przekroju  podłużnego  do  istniejącej  drogi.  Warunki  wodne  ustalono  jako  dobre  .  Głębokość  wody  gruntowej   (h)  od  spodu  konstrukcji  nawierzchni  wynosi  >  jak  2 m.

Wśród  gruntów  rodzimych  dominują  grunty  piaszczysto – żwirowe o uziarnieniu  zróżnicowanym  Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  stwierdzono  ,  że  podłoże  gruntowe  wzdłuż  trasy  projektowanej  drogi  jest  nośności  G -1.

KONSTRUKCJA   NAWIERZCHNI

Projektuje  się  konstrukcję  nawierzchni  na  ruch  KR -1,   wg  Katalogu  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  który  stanowi  załącznik  do  zarządzenia   Nr.6 GDDP z  dnia  24  kwiecień  1997 r.

Odcinek  drogi   0+000  do  km  1+595

- nawierzchnia  warstwa  ścieralna   na  całej  powierzchni  (  wraz  z  poszerzeniami)   z  betonu  asfaltowego  AC11S50/70  grubość  warstwy  po  zagęszczeniu  4 cm

w  km  0+238  do  0+479

-    korytowanie  na  głębokość  4  cm

- warstwa  dolna  wiążąca ( tylko  na  szerokości  poszerzeń ) z  betonu  asfaltowego  AC16W50/70  grubość  warstwy  po  zagęszczeniu  4 cm.

## W  km  0+479  do  0+903 (  prawa  strona)

-    korytowanie  na  głębokość  do  30  cm

- W  miejscach  poszerzenia  istniejącej  nawierzchni  należy  wykonać  roboty  ziemne głębokości  do  30 cm ,wykonać  podbudowę  z kruszywa  łamanego  0/31,5 grubości  24  cm  po  zagęszczeniu  i ułożyć  nawierzchnię  bitumiczną  4 +4 cm

W  km   0+903  do  1+595  ( obustronnie)

- korytowanie  na  głębokość  do  30  cm

- w  miejscach  poszerzenia  wykonać  podbudowę  z  kruszywa  łamanego  frakcji  0/31,5  grubości  24  cm  po  zagęszczeniu  i  ułożyć  warstwę  wiążącą  grubości  4  cm  a  następnie  na  całej  powierzchni  ułożyć  warstwę  ścieralną  jak  wyżej  grubości  4  cm

### Spadek  poprzeczny  nawierzchni  daszkowy  2%, na  łukach  poziomych     spadek  jednostronny

Wynikiem  prac  związanych  z   przebudową   drogi   gminnej   będzie  poprawa  warunków  bezpieczeństwa  drogowego  i  usprawnienie  ruchu  mechanicznego  i  pieszego.

Konsekwencją  robót  nie  będzie  zwiększenia  natężenia  ruchu  w  tym  obszarze , co  wiązałoby  się  ze  wzrostem  odczuwanych  dziś  przez  mieszkańców  oddziaływań  na  otoczenie.

Nowa  nawierzchnia  znacznie  zmniejszy  oddziaływanie  hałasowe  związane  z  toczeniem  się  kół  pojazdów  mechanicznych  po  aktualnie  nierównej  i  zdeformowanej  jezdni  gruntowej.

Należy  założyć  ,  że  w  związku  z  poprawą  równości  nawierzchni  przebudowanej  drogi  oraz  uporządkowanie  ścieków  deszczowych  - oddziaływanie  na  środowisko   będą  znacznie  mniej  odczuwalne.

Realizacja  inwestycji  nie  spowoduje  degradacji  terenów  zielonych,

Zamierzona  przebudowa   będzie  stosunkowo  niewielką  inwestycją  jedynie  o  oddziaływaniach  ograniczonych  do  najbliższego  otoczenia.

Przebudowa  nie  zmieni  wielkości  ani  struktury  ruchu  na  omawianym  odcinku  drogi,  poprawi  jednak  bezpieczeństwo  ruchu  pojazdów  i  jego  płynność.

Reasumując  realizacja  inwestycji  przyczyni  się  do  poprawy  klimatu  akustycznego, zmniejszenia  emisji  zanieczyszczeń  pyłowo-gazowych, które  powstają  ze  spalania  paliw  w  silnikach.  Ponadto  nie  zmienia  stosunków  międzyludzkich,  nie  wprowadza  konieczności  podziału  siedlisk,  nie  spowoduje  zmian  w  stosunkach  wodnych  ani  wzrostu  zanieczyszczenia  wód  gruntowych.

#### POBOCZE

### Projektuje  się  pobocze  obustronne  na  całej  długości  drogi  o szerokości  0,75  m    wykonane  z  kruszywa  naturalnego ( pospółki) grubości  8 cm o spadku  poprzecznym  8 %.

V.   ODWODNIENIE

Odwodnienie  na  całym  projektowanym  odcinku  drogi  zaprojektowano  w  nawiązaniu  o  warunki  terenowe  za  pomocą  odwodnienia  powierzchniowego   spływu  wód  po  nadaniu  odpowiednich  spadków  poprzecznych  i podłużnych jezdni.

VI.   ŁUKI  POZIOME

Na  projektowanym   odcinku  drogi  przewidziano   łuki  poziome zgodnie  z   mapą  sytuacyjną .

VII .  REPERY

Projekt  drogi  sytuacyjno-wysokościowy  został  dowiązany  do  wysokości  istniejących  w  terenie  zachowując  rzędne  zgodnie  z  układem  państwowym  z  dowiązaniem  do  istniejących  rzędnych  w  terenie.

- OZNAKOWANIE

Oznakowanie  drogi  należy  wykonać  zgodnie z oznakowaniem  które  jest  ujęty  w  stałej  organizacji  ruchu  po  przebudowaniu  drogi  i  zatwierdzeniu stałej  organizacji  ruchu.

IX.  ROBOTY   ZIEMNE

Na  projektowanym  odcinku  drogi   występują  roboty  ziemne  zgodnie  z  tabelą  robót  ziemnych  wraz z  wykonaniem  koryta  drogi  w  miejscu  wykonania  poszerzenia  drogi.

X.   URZĄDZENIA  OBCE

Projekt  przebudowy  drogi    nie  przewiduje  kolizji  z  innymi  urządzeniami.

XI.  TECHNOLOGIA  ROBÓT

Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  Ogólnymi  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  z  uwzględnieniem  Ogólnych  specyfikacji  technicznych.