SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Nazwa zadania:                                          Remont dachu Szkoły Podstawowej

w Lubomierzu

Lokalizacja:                                                Lubomierz, ul. Kościuszki 5

Rodzaj zadania:                                          Roboty remontowo – budowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- 1.2.1. Zamawiający:                                  Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

ul. Kościuszki nr 5

59-623 Lubomierz

- 1.2.2. Instytucja finansująca zadanie:        Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

ul. Kościuszki nr 5

59-623 Lubomierz

1.2.3. Wykonawca:                                     po rozstrzygnięciu przetargu

1.3 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej – karpiówki na taki sam rodzaj pokrycia- dach główny, dach nad mansardami kryty papą - na pokrycie z blachy barwionej o kolorystyce jak dachówka oraz remont elewacji od strony zachodniej, ściany szczytowej, szczegółowo określone w przedmiarze robót

Remont ten polega na:

- Rozebraniu połaci dachowej z dachówki karpiówki,

- Rozebranie połaci dachowej pokrytej papą,

- Rozebraniu obróbek blacharskich i rynien

- Rozebraniu instalacji odgromowej

- Odkryciu konstrukcji dachowej poprzez rozebranie ołacenia,

- Ułożeniu izolacji z folii wysokoparoprzepuszczalnej,

- Przybiciu kontrłat i łat,

- Rozbiórka 8 szt. kominów w części ponaddachowej,

- Wymurowaniu 2 szt. kominów z przewodami wentylacyjnymi i dymnymi do tej samej wysokości z cegły – pełny klinkier spoinowanej,

- Skuciu tynków ścian z oknami w mansardach + szczyt elewacji zachodniej

- Wymianie 18 sztuk okien w mansardach i 6 sztuk na ścianie wejściowej 1 szt. na elewacji północnej

- Zamontowaniu nowych podokienników blaszanych z blachy barwionej o kolorystyce jak dachówka w oknach mansardowych

- Wymiana pokryć wieżyczek ściany szczytowej z płytek ceramicznych

- Zamontowanie nowych podokienników ceramicznych w oknach na elewacji zachodniej.

- Ułożeniu nowej dachówki karpiówki,

- Ułożenie dachówki krawędziowej, gąsiorów łącznie z gąsiorami: początkowymi, końcowymi i rozgałęźnymi,

- Wykonaniu nowych niezbędnych obróbek blacharskich w koszach, przy mansardach, obróbka przy kominach, zamontowanie blachy nadrynnowej

- Wykonaniu nowych tynków na ścianach  w mansardach – ściany czołowe i boczne, oraz elewacja zachodnia ściany szczytowej

- Wymiana uszkodzonych rynien.

- Wykonanie instalacji odgromowej z podpięciem do kominów, powiązaniu z rynnami dachowymi,

- Montażu 5 szt. wyłazów dachowych z ławami kominiarskimi,

- Wymianie końcówek krokwi oraz odcinków krokwi  uszkodzonych,

- Wywozie gruzu i śmieci z rozbiórek na wysypisko – 4 km.

1.4 Organizacja robót, warunki bezpieczeństwa pracy i p.poż.

1.4.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność, z wymaganiami specyfikacji, dokumentów przetargowych robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w  specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie – szkole podstawowej z zapewnieniem bezpieczeństwa  dla dzieci i personelu

1.4.2.Teren budowy

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt.

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.

- 1.4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

- 1.4.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje go o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

- 1.4.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

- 1.4.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.

- 1.4.7. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zamawiającego, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

  - Kody CPV do robót planowanych

- Roboty remontowe dachu 					–    45453000-7

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 			–    45111000-8

- Pokrycie dachu i obróbki 					–    45261210-9

- Wymiana instalacji odgromowej 				–    45317000-2

- Roboty remontowe tynków ścian w mansardach 		–    45261920-9

- Remont elewacji zachodniej 					-     45324000-4

1.6 Kontrola i nadzór realizacji robót

Zamawiający poprzez swego przedstawiciela sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW I WYROBÓW

2.1 Materiały

Do wykonania zadania należy stosować materiały:

-  dachówka karpiówka układana w koronkę  w kolorze czerwieni,

- dachówki uzupełniające – krawędziowe, podstopniowe, gąsiory zwykłe, zamykające, trójnikowe jak dachówka zwykła

-  łaty 4x6 i kontrłaty 5x2,5 z drewna iglastego kl. II nowe impregnowane,

-  folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna

-  obróbki blacharskie z blachy powlekanej polisterem o gr.0,6 mm w kolorze jak dachówka,

- tynk na ścianach w mansardach w kolorze beżowym – tynk cementowo-wapienny – kornik z przygotowaniem podłoża

- wyłaz dachowy z kołnierzem

- okna z pcv, budowa zapewniająca odpowiednią izolację termiczną i akustyczną (1,5 W/m2K wg DIN 52619),

-   rynny o śr.150mm systemowe z blachy 0,6 mm  tytan-cynk,

-  farby elewacyjne w kolorze ciemny brąz

-  płotki przeciwśnieżne typowe dla dachówki karpiówki z uchwytami w rozstawie max. 75 cm,

- instalacja odgromowa – drut stalowy ocynkowany ø 7 mm, uchwyty rynnowe, złączki kontrolne.

2.2 Składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie zgodnie z zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

2.3 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą, Europejską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:

- wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je,

- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników

-zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,

- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również:

- przygotowanie stanowiska roboczego,- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót,

- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu remontowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp.,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

- ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót,

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów

- uprzątnięcie placu budowy

- wywiezienie zbędnego gruzu na składowisko

Uwagi!

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną, wodociągową i inne,

- roboty należy prowadzić, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

5.3 Pokrycie dachu i obróbki

5.3.1 Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej

Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń:

a) folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko naciągając

b) dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej

c) folię należy przybić do krokwi gwoździami

d) na folię należy przybić kontrłaty i łaty.

e) następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm

f) powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody.

g) przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do wystającego elementu

5.3.2 Podkład pod pokrycie z dachówek

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod istniejącym kątem.

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe  mocowane za pomocą uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu,

– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z  wierzchem łaty okapowej,

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,

– wzdłuż kosza dachowego  należy przybić deskę  środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną  na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm

w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy  niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

5.3.3 Układanie dachówki i obróbki

Przed przystąpieniem do układania dachówki należy zamontować haki rynnowe oraz pasy nadrynnowe i następnie przystąpić do układania dachówek rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego rogu.

Dachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym dachówek. Pokrycie  dachówkowe powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia.

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu.

5.3.4 Rynny

Rynny powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę 0,6 mm tytan-cynk gr. 0,6mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 70cm. Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien. Okapy zabezpieczyć listwami zwykłymi mi profilowanymi o kształcie jak obecne.

5.4 Roboty instalacji odgromowej

ETAP 1 - zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej przed wykonaniem wymiany pokrycia dachu

ETAP 2 - po wykonaniu pokrycia dachu montaż instalacji uziemiającej, montaż złączy uniwersalnych i kontrolnych, pomiary wykonanej instalacji odgromowej. Zwody poziome połączyć za pomocą złączy krzyżowych z przewodami odprowadzającymi do istniejącego przewodu ziemnego.

5.5 Roboty elewacyjne

Zbicie starego tynku na elewacji zachodniej ściany szczytowej ,zdemontowanie podokienników z blachy cynkowej oraz z płytek terakotowych na elewacji zachodniej. Naprawa podokienników z płytek ceramicznych.

Wykonanie nowego tynku cem-wap kat III na ścianie zachodniej z wyprawą cienkowarstwową z tynku mineralnego Cekol o strukturze kornik z zagruntowaniem i pomalowaniem w kolorze beżu. Oczyszczenie i hydrofobizacja cokołu z piaskowca

- KONTROLA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT DEKARSKICH I RLEWACYJNYCH

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z wytycznymi istotnych warunków zamówienia i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wykonywane roboty dekarskie i elewacyjne będą doraźnie odbierane przez inspektora nadzoru, a uwagi przekazywane Wykonawcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT

Przedmiar robót wykonano na podstawie pomiarów z natury i wizualnej oceny technicznej. Przedmiar jest zakresem rzeczowym robot przewidzianych do wykonania.

- ODBIÓR ROBÓT

Przewiduje się odbiór komisyjny zadania zgodnie z umową. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu po ich zgłoszeniu będą odbierane przez nadzór inwestorski. Na odbiór zadania Wykonawca winien dostarczyć dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów- świadectwa jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót będzie dokonane w systemie ryczałtowym za odebrane zadanie zgodnie z wartością przyjętego  kosztorysu ofertowego i warunkami zawartej umowy.