OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### REMONT  NAWIERZCHNI  DROGOWEJ

- W  MIEJSCOWOŚCI  GOLEJÓW

- nr/dz. 243/1, 288, 291 (od 0,000 do 1,700 km)

1.  STAN  ISTNIEJĄCY

Droga gminna  w  Golejowie   w  gminie  Lubomierz   zaplanowana  do  przebudowy  jest   zlokalizowana  na  działkach nr 243/1, 288 i 291  będących  własnością  gminy  Lubomierz.   Jest  drogą  łączącą Golejów z Marczowem położonym  w  gminie  Wleń.   Na terenie gminy Lubomierz droga ta ma swój przebieg od drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Pasiecznik - Lwówek do drogi powiatowej nr 2491D relacji Pławna - Jelenia Góra.  Stan drogi jest bardzo zły.  Istniejące przepusty pod drogą są w stanie katastrofalnym.  Przepust kamienny na włączeniu z drogą Wojewódzką grozi zawaleniem.  Przepust pod drogą z rur betonowych o średnicy 800 mm jest załamany i całkowicie zamulony.  Brak jest rowów przydrożnych lub są całkowicie zamulone i zarośnięte krzewami.  Nie ma przepustów na wjazdach na pola.  Odwodnienie liniowe praktycznie nie istnieje co powoduje, że wody opadowe spływają drogą i dalej ją degradują.  Droga  ta  ze  względu  na  stan  nawierzchni  ma  trzy  różne  odcinki, które są  oznaczone  na  planie  zagospodarowania  terenu.  Pierwszy odcinek drogi,  który po oczyszczeniu i skropieniu asfaltem należy  wykorzystać  jako  podbudowę  pod  nową  nawierzchnię  drogi  z  betonu  asfaltowego.  Drugi  odcinek  drogi, który po  wzmocnieniu  i  wyprofilowaniu  nową  warstwą  tłucznia  należy  wykorzystać  jako  podbudowę  pod  nową  nawierzchnię  drogi  z  betonu  asfaltowego.  Trzeci odcinek drogi, który wymaga korytowania i pełnej konstrukcji w drodze.  W  przypadku  nie  podjęcia  naprawy  tych  odcinków,  droga ulegnie dalszej degradacji.  Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia   w  ruchu  pojazdów   i  stwarza  zagrożenie  bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont  polegający  na wykonaniu odwodnienia,  nowych  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej.

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  drogi  : 			- 1700 m   w tym:

- główny przebieg drogi              	- 1580 m

- zjazd na węźle z dr. 2491D      	- 120 m

# - szerokość  jezdni  ( zmienna)	- 2,5 -:-4,0 m

# - powierzchnia  jezdni		- 5.962,0 m2

# - krawężniki  betonowe 		- 48,0 m

# - ścieki  z kostki kamiennej		- 88,0 m

# - rowy przydrożne			- 1625,0  m

# - spadki  podłużne			- do  7,8 %

# - spadki  poprzeczne		- 1-:-3 %

# - szerokość  poboczy		- 0,5 -:- 0,7

# - spadek  poprzeczny  poboczy	- 5 -:- 6 %

# - pochylenie  skarp 			- 1:1

# - nawierzchnia			- bitumiczna

# - ruch					- KR-3

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe,  przebudowę  drogi  gminnej   w  Golejowie  w  gminie  Lubomierz  zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.   Pozwoli  to  na  uniknięcie wykupu  gruntów  i  kosztownych  robót  ziemnych.

3.1    Konstrukcja  jezdni

Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni:

-      Na  odcinku  gdzie istniejącą nawierzchnię można wykorzystać jako podbudowę:

#  -  oczyszczenie   istniejącej  nawierzchni  bitumicznej;

#  - skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni  bitumicznej  w ilości 0,7 kg/m2;

# - wyrównanie  i wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni  mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

-      Na  odcinku  gdzie istniejącą nawierzchnię należy wzmocnić:

#  - Wyprofilowanie i wzmocnienie  istniejącej  podbudowy  warstwą  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/31,5 mm  grubości  12 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej  podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

# - wyrównanie  i wzmocnienie  istniejącej  podbudowy  mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

#  -  Na  odcinku jezdni i na  zjazdach gdzie należy wykonać nową konstrukcję drogi :

#  -  Warstwa  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/63 mm  grubości  15 cm;

#  -  Warstwa górna  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/31,5 mm  grubości  8 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej  podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

# -   Wyprofilowanie  podbudowy   mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio  100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

3.2    Odwodnienie

W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,  ścieki  z  kostki kamiennej,  rowy  i  przepusty,   tak  aby  odprowadzić  wody  opadowe  poza  korpus   drogi.

-  Projektowane  ścieki  z  kostki rzędowej 14-:-17 cm, szerokości 40-:-60 cm     ułożone  na  ławie  z  betonu C12/15  grubości 20 cm:

Usytuowanie  projektowanych  ścieków  zgodnie z PZT,   L=88 m,    44 m3

-    Projektowane  do  wykonania  lub odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  skarp

i  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów  przepustów:

Usytuowanie  rowów  zgodnie  z  PZT,   L = 1625 m

-  Projektowane  przepusty usytuowane zgodnie z PZT:

-  z  rur PEHD o średnicy 40 cm,    L = 65 m

-  z  rur PEHD o średnicy 50 cm,    L =  9 m

-  z  rur PEHD o średnicy 80 cm,    L =  7 m

-  z  prefabrykowanych elementów żelbetowych 2,0x1,2;     L = 9 m

4.   OPIS  ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  na  czas  wykonywania  robót.

W  pierwszej  kolejności  należy wytyczyć  oś  trasy  i  odtworzyć  granice  działek.   Następnie  należy  przystąpić  do  robót  odwodnieniowych.  Następnie  należy  usunąć  krzewy, pnie po ściętych drzewach  i  samosiejki  z  poboczy  i  z  rowów  oraz  powycinać  konary  i  gałęzie  drzew  wchodzące  w  skrajnię  drogową.                    W  dalszym  etapie  należy  ściąć  pobocza,  wykonać rowy i nowoprojektowane  przepusty.  Rzędne  dna  rowów  i  należy  dopasować  do  wlotów  i  wylotów  przepustów.  Ścianki  czołowe  przepustów,  obudowy  wlotów  i  wylotów  przepustów  należy  wykonać  z  granitowego  kamienia  łamanego.  Po rozebraniu istniejącego przepustu kamiennego w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką w Golejowie, ciosy kamienne z rozbiórki przewidzieć do wykorzystania na umocnienie dna nowoprojektowanego przepustu skrzynkowego jak i na ściany czołowe tego przepustu.  Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  i  korytowaniu  pod  konstrukcję  drogi  należy  uzgodnić  z  właścicielami  sieci  miejsca  kolizji.   Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  sieć  energetyczną,  telekomunikacyjną  i  wodociągową.    Następnie  należy  ułożyć zgodnie z PZT  projektowane krawężniki  najazdowe z betonu  o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem  ław  z  betonu C12/15  grubości 20 cm i  ścieki  z  kostki  rzędowej 14-:-17 cm, szerokości 40-:-60 cm  ułożone  na  ławie  z  betonu C12/15  grubości 20 cm.   Po wykonaniu  odwodnienia można  przystąpić  do wbudowania  warstw konstrukcyjnych  podbudowy   polegającej  na:  oczyszczeniu  istniejącej   nawierzchni  tłuczniowej  z  zanieczyszczeń,  rozścieleniu  warstwy  tłucznia  z  zaklinowaniem  klińcem  i  miałem  kamiennym,  zagęszczeniu  mechanicznym  tej  warstwy  walcem  statycznym  i  sprawdzeniu  profilu  podbudowy.   W  ten  sposób  powstanie   podbudowa  tłuczniowa  pod  nawierzchnię  bitumiczną.   Natomiast  na  odcinku  z  istniejącą  nawierzchnią bitumiczną należy ją dokładnie  oczyścić  z  zanieczyszczeń  i  skropić emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.  Na  tak  przygotowanych  odcinkach  można  przystąpić  do  wykonania  nawierzchni  bitumicznej  na  jezdni.    Pierwszą  warstwą  jest  wyrównanie,  wzmocnienie,  a  zarazem  wyprofilowanie,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  bitumicznych,  istniejącej nawierzchni   mieszanką   mineralno- bitumiczną  asfaltową  w  ilości  średnio 100kg/m2.  Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  nadzoru  warstwie  wyrównawczej  można  przystąpić  do  ułożenia   warstwy  ścieralnej   z  betonu  asfaltowego  AC 11S   grubości 4 cm.

Pobocza  należy  wyprofilować  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5 %  od  jezdni  i  dodatkowo  wzmocnić  asfaltem  i  grysami.  Drogę i rejon  skrzyżowań  należy  oznakować znakami   A-7,  A-6a, B-33 i B-34  zgodnie  z  projektem  oznakowania  dróg  gminnych  w  uzgodnieniu  z inspektorem  nadzoru..

Całość  prac  wykonać  zgodnie  z rozporządzeniem   WTiGM   z  02.03.1999 r.  w sprawie   warunków    technicznych  jakim   powinny   odpowiadać   drogi   publiczne   i  ich   usytuowanie  oraz   według  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.