OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- STAN  ISTNIEJĄCY

Droga gminna  w  Milęcicach  w  gminie  Lubomierz   zaplanowana  do  remontu  jest   zlokalizowana  na  działkach nr 110 i części  działki  nr 121  będących  własnością  gminy  Lubomierz.   Jest  drogą  siedliskową  przebiegającą  przez  wieś  od  drogi  powiatowej  relacji  Pławna  Lubomierz.  Stan drogi jest bardzo zły.  Istniejące  przepusty  pod drogą  i  na  zjazdach  są pozałamywane i  zamulone.  Brak jest rowów przydrożnych lub są całkowicie zamulone i zarośnięte krzewami.  Odwodnienie liniowe praktycznie nie istnieje co powoduje, że wody opadowe spływają drogą i ją degradują.    Droga  ta  ma  pozostałości  starej  nawierzchni  bitumicznej,  która  ma  liczne  ubytki  i  spękania.  Jednak po  wzmocnieniu  i  wyprofilowaniu  jej  nową  warstwą  mieszanki  bitumicznej  można  wykorzystać  jako  podbudowę  pod  nową  nawierzchnię  drogi  z  betonu  asfaltowego.   W  przypadku  nie  przystąpienia  niezwłocznie  do  remontu  tej  drogi,  ulegnie  ona  dalszej degradacji.  Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia   w  ruchu  pojazdów   i  stwarza  zagrożenie  bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont  polegający  na wykonaniu odwodnienia,  nowych  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej.

- PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  drogi  				- 922,0 m

# - szerokość  jezdni  ( zmienna)		- 3,0 -:- 3,5 m

# - powierzchnia  jezdni			- 3.846,0 m2

# - ścieki  z kostki kamiennej			- 150,0 m

# - rowy przydrożne				- 701,0  m

# - spadki  podłużne				- do  4,6 %

# - spadki  poprzeczne                     	- 1-:-3 %

# - szerokość  poboczy			- 0,5 -:- 0,7

# - spadek  poprzeczny  poboczy		- 5 -:- 6 %

# - pochylenie  skarp				- 1 : 1

# - nawierzchnia				- bitumiczna

# - ruch 						- KR-3

- ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe,  przebudowę  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych   w  Milęcicach  w  gminie  Lubomierz  zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.   Pozwoli  to  na  uniknięcie wykupu  gruntów  i  kosztownych  robót  ziemnych.

  - Konstrukcja  jezdni

Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni:

-   W km 0+000 do 0+922  gdzie  istniejącą  nawierzchnię  po  wzmocnieniu  można wykorzystać jako podbudowę:

#  -  oczyszczenie   istniejącej  nawierzchni  bitumicznej;

#  - skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni  bitumicznej  w ilości 0,7 kg/m2;

# - wyrównanie  i wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni  mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

#  -  Na  skrzyżowaniach  i  zjazdach  gdzie należy wykonać nową konstrukcję drogi :

#  -  Warstwa dolna  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/63 mm         grubości  15 cm;

#  -  Warstwa górna  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/31,5 mm      grubości  8 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej  podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

# -   Wyprofilowanie  podbudowy   mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio  100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

  - Odwodnienie

W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,  ścieki  z  kostki kamiennej, studzienki ściekowe,  rowy  i  przepusty,   tak  aby  odprowadzić  wody  opadowe  poza  korpus   drogi  do  potoku.

-  Projektowane  ścieki  z  kostki rzędowej 10-:-14 cm, szerokości śr. 60 cm     ułożone  na  ławie  z  betonu C12/15  grubości 20 cm:

Usytuowanie  projektowanych  ścieków  zgodnie z PZT,   L=150 m,    90 m2

-    Projektowane  studzienki  ściekowe  z  wpustem  żeliwnym  ciężkim,  uchylnym

650x450 mm kl.D-400 kN

Usytuowanie  studzienek  zgodnie  z  PZT,   szt. 2

-    Projektowane  do  wykonania  lub odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  skarp

i  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów  przepustów:

Usytuowanie  rowów  zgodnie  z  PZT,   L = 701 m

-    Projektowane do wykonania rowy z umocnieniem dna  i  skarp  prefabrykowanymi

płytami  żelbetowymi  ażurowymi z  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów

przepustów:

Usytuowanie  rowów  zgodnie  z  PZT,   L = 142 m

-  Projektowane  przepusty usytuowane zgodnie  z  PZT:

-  z  rur PEHD o średnicy 30 cm,    L = 75 m

-  z  rur PEHD o średnicy 40 cm,    L = 15 m

-  z  rur PEHD o średnicy 50 cm,    L =  51m

-  z  rur PEHD o średnicy 80 cm,    L = 12 m

- OPIS  ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  na  czas  wykonywania  robót.   W  ciągu  remontowanej  drogi  w km 0+667 zlokalizowany jest  most  nad  potokiem  Oldza,  który  nie  ma  określonej  nośności.  W  związku  z  powyższym  należy  tak  zorganizować  roboty, aby  ciężki sprzęt i materiały masowe nie przejeżdżały  przez  obiekt.

W  pierwszej  kolejności  należy wytyczyć  oś  trasy  i  odtworzyć  granice  działek.   Następnie  należy  usunąć  krzewy, pnie po ściętych drzewach  i  samosiejki  z  poboczy  i  z  rowów  oraz  powycinać  konary  i  gałęzie  drzew  wchodzące  w  skrajnię  drogową.  W  dalszym  etapie  należy  ściąć  pobocza.   Następnie  należy  przystąpić  do  robót  odwodnieniowych.   Należy  wykonać rowy i nowoprojektowane  przepusty,  ścieki  z  kostki  kamiennej  i  studzienki  ściekowe.  Rzędne  dna  rowów    należy  dopasować  do  wlotów  i  wylotów  przepustów.  Ścianki  czołowe  przepustów,  obudowy  wlotów  i  wylotów  przepustów  należy  wykonać  z  granitowego  kamienia  łamanego.  Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  i  korytowaniu  pod  konstrukcję  drogi  należy  uzgodnić  z  właścicielami  sieci  miejsca  kolizji.   Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  sieć  telekomunikacyjną  i kanalizacji  sanitarnej  oraz  energetyczną  i  wodociągową.   W  km  od  0+737  gdzie przewidziano wykonanie rowu umocnionego  prefabrykowanymi  płytami  żelbetowymi  ażurowymi   należy  przewidzieć  rozbiórkę  i  montaż  istniejącego  ogrodzenia  z siatki na słupkach stalowych  -  za zgoda  właścicieli  posesji,  jednak ze względu na zły stan ogrodzenia należy przewidzieć malowanie lub wymianę słupków  i  wymianę  siatki.   Ścieki  z  kostki  rzędowej 10-:-14 cm, szerokości śr. 60 cm  należy  ułożyć  na  ławie  z  betonu C12/15  grubości 20 cm.   W  km  0+260  wokół  kapliczki  należy  wykonać  nawierzchnię  z  kostki kamiennej  wysokości  10 cm  jak  pokazano  na  planie  zagospodarowania  terenu.  Również  na  włączeniach  rowów  do  potoku  Oldza  należy  wykonać  umocnienia  wylotów  rowu  kostką  kamienną.    Po wykonaniu  odwodnienia można  przystąpić  do wbudowania  warstw konstrukcyjnych  podbudowy.  Na  skrzyżowaniach i zjazdach gdzie  wykonano  korytowanie,  po  wyrównaniu  i  zagęszczeniu  podłoża  należy  wykonać  podbudowę z  kruszyw  łamanych  składającą  się  z  dolnej  warstwy  grubości 15 cm  i  górnej  warstwy  grubości  8 cm.   Natomiast  na  głównym  odcinku jezdni  z  istniejącą  nawierzchnią bitumiczną,  którą  można  przyjąć  jako  dolną  warstwę  podbudowy, należy ją dokładnie  oczyścić  z  zanieczyszczeń  i  skropić emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2,  aby  ją  przygotować  do  wzmocnienia  mieszanką  mineralno-bitumiczną  w  ilości  100 kg/m2  jako  górną  warstwę  podbudowy  pod  nawierzchnię  z  betonu  asfaltowego.  W miejscach  większych  deformacji istniejącej  nawierzchni  przewidziano  dodatkowe  wzmocnienie  na  powierzchni  ok. 40 m2  mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 150 kg/m2.  Na  tak  przygotowanych  odcinkach  można  przystąpić  do  wykonania  nawierzchni  bitumicznej  na  jezdni    skrzyżowaniach  i  zjazdach.    Pierwszą  warstwą  jest  wyrównanie,  wzmocnienie,  a  zarazem  wyprofilowanie,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  bitumicznych,  istniejącej nawierzchni   mieszanką   mineralno- bitumiczną  asfaltową  w  ilości  średnio 100kg/m2.  Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  nadzoru  warstwie  wyrównawczej  można  przystąpić  do  ułożenia   warstwy  ścieralnej   z  betonu  asfaltowego  AC 11S   grubości 4 cm.   Pobocza  należy  wyprofilować  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5 %  od  jezdni  i  dodatkowo  wzmocnić  asfaltem  i  grysami.  Drogę i rejon  skrzyżowań  należy  oznakować znakami   A-7,  D-1  i B-18  zgodnie  z  projektem  oznakowania  dróg  gminnych  w  uzgodnieniu  z inspektorem  nadzoru.

Całość  prac  wykonać  zgodnie  z rozporządzeniem   WTiGM   z  02.03.1999 r.  w sprawie   warunków    technicznych  jakim   powinny   odpowiadać   drogi   publiczne   i  ich   usytuowanie  oraz   według  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.