OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.       STAN  ISTNIEJĄCY

Droga dojazdowa  do  gruntów  rolnych  w  Wojciechowie  w  gminie  Lubomierz   zaplanowana  do  przebudowy  jest   zlokalizowana  na  działkach będących  własnością  gminy  Lubomierz.   Jest  drogą  siedliskową,  którą  można  dojechać  od  drogi  powiatowej  nr 2524D  relacji  Lubomierz  Wojciechów  przez  pola  do  drogi  Wojewódzkiej  nr 297 relacji Pasiecznik - Lwówek.  Stan drogi jest bardzo zły.  Istniejące przepusty pod drogą są w  złym  stanie,  załamane  i  zamulone.  Brak jest rowów przydrożnych lub są całkowicie zamulone i zarośnięte krzewami.  Nie ma przepustów na wjazdach na pola.  Odwodnienie liniowe praktycznie nie istnieje co powoduje, że wody opadowe spływają drogą i dalej ją degradują.  Droga  ta  posiadała  wcześniej  nawierzchnię  tłuczniową,  która  na  wskutek  wywożenia  z  pól  na  kołach  pojazdów  rolniczych  gruntu  na  jej  nawierzchnię i braku  bieżącego  utrzymania  została  zdegradowana.  Na  dzień  dzisiejszy  posiada  koleiny  i   liczne  ubytki  w  istniejącej  nawierzchni,  a  po  opadach  deszczu  tworzy  się  błotnista  maź.  Jednak  po  oczyszczeniu  tej  nawierzchni  z  błota  i  zanieczyszczeń  nadaje  się  jako  dolna  warstwa  podbudowy  tłuczniowej,  którą  po  wzmocnieniu  i  wyprofilowaniu  nawą  warstwą  tłucznia  należy  wykorzystać  jako  podbudowę  pod  nową  nawierzchnię  drogi  z  betonu  asfaltowego.    Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia   w  ruchu  pojazdów   i  stwarza  zagrożenie  bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont  polegający  na wykonaniu odwodnienia,  nowych  warstw  konstrukcyjnych  drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej.

2.   PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  drogi:				-        750 m   w tym:

- Odc. AB:					-        520 m

- Odc. CD:					-        230 m

# - szerokość  jezdni  ( zmienna)		-        2,5 -:-4,0 m

# - powierzchnia  jezdni			-         2.918,0 m2

# - ścieki  z kostki kamiennej (odc. CD)   -        25,0 m,  15,0 m2

# - rowy przydrożne				-        251,0 m

# - spadki  podłużne				-        do  5,8 %

# - spadki  poprzeczne			-          1-:-3 %

# - szerokość  poboczy			-        0,5 -:- 0,7

# - spadek  poprzeczny  poboczy		-         5 -:- 6 %

# - pochylenie  skarp				-          1:1

# - nawierzchnia				-      bitumiczna

# - ruch						-         KR-3

3.     ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe,  przebudowę  drogi dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Wojciechowie  w  gminie  Lubomierz   zaprojektowano  tak  aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.   Pozwoli  to  na  uniknięcie wykupu  gruntów  i  kosztownych  robót  ziemnych.

3.1    Konstrukcja  jezdni

Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni:

-      Na  odcinku  gdzie istniejącą  nawierzchnię  można  wykorzystać  jako  dolną  warstwę  podbudowy:

#  -  oczyszczenie,  profilowanie  istniejącego  podłoża;

#  -  wyprofilowanie i wzmocnienie  istniejącej  podbudowy  warstwą  tłucznia  z  kruszyw  łamanych  0/31,5 mm  grubości  12 lub 18 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej  podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

# - wyrównanie  i wzmocnienie  istniejącej  podbudowy  mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

#  -  Na  poszerzeniach,  zjazdach  i  skrzyżowaniach  gdzie należy wykonać nową konstrukcję drogi :

#  -  warstwa  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/63 mm  grubości  15 cm;

#  -  warstwa górna  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/31,5 mm  grubości  8 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej  podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

# -   Wyprofilowanie  podbudowy   mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio  100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

3.2    Odwodnienie

W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,  ścieki  z  kostki kamiennej,  rowy  i  przepusty,   tak  aby  odprowadzić  wody  opadowe  poza  korpus   drogi.

-  Projektowane  ścieki  z  kostki rzędowej 14-:-17 cm, szerokości -60 cm   ułożone  na  ławie  z  betonu C12/15  grubości 20 cm:

Usytuowanie  projektowanych  ścieków  zgodnie z PZT, odc. CD,  L=25 m,    15 m3

-   Projektowane  do  wykonania  lub odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  skarp

i  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów  przepustów:

Usytuowanie  rowów  zgodnie  z  PZT,   L = 251 m,  w  tym:

-  Projektowane  przepusty usytuowane zgodnie z PZT:

-  z  rur PEHD o średnicy 30 cm,      L =  9 m,  na odc. CD

-  z  rur PEHD o średnicy 50 cm,      L =18 m,  na odc. AB

-  z  rur PEHD o średnicy 60 cm,      L =  6 m,  na odc. AB

-  z  rur PEHD o średnicy 1000 cm,  L =  6 m,  na odc. AB

4.   OPIS  ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego .  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  projektem  zmiany  organizacji  ruchu  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  na  czas  wykonywania  robót.  W  pierwszej  kolejności  należy wytyczyć  oś  trasy  i  odtworzyć  granice  działek.   Następnie  należy  przystąpić  do  robót  odwodnieniowych.  Następnie  należy  usunąć  krzewy, pnie po ściętych drzewach  i  samosiejki  z  poboczy  i  z  rowów  oraz  powycinać  konary  i  gałęzie  drzew  wchodzące  w  skrajnię  drogową.     W  dalszym  etapie  należy  ściąć  pobocza,  wykonać  rowy  i  nowoprojektowane  przepusty.  Rzędne  dna  rowów  i  należy  dopasować  do  wlotów  i  wylotów  przepustów.  Ścianki  czołowe  przepustów,  obudowy  wlotów  i  wylotów  przepustów  należy  wykonać  z  granitowego  kamienia  łamanego. Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  i  korytowaniu  pod  konstrukcję  drogi  należy  uzgodnić  z  właścicielami  sieci  miejsca  kolizji.   Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  sieć  energetyczną,  telekomunikacyjną  i  wodociągową.    Następnie  należy  ułożyć  zgodnie z PZT  projektowane ścieki  z  kostki  rzędowej 14-:-17 cm, szerokości 60 cm  ułożone  na  ławie  z  betonu C12/15  grubości 20 cm.  Równolegle  należy  wykonać  naprawy na  obiektach  mostowych  zgodnie z PZT i przedmiarem robót.   Naprawy  te  należy  wykonywać  kolejno  z  uzgodnieniem  z  mieszkańcami,  tak  żeby  wykonując  naprawę  na  obiekcie  mostowym  na  odcinku  AB  był  przejazd  na  moście  na  odcinku  CD  i  odwrotnie.   Po wykonaniu  odwodnienia można  przystąpić  do wbudowania  warstw konstrukcyjnych  podbudowy   polegającej  na:  wyprofilowaniu i oczyszczeniu   istniejącej   nawierzchni  tłuczniowej  z  zanieczyszczeń,  rozścieleniu  warstwy  tłucznia  z  zaklinowaniem  klińcem  i  miałem  kamiennym,  zagęszczeniu  mechanicznym  tej  warstwy  walcem  statycznym  i  sprawdzeniu  profilu  podbudowy.  Grubości  warstwy  wzmacniającej  i  profilującej  istniejącą  nawierzchnię  przyjęto  w  zależności  od  stanu  podłoża  12  lub 18 cm  i  pokazano  w PZT i  przedmiarze robót.  Dodatkowo  przewidziano  w PZT wyrównanie  niwelety  drogi  tłuczniem  kamiennym  przy  najazdach  na  obiekty  mostowe.  Na  poszerzeniu  drogi  zjazdach  i  skrzyżowaniach  po  wykorytowaniu  należy  wykonać  pełną  konstrukcję  podbudowy.  Dolna  warstwa  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  grubości  15 cm  i  górna  warstwa  grubości  8 cm.   W  ten  sposób  powstanie   podbudowa  tłuczniowa  pod  nawierzchnię  bitumiczną.   Na  tak  przygotowanych  odcinkach  można  przystąpić  do  wykonania  nawierzchni  bitumicznej  na  jezdni.    Pierwszą  warstwą  jest  wyrównanie,  wzmocnienie,  a  zarazem  wyprofilowanie,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  bitumicznych,  istniejącej nawierzchni   mieszanką   mineralno- bitumiczną  asfaltową  w  ilości  średnio 100kg/m2.  Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  nadzoru  warstwie  wyrównawczej  można  przystąpić  do  ułożenia   warstwy  ścieralnej   z  betonu  asfaltowego  AC 11S   grubości 4 cm.

Pobocza  należy  wyprofilować  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5 %  od  jezdni  i  dodatkowo  wzmocnić  asfaltem  i  grysami.  Drogę i rejon  skrzyżowań  należy  oznakować znakami pionowymi  zgodnie  z  projektem  oznakowania  dróg  gminnych  w  uzgodnieniu  z inspektorem  nadzoru.

Całość  prac  wykonać  zgodnie  z rozporządzeniem   WTiGM   z  02.03.1999 r.  w sprawie   warunków    technicznych  jakim   powinny   odpowiadać   drogi   publiczne   i  ich   usytuowanie  oraz   według  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.