OGÓLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Spis zawartości :

1. Określenie przedmiotu zamówienia		6. Transport

2. Prowadzenie robót				7. Kontrola jakości

3. Zarządzający realizacją umowy		8. Obmiary robót

4. Materiały i urządzenia				9. Odbiory robót i podstawa płatności

5. Sprzęt				                   10. Przepisy związane

Załączniki: Specyfikacje techniczne szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych z zakresu branży budowlanej

| nazwa inwestycji | Budowa klatki schodowej przeciwpożarowej oraz schodów zewnętrznych do celów ewakuacji z budynku B Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu |
| --- | --- |
| adres inwestycji | 59-623 Lubomierz, ul. Plac Kościelny 5 Działka nr 47/2,49,44 Obręb Lubomierz AM1 |
| Inwestor | Zespół Szkół w Lubomierzu Ul. Chopina 9, 59-623 Lubomierz |
| CPV – 45110000-1 Roboty rozbiórkowe, CPV – 45111200-0 Roboty ziemne, CPV – 45262210-6 Fundamentowanie, CPV – 45262310-7 Zbrojenie, CPV – 45262300-4 Betonowanie, CPV – 45625200-6 Roboty murarskie i murowe, CPV – 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów, CPV – 45261410-1 Izolowanie dachu, CPV – 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, CPV – 45410000-4 Tynkowanie, CPV – 45442100-8 Roboty malarskie. |  |

opracowanie sporządzono w lipcu 2014 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych - branża budowlana

| B-01 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty rozbiórkowe |
| --- | --- |
| B-02 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty ziemne |
| B-03 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zbrojenie betonu |
| B-04 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton |
| B-05 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty murarskie i murowe |
| B-06 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – konstrukcje stalowe |
| B-07 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – konstrukcje drewniane |
| B-08 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – izolacje |
| B-09 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stolarka okienna i drzwiowa |
| B-10 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – tynki |
| B-11 | Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – malowanie |

I. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

1.      	Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.   	Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

„Budowa klatki schodowej przeciwpożarowej oraz schodów zewnętrznych do celów ewakuacji z budynku B Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu”

1.2.	Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)   Zamawiający:			    Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz,

2)   Instytucja finansująca inwestycję: 	    Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz,

3)   Organ nadzoru budowlanego: 	    Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim

4)   Wykonawca:				……………………………………………

5)   Zarządzający realizacją umowy: 		……………………………………………

Zasady poniżej specyfikacji ogólnej oraz specyfikacji szczegółowych mogą zostać zmienione przez Inwestora tylko w formie pisemnej, po akceptacji również przez Wykonawcę robót. Wszelkie zmiany muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm i przepisów.

1.3.  	Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1.	Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe.

Przedmiotem inwestycji jest  budowa przeciwpożarowej klatki schodowej jako uzupełnienie Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu na działkach 42, 47/2 oraz 49.

1.3.2. 	Ogólny zakres robót – część budowlana.

Zadania przewidziane do realizacji obiektu budowlanego:

1)	Roboty rozbiórkowe,

2) 	Roboty ziemne,

3)	Wykonanie fundamentów,

4)	Wykonanie konstrukcji ścian,

5)	Wykonanie konstrukcji schodów,

6)	Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu,

7)	Wykonanie izolacji cieplnej,

8)	Impregnacji drewna,

9)	Wykonanie tynków,

10)	Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej,

11)	Wykonanie posadzek, podłóg i okładzin schodów,

12)	Osadzenie balustrad schodowych,

13)	Roboty malarskie.

1.3.3.   	Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu

Prace będą realizowane na jednym placu budowy.

1.4.	Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót

1.4.1.	Spis projektów

„Budowa klatki schodowej przeciwpożarowej oraz schodów zewnętrznych do celów ewakuacji z budynku B Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu”

– Grudzień 2012 r. wykonany przez Zespół inżynierów Ałykow, 59-800 Lubań, ul. Kościuszki 1/4.

Ponadto przed złożeniem ostatecznej oferty na wykonane prace oraz przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się z całą dokumentacją budowlaną dotyczącą przedmiotowego remontu i stosować się do zawartych w niej wytycznych.

1.4.2.	Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

B-01	Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty rozbiórkowe

B-02    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty ziemne,

B-03    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zbrojenie betonu,

B-04    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton,

B-05    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – roboty murarskie i murowe,

B-06    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – konstrukcje stalowe,	B-07    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – konstrukcje drewniane ,

B-08    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – izolacje,

B-09    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stolarka,

B-10    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – tynki,

B-11    Szczegółowa ST Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – malowanie,

1.4.3.	Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji i nazwa jednostki projektowej

Przedmiary robót budowlanych wykonane przez Zespół inżynierów Ałykow, 59-800 Lubań, ul. Kościuszki 1/4 na podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w punkcie 1.4.1.

1.4.3.1.	 Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót powinny być zagregowane i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie wraz z:

- Kosztami bezpośrednimi:

- robocizny (płace bezpośrednie, uzupełniające, ubezpieczeń i podatków od płac),

- materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowę),

- pracy sprzętu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzętu na budowę, jego montażu i demontażu).

- Kosztami ogólnymi:

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujące wynagrodzenie ze wszystkimi   składnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiałów i robót przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi; amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy),

- kosztami zużycia, konserwacji, remontu środków nietrwałych,

- kosztami BHP,

- kosztami obsługi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

- opłatami za zajęcie terenów na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jeżeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczeń budowy i wykopów,

- kosztami badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych,

- kosztami ubezpieczeń majątkowych budowy,

- kosztami uporządkowania terenu po wykonaniu robót,

- wszystkimi innymi ogólnymi kosztami nie wymienionymi, a które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót.

- Kosztami ogólnymi prowadzenia działalności gospodarczej.

W cenę jednostkową należy wkalkulować ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk oraz wszelkie inne opłaty i zobowiązania wykonawcy.

1.4.3.2.	 Opisy zakresu robót jaki należy ująć przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego

Przedstawiony w p. 1.4.3. a) przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z umową, Projektem Budowlanym, Ogólną Specyfikacją Techniczną OST, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi SST oraz projektami i specyfikacjami związanymi.

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg: OST i SST, a także obowiązujących przepisów technicznych; rysunków i wykazów zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela (IN). Jeżeli w opisie przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach, niezbędnych w zgodzie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną do prawidłowego wykonania zadania, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypełnione, wykonawca musi samodzielnie wpisać.

1.4.4.	Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

Dostarczone przez Inwestora przedmiary robót, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku weryfikacji ich, w oparciu o posiadaną przez Inwestora dokumentacje techniczną, dotyczącą przedmiotowego zadania, i sporządzenia oferty przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieżności i niejasności należy wyjaśniać je na bieżąco z Inwestorem, przed złożeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.

2.	Prowadzenie robót

2.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania prac bezwzględnie stosować się do obowiązujących norm i przepisów, prace realizować według sztuki budowlanej, przestrzegać przepisów bhp. Prace montażowe należy prowadzić według wytycznych producentów lub dostawców urządzeń, a w przypadku wątpliwości wyjaśniać je z producentem lub dostawcą urządzenia i zarządzającym realizacją umowy.

Roboty wymagające odbiorów należy zgłaszać do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Wykonawca zobowiązuje się dokonywać odbiorów robót częściowych w przypadku robót ulegających zakryciu zgłaszając je zrządzającemu realizacją umowy.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2.	Teren budowy

2.2.1.	Charakterystyka terenu budowy

Prace w przeważającej większości będą realizowane wewnątrz i zewnątrz budynku.

2.2.2.	Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawcy przekaże się zamykane pomieszczenie do składowania materiałów oraz umożliwi  korzystanie z pomieszczenia do celów socjalnych.

Wykonawcy umożliwi się korzystanie z mediów (woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogólnych umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)	Dokumentacje techniczną określoną w p. 1.4.

2)   	Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę.

3)	Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3.	Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe oznakowania i urządzenia potrzebne do należytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urządzenia muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4.	Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń.

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy.

Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5.	Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Wykonawca na własny koszt dokona wywozu złomu do miejsca wskazanego przez zarządzającego realizacją umowy oraz dokona utylizacji materiałów i przedstawi zarządzającemu realizacją umowy stosowne dokumenty poświadczające wykonanie tej czynności. O kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu zostanie pomniejszona faktura końcowa za wykonanie przedmiotowego zadania. Ostateczny sposób rozliczenia sprzedaży złomu zostanie zawarty w umowie ogólnej.

2.2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.2.7.     Warunki dotyczące organizacji ruchu

W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie zamkniętym, użytkowanym przez Zamawiającego nie ustala się warunków dotyczących organizacji ruchu na terenie dróg publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiającego zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.2.8.      Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym nie jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia placu budowy. Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych ustalone zostanie z Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu materiałów z rozbiórki.

2.2.9.	Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposób zabezpieczenia komunikacji wewnętrznej służącej Zamawiającemu w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych w pobliżu placu budowy lub dróg użytkowanych przez Wykonawcę.

2.3.	Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1.	Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

1)    Projekt organizacji robót.

2)    Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

3)    Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4)    Program zapewnienia jakości.

2.3.2.	Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót.

- Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy.

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

Projekt należy wykonać w porozumieniu z zarządzającym realizacją budowy, po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną dotyczącą przedsięwzięcia.

2.3.3.	Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4.	Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5.   Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

1) 	Część ogólną opisującą powinna zawierać system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.

2)    Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

a)     wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

b)     sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie.

2.4.	Dokumenty budowy

2.4.1.    Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

1)    Data przejęcia przez wykonawcę placu budowy.

2)    Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego.

3)    Zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1., przygotowanych   przez wykonawcę.

4)    Daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót.

5)    Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót.

6)    Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach.

7)    Komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy.

8)    Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego realizacją umowy.

9)	Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych.

10)	Wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy.

12)	Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

13)	Dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane.

14)	Wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone.

15)	Inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2.	Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót.

    - Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:

1)	Dokumenty wchodzące w skład umowy.

2)	Pozwolenie na budowę.

3)	Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy.

4)	Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne.

5)	Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie.

6)	Protokoły odbioru robót.

7)	Opinie ekspertów i konsultantów.

8)	Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4.   Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5.	Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1.	Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- Rysunki robocze.

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.

- Dokumentacja powykonawcza.

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy na budowie.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2.	Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 5 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1) 	Nazwa inwestycji.

2) 	Nr umowy.

3) 	Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu.

4)	Tytuł dokumentu.

5) 	Numer dokumentu lub rysunku.

6) 	Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

7) 	Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element.

8) 	Data przekazania.

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3.	Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4.	Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.5.	Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1)	Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia.

2)	Spis treści.

3)	Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy.

4)	Gwarancje producenta.

5)	Wykresy i ilustracje.

6)	Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu.

7)	Dane o osiągach i wielkości nominalne.

8)	Instrukcje instalacyjne.

9)	Procedura rozruchu.

10)	Właściwa regulacja.

11)	Procedury testowania.

12)	Zasady eksploatacji.

13)	Instrukcja wyłączania z eksploatacji.

14)	Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek.

15)	Środki ostrożności.

16)	Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń.

17)	Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania.

18)	Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta.

19)	Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych.

20)	Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

2.6.	Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę.

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót , albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy ( robót budowlanych ) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także wykonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części budynku wykonywanego w stanie nadającym się do użytku, przed zgłoszeniem do odbioru całego budynku.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – odbiór końcowy polegający na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

3.	Zarządzający realizacją umowy

Zamawiający (inwestor) może być równocześnie zarządzającym realizacją umowy lub zlecić zarządzanie realizację umowy osobą lub instytucją trzecim. Zarządzającego realizacją umowy wskazuje umowa ogólna. Zamawiający może zmienić zarządzającego realizacją umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie wykonawcę.

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4.	Materiały i urządzenia

4.1.	Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie dotyczącym przedmiotowego zadania. Materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub certyfikatów na dostarczane urządzenia i materiały.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ich zastosowanie. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2.	Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczącym przedmiotowego zadania, atestami i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

4.3.	Atesty materiałów i urządzeń

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4	Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną lub dokumentacją budowlaną muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5	Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie budynku w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 	Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5.	Sprzęt i narzędzia

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

6.	Transport

Wykonawca określi w jaki sposób zamierza dostarczać na teren budowy materiały i urządzenia, szczególnie urządzenia gabarytowe ( a także ich sposób zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczącym przedmiotowego zadania) oraz sposób bieżącego zaopatrywania budowy w materiały.

Wykonawca sporządzi i dostarczy zarządzającemu wykaz sprzętu transportowego jaki będzie użyty do wykonania przedmiotowego zadania.

7.	Kontrola jakości robót

7.1.     	Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, i odpowiadają wymaganiom norm.

8.	Obmiary robót

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktur.

8.1.  	Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

8.2   	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.	Odbiory robót i podstawy płatności

Ostateczna płatność za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję powołaną przez zarządzającego realizacją umowy, w skład której wejdzie również przedstawiciel wykonawcy. Odbiór robót nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, zarządzającemu realizacją umowy. Protokół odbioru robót będzie podpisany przez wszystkich członków komisji, a tym samy roboty będzie uważało się za zakończone, po wykonaniu wszystkich pac objętych umową, spełnieniu warunków objętych ogólną i szczegółowymi specyfikacjami wykonania robót, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokołów odbiorowych, zgłoszeń, instrukcji, atestów oraz innych istotnych dokumentów dotyczących prowadzenia przedmiotowej budowy.

Na podstawie podpisanego protokołu odbiorowego, wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dostarczy zarządzającemu budową fakturę za wykonane prace.

Płatność na konto wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zarządzającemu budynkiem faktury za wykonane  prace.

Szczegółowe i ostateczne zasady odbiorów robót i płatności, w tym możliwości odbiorów i płatności częściowych, za wykonane prace określi umowa ogólna.

10.	Przepisy związane

10.1.   	Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W trakcie robót należy stosować się również do wytycznych producentów i dostawców materiałów i urządzeń. W szczególności należy stosować się do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (p. 1.4.1.).

10.2.    	Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (p. 1.4.1.).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń rozwiązań technicznych w projekcie budowlanym lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych –

– branża budowlana

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek zawartych w dokumentacji technicznej w występujących w obiekcie. Roboty rozbiórkowe obejmują:

B-01.01.00. Roboty rozbiórkowe dotyczące dachu.

B-01.01.01. Ręczne rozebranie pokrycia dachowego i opuszczenie przy pomocy lin na ziemię.

B-01.01.02. Rozebranie ołacenia dachu.

B-01.01.03. Wycięcie części jętek.

B-01.01.04. Ręczne rozmontowanie rynien i rur spustowych i zrzucenie na ziemię.

B-01.02.00. Roboty rozbiórkowe dotyczące stropu.

B-01.02.01. Odbicie tynków oraz podsufitki.

B-01.02.02. Rozbiórka zasypki stropu, która należy wykonać poszczególnymi przestrzeniami, pomiędzy  belkami stropowym.

B-01.02.03. Zerwanie desek podłogi.

B-01.02.04. Rozebranie ślepego pułapu i zrzucenie jego elementy na niższą kondygnację.

B-01.02.05. Demontaż i opuszczenie belek nośnych.

B-01.02.06. Rozbiórka stęplowań stropów bez deskowania.

B-01.03.00. Rozbiórka stolarki okiennej.

B-01.04.00. Rozbiórka ścian.

B-01.05.00. Rozbiórkę schodów.

B-01.06.00. Roboty porządkowe.

B-01.06.01. Oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach.

B-01.06.02. Przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów.

B-01.06.03. Selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

B-01.06.04. Załadunek odpadów.

B-01.06.05. Zabezpieczenie ładunku.

B-01.06.06. Przewóz odpadów do miejsca utylizacji.

B-01.06.07. Utylizację odpadów.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

Dla robót wg B-01 materiały nie występują.

3.	Sprzęt

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.		Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.		Wykonanie robót

5.1. 	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

- Zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, która może zostać uszkodzona podczas robót rozbiórkowych, a tym samym narazić na bezpieczeństwo.

5.2. 	Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6.		Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST p. 7. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie czy w wyniku robót nie uszkodzono elementów nie przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku takiego stwierdzenia przez wykonawcę należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. 		Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej.

8. 		Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 		Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 1.3 i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w p. 7.

10. 		Uwagi szczegółowe

1)	Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.

2) 	Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11. 	Przepisy związane

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późń. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późń. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02 - ROBOTY ZIEMNE

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:

B-02.01.00. Wykopy.

B-02.02.00. Podsypki i nasypy.

B-02.03.00. Zasypki.

B-02.04.00. Transport gruntu.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. 		Materiały

2.1. 	Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót wg B-2.01.00. materiały nie występują.

2.2. 	Grunty do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki należy stosować grunty drobnoziarniste niespoiste – Ps / Pd.

| Nazwa | Symbol | Uziarnienie |  |  | Dodatkowe kryteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Procentowa zawartość frakcji |  |  |  |
|  |  | > 2 mm | > 0,5 mm | > 0,25 mm |  |
| Piasek średni | Ps | < 10 | < 50 | > 50 | 0,5 mm ≥ d50 > 0,25 mm |
| Piasek drobny | Pd | < 10 | < 50 | < 50 | d50 ≤ 0,25 mm |

2.3. 		Zasypywanie wykopów

Do zasypywania wykopów można użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna czy odpadki materiałów budowlanych itp.

3. 		Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. 		Transport

Materiały oraz sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. 		Wykonanie robót

5.1. 	Wykopy

5.1.1. 	Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. 	Zabezpieczenie skarp wykopów

- Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

    - w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,

    - w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

- W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

- a) 	w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

    - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

    - stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

5.1.3. 	Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. 	Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

1)	Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2)	Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

3)	W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. 	Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. 	Przystąpienie do układania zasypek

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. 	Warunki wykonania podsypki pod fundamenty

1) 	Układanie podsypki powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

2)	Przed rozpoczęciem wykonywania podsypki, dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

3) 	Warstwa podsypki stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

4)	Wskaźnik zagęszczenia podsypki nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

5.3. 	Zasypki

5.3.1. 	Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. 	Warunki wykonania zasypki

1)	Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

2) 	Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

3) 	Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

a)	0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

b)	0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami,

c)	0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi,

4) 	Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

5) 	Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. 		Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10.

6.1. 	Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- Zgodność wykonania robót z dokumentacją.

- Prawidłowość wytyczenie robót w terenie.

- Przygotowanie terenu.

- Rodzaj i stan gruntu w podłożu.

- Wymiary wykopów.

- Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. 	Wykonanie podsypek i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

- Przygotowanie podłoża.

- Materiał użyty na podsypkę.

- Grubość i równomierność warstw podsypki.

- Sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. 	Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- Stan wykopu przed zasypaniem.

- Materiały do zasypki.

- Grubość i równomierność warstw zasypki.

- Sposób i jakość zagęszczenia.

7. 		Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej.

8. 		Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B-02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 		Podstawa płatności

B-02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu.

- Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

- Jeżeli zachodzi potrzeba, odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

B-02.02.00 – Wykonanie podsypek i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

- Dostarczenie materiału.

- Uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni.

B-02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena  obejmuje:

- Dostarczenie materiałów.

- Zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

B-02.04.00 - Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.

Cena obejmuje:

- Załadowanie gruntu na środki transportu.

- Przewóz na wskazaną odległość.

- Wyładunek z rozplantowaniem z grubsza.

- Utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10.  		Przepisy związane

1. PN-B-06050:1999 		Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

2. PN-B-02480:1986		Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

3. PN-B-04481:1988 		Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

4. PN-B-02481:1999 		Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary.

5. BN-77/8931-12 		Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

6. PN-EN ISO 14688-1:2006  	Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis.

7. PN-EN ISO 14688-2:2006	Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03 – ZBROJENIE BETONU

- Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż zbrojenia betonu z prętów:

B-03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.

B-03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2.		Materiały

2.1. 	Stal zbrojeniowa

1) 	Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2) 	Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej:

| Gatunek stali | Średnica pręta | Granica plastyczności | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie trzpienia | Zginanie a – średnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | MPa | MPa | % | d – próbki |
| St0S-b | 5,5–40 | 220 | 310–550 | 22 | d = 2a(180) |
| St3SX-b | 5,5–40 | 240 | 370–460 | 24 | d = 2a(180) |
| 18G2-b6-32355 | 6-32 | 335 | 490-630 | 20 | d = 3a(90) |
| 34GS-b | 6–32 | 410 min. | 590 | 16 | d = 3a(90) |

- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

4)  	Wady powierzchniowe:

- a)	powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,

- b)	na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem,

- c)	wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

- - jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

- - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

4) 	Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

- a) 	znak wytwórcy,

    - średnicę nominalną,

    - gatunek stali,

    - numer wyrobu lub partii,

    - znak obróbki cieplnej.

- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

- Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

- a)     na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,

    - odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

    - pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

- Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

8)	Badanie stali na budowie. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- a)	nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

    - nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,

    - stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

3. 	Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 		Transport

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. 	Wykonywanie zbrojenia

- Czystość powierzchni zbrojenia:

- a)	pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

- b)	pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami    lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń,

- c) 	czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach  technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

- Przygotowanie zbrojenia:

- a) 	pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane,

- b)	haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002,

- c)	łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,

- d)  skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

- Montaż zbrojenia:

- a)	zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,

- b) 	nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych,

- c)	montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu,

- d)	montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego,

- e)	zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie,

- f) 	dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. 		Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. 		Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. 		Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B-03.01.00 i B-03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.

8.1. 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Według OST.

8.2. 	Odbiór końcowy

Według OST.

8.3. 	Odbiór zbrojenia

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. 		Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 1.3 i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w p. 7.

10.  		Przepisy związane

1. PN-89/H-84023/06 	Stal do zbrojenia betonu.

2. PN-B-03264:2002 	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04 –BETON

1. 	Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem:

B-04.01.00. Betony konstrukcyjne.

B-04.02.00. Podbetony.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

2.1. 	Składniki mieszanki betonowej

1)	Cement:

a)	rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

- marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20,

- marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20,

b)	wymagania dotyczące składu cementu:

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

- - zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

- - zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%,

- - zawartość alkaliów do 0,6%,

- - zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

- - zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%,

c)	opakowanie:

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

- - oznaczenie,

- - nazwa wytwórni i miejscowości,

- - masa worka z cementem,

- - data wysyłki,

- - termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) 	świadectwo jakości cementu:

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e) 	akceptowanie poszczególnych partii cementu:

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.

f) 	bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu:

- - cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe,

- - ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie,

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

g) 	magazynowanie i okres składowania:

- - miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- dla cementu pakowanego (workowanego) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

- dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach),

- podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem,

- podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania,

- cement nie może być użyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych,

- każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2) 	Kruszywo

a)	rodzaj kruszywa i uziarnienie,

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

- - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- - 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania,

b) 	kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- - składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- - kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- - zawartości pyłów mineralnych,

- - zawartości zanieczyszczeń obcych.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

2.2. 	Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10, B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

- Pospółka kruszona 0/40.

- Cement hutniczy 25, ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

- Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

a)	20/40 = 30%,

b)	20/10 = 20%,

c)	0/2 = 30%.

  - Sprzęt

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. 	Transport

4.1.	 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

- Środki do transportu betonu - mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

a)	90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

b) 	70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

c)	30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. 		Wykonanie robót

5.1. 	Zalecenia ogólne

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. 	Wytwarzanie mieszanki betonowej

- Dozowanie składników:

- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:

a) 	2% – przy dozowaniu cementu i wody,

b)	3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

- Mieszanie składników:

- a)	mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych),

- b)	czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

3) 	Podawanie i układanie mieszanki betonowej:

- a)	do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie,

- b) 	przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,

- c)	mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m),

- d)	 przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- - w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

- - warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- - przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

4) 	Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

- a)	wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

- b)	 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

- c)	podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

- d)	kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m,

- e)	belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

- f)	czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund,

- g)	zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5)	Przerwy w betonowaniu:

a)	przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem,

- b)	ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych,

- c)	powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

- - usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

- - obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,

- - w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

6)	Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

7) 	Pobranie próbek i badanie:

- a)	na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów,

- b)	 jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,

- c)	badania powinny obejmować:

- - badanie składników betonu,

- - badanie mieszanki betonowej,

- - badanie betonu.

5.3. 	Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

1) 	Temperatura otoczenia:

- a) 	betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem,

- b)	w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

2) 	Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

3) 	Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia:

- a) 	przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa,

- b) 	uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja,

- c) 	przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. 	Pielęgnacja betonu

1) 	Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

- a) 	bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem,

- b) 	przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę),

- c) 	nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni,

- d) 	woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004,

- e) 	w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

2) 	Okres pielęgnacji:

- a) 	ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania,

- b) 	rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. 	Wykańczanie powierzchni betonu

1) 	Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

- a) 	wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,   przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

- b)  	pęknięcia są niedopuszczalne,

- c) 	rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- d) 	pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

- e) 	równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

2) 	Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

- a) 	wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

- b) 	raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

- c) 	wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. 	Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. 		Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. 		Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. 		Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B-04.01.00 i B-04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

9. 		Podstawa płatności

Cena jednostkowa obejmuje dla B-04.01.00:

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

- 2)	oczyszczenie podłoża,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

- pielęgnację betonu,

- rozbiórką deskowania i rusztowań,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla B-04.02.00:

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  	Przepisy związane

1. PN-EN 206-1:2003	Beton.

2. PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-EN 196-1:1996	Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

3. PN-EN 196-3:1996	Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

4. PN-EN 196-6:1997 	Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

5. PN-B-30000:1990	Cement portlandzki.

6. PN-88/B-30001 	Cement portlandzki z dodatkami.

7. PN-B-03002/Az2:2002 	Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

8. PN-B-06712/A1:1997	Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-EN 933-1:2012	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewna.

10. PN-EN 933-4:2008	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.

11. PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

12. PN-76/P-79005 	        Opakowania transportowe - Worki papierowe.

13. PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05 – ROBOTY MURARSKIE

1. 		Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  murowych z bloczków z gazobetonowych.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

B-05.01.00. Ścian fundamentowych.

B-05.02.00. Ścian nośnych.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

2.1. 	Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora, odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 oraz PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.	Bloczki z betonu

- Bloczki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 771-3.

- Wymiary bloczku betonowego wskazanego w dokumentacji technicznej:

- l = 360 mm, s = 250 mm, h = 150 mm.

- Parametry bloczków betonowych:

- Do realizacji ścian fundamentowych przyjęto bloczki betonowe M6.

| - Wartości charakterystyczne bloczków betonowych M6 |  |
| --- | --- |
| - Parametr | - Wartość |
| - Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | - średnia 15 |
| - Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] | - 0,11 – 0,16 |
| - Gęstość obj. w stanie suchym [kg/m3] | - 2051-2350 |
| - Masa [kg] | - 30,60 |

2.3. 	Bloczki z gazobetonu

- Beton komórkowy do produkcji bloczków powinien spełniać kryteria zawarte w normie PN-EN 771-4:2004.

- Wymiary bloczku z gazobetonu wskazanego w dokumentacji technicznej:

- l = 590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm.

- Parametry bloczków z gazobetonu:

| - Parametr | - Klasa bloczków z gazobetonu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 500 | - 600 | - 700 |
| - Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | - 2,0; 3,0; 4,0 | - 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - 5,0; 6,0; 7,0 |
| - Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] | - 0,11 | - 0,12 | - 0,14 |
| - Gęstość obj. w stanie suchym [kg/m3] | - 451-550 | - 551-650 | - 651-750 |
| - Maksymalna masa przy dużej wilgotności [kg] | - 24,2 | - 28,6 | - 32,9 |

  - Cienkowarstwowe zaprawy klejowe

- Stosowana do murowań ścian zewnętrznych i zamurowań otworów z bloczków z betonu.

- Rodzaje zapraw cienkowarstowywch:

a)	zaprawa cienkowarstwowa szara PPK G,

b)	zaprawa cienkowarstwowa biała PPK W,

c)	zaprawa cienkowarstwowa biała zimowa PPK F,

3) 	Wytrzymałość na ściskanie cienkowarstwowych zapraw klejowych: 10 MPa.

2.4. 	Zaprawy budowlane wapienne i cementowo-wapienne

- Zaprawy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2004.

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

8) 	Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. 	Piasek

1) 	Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2012.

- Piasek nie może zawierać domieszek organicznych.

- Piasek powinien zawierać frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

- a) piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- b) piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- c) piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Niżej podano zestawienie narzędzi:

- Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych kształtów.

- Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków.

- Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne.

- Kielnie do zapraw cienkowarstwowych.

- Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów.

- Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego.

- Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

- Wykonanie robót

- Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024.

- Roboty murowe w okresie zimowym mogą być wykonywane wewnątrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod warunkiem przygotowania robót, użycia specjalnych osłon, przeciwmrozowych dodatków do zaprawy.

- Murowanie w okresie zimowym przy temperaturze od 0 do -15°C jest możliwe pod warunkiem przestrzegania warunków wynikających z Instrukcji ITB nr 282/2011.

- Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.

- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewni rozkład obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych.

- Elementy powinny być układane na płask, a nie na wrąb lub na stojąco, co zapewni najlepszą równowagę muru.

- W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione końcowe.

- Bloczki lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

5.1. 	Mury z bloczków

- W przypadku murów z bloczków z betonu komórkowego grubość spoin pionowych po dociśnięciu bloczka powinna wynosić 10±2 mm, a spoin poziomych 8±2 mm przy cienkich spoinach od 1 do 3 mm.

- W przypadku murów z bloczków betonowych grubość spoin pionowych 10±5 mm, a poziomych 12 mm, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm.

- Prawidłowość ułożenia bloczków w kolejnych warstwach należy sprawdzić za pomocą poziomicy oraz linek murarskich rozpiętych wzdłuż ścian. Nierówności ułożenia poszczególnych bloczków.

- Minimalne przesunięcie spoin pionowych w kolejnych warstwach muru wynosi 60-80 mm, przy krawędziach otworów, krawędzi ścian, narożnikach budynku długość wmurowywanego bloczka powinna być większa niż 115 mm.

- Ilość bloczków użytych w połówkach do murów nośnych, nie może przekraczać 15% całkowitej ilości bloczków.

- Przed nałożeniem zaprawy obficie zwilżać powierzchnię bloczków wodą dla uniknięcia odciągania wody z  zaprawy.

- Ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując.

- Kontrola jakości

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.1. 	Bloczki betonowe i z gazobetonu

Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

Odbioru dokonuje się komisyjnie. Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. 	Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Badanie zaprawy budowlanej Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. 	Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

| # Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | mury spoinowane | mury niespoinowane |
| Zwichrowania i skrzywienia: – na 1 metrze długości – na całej powierzchni | 3 10 | 6 20 |
| Odchylenia od pionu – na wysokości 1 m – na wysokości kondygnacji – na całej wysokości | 3 6 20 | 6 10 30 |
| Odchylenia każdej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 15 | 2 30 |
| Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 10 | 2 10 |
| Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość | +6, –3 +15, –1 +10, –5 +15, –10 | +6, –3 +15, –10 +10, –5 +15, –10 |

- Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

- Odbiór robót

8.1. 		Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- Dokumentacja techniczna - jeżeli występuje,

- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

- Podstawa płatności

Płaci się za roboty wymienione w p 1.3., wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- Dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy.

- Wykonanie ścian, naroży.

- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań.

- Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10.  Przepisy związane

1. PN-EN 771-3:2011	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

2. PN-EN 771-4:2012	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.

3. PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

4. PN-B-30000:1990	Cement portlandzki.

5. PN-88/B-30001 	Cement portlandzki z dodatkami.

6. PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

7. PN-97/B-30003 	Cement murarski 15.

8. PN-88/B-30005 	Cement hutniczy 25.

9. PN-86/B-30020 	Wapno.

10. PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy.

11. PN-80/B-06259	Beton komórkowy.

12. PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

13. PN-EN 998-2:2012	Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.

14. PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

15. PN-88/B-32250	Woda do betonu i zapraw.

16. PN-EN 459-1:2012 	Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

17. PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.

18. PN-EN 771-6:2002 	Wymagania dotyczące elementów murowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06 – KONSTRUKCJE STALOWE

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na zamontowaniu nadproży i podciągów z kształtowników stalowych.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Zakres robót obejmuje:

B-06.01.00. Montaż prefabrykowanych nadproży z belek stalowych - IPN160.

B-06.02.00. Montaż podciągów z belek stalowych - HE220B (S375).

B-06.03.00. Wspawanie żeber do dźwigarów.

B-06.04.00. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

1.5. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.

1.6.	 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. 	Materiały

2.1. 	Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

1) 	Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z późn. 	zm.).

2) 	Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

3) 	Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w przedmiotowych normach.

2.2. 	Wymagania szczegółowe

2.2.1.	Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto, dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93419:1997/Ap1:2002, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998. Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:

1)	Mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru.

2)	Mieć trwałe ocechowanie.

3)	Mieć wybite znaki cechowe.

2.2.2. 	Materiały do spawania

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2011, a ponadto:

1) 	Elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2)	Drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

3)	Topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.3	Wymagania związane ze składowaniem

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

3. 	Sprzęt i narzędzia

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

4.	Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

.

5.2. 	Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie

Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:

1)	Gatunku stali.

2)	Asortymentu.

3)	Własności.

4)	Wymiarów i prostoliniowości.

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, z zachowaniem odpowiednich wymagań. Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków – z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2008.

5.2.1. 	Montaż nadproży

Montaż nadproży wg dokumentacji projektowej wskazanej w p. 1.4.1.

5.2.2	Montaż podciągów

Montaż podciągów wg dokumentacji projektowej p. 1.4.1.

5.3.	Spawanie żeber

Spawanie winno odbywać się zgodnie z odpowiednimi normami. Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. Żebra z blachy o grubości 8mm, należy wspawać obwodową spoiną pachwinową o grubości 3 mm. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. Badania ostateczne spoin, polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-EN ISO 17637:2011 prowadzi jednostka wskazana przez Inspektora osobiście.

5.4.	Roboty  zabezpieczające konstrukcje stalową

1) 	Po zakończeniu prac montażowych podciągi oraz nadproża należy oczyścić metodą strumieniowo - ścierną do II stopnia czystości, następnie odpylić i odtłuścić.

2)	Tak przygotowaną powierzchnię zabezpieczyć antykorozyjnie wg dokumentacji projektowej.

6.	Kontrola jakości robót

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi niniejszej SST. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

6.2. 	Badania w czasie odbioru robót

Ocena montażu konstrukcji dotyczy:

1)	Zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bezpieczeństwa pracy.

2)	Stanu elementów konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu.

3)	Wykonania kompletności połączeń.

4)	Wykonania powłok ochronnych.

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować:

1)	Sprawdzenie i ocenę czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm.

2)	Jakość materiałów i spoin.

3)	Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych.

4)	Stan i kompletność połączeń.

7. 	Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru

Obmiar robot montażowych konstrukcji stalowych ustala się w tonach przewidzianych do zamontowania konstrukcji z rozbiciem na poszczególne elementy. Masę elementów oblicza się według masy teoretycznej, określonej na podstawie dokumentacji projektowej powiększonej o 3%. Obliczona w ten sposób masę konstrukcji zwiększa się jeszcze o:

1)	3,5% z tytułu masy główek nitów w konstrukcjach nitowanych.

2)	1,8% z tytułu spoin w konstrukcjach spawanych.

3)	2,5% z tytułu masy spoin i główek nitów konstrukcji spawano-nitowanych lub skręcanych na śruby.

Montaż belek stalowych oblicza się w mb długości belki.

8. 	Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 1.3. i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w p. 7.

10. 	Przepisy związane

10.1.	Normy

1. PN-90/B-03200 			Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-90/B-06200:1997 		Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

3. PN-EN 499:1997 			Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistycvh.

4. PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1 "Przepisy ogólne i przepisy dla budynków.

5. PN-EN 10020:2003	Definicja i klasyfikacja gatunków stali.

6. PN-EN 10027-1:2007 	Systemy oznaczenia stali.

7. PN-EN 10027-2:1994P	Systemy oznaczenia stali. System cyfrowy.

8. PN-EN 10021:2009P	Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych.

9. PN-EN 10079:2009P	Terminologia wyrobów stalowych.

10. 10204:2006P	Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.

11. PN-90/H-01103	Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze.

12. PN-87/H-01104	Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

13. PN-88/H-01105	Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie, transport.

14. PN-91/H-93419:1997	Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-H-93419:1997/Ap1:2002 	Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.

16. PN-H-93452:1997	Dwuteowniki stalowe szerokostopeowe walcowane na gorąco. Wymiary.

17. PN-EN 10024:1998	Dwuteowniki stalowe z pochylną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów.

18. PN-EN ISO 544:2011	Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topników. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

19. PN-91/M-69430	Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania.

20. PN-EN ISO 21952:2012	Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.

21. PN-73/M-69355	Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.

22. PN-EN ISO 9013:2008	Cięcie termiczne. Klasyfikacja t=cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jednostki.

23. PN-75/M-69703	Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

24. PN-EN ISO 17637:2011	Badania niszczące złączy spawanych. Badania wizualne łączy spawanych.

10.2.	Inne dokumenty i instrukcje

3. Montaż konstrukcji stalowych, J. Ziółko, G. Orlik, Arkady Warszawa 1980.

4. Konstrukcje stalowe część 2. Wytwarzanie i Montaż, J. Ziółko, WSiP Warszawa 1995.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07 – KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.	Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B-05.01.00. Wykonanie wzmocnienia krokwi deskami 32 mm dwustronnie.

B-05.02.00. Wykonanie wzmocnienia drewnianych belek stropowych balami jednostronnie.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. 	Materiały

2.1. 	Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych w pozycjach B-05.01.00. i B-05.02.00. stosuje się drewno lite klasy C30

według następujących norm: PN-82/D-94021, PN-B-03150:2000, PN-EN 518 lub PN-EN 519.

2.1.1. 	Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego

| Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w wg PN-EN 338:2004 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Właściwości wytrzymałościowe w MPa |  |  |
| Parametr | Oznaczenie | Wartość |
| Zginanie | fm,k | 30 |
| Rozciąganie wzdłuż włókien | ft,0k | 18 |
| Rozciąganie w poprzek włókien | ft,90,k | 0,6 |
| Ściskanie wzdłuż włókien | fc,0,k | 23 |
| Ścinanie w poprzek włókien | fc,90,k | 2,7 |
| Ścinanie | fv,k | 3,0 |
| Właściwości sprężyste w GPa |  |  |
| Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien | E0,mean | 12 |
| 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien | E0,05 | 8,0 |
| Średni moduł sprężystości w poprzek włókien | E90,mean | 0,40 |
| Średni moduł odkształcenia postaciowego | Gmean | 0,75 |
| Gęstość w kg/m3 |  |  |
| Gęstość charakterystyczna | ρk | 380 |
| Średnia gęstość | ρmean | 460 |

2.1.2. 	Dopuszczalne wady tarcicy

| Dopuszczalne wady tarcicy |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wartość |
| Sęki w strefie marginalnej | 1/4 do 1/2 |
| Sęki na całym przekroju | 1/4 do 1/3 |
| Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 1) głębokie 2) czołowe | 1/2 1/1 |
| Zgnilizna | niedopuszczalna |
| Chodniki owadzie | niedopuszczalna |
| Szerokość słojów | 6 mm |
| Oblina | dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości |

Krzywizna podłużna:

1) 	Płaszczyzn:

a) 30 mm – dla grubości do 38 mm,

b) 10 mm – dla grubości do 75 mm.

2) 	Boków:

a) 10 mm – dla szerokości do 75 mm,

b) 5 mm – dla szerokości > 250 mm.

- Wichrowatość - 6% szerokości.

- Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości.

- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

- Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

7) 	Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. 	Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne

- Dla konstrukcji na wolnym powietrzu – nie więcej niż 23%.

2) 	Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niż 20%.

Dokumentacja projektowa określa maksymalną wilgotność drewna litego na poziomie 12 %.

2.1.4. 	Tolerancje wymiarowe tarcicy

1)	Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

a) w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości,

b) w szerokości: do +3 mm lub do –1mm,

c) w grubości: 	do +1 mm lub do –1 mm.

2)	Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek.

3)	Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

a) dla łat o grubości do 50 mm:

- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości,

- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości,

b) dla łat o grubości powyżej 50 mm:

- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości,

- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości,

4)	Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

5) 	Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.2. 	Łączniki

Łączniki takie jak gwoździe, śruby, wkręty do drewna, sworznie, pierścienie zębate, itp., powinny spełniać wymagania zawarte w normach PN-B-03150:2000, PN-EN 912 lub PN-EN 14545 oraz PN-EN 14592. Zabezpieczenie antykorozyjne łączników zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”. Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 385 i PN-EN38. Natomiast łączniki trójwymiarowe wymagają aprobaty technicznej ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015.

2.2.1. 	Gwoździe

Należy stosować  gwoździe okrągłe.

2.2.2. 	Śruby

Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym lub kwadratowym.

2.2.3. 	Nakrętki:

Należy stosować nakrętki sześciokątne lub kwadratowym.

2.2.4. 	Podkładki pod śruby

Należy stosować podkładki kwadratowe.

2.2.5. 	Wkręty do drewna

Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym, stożkowym, kulistym.

2.2.6.	Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed korozją biologiczną powinny być stosowane wyłącznie środki zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 oraz zgodne z zaleceniami aprobat technicznych ZUAT-15/VI.06/2002. Natomiast środki zabezpieczające przed działaniem ognia też winny być zgodne z zaleceniami aprobat technicznych.

Rozróżnia się trzy rodzaje środków do ochrony drewna:

1)	Środki do ochrony przed grzybami i owadami.

2)	Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem.

3)	Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. 	Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1.	Elementy z drewna

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. 	Łączniki i materiały do ochrony drewna

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

  - Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. 	Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

- Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

2)	Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

3)	Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora.

4. 	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. 	Wykonanie robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.1. 	Więźba dachowa

5.1.1. 	Przekroje i rozmieszczenie elementów

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.1.2. 	Wzorniki elementów

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.

5.1.3. 	Długość elementów

Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.1.4. 	Odchyłki

Dopuszcza się następujące odchyłki:

- W rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek,

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

- W długości elementu do 20 mm.

3) 	W odległości między węzłami do 5 mm.

4) 	W wysokości do 10 mm.

5.3. 	Strop belkowy

5.3.1. 	Belki stropowe i wzmocnienia

Rozstaw i przekrój belek stropowych i ich wzmocnień powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.3.2. 	Odchyłki

Dopuszcza się następujące odchyłki:

- W rozstawie belek z podsufitką do 3 cm.

2)	W odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

5.3.3. 	Oparcie belek na murze

Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. Dodatkowo należy oddzielić od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.

6. 	Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w p. 5.

7. 	Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 1.3. i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w p. 7.

- Przepisy związane

1. PN-B-03150:2000/Az2:2003		Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 844-3:2002		Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

3. PN-EN 844-1:2001 		Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

4. PN-82/D-94021 		Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

5. PN-EN 10230-1:2003 		Gwoździe z drutu stalowego.

6. PN-ISO 8991:1996 			System oznaczenia części złącznych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08 – IZOLACJE

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.	Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B-08.01.00. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu.

B.08.02.00. Izolacja termiczna dachu.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

  - Wymagania ogólne

2.1.1. 	Wymagania związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. 	Wymagania związane z izolacjami papowymi

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3.	Wymagania związane z lepikami i klejami

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. 	Opakowania, przechowywanie i transport materiałów izolacyjnych

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. 	Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. 	Papa asfaltowa izolacyjna

- Papa asfaltowa powinna spełniać wymagania normy PN-B-27617/A1:1997.

- Wstęga papy nie powinna mieć dziur i załamań i posiadać równe krawędzie.

- Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.

- Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.

- Naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- Pakowanie, przechowywanie i transport:

- rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm,

- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie,

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników,

- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie,

- odległość między stosami – 80 cm.

2.2.2. 	Lepik asfaltowy na gorąco

- Lepik asfaltowy powinien spełniać wymagania normy PN-B-24625:1998.

- Właściwości lepiku asfaltowego:

- temperatura mięknienia – 60–80°C,

- temperatura zapłonu – 200°C,

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°,

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. 	Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998/Az1:2004P

2.2.4. 	Kit asfaltowy uszczelniający KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. 	Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. 	Materiały do izolacji termicznych

2.3.1. 	Wełna mineralna

W postaci płyt, filców i mat.

- Wymagania:

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość,

- płyty do ocieplania stropodachów wymagania:

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

- Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- Transport

Według punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. 	Wykonanie robót

5.1.	Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. 	Przygotowanie podkładu

1)	Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

2)	Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. 	Gruntowanie podkładu

1)	Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

2)	Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

3)	Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

4)	Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3.	Izolacje papowe

1)	Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

2)	Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

3)	Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.

4)	Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

5)	Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2. 	Izolacje termiczne

5.2.1. 	Wilgotność materiałów izolacyjnych

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. 	Układanie materiałów w formie płyt

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.

- Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków.

3)	Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

5.2.3. 	Ochrona materiałów przed zawilgoceniem

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6. 	Kontrola jakości

6.1. 	Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. 	Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 	Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

Odbiór robót izolacyjnych podlega odbiorowi robót zanikających. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

1)	Dokumentacja techniczna.

2)	Dziennik budowy.

3)	Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę.

4)	Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.

5)	Protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

6)	Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

- Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- Dostarczenie materiałów.

- Przygotowanie i oczyszczenie podłożą.

- Zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny.

- Wykonanie izolacji wraz z ochroną.

5) 	Uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  	Przepisy związane

1. PN-69/B-10260 			Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998/Az1:2004P 	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998P		Lepik asfaltowy i asfalto-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

4. PN-B-27617/A1:1997			Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

5. BN-70/6112-24			Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-09 – STOLARKA OKIENNA DRZWIOWA

1. 	Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:

B-09.01.00. Drzwi pożarowe

B-09.02.00. Okna typowe i oddymiające.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. 	Drewno

- Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.

- Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.

- Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej:

| Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Różnice wymiarów |  | Okien | Drzwi |
| Wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m |  | 5 | 5 |
| Powyżej 1 m |  | 5 | 5 |
| Różnica długości przeciwległych elementów | do 1 m | 1 | 1 |
| Ościeżnicy mierzona w świetle | powyżej 1 m | 2 | 2 |
| Skrzydło we wrębie | szerokość do 1 m | 1 |  |
|  | powyżej 1 m | 2 |  |
|  | wysokość powyżej 1 m | 2 |  |
| Różnica długości przekątnych | do 1 m | - | 2 |
| Przekątnych skrzydeł we wrębie | 1 do 2 m | 3 | 3 |
|  | powyżej 2 m | 3 | 3 |
| Przekroje szerokość | do 50 mm | 1 | - |
|  | powyżej 50 mm | 2 | - |
| Elementów grubość | do 40 mm | - | 1 |
|  | powyżej 40 mm | - | 2 |
| Grubość skrzydła |  | - | 1 |

2.2. 	Okucia budowlane

1)	 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2) 	Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

3) 	Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3.	 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich

- Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:

- elementy drzwi,

b) 	powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2) 	Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB .

3) 	Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

4) 	Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.4. 	Środki do gruntowania wyrobów stolarskich

1)	 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2)	 Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.

2.5. 	Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:

- Do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46.

- Do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. 	Szkło

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. 	Kity

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

2.8. 	Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.9. 	Stolarka okienna i drzwiowa z PCV

Według instrukcji producenta.

- Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. 	Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Przygotowanie ościeży

1) 	Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

2)	Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej:

| Wymiary zewnętrzne (cm) |  | Liczba punktów zamocowań | Rozmieszczenie punktów zamocowań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wysokość | szerokość |  | w nadprożu i progu | na stojaka |
| Do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
|  | 150±200 | 6 | po 2 | po 2 |
|  | powyżej 200 | 8 | po 3 | po 2 |
| Powyżej 150 | do 150 | 6 | nie mocuje się | po 3 |
|  | 150±200 | 8 | po 1 | po 3 |
|  | powyżej 200 | 100 | po 2 | po 3 |

3) 	Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.

4)	Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. 	Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. 	Osadzanie stolarki okiennej

1) 	W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

2) 	Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

3) 	Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.

4)	Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

5) 	Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

6) 	Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

a) 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

b) 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

c) 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. 	Osadzanie stolarki drzwiowej

- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. W wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.

- Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

- Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:

| Miejsca luzów | Wartość luzu i odchyłek |  |
| --- | --- | --- |
|  | okien | drzwi |
| Luzy między skrzydłami | +2 | +2 |
| Między skrzydłami a ościeżnicą | –1 | –1 |

5.3. 	Powłoki malarskie

- Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

- Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. 	Kontrola jakości

6.1. 	Zasady kontroli

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085.

6.2. 	Ocena jakości

Ocena jakości powinna obejmować:

- Sprawdzenie zgodności wymiarów.

- Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych.

- Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.

- Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

- Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. 	Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty wymienione w B-09.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- Dostarczenie gotowej stolarki.

- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami.

- Dopasowanie i wyregulowanie.

- Odnowienie skrzydeł, obokni oraz nadproży istniejących drzwi wejściowych.

- Oczyścić lub uzupełnić szyby drzwi wejściowych.

- Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  Przepisy związane

PN-B-10085:2001 	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085		Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 	Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 	Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000		Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 	Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 	Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 	Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 	Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 	Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 	Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

BN-76/6115-38		Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego zastosowania.

PN-C-81607:1998	Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-10 – TYNKI

1.	Wstęp.

1.1. 	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

B-10.01.00 Tynki wewnętrzne.

B-10.02.00 Tynki zewnętrzne.

B-10.03.00 Suche tynki.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. 	Materiały

  - Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora, odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 oraz PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. 	Piasek

1) 	Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2012.

- Piasek nie może zawierać domieszek organicznych.

- Piasek powinien zawierać frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

- a) piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- b) piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- c) piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2) 	Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

3) 	Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. 	Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. 	Materiały do suchych tynków

2.4.1. 	Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF - wymagania wg normy PN-EN 520+A1:2012 oraz dokumentacji projektowej.

2.4.2. 	Zaprawa gipsowa

Wymagania wg instrukcji producenta.

2.4.3. 	Profile i łączniki

Wymagania wg instrukcji producenta.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Ogólne zasady wykonywania tynków

1)	Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

2)	Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

3) 	Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

4) 	Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

5) 	W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. 	Przygotowanie podłoży

5.2.1. 	Spoiny w murach

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

3) 	Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.	 Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. 	Tynk trójwarstwowy

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. 	Gładź

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:

- W tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4.

- W tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. 	Wykonywanie suchych tynków

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

1)	Bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej.

2) 	Na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.

Sposób mocowania wg dokumentacji projektowej.

6. 	Kontrola jakości

Kryteria oceny jakości i odbioru:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin.

- Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów.

6.1. 	Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. 	Płyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. 	Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

8.1. 	Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. 	Odbiór tynków

8.2.1. 	Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. 	Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowym – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

b) poziomym – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. 	Wady

Niedopuszczalne są następujące wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nieostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3. 	Odbiór suchych tynków

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

9. 	Podstawa płatności

W przypadku tynków zewnętrznych i wewnętrznych płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- Przygotowanie zaprawy.

- Dostarczenie materiałów i sprzętu.

- Ustawienie i rozbiórkę rusztowań.

- Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich.

- Osiatkowanie bruzd.

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów.

- Reperacje tynków po dziurach i hakach.

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

W przypadku suchych tynków płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- Dostarczenie materiałów i sprzętu.

- Przygotowanie podłoża.

- Mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem.

- Uporządkowanie miejsca pracy.

10.  	Przepisy związane

1. PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

2. PN-EN 998-2:2012	Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

3. PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

5. PN-88/B-32250 	Woda do betonu i zapraw.

6. PN-EN 459-1:2012 	Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

7. PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.

8. PN-EN 520+A1:2012 	Płyty kartonowo-gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.

9. PN-EN 12101-2:2005	Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-11 – MALOWANIE

1. 	Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania powłok malarskich.

1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie powłok malarskich – B-11.0.0.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. 	Materiały

  - Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora, odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 oraz PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.	Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. 	Spoiwa bezwodne

2.3.1. 	Pokost lniany

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. 	Pokost syntetyczny

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.	 Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- Wodę – do farb wapiennych,

- Terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

- Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

  - Farby budowlane gotowe

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

- Wyroby chlorokauczukowe:

- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania:

- wydajność – 6–10 m2/dm3,

- max. czas schnięcia – 24 h,

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:

- wydajność – 15–16 m2/dm3,

- max. czas schnięcia – 8 h,

c)	kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały, do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

d) 	rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

- Wyroby epoksydowe:

- gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:

- wydajność – 6–10 m2/dm3,

- max. czas schnięcia – 24 h,

- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97:

- wydajność – 4,5–5 m2/dm3,

- czas schnięcia – 24 h,

- emalia epoksydowa chemoodporna, biała:

- wydajność – 5–6 m2/dm3,

- max. czas schnięcia – 24 h,

- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara:

- wydajność – 6–8 m2/dm3,

- czas schnięcia – 24 h,

- lakier bitumiczno-epoksydowy:

- wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

- czas schnięcia – 12 h

- Farby olejne i ftalowe:

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002:

- wydajność – 6–8 m2/dm3,

- czas schnięcia – 12 h,

b) 	farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002:

- wydajność – 6–10 m2/dm3

- farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych:

a) wymagania dla farb:

- lepkość umowna: min. 60,

- gęstość: max. 1,6 g/cm3,

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%,

- roztarcie pigmentów: max. 90 m,

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.,

- wymagania dla powłok:

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

- grubość – 100-120 μm,

- przyczepność do podłoża – 1 stopień,

- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

- twardość względna – min. 0,1,

- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki,

- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. 	Środki gruntujące

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

b) 	na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2)	Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3)	 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. 	Transport

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. 	Wykonanie robót

- Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

- W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

- W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

- Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

d)	usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.	Przygotowanie podłoży

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. 	Gruntowanie

1) 	Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

2) 	Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

3) 	Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

4) 	Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

5) 	Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. 	Wykonywania powłok malarskich

1) 	Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

2) 	Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:

a) 	być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,

b)	powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni,

c) 	barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam,

d)	powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

- Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć:

a) 	barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia,

b) 	jednolity połysk.

- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. 	Kontrola jakości

6.1. 	Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni.

- Sprawdzenie wsiąkliwości.

- Sprawdzenie wyschnięcia podłoża.

- Sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. 	Roboty malarskie

1)	Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

a) 	dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

b) 	dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

2) 	Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65% i powinny obejmować:

a) 	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

b) 	sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

c) 	dla farb olejnych i syntetycznych:

- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastyczności i twardości,

- przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

3) 	Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. 	Obmiar robót

Jednostki obmiarowe przyjąć według przedmiaru z dokumentacji projektowej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. 	Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. 	Odbiór robót malarskich

1)	Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

2) 	Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

3) 	Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

4) 	Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

5) 	Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.  	Przepisy związane

1. PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

2. PN-88/B-32250	Woda do betonu i zapraw.

3. PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-62/C-81502 	Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

5. PN-EN 459-1:2012 	Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-C 81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002	Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998	Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81932:1997 	Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN-ISO 90-2:2002	Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów i pojemności. Część 2: Pudełka.

PN-85/O-79252	Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

PN-EN ISO 8501-1:2008	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.