Lubomierz dnia 15.09.2014 r.

GMINA LUBOMIERZ

Plac Wolności 1

59-623 LUBOMIERZ

TEL. 075 78 33 166 FAX (075 ) 78 33 167

e-mail: ugim@lubomierz.pl NIP 616-12-76 -526

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty)  na zadanie:

Odbudowa przepustu wraz z nawierzchnią drogi AM3 w miejscowości Chmieleń

nr/dz. 756 i 762 od 0+000 do 0+050 km.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) należy ją złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem:

„Odbudowa przepustu wraz z nawierzchnią drogi AM3 w miejscowości Chmieleń

nr/dz. 756 i 762 od 0+000 do 0+050 km”

b) cena podana w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie,

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

d) oferta musi obejmować całość zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa przepustu wraz z nawierzchnią drogi.

2.1 Na podstawie dokonanych uzgodnień oraz w oparciu o wyniki dokonanych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni:

- jezdnia, zjazdy, skrzyżowania:

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 15 cm;

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 8 cm;

- skropienie asfaltem podbudowy w ilości 0,7 kg/m2;

- wyrównanie i wzmocnienie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego –  AC 11S o grubości 4 cm;

2.2 W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przyległego terenu przyjęto w projekcie:

- ułożenie pod drogą przepustu skrzynkowego otwartego z elementów prefabrykowanych 200/100/99cm -10 szt. L=10,0m w celu odprowadzenia wód prowadzonych przez potok Chmieleński i wód powierzchniowych z jezdni, na ławach z betonu C25/30 wraz z wykonaniem progów betonowych na wlocie i wylocie przepustu;

- ułożenie murów kierunkowych z kamienia granitowego na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego na przedłużonych ławach betonowych przepustu pod elementy prefabrykowane.

- ułożenie murów oporowych z kamienia granitowego na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego połączonych z murami kierunkowymi przepustu, na ławie z betonu C16/20.

- brukowanie poboczy i skarp z kostki kamiennej 14-17cm na ławie gr. 20cm z bet. C12/15 szer.

- Szczegółowy zakres oraz technologia robót  zawarte są w projektach budowlanych, przedmiarach robót i  specyfikacji technicznej, dołączonych do niniejszego zaproszenia

Od wykonawcy wymagana jest również:

- Organizacja terenu  robót budowlanych,

- Pełna obsługa geodezyjna przedsięwzięcia,

3. Wymagany termin realizacji zamówienia :

30 listopada  2014 r.

4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

Cena propozycji musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji  lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:

a) formularz propozycji wg załączonego wzoru

b) kosztorys ofertowy

c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym   lub w przypadku osób fizycznych oświadczenie o nie otwarciu wobec tej osoby likwidacji oraz nie ogłoszeniu upadłości.

d) wykaz robót budowlanych wykonanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania propozycji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali  i   prawidłowo ukończyli co najmniej  dwie  roboty odpowiadające zakresem niniejszemu zadaniu , których każdej wartość przekracza 100 000  złotych brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

6. Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena ryczałtowa

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2014 r. godz. 15:00 , w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz, Plac Wolności 1, sekretariat (pokój 13

8. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

Leszek Pawłusiów – podinsp. ds. inwestycji i remontów tel. 75 7833166 wew. 42

9. Informacje dotyczące udzielenia zamówienia:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca  ma podpisać umowę w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz. Umowa musi zawierać wszystkie warunki złożonej propozycji cenowej

Załączniki do zapytania:

1. Formularz Oferty

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Specyfikacje techniczne

4. Rysunki

5. Kosztorys ofertowy