SPIS TREŚCI

I	WSTĘP	2

1	Przedmiot i cel opracowania	2

2	Podstawa prawna opracowania	2

3	Zakres opracowania	2

4	Wpływ przedsięwzięcia na środowisko	3

5	Założenia i materiały projektowe	3

6	Opis techniczny – stan istniejący	3

6.1	Geologia	3

6.2	Strefy konserwatorskie	3

6.3	Urządzenia wodno-kanalizacyjne	4

II	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA-  Kanalizacja sanitarna	4

1	Opis przyjętych rozwiązań projektowych – Kanalizacja sanitarna	4

2	Trasa i zagłębienie rurociągów	4

3	Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych	4

4	Sieć kanalizacyjna – technologia wykonania.	5

4.1	Kanały	5

4.2	Obiekty na sieci kanalizacyjnej	5

5	Wykop	5

6	Warunki posadowienia, dobór podłoża i zasypania rurociągu	5

6.1	Rurociąg grawitacyjny	5

6.2	Obsypka	6

7	Przejście rurociągów przez drogę.	6

7.1	Zasypka w pasie drogi asfaltowej	6

8	Zestawienie elementów sieci kanalizacji sanitarnej	6

8.1	Długość i średnice kolektora.	6

8.2	Zestawienie studni.	7

III	UWAGI KOŃCOWE	7

1	Dane dotyczące terenów chronionych i eksploatacji górniczej	7

2	Wody gruntowe	7

3	Roboty ziemne	7

4	Bezpieczeństwo i higiena pracy	8

TABELE

Tabela 1. Zestawienie właścicieli działek	2

Tabela 3. Zestawienie rurociągów – Kanalizacja grawitacyjna	6

Tabela 2. Zestawienie studni	7

ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 – Uprawnienia budowlane

Zał. 2 – Przynależność do DIIB

Zał. 3 – Ocena dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zał. 4 – Wypis z rejestru gruntów

Zał. 5 – Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lubomierz

RYSUNKI

Rys. nr 1 – Mapa ewidencji gruntów

Rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 – Kanalizacja sanitarna

Rys. nr 3 – Profile podłużne kanalizacji sanitarnej 1:1000/1:100

Rys. nr 4 – Studzienka kanalizacji sanitarnej – budowa

# WSTĘP

## Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z ul. Stogryna do budowanej sieci w ul. Sportowej ”.

Celem opracowania podłączenie istniejących budynków i działek budowlanych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Obecnie ścieki z posesji odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych.

Niniejsza dokumentacja służy do zgłoszenia właściwemu organowi ( Art. 30.1. ust. 2 PB) i uzyskania pozwolenia na budowę.

## Podstawa prawna opracowania

Projekt został opracowany na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

## Zakres opracowania

Projektowana kanalizacja sanitarna realizowana będzie na terenie miasta Lubomierz na działkach nr: 105/3;  106; 119/5; 119/6; 119/7; 117; 116/1; 116/2; 120; 121; 130; 219 Obręb Lubomierz I.

Projekt obejmuje roboty budowlane polegające na budowie kolektora sanitarnego  grawitacyjnego o łącznej długości 312,5 mb wraz z towarzyszącymi obiektami

Tabela 1. Zestawienie właścicieli działek

| l.p. | Nr działki | Właściciel | Adres | Charakter dysponowania nieruchomością |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105/3 | Michalkiewicz Krystyna Michalkiewicz Krzysztof Władysław | Ul. Fryderyka Chopina 4/4 59-623 Lubomierz | współwłaściciel |
| 2 | 106 | Gmina Lubomierz | Ul. Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz | właściciel |
| 3 | 116/1 | Jaszkiewicz Ewa | Radostów 69 59-623 Lubomierz | Użytkownik wieczysty |
| 4 | 116/2 | Gmina Lubomierz | Ul. Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz | właściciel |
| 5 | 117 | Jaszkiewicz Ewa | Radostów 69 | współwłaściciel |
|  |  | Źwirbliński Eugeniusz | Sportowa 6 59-623 Lubomierz |  |
| 6 | 119/5 | Gmina Lubomierz | Ul. Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz | właściciel |
| 7 | 119/6 | Warowy Stanisław | Ul. Fryderyka Chopina 7B/5 59-623 Lubomierz | współwłaściciel |
| 8 | 119/7 | Warowa jadwiga |  |  |
| 9 | 120 | Telega Leszek Stanisław Telega Irena | Ul. Fryderyka Chopina 4a/1 59-623 Lubomierz | współwłaściciel |
| 10 | 121 | Pruszczyńska Stefania Maryla | Ul. Żeromskiego4/4 59-620 Gryfów Śląski | współwłaściciel |
|  |  | Nożewska Romualda Bogusława | Ul. Stogryna 9 59-623 Lubomierz |  |
| 11 | 130 | Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim | Ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski | właściciel |
| 12 | 219 | Gmina Lubomierz | Ul. Plac Wolności 1 59-623 Lubomierz | właściciel |

## Wpływ przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. Nr 213, poz. 1397- projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Budowa przyłącza polegać będzie na ułożeniu kolektora o długości 312,5 mm. W związku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

## Założenia i materiały projektowe

Za podstawę do opracowania projektu budowlanego posłużyły następujące materiały:

- PN-92/B-10735	„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10729: 1999	„Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-06050: 1999	„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne „

- PN-B-01700: 1999	„Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne„

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe

- Prawo Budowlane

- Aktualne katalogi materiałów, osprzętu i urządzeń

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia z Właścicielem sieci wod.- kan.

- Wizje lokalne przeprowadzone w terenie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. ( Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- PN-B-02480	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

- PN-B-04452	Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

- BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2005r).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)

## Opis techniczny – stan istniejący

### Geologia

Z uwagi na głębokość posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej, mogą wystąpić lokalne przesiąknięcia wód gruntowych, dlatego należy uwzględnić odwodnienie wykopów.

### Strefy konserwatorskie

Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „B”.

### Urządzenia wodno-kanalizacyjne

#### Wodociąg

Budynki zaopatrywane są w wodę z wewnętrznej sieci wodociągowej.

#### Kanalizacja

Obecnie budynki nie są wpięte do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są  do przydomowych zbiorników bezodpływowych.

#### Istniejące uzbrojenie podziemne

Na trasie projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej  znajduje się następujące uzbrojenie :

- Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych z PE i stalowych

- Sieć elektroenergetyczna podziemna i nadziemna

- Sieć drenażowa nie zinwentaryzowana

- Sieć kanalizacji deszczowej

# CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA-  Kanalizacja sanitarna

## Opis przyjętych rozwiązań projektowych – Kanalizacja sanitarna

Projektowana sieci kanalizacji sanitarnej odbierać będzie ścieki sanitarne pochodzące z budynków mieszkalnych.

Główny kolektor DN 200 o długości 248,2 mb zostanie włączony do budowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, działka nr 130 Obręb Lubomierz, poprzez zaprojektowaną studnię DN 1000,  o rzędnych 350,1/348,8 m n.p.m.

Projektuje się 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 42,6 mb.

Przyjęto rurociąg o średnicy DN200, dla którego minimalny spadek zapewniający samoczyszczenie się rur wynosi  i = 0,95% – dla 200

Ścieki sanitarne są grawitacyjnie doprowadzone do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej biegnącej w ulicy Sportowej, stamtąd ścieki odprowadzone są do istniejącej kanalizacji a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Zaprojektowano rurociągi kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC SN8 o średnicy 200 mm o łącznej długości 248,2m oraz z PVC SN8  o średnicy 160 mm o łącznej długości 64,3m . Sumaryczna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 312,5m.

## Trasa i zagłębienie rurociągów

Sieć kanalizacyjna sanitarna projektowana jest w pasie drogowym, biegnie również przez

działki budowlane.

Zagłębienie kanałów zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić minimalne przykrycie 1,20 m oraz zapewnić minimalny spadek zapewniający samoczyszczenie przewodów kanalizacyjnych.

Rurociągi posadowione są na głębokości od 1,30 m do 2,4 m poniżej poziomu gruntu. u.

## Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych

Wymiary przewodów kanalizacyjnych określono w oparciu o przewidywane wartości:

- Obliczeniowe wartości zużycia wody pitnej

- Dane od inwestora o ilości odprowadzonych ścieków do miejskiej oczyszczalni

Przewody kanalizacyjne projektowane są jako samoczyszczące. Spadek minimalny dla kolektora sanitarnego grawitacyjnego określono na podstawie minimalnego-dobowego przepływu wody, który wystąpi raz na dobę.

Średnice rurociągów oraz minimalne spadki określono na podstawie nomogramów wg równań Colebrooka – White’a .

## Sieć kanalizacyjna – technologia wykonania.

### Kanały

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur z PVC SN8, kielichowych.

Rury głównego kolektora zaprojektowano z rur o średnicy200, (sztywność pierścieniowa klasa T, SN=8kN).

Rury przykanalików zaprojektowano z rur o średnicy, (sztywność pierścieniowa klasa T, SN=8kN).

### Obiekty na sieci kanalizacyjnej

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano następujące obiekty inżynieryjne

- Studnie z PE DN 1000  z włazem żeliwnym typu ciężkiego, klasy D 400

- Studnie systemowe DN 400 z PP składające się z rury trzonowej DN 400, teleskopu i pokrywy żeliwnej D 400.

## Wykop

Aby móc prawidłowo zagęścić grunt w strefie ułożenia kanału minimalna szerokość wykopu dla średnicy rurociągu  160-200 powinna wynosić co najmniej

B  D + 2bmin, gdzie

bmin – odległość zewnętrznej ściany rury od ściany wykopu

Odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury kanałowej powinna wynosić z każdej strony co najmniej 40 cm

Dno wykopu powinno być wykonane z dokładnością od 2-5 cm w zależności od sposobu wgłębienia – w stosunku do projektowanych rzędnych.

W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu.

## Warunki posadowienia, dobór podłoża i zasypania rurociągu

### Rurociąg grawitacyjny

Dla gruntu sypkiego o normalnej wilgotności występującego w poziomie posadowienia, rury z PVC należy posadowić bezpośrednio na dnie wykopu dając pod rurę tylko warstwę wyrównawczą nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne.

Jeżeli w poziomie posadowienia występują grunty skaliste, rumosze, gliny iły, piaski pylaste lub grunty o niskiej nośności należy wykonać podłoże wzmocnione z piasku grubo lub średnioziarnistego o wielkości ziaren do 20 mm i grubości do 25 cm.

### Obsypka

W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia gruntu dla rur PVC należy po posadowieniu rurociągu na łożysku nośnym wykopu wykonać obsypkę.

Jako materiał, należy użyć żwir z piaskiem o średnicy ziaren 2-20 mm bez cząstek większych niż 60 mm.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30 cm zagęszczarkami typu lekkiego zagęszczarka stopowa 60 kg lub płyta wibracyjna do 300 kg )

Stopień zagęszczenia obsybki pod drogami asfaltowymi powinien wynosić 95% ZPPr (zmodyfikowana próba Proctora), natomiast poza drogami 85% ZPPr.

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury – po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm.

Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić bmin = 30 cm.

## Przejście rurociągów przez drogę.

### Zasypka w pasie drogi asfaltowej

Pozostałą część wykopu nad warstwą obsypki należy wypełnić gruntem niewysadzinowym.

Zasypkę należy układać warstwami, równomiernie po obu stronach rury a grunt zagęszczać

niezwłocznie po wbudowaniu. Grubość warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu.

Wilgotność gruntu należy utrzymywać na poziomie zbliżonym do optymalnej 2%.

Nie dopuszczalne jest układanie gruntu w stanie upłynnionym.

Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy.

Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów poprzecznych przez jezdnię, niezależnie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskać do głębokości 1,20 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej Is=1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań ( np. użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych )

Oceny zagęszczenia należy dokonać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is

Dla gruntów nie ulepszanych spoiwami wymagane wskaźniki w zależności od poziomu lokalizacji warstwy oraz kategorii ruchu wynoszą:

- pierwsza warstwa zalegania , poniżej warstwy konstrukcyjnej o grubości 20 cm – Is = 1,0

- pozostałe warstwy do głębokości 2,0 m – Is = 0,97

Ocenę i badanie zasypki należy wykonać zgodnie z PN-98 – S-02205 „Drogi samochodowe, Roboty ziemne – wymagania i badania”

## Zestawienie elementów sieci kanalizacji sanitarnej

### Długość i średnice kolektora.

Tabela 2. Zestawienie rurociągów – Kanalizacja grawitacyjna

| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rura PVC (SN8) | 200 x 5,9 | 248,2 | m |
| Rura PVC (SN8) | 160 x 4,7 | 64,3 | m |

### Zestawienie studni.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie studni.

Tabela 3. Zestawienie studni

| Oznaczenie | Rzędna dna studz. [m n.p.m.] | Rzędna pokrywy studz. [m n.p.m.] | Całk. wys. [m] | Średnica / wymiary [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 358,2 | 356,4 | 1,8 | 1 | Studnie z PE DN 1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego, klasy D 400 |
| S2 | 357,5 | 355,8 | 1,7 | 0,4 | Studnie DN 400 z PP z teleskopem i pokrywą żeliwną D 400 |
| S3 | 355,8 | 353,7 | 2,1 | 1 | Studnie z PE DN 1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego, klasy D 400 |
| S4 | 354,7 | 353,1 | 1,6 | 0,4 | Studnie DN 400 z PP z teleskopem i pokrywą żeliwną D 400 |
| S5 | 354,1 | 351,7 | 2,4 | 1 | Studnie z PE DN 1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego, klasy D 400 |
| S6 | 353,4 | 352 | 1,4 | 0,4 | Studnie DN 400 z PP z teleskopem i pokrywą żeliwną D 400 |
| S7 | 353,1 | 351,3 | 1,8 | 1 | Studnie z PE DN 1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego, klasy D 400 |
| S8 | 352,6 | 350,9 | 1,7 | 0,4 | Studnie DN 400 z PP z teleskopem i pokrywą żeliwną D 400 |
| S9 | 352 | 350,6 | 1,4 | 0,4 | Studnie DN 400 z PP z teleskopem i pokrywą żeliwną D 400 |
| S10 | 351,45 | 340,05 | 1,4 | 0,4 | Studnie DN 400 z PP z teleskopem i pokrywą żeliwną D 400 |
| S11 | 350,9 | 349,5 | 1,4 | 0,4 | Studnie DN 400 z PP z teleskopem i pokrywą żeliwną D 400 |
| Sw | 350,1 | 348,8 | 1,3 | 1 | Studnia istniejąca |
| P1 | 354,9 | 353,4 | 1,5 | 0,4 | Studnie DN 400 z PP z teleskopem i pokrywą żeliwną D 400 |

# UWAGI KOŃCOWE

## Dane dotyczące terenów chronionych i eksploatacji górniczej

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie występują zinwentaryzowane obiekty archeologiczne podlegające ochronie.

## Wody gruntowe

Poziom wód gruntowych na obszarze projektowanej sieci występuje na głębokości 1,3 – 5,0 m.

Utrudnieniem robót ziemnych mogą być lokalne sączenia wody pojawiające się w wykopach szczególnie w okresie dłuższych opadów atmosferycznych.

Przewidziano odwodnienie wykopów jako powierzchniowe i poprzez pompowanie wody z wykopów.

## Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wyznaczyć w terenie odpowiednią liczbę punktów wysokościowych (reperów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej. Repery należy wyznaczyć nie rzadziej, niż co 250 m wzdłuż trasy rurociągu.

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne, nie zinwentaryzowane urządzenia i przewody instalacyjne, wówczas należy przerwać roboty ziemne do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.

Po zakończeniu robót ziemnych (lub ich etapu albo odcinka) należy sporządzić powykonawczą dokumentację geodezyjną.

Roboty ziemne powinny być wykonane z PrPN –B- 10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.

Wydobyty grunt składowany będzie w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Odspajanie skał w wykopach z odcinaniem powierzchni skarp i dna wykopu, należy wykonać mechanicznie, za pomocą młotów pneumatycznych lub hydraulicznych.

Przed przystąpieniem do montażu przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić czy roboty zasadnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem. Kontroli podlega:

- Zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu

- Obudowa wykopu

- Kąt nachylenia skarp

- Zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych

- Podłoże

- Drenaż

W razie wystąpienia robót i okoliczności nie przewidzianych w projekcie, należy powiadomić autorów projektu.

Przy odbiorze technicznym sieci kanalizacyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na:

Wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki

Dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego

Obsypka: zgodność z projektem co do wymiarów, materiału oraz stopnia zagęszczania

Szczelność przewodu: próba na eksfiltrację i infiltrację.

- Należy odtworzyć nawierzchnię dróg po przeprowadzeniu próby szczelności i zagęszczeniu gruntu do wartości zmodyfikowanej próby Proctora podanej w dokumentacji.

- Podbudowę drogi asfaltowej i betonowej należy wykonać z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, zgodnie z PN-S-06102

- Nawierzchnie asfaltowe należy wykonać zgodnie z normą PN-S-96021

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, powinno być poprzedzone zawiadomieniem właściwych służb i określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane wykopy.

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

- Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m

- Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście do wykopu.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stany jego obudowy lub skarp.

- Składowanie urobku jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,60 m.

Całość robót należy wykonać zgodnie z opracowaniem projektu budowlanego, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacje sanitarne i przemysłowe, tom II” oraz odnośnymi Polskimi Normami.

Dokumentacja została wykonana z należytą starannością zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi Normami oraz z najlepszą wiedzą autorów z zakresu techniki sanitarnej.

Dokumentacja jest kompletna z punku widzenia celu, któremu ma służyć.