…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na dostawę wyposażenia do szkolnego gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym           w Lubomierzu

| Lp. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA (zł) |  |  | SUMA | PRODUCENT /WYMIAR SPRZĘTU (należy podać nazwę producenta parametry techniczne oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |
| 1 | Unit stomatologiczny z wyposażeniem – 1 szt | - fotel elektryczny z zagłówkiem chirurgicznym i podłokietnikami, zewnętrzny podłokietnik demontowalny - konsola lekarza z hamulcem pneumatycznym, panelem sterującym funkcjami unitu i fotela z tacką i negatoskopem - dmuchawka trzyfunkcyjna - rękaw turbinowy ze światłem - rękaw z bezszczotkowym silnikiem z oświetleniem ledowym - skaler piezo tryby pracy skaling, endo, perio 5 końcówek - konsola asysty z klawiaturą dla asysty, wąż ssaka mały i duży - ceramiczna, obrotowa misa spluwaczki - system wody destylowanej na końcówki - boiler na ciepłą wodę do kubka - diodowa lampa operacyjna - sterownik nożny , obsługa fotela (zapalanie światła itp.) - lampa polimeryzacyjna - separator amlgamatu - fotelik dla lekarza - mokra pompa ssąca - lampa polimeryzacyjna LED - kompresor z osuszaczem powietrza - turbina ze światłem led i szybkozłączką - piaskarka montowana na rękaw turbinowy - stolik narzędziowy lekarza - spluwaczka ze ślinociągiem | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Autoklaw | - napięcie robocze 220/240 V - częstotliwość robocza 50/60 Hz - moc nominalna 2300 W (10A) - wymiary zewnętrzne (LxHxD) ok. 480x420x560 mm - waga ok. 54 kg - wymiary komory fxD 250x350 mm - tacki nierdzewne 3 szt. - pojemność 17 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wstrząsarka do amalgamatu | - elektromechaniczna wstrząsarka do amalgamatów, cementów glasjonomerowych i innych materiałów kapsułkowanych - czas mieszania ustawiany w zakresie od 1 do 99 sekund - obudowa z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, łatwa do utrzymania czystości. - automatyczna blokada w przypadku otwarcia pokrywy w trakcie pracy - masa urządzenia — 3,7 kg - wymiary(długość/szerokość/głębokość) - 220/145/220 mm - Intensywność mieszania — 4 300 cykli/min. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lodówka do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych | Stabilność temperatury, utrzymującej się dokładnie na poziomie +5°C, dynamiczny układ chłodzenia z precyzyjnym sterowaniem elektronicznym, bezspoinowe wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego łatwe do utrzymania w czystości, moduł elektroniczny wyposażony w zintegrowaną pamięć danych, dokumentuje maksymalne i minimalne temperatury wnętrza występujące po pierwszym osiągnięciu temperatury zadanej, jak również trzy ostatnie zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego wraz z datą, godziną i czasem trwania alarmu. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Biurko | Biurko lekarskie wykonane z płyty wiórowej ze starannie wykończoną tylną częścią. Szuflady i szafka zamykana na klucz. Wymiary: ok 1400 x 700 x 760 (tolerancja wymiarów ±100 mm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Fotel biurowy | do: 110 kg Szerokość: ok 62 cm Głębokość: ok. 60 cm Minimalna wysokość: ok. 129 cm Maksymalna wysokość: ok. 140 cm Szerokość siedziska: ok. 53 cm Głębokość siedziska: ok 47 cm Minimalna wysokość siedziska: ok. 48 cm Maksymalna wysokość siedziska: ok 57 cm Funkcja regulacji nachylenia z blokadą zwiększa stabilność i kontrolę w różnych pozycjach siedzenia. Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz. Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego. Siatkowy materiał oparcia umożliwiający przepływ powietrza. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szafy do przechowywania leków, narzędzi i materiałów stomatologicznych | Szafa medyczna - dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. Szafa z blachy czarnej o grubości 0,8 - 1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi szafy - przeszklenie z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Wysokość ok. 1800 mm Szerokość ok 900 mm Głębokość ok 420 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafa do przechowywania dokumentacji medycznej | Wymiary zewnętrzne Wysokość ok. 1288 mm Szerokość ok. 620 mm Głębokość ok 580 mm Wymiary szuflad Wysokość szuflad ok 225 mm Szerokość szuflad ok 538 mm Głębokość szuflad ok 500 mm Szafa z blachy o grubości od 0,6 do 2,0 mm pokryta trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologii proszkowej, odpornej na korozję i drobne uszkodzenia mechaniczne. Teleskopowe, metalowe prowadnice, blokada przed wypadaniem, centralny zamek, blokada wysunięcia więcej niż jednej szuflady i wysoka do 80 kg wytrzymałość na obciążenie. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szafa do przechowywania dokumentacji medycznej | Szafa biurowa - dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wyposażona w skrytkę zamykaną zamkiem krzywkowym, ryglującym w trzech punktach oraz trzy półki przestawne co 90mm. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0.8mm -1mm. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szerokość: 90 cm Głębokość: 42 cm Wysokość: 192 cm Obciążenie półek: 50 kg Pokrycie: farba proszkowa | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szafka z umywalką oraz baterią sztorcową | Szafka stojąca podumywalkowa ok. 60cm. Biały lakier, szafka lakierowana w całości korpus + fronty, przystosowana do użytkowania w łazience, zawiasy metalowe z systemem samo domykającym, uchwyty metalowe chrom, nóżki metalowe. Umywalka ceramiczna ok. 60cm, biała ceramika, misa o podwyższonej odporności na zarysowania i przebarwieni z otworem na baterię. Wymiary: ok szerokość x głębokość x wysokość: ok. 60cm x 39cm x 82,5cm + Bateria umywalkowa stojąca chrom + korek + półsyfon | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Podajnik mydła | Dozownik mydła w płynie wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Posiadający zbiorniczek o pojemności 800 ml, do uzupełniania, kolor biały z okienkiem do kontroli poziomu mydła. Zamykany na kluczyk głębokość ok 11,5 cm szerokość ok 11,5 cm wysokość ok 25 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Podajnik środka dezynfekcyjnego | Dozownik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, zapewniający bezpieczne i ekonomiczne dozowanie. Przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących. Wyposażony w pompkę umożliwiającą regulację dozowanej ilości preparatu - trzy zakresy: 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml. , pojemność 0,5 litra, wymiary: ok. szer. 10, głęb. 12, wys. 24 cm, sposób dozowania: łokciowy, dostosowany do płynów dezynfekujących, zdejmowana niebieska szybka, łatwy w utrzymani w czystości. Wyposażony w zestaw wkrętów do montażu. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podajnik ręczników | Pojemnik wykonany z tworzywa ABS, mieszczący do 250 szt. ręczników, wyposażony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. głębokość ok. 14,5 cm szerokość ok. 28 cm wysokość ok. 26,5 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Przy wymiarach wymaganych mebli dopuszcza się wymiar zbliżony co zostało określone pojęciem „ok” należy je traktować jako wymiar podany plus/minus 5 % . W ostatniej kolumnie należy podać parametry techniczne poszczególnych pozycji.