Załącznik nr 4

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC

NA TERENIE GMINY LUBOMIERZ

W SEZONIE 2021/2022

1. WYMAGANIA OGÓLNE I JAKOŚĆ ROBÓT

a) Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) - są to  prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

- przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej,

- odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg,

- usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) prowadzone jest w okresie od 1 grudnia do 31 marca roku następnego, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia poniżej
+ 2º C i występują opady śniegu, gołoledź lub lodowica.

b) Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej opracowanej przez Zamawiającego, odpowiada Wykonawca robót.

Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania stanu dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem, wymienionych w specyfikacji oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej.

c) Odśnieżanie dróg odbywa się przy pomocy pługów odśnieżnych oraz maszyn drogowych i budowlanych. Odśnieżanie dróg powinno być prowadzone na bieżąco w trakcie opadów śniegu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował sprzętem umożliwiającym jednoczesne odśnieżanie i posypywanie nawierzchni. Niedopuszczalne jest odśnieżanie  i usuwanie śliskości poprzez dwukrotny przejazd tą samą trasą w bliskim odstępie czasu. W przypadku zaistnienia konieczności jednoczesnego odśnieżania i posypywania należy czynność tą wykonać jednocześnie.

Nawierzchnia jezdni na całej szerokości oczyszczana jest ze śniegu przez zgarnianie zalegającej pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze. Śnieg po odgarnięciu zalega w pryzmach pomiędzy jezdnią a chodnikiem, aż stopnieje.

Wyjazd pługów powinien nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu opadów, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny na drogach objętych pierwszą kolejnością utrzymania, zgodnie z wykazem dróg objętych odśnieżaniem .

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić moment rozpoczęcia i zakończenia usługi wysyłając sms na tel. komórkowy nr 604 574 500 z podaniem miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi (dotyczy zimowego utrzymania ulic i dróg na terenie całej Gminy i Miasta).

2.Obowiązujące kryteria zimowego utrzymania ulic.

Kryteria zimowego utrzymania dla ulic:

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości , jezdnia posypana na całej długości. W miejscach przejść dla pieszych nie może występować tzw. banda powstała ze śniegu z odśnieżenia ulicy.

Utrudnienie- cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.

Odśnieżanie ulic prowadzone jest w godz. 300 - 2100 w miarę potrzeb czas pracy sprzętu i ludzi zostaje przedłużony.

Posypywanie	następuje po ustaniu   opadów   śniegu - materiał do posypywania piasek lub kruszywo o uziarnieniu do 0,2 mm z zawartością soli(w stosunku 4-1).

Wykonawca świadczący usługę na rzecz gminy jest zobowiązany do wyjazdu i prowadzenie akcji maksymalnie 45 min. od telefonicznego zgłoszenia dokonanego przez upoważnionych przedstawicieli UGiM Lubomierz. Należy zgłosić moment rozpoczęcia i zakończenia usługi wysyłając sms na tel. komórkowy nr 604 574 500 z podaniem miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi.

Decyzje o podejmowaniu akcji na  ulicach  są podejmowane w następujący sposób:

W przypadku zaistnienia sporadycznych zjawisk atmosferycznych decyzję o rozpoczęciu akcji na ulicach podejmuje Burmistrz lub upoważniony pracownik UGiM.

W przypadku zaistnienia ciągłych zjawisk atmosferycznych o prowadzeniu akcji na ulicach decyduje Wykonawca.

Odwołanie prowadzenia akcji następuje na podstawie decyzji podjętej przez Burmistrza lub upoważnionego pracownika UGiM.

Decyzja o podjęciu wywozu nadmiaru śniegu z ulic miasta następuje w formie pisemnego zlecenia.

Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi – musi obowiązkowo posiadać polisę OC.

3.Kolejności zimowego utrzymania ulic m. Lubomierza.

a)  Ulice  gminne odśnieżane  i posypywane w  I kolejności:

- ul. Kargula i Pawlaka, ul. Majowa, ul. Anyka, Stogryna, Edukacji Narodowej, ul. Krótka, ul. Wietora, przystanek PKS, , Pl. Kościelny, łącznik Pl. Kościelny – ul. Kościuszki,  Stacja Paliw – ul. Majowa, droga wzdłuż cmentarza do Milęcic,  dojazd do garaży ul. Gryfiogórska,

b)	Ulice  gminne odśnieżane  i posypywane w  II kolejności:

- ul. Sportowa, ul. Partyzantów, ul. Wacława Kowalskiego,  ul. Majowa drogi wewnętrzne – deleżaki, ,droga na zapleczu ul. Majowej , dojazd do oczyszczalni ścieków, al. Kasztanowa, ul. Ptasia, Kombatantów, Kwiatowa, aleja brzozowa od obwodnicy, ul. Majowa dojazd do byłej stacji PKP, ul. Jeleniogórska ( 5 domków), ul. Gryfiogórska dojazd do nr 12.

4. Zimowe utrzymanie dróg zamiejskich  gminnych.

Na drogach zamiejskich przyjmuje się następujące utrudnienia: jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony jeden pas ruchu, posypywanie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Decyzje w sprawie wyjazdu sprzętu do akcji na drogach gminnych są

podejmowane następujący sposób :

W przypadku zaistnienia sporadycznych zjawisk atmosferycznych decyzję o rozpoczęciu akcji na ulicach i drogach podejmuje Burmistrz lub upoważniony pracownik UGiM.

W  przypadku  zaistnienia  ciągłych  zjawisk  atmosferycznych  o  prowadzeniu akcji decyduje Wykonawca, zamawiając o swoich działaniach Zamawiającego.

| Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi– musi obowiązkowo posiadać polisę OC. |  |  | z |
| --- | --- | --- | --- |

Drogi wewnętrzne i dojazdowe:

Dla pozostałych dróg nie ujętych w powyższym wykazie przewiduje się odśnieżanie interwencyjne po ustaniu opadów śniegu i zgłoszeniu zapotrzebowania do Sołtysa danego sołectwa lub bezpośrednio do UGiM Lubomierz. Dla dróg odśnieżanych interwencyjnie dyspozycje wyjazdu są wydawane wyłącznie przez przedstawicieli Zamawiającego – przerwa w ruchu na drogach odśnieżanych interwencyjnie do 72 godzin .

Wykaz osób odpowiedzialnych i upoważnionych do podejmowania decyzji i kontaktów z Wykonawcą w sprawach ZUD na terenie gminy Lubomierz

| Nazwisko i imię | Stanowisko | Numer telefonu |
| --- | --- | --- |
| Marek Chrabąszcz | Burmistrz GiM Lubomierz | 75 7833166 |
| Przemysław Kułaga | Referat Techniczny | 75 7833166 wew. 40 |
| Grzegorz Nawojczyk | Referat Techniczny | 75 7833166 wew. 33 |