### RENOWACJA  DETALU  ARCHITEKTONICZNEGO  KAMIENNEGO  I  SZTUKATORSKIEGO

### NA  ELEWACJACH  RATUSZA  W  MIRSKU – uwagi, korekty

| RATUSZ , budynek nr 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - elewacja wschodnia - / zdj. nr 1 / parter – detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| lp. | element | uwagi ogólne | uwagi szczegółowe |
| 1. | cokół | - w profilach piaskowcowego cokołu uzupełnić kity oraz opracować powierzchnie i spoiny części założonych kitów i fleków, - uzupełnić kity na powierzchniach płaskich - scalić kolorystycznie uzupełnienia - piaskowcowe ościeża okien piwnicznych: oczyścić z zabrudzeń, poddać osłabioną strukturę kamienia impregnacji, uzupełnić ubytki | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 - zdjęcia nr 2,3,4,5,6,7 |
| 2. | płyciny poniżej okien | - dopracować krawędzie proste - korekta narożników | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 - zdjęcia nr 8,9 |
| 3. | parapety okienne | - kamienne powierzchnie parapetów do doczyszczenia, zwłaszcza należy usunąć ślady masy tynkarskiej na obrzeżach parapetów, - uzupełnić kity i spoiny, - opracować część kitów - scalić kolorystycznie uzupełnienia | - uzupełnić spoiny – parapet okna nr 1,4 - opracować kity – parapet okna 2,3 - zdjęcia nr 8,9 |
| 4. | profilowane obramienia okien | bez uwag |  |
| 5. | płyciny nad oknami | - dopracować krawędzie proste - korekta narożników | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 |
| 6. | poziome podziały ściany | bez uwag |  |
| 7. | bonie na narożnikach budynku | - dopracować profile bonii wraz z narożnikami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 |
| 8. | gzyms oddzielający parter i piętro | - wyrównać górną krawędź gzymsu - korekta profilowanych krawędzi - konieczność założenia obróbki blacharskiej | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 |
| - elewacja wschodnia - I piętro – detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| 1. | płyciny poniżej okien | - korekta profili | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 |
| 2. | parapety okienne I piętra | - kamienne powierzchnie parapetów do doczyszczenia, zwłaszcza należy usunąć ślady masy tynkarskiej na obrzeżach parapetów, - uzupełnić kity i spoiny, - opracować część kitów - scalić kolorystycznie uzupełnienia | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 |
| 3. | profilowane obramienia okien | - wyrównać profile na wys. ok 10 cm w miejscach styku z parapetami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 |
| 4. | łuki ze wspornikami / okno nr 2,3 / | bez uwag |  |
| 5. | poziome podziały ścian | bez uwag |  |
| 6. | bonie na narożnikach | - dopracować profile bonii wraz z narożnikami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 |
| 7. | zwieńczenie elewacji | bez uwag |  |

Uwagi ogólne dot. elewacji wschodniej ;  1. Należy założyć obróbki blacharskie na gzymsie oddzielającym parter i I piętro, aby zapobiec tworzeniu się zacieków na elewacji.

2. Należy założyć obróbki blacharskie na piaskowcowych parapetach okien parteru i I piętra.

3. Przed malowaniem elewacji należy sprawdzić czy powierzchnie tynku mają jednolitą fakturę.

| RATUSZ , budynek nr 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - elewacja północna - / zdj. nr 10 / parter – detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| lp. | element | uwagi ogólne | uwagi szczegółowe |
| 1. | cokół | - w piaskowcowych profilach cokołu uzupełnić kity oraz opracować powierzchnie i spoiny części założonych kitów i fleków, - uzupełnić kity na powierzchniach płaskich - scalić kolorystycznie uzupełnienia - piaskowcowe ościeża okien piwnicznych: oczyścić z zabrudzeń, poddać osłabioną strukturę kamienia impregnacji, uzupełnić ubytki | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 2 - zdjęcia nr 11,12 |
| 2. | płyciny poniżej okien | - dopracowanie krawędzi prostych - korekta narożników - dopracowanie profili | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 2 - zdjęcie nr 15 |
| 3. | parapety okienne | - kamienne powierzchnie parapetów do doczyszczenia, zwłaszcza należy usunąć zacieki i ślady masy tynkarskiej na obrzeżach parapetów, - uzupełnić kity i spoiny, - opracować część kitów - scalić kolorystycznie uzupełnienia - wyprowadzić linie łączenia piaskowca z tynkiem / pod parapetami / | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 2 - zdjęcie nr 15 |
| 4. | profilowane obramienia okien | - wyrównać profile na wys. ok 10 cm w miejscach styku z parapetami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 2 - zdjęcia nr 18 |
| 5. | płyciny nad oknami | bez uwag |  |
| 6. | poziome podziały ściany | bez uwag |  |
| 7. | bonie na narożnikach | - dopracować profile bonii wraz z narożnikami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 2 |
| 8. | gzyms oddzielający parter i piętro | - wyrównać górną krawędź gzymsu - korekta profilowanych krawędzi - konieczność założenia obróbki blacharskiej | -zdjęcie nr 16 |
| 9. | portal wejściowy | - cokół piaskowcowy w ościeżach portalu: oczyścić powierzchnię kamienia, założyć uzupełnienia piaskowca i wykonać spoinowanie | - zdjęcia nr 13,14 |
| - elewacja północna - I piętro – detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| 1. | płyciny poniżej okien | - korekta profili | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 2 |
| 2. | parapety okienne | - kamienne powierzchnie parapetów do doczyszczenia, zwłaszcza należy usunąć zacieki i ślady masy tynkarskiej na obrzeżach parapetów, - uzupełnić kity i spoiny, - scalić kolorystycznie uzupełnienia | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 2 - zdjęcia nr 16,17 |
| 3. | profilowane obramienia okien | bez uwag |  |
| 4. | łuki ze wspornikami / okno nr 2,3 / | bez uwag |  |
| 5. | poziome podziały ścian | bez uwag |  |
| 6. | bonie na narożnikach | - dopracować profile bonii wraz z narożnikami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 2 |
| 7. | zwieńczenie elewacji wraz z dwoma ryzalitami bocznymi | bez uwag |  |

Uwagi ogólne dot. elewacji północnej ;   1. Należy założyć obróbki blacharskie na gzymsie oddzielającym parter i I piętro, aby zapobiec tworzeniu się zacieków na elewacji / zdjęcie nr 16 /.

2. Należy uzupełnić obróbki blacharskie na górnym gzymsie  I piętra / zdjęcie nr 10 /.

3. Należy założyć obróbki blacharskie na piaskowcowych parapetach okien parteru i I piętra.

4. Brak parapetu w oknie piwnicznym / 1 szt. /.

5. Przed malowaniem elewacji należy sprawdzić czy powierzchnie tynku mają jednolitą fakturę.

| RATUSZ , budynek nr 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - elewacja zachodnia - / zdj. nr 19 / parter – detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| lp. | element | uwagi ogólne | uwagi szczegółowe |
| 1. | cokół | - w profilach piaskowcowego cokołu uzupełnić kity oraz opracować powierzchnie i spoiny części założonych kitów i fleków, - uzupełnić kity na powierzchniach płaskich - scalić kolorystycznie uzupełnienia - piaskowcowe ościeża okien piwnicznych: oczyścić z zabrudzeń, poddać osłabioną strukturę kamienia impregnacji, uzupełnić ubytki | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 - zdjęcia nr 20, 21, 25 |
| 2. | płyciny poniżej okien | - dopracowanie krawędzi prostych - korekta narożników | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 |
| 3. | parapety okienne | - kamienne powierzchnie parapetów do doczyszczenia, zwłaszcza należy usunąć zacieki oraz ślady masy tynkarskiej na obrzeżach parapetów, - uzupełnić kity i spoiny, - opracować część kitów - scalić kolorystycznie uzupełnienia | - zdjęcia nr 22, 23 |
| 4. | profilowane obramienia okien | bez uwag |  |
| 5. | płyciny nad oknami | - dopracowanie krawędzi prostych - korekta narożników | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 |
| 6. | poziome podziały ściany | - korekta linii | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 - zdjęcia nr 26, 27 |
| 7. | bonie na narożnikach budynku | - dopracować profile bonii wraz z narożnikami - nierówne płaszczyzny płaskie | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 - zdjęcia nr 24, 25 |
| 8. | gzyms oddzielający parter i piętro | - wyrównać górną krawędź gzymsu - korekta profilowanych krawędzi - konieczność założenia obróbki blacharskiej | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 |
| - elewacja zachodnia - I piętro – detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| 1. | płyciny poniżej okien | - korekta profili | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 |
| 2. | parapety okienne I piętra | - kamienne powierzchnie parapetów do doczyszczenia, zwłaszcza należy usunąć ślady masy tynkarskiej na obrzeżach parapetów, - uzupełnić kity i spoiny, - opracować część kitów - scalić kolorystycznie uzupełnienia | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 |
| 3. | profilowane obramienia okien | - wyrównać profile na wys. ok 10 cm w miejscach styku z parapetami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 |
| 4. | łuki ze wspornikami / okno nr 2,3 / | bez uwag |  |
| 5. | poziome podziały ścian | - do poprawy linie tworzące trójkąty nad oknami I piętra |  |
| 6. | bonie na narożnikach | - dopracować profile bonii wraz z narożnikami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 |
| 7. | zwieńczenie elewacji | bez uwag |  |

Uwagi ogólne dot. elewacji zachodniej ;     1. Należy założyć obróbki blacharskie na gzymsie oddzielającym parter i I piętro oraz na górnym gzymsie I piętra, aby zapobiec tworzeniu się zacieków na elewacji.

2. Należy założyć obróbki blacharskie na piaskowcowych parapetach okien parteru i I piętra.

3.  Brak parapetów w oknach piwnicznych / 4 szt. /.

4. Zaślepić otwory po kołkach montażowych.

5. Przed malowaniem elewacji należy sprawdzić czy powierzchnie tynku mają jednolitą fakturę.

| RATUSZ , budynek nr 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - elewacja południowa - dziedziniec / zdj. nr 28 / parter – detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| lp. | element | uwagi ogólne | uwagi szczegółowe |
| 1. | brama wejściowa na dziedziniec – słupy z podziałem na bonie | - wykonać profile bonii | - zdjęcia nr 29, 30 |
| 2. | cokół | - uzupełnić brakujący fragment cokołu w ościeżach drzwi - uzupełnić spoiny - scalić kolorystycznie uzupełnienia - oczyścić piaskowcowe ościeże okna piwnicy | - zdjęcie nr 34 |
| 3. | parapety okienne | - kamienne powierzchnie parapetów do doczyszczenia, zwłaszcza należy usunąć zacieki i ślady masy tynkarskiej na obrzeżach parapetów, - poddać pełnej konserwacji parapet okna na półpiętrze - należy zrekonstruować parapet w oknie środkowym | - zdjęcia nr 31, 32, 33 |
| 4. | profilowane obramienia okien | - wyrównać profile na wys. ok 10 cm w miejscach styku z parapetami |  |
| 5. | płyciny nad oknami | - dopracowanie krawędzi prostych - korekta narożników |  |
| 6. | poziome podziały ściany | - część linii nierówna, do poprawy zarówno poziomy jak i głębokość linii | - zdjęcia nr 35, 36 |
| 7. | gzyms oddzielający parter i piętro | - konieczność założenia obróbki blacharskiej |  |
| - elewacja południowa - dziedziniec I piętro – detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| 1. | płyciny poniżej okien | - korekta profili i krawędzi prostych |  |
| 2. | parapety okienne I piętra | - kamienne powierzchnie parapetów do doczyszczenia, zwłaszcza należy usunąć zacieki i ślady masy tynkarskiej na obrzeżach parapetów, - uzupełnić kity i spoiny, - scalić kolorystycznie uzupełnienia |  |
| 3. | profilowane obramienia okien | - wyrównać profile na wys. ok 10 cm w miejscach styku z parapetami |  |
| 4. | łuki ze wspornikami / okno nr 2,3 / | bez uwag |  |
| 5. | poziome podziały ścian | bez uwag |  |
| 6. | bonie na narożnikach | - dopracować profile bonii wraz z narożnikami |  |
| 7. | zwieńczenie elewacji | bez uwag |  |

Uwagi ogólne dot. elewacji południowej - dziedziniec ;   1. Należy założyć obróbki blacharskie na gzymsie oddzielającym parter i I piętro oraz na górnym gzymsie I piętra, aby zapobiec tworzeniu się zacieków na elewacji.

2. Należy założyć obróbki blacharskie na piaskowcowych parapetach okien parteru i          I piętra.

3.  Brak parapetu w oknie piwnicy / 1 szt. /.

4. Przed malowaniem elewacji należy sprawdzić czy powierzchnie tynku mają jednolitą fakturę.

| RATUSZ , budynek nr 39 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - elewacja zachodnia detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| lp. | element | uwagi ogólne | uwagi szczegółowe |
| 1. | parapety okienne | - poddać pełnej konserwacji parapet parteru i I piętra - w parapecie okna parteru wykuć część betonową i zastąpić ją elementem z piaskowca - parapet I piętra tynkowany / prosty / należy poprawić – wyrównać górną krawędź | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 - zdjęcia nr 38, 39, 40 |
| 2. | gzyms prosty / powyżej okna parteru / | - wyrównać górną krawędź gzymsu | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 |
| 3. | powierzchnie gładkie tynku | - poprawić miejscowe nierówności tynku – połączenie starych tynków z nowymi - zaślepić otwory po kołkach montażowych |  |
| 4. | bonie na narożniku | - wykonać profile bonii wraz z narożnikami | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 3 - zdjęcia nr 37 |

Uwagi ogólne dot. elewacji zachodniej ;       1. Należy założyć obróbki blacharskie na  parapetach okien parteru i I piętra.

2.  Zaślepić otwory po kołkach montażowych.

3. Przed malowaniem elewacji należy sprawdzić czy powierzchnie tynku mają jednolitą fakturę.

| RATUSZ , budynek nr 39 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - elewacja południowa / zdj. nr 41 / detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| lp. | element | uwagi ogólne | uwagi szczegółowe |
| 1. | partia cokołowa elewacji | - z uwagi na brak oryginalnego cokołu proponuje się wykonanie prostego, piaskowcowego cokołu – / wg projektu zatwierdzonego przez WKZ / | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 4 - zdjęcia nr 42, 43 |
| 2. | ościeża drzwi wejściowych / 2 szt. / | - nie wykończone tynki wokół otworów drzwiowych | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 4 - zdjęcia nr 44, 45 |
| 3. | piaskowcowy parapet okna parteru | - wykonać konserwację parapetu | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 4 |
| 4. | wykusze okien dachowych - piaskowcowe obramienia | - elementy piaskowca poddać konserwacji / 5 szt. / - zrekonstruować brakujący profil w jednym z obramień | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 4 - zdjęcia nr 46, 47 |
| 5. | powierzchnie gładkie tynku oraz tynkowane parapety okienne | - poprawić miejscowe nierówności tynku - uzupełnić drobne ubytki tynku |  |

Uwagi ogólne dot. elewacji południowej  ;    1. Należy założyć obróbki blacharskie na  parapetach okiennych.

2. Przed malowaniem elewacji należy sprawdzić czy powierzchnie tynku mają jednolitą fakturę.

| RATUSZ , budynek nr 39 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - elewacja wschodnia / zdj. nr 48 / detal architektoniczny kamienny i sztukatorski |  |  |  |
| lp. | element | uwagi ogólne | uwagi szczegółowe |
| 1. | postumenty z wazami / piaskowiec / | - należy wykonać pełną konserwację waz i cokołów postumentów/ 6 szt. / przy wejściach na schody | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 - zdjęcia nr 49, 50 |
| 2. | herb nad wejściem głównym / piaskowiec / | - należy wykonać pełną konserwację herbu | - korekta w miejscach zaznaczonych na rys. 1 - zdjęcie nr 51 |
| 3. | schody wejściowe – odtworzone w piaskowcu | - dopuszcza się możliwość założenia cokolików z okładziny piaskowcowej |  |
| 4. | powierzchnie gładkie tynku oraz tynkowane parapety okienne | - uzupełnić brakujące tynki - poprawić miejscowe nierówności tynku - uzupełnić ubytki |  |

Uwagi ogólne dot. elewacji wschodniej ;     1.   Należy założyć obróbki blacharskie na  parapetach okiennych i gzymsie nad parterem.

2. Przed malowaniem elewacji należy sprawdzić czy powierzchnie tynku mają jednolitą  fakturę.